INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park

Șoseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Poștal 015011, București

Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com: J40/17093/1993  C.U.I.: RO4282451

Tel: + 40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ORAŞULUI HOREZU PENTRU PERIOADA 2023-2030

II. COMPONENTA DE NIVEL OPERAȚIONAL

BENEFICIAR: UAT ORAŞUL HOREZU

ELABORATOR: Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A.

CONTRACT: nr. 21141/07.10.2021 /  21017/07.10.2021

București

2022

Contract nr. 21141/07.10.2021 /  21017/07.10.2021: Servicii pentru întocmirea Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Horezu pentru perioada 2023-2030

FOAIE  DE  SEMNĂTURI

COLECTIV DE LUCRU

DIRECTOR TEHNIC:

ing. Anca BÂRLĂDEANU

Responsabil contract ing. Luigino SZECSY

ing. Florin DECA

ing. Florin MANOLE

ing. Flavius GRIGORE

ing. Petruț CLADOVEANU

ing. Raul ȘAIN

exp. accesare fonduri Irina VLAD

exp. accesare fonduri Gabriela CRISTESCU

ing. Ira MIHAIL

Cuprins

II.1	4

II.1 Cadrul pentru prioritizare proiectelor pe termen scurt, mediu și lung	4

II. 1.1 Cadrul de prioritizare	4

1.2. Prioritățile stabilite	10

II.2. Planul de actiune	20

II.2	20

II.2.1 Interventii majore asupra retelei stradale	21

II.2.2 Transport public	23

II.2.3 Transport de marfă	25

II.2.4 Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane cu mobilitate redusă)	25

II.2.5 Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistica, protecția împotriva zgomotului/sonoră)	27

II.2.6 Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atragere/generare trafic, zone intermodale-gări)	29

II.2.7 Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare	29

II.2.8 Aspecte instituționale	30

Lista tabele

Tabel II.1. 1 – Proiecte pe termen scurt (2023)	6

Tabel II.1. 2 - Proiecte pe termen mediu (2027)	6

Tabel II.1. 4 – Eşalonarea proiectelor	10

Tabel II.1. 5 – Prioritizarea proiectelor – proiecte prioritare	13

Tabel II.1. 6  – Prioritizarea proiectelor – proiecte de rezervă	15

Tabel II.1. 7 – Plan de rezervă în cazul neimplementării proiectelor/măsurilor	16

Listă figuri

Figura II.1. 1 – Etapizarea proiectelor	5

II.1

II.1 Cadrul pentru prioritizare proiectelor pe termen scurt, mediu și lung

II. 1.1 Cadrul de prioritizare

Planul de mobilitate urbană pentru Oraşul Horezu a fost elaborat avându-se în vedere eșalonarea proiectelor propuse în scenariul preferat pe 3 orizonturi de timp, începând cu data aprobării PMUD, după cum urmează:

- termen scurt = 2023;

- termen mediu = 2027;

- termen lung = 2035.

Scopul acestei eșalonări este de a se putea obține finanțarea proiectelor pe Programul Operațional Regional 2021-2027.

Astfel, în urma analizei în grupul de coordonare și plecând de la analiza multicriterială a proiectelor propuse, dar ținând cont și de analiza cost beneficiu și de durata necesară realizării fiecărui proiect în parte s-a putut realiza o prioritizare a proiectelor.

De asemenea, s-a avut în vedere și fezabilitatea obținerii sprijinului politic pentru realizarea proiectelor propuse, deoarece, indiferent de fezabilitatea tehnică și economică a unui proiect, dacă acesta nu se bucură și de sprijin politic, șansele ca să fie implementat sunt foarte scăzute.

Schema logică pentru etapizarea proiectelor este prezentată în figura următoare.

Toate proiectele din scenariul preferat

Proiect instituțional sau organizațional

Are un impact puternic

Poate fi realizat în

2 ani

Există sprijin politic

Poate fi realizat în

6 ani

Poate fi realizat în

15 ani

Termen lung

(2035)

Termen mediu

(2027)

Termen scurt

(2023)

Da

Da

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

Figura II.1. 1 – Etapizarea proiectelor

În plus, la prioritizarea și eșalonarea proiectelor în timp s-a mai ținut cont și de următoarele:

- proiectele cu costuri zero sau cele cu costuri reduse, dar cu impact mare asupra mobilității au fost programate cât mai devreme;

- prioritățile stabilite la nivelul autorității contractante referitoare la dezvoltarea infrastructurii;

- anvelopa financiară pentru fiecare an;

- interdependențele între proiecte.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, proiectele din cadrul scenariului ales, prevăzute a se realiza pe termen scurt sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel II.1. 1 – Proiecte pe termen scurt (2023)

| Cod măsura | Denumire | Impact asupra obiectivelor PMUD | Perioada | Buget [mii euro] | Sursa finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.3 | Înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Oraşul Horezu | Eficienţa economică Calitatea mediului urban | 2022 | 0 | - |
| VII.1 | Elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2023 | 100 | POR 2021-2027 Buget local |
| I.6 | Înfiinţarea în cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor | Eficienţa economică Calitatea mediului urban | 2022 | 0 | - |
| X.5 | Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulaţie, amplasarea staţiilor etc. | Eficienţa economică Calitatea mediului urban | 2023 | 60 | POR 2021-2027 Buget local |

Tabel II.1. 2 - Proiecte pe termen mediu (2027)

| Cod măsura | Denumire | Impact asupra obiectivelor PMUD | Perioada | Buget [mii euro] | Sursa finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.6 | Extinderea zonei pietonale | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | 2022-2025 | 86 | POR 2021-2027 Buget local |
| IV.1 | Amenajarea unei retelei de trasee pentru biciclete | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | 2022-2027 | 1.709 | PNRR POR 2021-2027 Buget local |
| IX.2 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere | Accesibilitate Eficienţa economică Siguranţa Calitatea mediului urban | 2022-2027 | 14.400 | PNDL Fonduri europene Buget local |
| IX.3 | Reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut | Accesibilitate Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2023-2025 | 900 | Buget local |
| X.3 | Achiziţia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public | Accesibilitate Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2023-2024 | 3.888 | PNRR POR 2021-2027 Buget local |
| X.7 | Înfiinţarea unui traseu turistic Horezu – Statiunea Vârful lui Roman | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | 2025 | 0 | - |
| IX.4 | Introducerea de sensuri unice | Accesibilitate Eficienţa economică Siguranţa Calitatea mediului urban | 2023-2024 | 0 | - |
| X.1 | Introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranta Calitatea mediului urban | 2024 | 0 | - |
| X.2 | Amenajarea și dotarea corespunzătoare a stațiilor pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor | Accesibilitate Siguranţa Calitatea mediului urban | 2023-2024 | 1.250 | POR 2021-2027 Buget local |
| IV.2 | Crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | 2024-2025 | 180 | POR 2021-2027 Buget local |
| III.2 | Realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş | Accesibilitate Calitatea mediului urban | 2026 | 50 | POR 2021-2027 Buget local |
| VIII.5 | Amplasarea de indicatoare rutiere şi realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc | Siguranţa Calitatea mediului urban | 2023-2024 | 90 | Buget local |
| IV.7 | Creşterea accesibilităţii pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilităţi | Accesibilitate Siguranţa Calitatea mediului urban | 2023-2027 | 500 | POR 2021-2027 Buget local |
| IX.5 | Realizare străpungere între str. Zăvoiului si str. Alex. Ioan Cuza | Accesibilitate Eficienţa economică Calitatea mediului urban | 2024 | 80 | Buget local |
| IV.3 | Construirea de parcări pentru biciclete | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | 2023-2025 | 180 | POR 2021-2027 Buget local |
| VII.2 | Introducerea sistemului de taxare a parcării | Mediu Calitatea mediului urban | 2023-2024 | 80 | POR 2021-2027 Buget local |
| XII.2 | Organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanțǎ cu programul transportului judeţean si interurban | Accesibilitate Eficienţa economică | 2024 | 0 | - |
| V.2 | Implementarea conceptului de zone rezidenţiale | Accesibilitate Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2025 | 0 | - |
| III.1 | Realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public | Accesibilitate Eficienţa economică Calitatea mediului urban | 2026 | 50 | POR 2021-2027 Buget local |
| X.4 | Construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică | Eficienţa economică Mediu Calitatea mediului urban | 2023-2024 | 1.000 | POR 2021-2027 Buget local |

Tabel III.1. 1 – Proiecte pe termen lung (2035)

| Cod măsura | Denumire | Impact asupra obiectivelor PMUD | Perioada | Buget [mii euro] | Sursa finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.3 | Restricţionarea accesului vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 7,5 t pe teritoriul oraşului, după apariţia şoselei de centură | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2030 | 0 | - |
| VII.4 | Reglementarea sistemului de transport "park and ride" | Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2028-2029 | 1.000 | Fonduri europene Buget local |
| IX.1 | Construirea centurii ocolitoare a oraşului | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2026-2028 | 4.000 | CNAIR |
| XII.1 | Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judeţean şi interurban | Accesibilitate Eficienţa economică Siguranţa Calitatea mediului urban | 2029-2031 | 5.000 | Fonduri europene Buget local |
| VII.3 | Construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) şi dotarea cu staţii de încărcare pentru vehicule electrice | Accesibilitate Siguranţa Calitatea mediului urban | 2025-2030 | 1.280 | Fonduri europene Buget local |
| IV.8 | Introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | 2029 | 0 | - |
| X.6 | Realizarea unui website al operatorului de transport public local şi unei aplicaţii pentru planificarea călătoriei cu transportul public | Accesibilitate Calitatea mediului urban | 2028 | 50 | Fonduri europene Buget local |
| IV.9 | Achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | 2028 | 50 | PNDL Fonduri europene Buget local |
| IV.5 | Amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country şi a unui traseu down-hill | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | 2028-2029 | 720 | Fonduri europene Buget local |

1.2. Prioritățile stabilite

După etapizarea proiectelor, împreună cu grupul de coordonare a fost realizată și o eşalonare a acestora. Această eşalonare este prezentată în tabelul următor.

Tabel II.1. 3 – Eşalonarea proiectelor

| Domeniu | Cod | Măsura | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Termen scurt |  | Termen mediu |  |  |  | Termen lung |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervenții rețea stradală | IX.1 | construirea centurii ocolitoare a oraşului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.2 | reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.3 | reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.4 | introducerea de sensuri unice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.5 | realizare străpungere între str. Zăvoiului şi str. Alex. Ioan Cuza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport public | X.1 | introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X.2 | amenajarea și dotarea corespunzătoare a stațiilor pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X.3 | achiziţia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X.4 | construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X.5 | elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulaţie, amplasarea staţiilor etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X.6 | realizarea unui website al operatorului de transport public local şi unei aplicaţii pentru planificarea călătoriei cu transportul public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X.7 | înfiinţarea unui traseu turistic Horezu – Staţiunea Vârful lui Roman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III.1 | realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mijloace alternative | IV.1 | amenajarea unei rețele de trasee pentru biciclete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.2 | crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.3 | construirea de parcări pentru biciclete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.5 | amenajarea unui traseu cross-country şi a unui traseu down-hill |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.6 | extinderea zonei pietonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.7 | creşterea accesibilităţii pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.8 | introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.9 | achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Managementul traficului | III.2 | realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V.2 | Implementarea conceptului de zone rezidenţiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V.3 | restricţionarea accesului vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 7,5 t pe teritoriul oraşului, după apariţia şoselei de centură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII.1 | elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII.2 | introducerea sistemului de taxare a parcării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII.3 | construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) şi dotarea cu staţii de încărcare pentru vehicule electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII.4 | reglementarea sistemului de transport "park&ride" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII.5 | amplasarea de indicatoare rutiere şi realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structura intermodala | XII.1 | construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judeţean şi interurban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII.2 | organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanță cu programul transportului judeţean şi interurban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecte institutionale | I.3 | înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Oraşul Horezu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.6 | înfiinţarea în cadrul Primăriei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Având în vedere că se urmăreşte ca marea majoritate a proiectelor/măsurilor propuse să obţină finanţare prin Programul Operaţional Regional 2021-2027 şi ţinând cont şi de eligibilitatea costurilor prevăzută de acest program, s-a realizat împreună cu grupul de coordonare şi o prioritizare a proiectelor (a se vedea tabelul următor).

Tabel II.1. 4 – Prioritizarea proiectelor – proiecte prioritare

| Cod măsura | Denumire | Perioada | Buget [mii euro] | Sursa finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.6 | extinderea zonei pietonale | 2022-2025 | 86 | POR 2021-2027 Buget local |
| I.3 | înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Orasul Horezu | 2022 | 0 | - |
| X.1 | introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului | 2024 | 0 | - |
| X.5 | elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulaţie, amplasarea staţiilor etc. | 2023 | 60 | POR 2021-2027 Buget local |
| X.2 | amenajarea și dotarea corespunzătoare a stațiilor pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor | 2023-2024 | 1.250 | POR 2021-2027 Buget local |
| X.4 | construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică | 2023-2024 | 1.000 | POR 2021-2027 Buget local |
| X.3 | achiziţia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public | 2023-2024 | 3.888 | PNRR POR 2021-2027 Buget local |
| IX.1 | construirea centurii ocolitoare a oraşului | 2026-2028 | 4.000 | CNAIR |
| I.6 | înfiinţarea în cadrul Primăriei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor | 2022 | 0 | - |
| IX.2 | reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere | 2022-2027 | 14.400 | PNDL Fonduri europene Buget local |
| VII.1 | elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbana durabilă | 2023 | 100 | POR 2021-2027 Buget local |
| VII.2 | introducerea sistemului de taxare a parcării | 2023-2024 | 80 | POR 2021-2027 Buget local |
| IV.1 | amenajarea unei reţele de trasee pentru biciclete | 2022-2027 | 1.709 | PNRR POR 2021-2027 Buget local |
| IV.3 | construirea de parcări pentru biciclete | 2023-2025 | 180 | POR 2021-2027 Buget local |
| IX.3 | reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut | 2023-2025 | 900 | Buget local |
| VIII.5 | amplasarea de indicatoare rutiere şi realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc | 2023-2024 | 90 | Buget local |
| IV.7 | creşterea accesibilităţii pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilităţi | 2023-2027 | 500 | POR 2021-2027 Buget local |
| X.7 | înfiinţarea unui traseu turistic Horezu – Staţiunea Vârful lui Roman | 2025 | 0 | - |
| XII.2 | organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanță cu programul transportului judeţean şi interurban | 2024 | 0 | - |
| IX.5 | realizare străpungere între str. Zăvoiului şi str. Alex. Ioan Cuza | 2024 | 80 | Buget local |
| IX.4 | introducerea de sensuri unice | 2023-2024 | 0 | - |
| IV.2 | crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor | 2024-2025 | 180 | POR 2021-2027 Buget local |
| VII.3 | construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) şi dotarea cu staţii de încărcare pentru vehicule electrice | 2025-2030 | 1.280 | Fonduri europene Buget local |
| IV.5 | amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country şi a unui traseu down-hill | 2028-2029 | 720 | Fonduri europene Buget local |
| V.3 | restricţionarea accesului vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 7,5 t pe teritoriul oraşului, dupa apariţia şoselei de centură; | 2030 | 0 | - |
| V.2 | implementarea conceptului de zone rezidenţiale | 2025 | 0 | - |
| IV.8 | introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) | 2029 | 0 | - |
| VII.4 | reglementarea sistemului de transport "park and ride" | 2028-2029 | 1.000 | Fonduri europene Buget local |
| Total proiecte prioritare |  |  | 31.503 |  |
| din care: |  |  | 4.269,38 | Buget local |
|  |  |  | 6.359,22 | POR 2021-2027 |
|  |  |  | 20.874,40 | Alte surse |

Tabel II.1. 5  – Prioritizarea proiectelor – proiecte de rezervă

| Cod măsura | Denumire | Perioada | Buget [mii euro] | Sursa finantare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.9 | achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului | 2028 | 50 | PNDL Fonduri europene Buget local |
| III.1 | realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public | 2026 | 50 | POR 2021-2027 Buget local |
| X.6 | realizarea unui website al operatorului de transport public local şi unei aplicaţii pentru planificarea călătoriei cu transportul public | 2028 | 50 | Fonduri europene Buget local |
| III.2 | realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş | 2026 | 50 | POR 2021-2027 Buget local |
| XII.1 | construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean şi interurban | 2029-2031 | 5.000 | Fonduri europene Buget local |
| Total proiecte de rezerva |  |  | 5.200 |  |
| din care: |  |  | 113,00 | Buget local |
|  |  |  | 98,00 | POR 2021-2027 |
|  |  |  | 4.989,00 | Alte surse |

În tabelul următor se prezintă planul de rezervă propus în cazul neimplementării proiectelor propuse în scenariul ales.

Tabel II.1. 6 – Plan de rezervă în cazul neimplementării proiectelor/măsurilor

| Cod măsura | Denumire | Impact asupra obiectivelor PMUD | Plan de rezervă în cazul neimplementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.6 | Extinderea zonei pietonale | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | Reabilitarea trotuarelor din aceste zone. |
| I.3 | Înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Orasul Horezu | Eficienţa economică Calitatea mediului urban | Preluarea atribuțiilor de către alt departament din cadrul primariei. |
| X.1 | Introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| X.5 | Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulaţie, amplasarea staţiilor etc. | Eficienţa economică Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| X.2 | Amenajarea și dotarea corespunzătoare a stațiilor pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor | Accesibilitate Siguranţa Calitatea mediului urban | Instalarea unui indicator și afișarea în stații a hărților cu trasee și orarului de funcționare. |
| X.4 | Construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică | Eficienta economica Mediu Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| X.3 | Achizitia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public | Accesibilitate Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | Achiziția de vehicule pentru transport public “second-hand” |
| IX.1 | Construirea centurii ocolitoare a oraşului | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| I.6 | Înfiinţarea in cadrul Primăriei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor | Eficienţa economică Calitatea mediului urban | Preluarea atribuțiilor de către alt departament din cadrul primariei. |
| IX.2 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere | Accesibilitate Eficienţa economică Siguranţa Calitatea mediului urban | Identificarea altor surse de finantare, cel putin pentru reabilitarea suprafetelor cu gradul cel mai mare de deteriorare. |
| VII.1 | Elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | Introducerea parcării cu plată pentru toate parcările amenajate din zonele aglomerate. Taxarea se face de personalul administratorului parcărilor sau al primăriei. |
| VII.2 | Introducerea sistemului de taxare a parcării | Mediu Calitatea mediului urban | Introducerea parcării cu plată pentru toate parcările amenajate din zonele aglomerate. Taxarea se face de personalul administratorului parcărilor sau al primăriei. |
| IV.1 | Amenajarea unei reţele de trasee pentru biciclete | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| IV.3 | Construirea de parcări pentru bicicleta | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| IX.3 | Reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut | Accesibilitate Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | Identificarea de soluţii punctuale de crestere a capacităţii de circulaţie. |
| VIII.5 | Amplasarea de indicatoare rutiere şi realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc | Siguranţa Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| IV.7 | Cresterea accesibilităţii pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilităţi | Accesibilitate Siguranţă Calitatea mediului urban | Realizarea din fonduri proprii cel puțin a rampelor de trecere de la trotuar la carosabil. |
| X.7 | Infiinţarea unui traseu turistic Horezu – Staţiunea Vârful lui Roman | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| XII.2 | Organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanțǎ cu programul transportului judetean si interurban | Accesibilitate Eficienţa economică | (Nu există) |
| IX.5 | Realizare străpungere între str. Zăvoiului şi str. Alex. Ioan Cuza | Accesibilitate Eficienţa economică Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| IX.4 | Introducerea de sensuri unice | Accesibilitate Eficienţa economică Siguranţa Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| IV.2 | Crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| VII.3 | Construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) şi dotarea cu staţii de încărcare pentru vehicule electrice | Accesibilitate Siguranţă Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| IV.5 | Amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country si a unui traseu down-hill | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| V.3 | Restricţionarea accesului vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 7,5 t pe teritoriul oraşului, după apariţia şoselei de centură | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | Introducerea unei vignete pentru accesarea infrastructurii rutiere a oraşului de către vehiculele cu masa autorizată mai mare de 7,5 t |
| V.2 | Implementarea conceptului de zone rezidenţiale | Accesibilitate Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | Introducerea restricțiilor de viteză și a dispozitivelor de reducere a vitezei pe străzile de categoria a IV-a. |
| IV.8 | Introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) | Accesibilitate Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| VII.4 | Reglementarea sistemului de transport "park and ride" | Eficienţa economică Mediu Siguranţa Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| IV.9 | Achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului | Accesibilitate Mediu Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| III.1 | Realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public | Accesibilitate Eficienţa economică Calitatea mediului urban | Crearea unei reţele de puncte pentru eliberarea legitimaţiilor de călătorie cu transportul public local. |
| X.6 | Realizarea unui website al operatorului de transport public local şi unei aplicaţii pentru planificarea călătoriei cu transportul public | Accesibilitate Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| III.2 | Realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş | Accesibilitate Calitatea mediului urban | (Nu există) |
| XII.1 | Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judeţean şi interurban | Accesibilitate Eficienţa economică Siguranţa Calitatea mediului urban | (Nu există) |

II.2

II.2. Planul de actiune

Planul de acțiune este o componentă a programǎrii care pregǎtește etapa executivǎ prin care se încheie orice planificare aprobatǎ: planul de acțiune este elaborat în conformitate cu documentul final al politicii agreate de grupul de decizie care a supervizat problema specificatǎ mai sus. În conținutul planului de acțiuni sunt fixate „misiuni” clare pentru un orizont relativ lung de timp într-un anumit domeniu.

Măsurile și proiectele din scenariul preferat vor constitui planul de acțiune pentru dezvoltarea durabilă a Oraşului Horezu. Acesta va conține următoarele informații:

- Codul inițial al proiectului/măsurii;

- Codul nou al proiectului;

- Denumirea proiectului/măsurii;

- Obiectivul strategic;

- Descrierea proiectului/măsurii și țintele de atins;

- Bugetul;

- Sursa de finanțare;

- Autoritatea responsabilă.

Hărțile cu localizarea măsurilor prevăzute în planul de acțiuni sunt prezentate în Anexa 12.

Întreg procesul de elaborare a PMUD, inclusiv a Planului de acțiune s-a ţinut cont de consultările cu populaţia. Procesul de proiectare a acţiunilor menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului este un procedeu pe termen lung. Informarea publicului, oferă posibilitatea participării cetăţenilor la elaborarea planului de acţiune. Experienţa arată că acceptarea proiectelor şi a măsurilor este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost informaţi încă de la început cu privire la planul de acţiune.

Procesul de consultare a tuturor factorilor interesați, dar și a societății civile s-a desfășurat pe întreg parcursul elaborării PMUD. Încă din faza de inițiere a proiectului actorii relevanți au fost consultați asupra tuturor aspectelor legate de realizarea acestuia. Pentru informarea publicului  draftul planului a fost afişat pe site-ul oficial al Primăriei Horezu la adresa www.orasul-horezu.ro. În plus, au fost distribuite chestionare referitoare la problemele de mobilitate la principalele instituții, societăți comerciale, unități de învățământ etc. prin care cetățenii și-au putut exprima punctul de vedere. Abordarea participativă s-a finalizat printr-o ședință de dezbatere publică, la care au participat reprezentanţi ai direcţiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei Horezu, precum şi reprezentanţi ai societǎții civile.

În Anexa 15 sunt prezentate documentele aferente procesului de consultare publică.

II.2.1 Interventii majore asupra retelei stradale

| Nr. crt. | Cod inițial | Cod nou | Proiect/Măsură | Problema identificată | Descriere/ținte/incadrarea in obiectivele specifice ale POR | Buget (mii euro) |  |  |  | Sursă de finanțare | Autoritate responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |  |  |
| 1 | IX.1 | RS1 | Construirea centurii ocolitoare a oraşului | Lipsa unei artere ocolitoare pentru devierea traficului greu și a celui de tranzit | - Eliminarea traficului greu și a celui de tranzit din oraș - Fluidizarea traficului în interiorul orașului - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 in oras - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații în oras | - | 2.000 | 2.000 | 4.000 | Alte surse | POH CJVL CNAIR |
| 2 | IX.2 | RS2 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere | Starea necorespunzătoare a infrastructurii rutiere, improprie desfășurării în condiții de siguranță și confort a deplasarilor motorizate, dar şi a celorlalte moduri alternative de deplasare. Congestii de trafic în intersecții. | - Crearea condiţiilor pentru introducerea sistemului de transport public - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea congestiei traficului - Creșterea lungimii traseelor pentru biciclete - Creșterea accesibilității pentru pietoni (calitatea suprafețelor, treceri de pietoni și obstacole) - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații | 1.400 | 13.000 | - | 14.400 | PNDL Fonduri europene Buget local | POH |
| 3 | IX.3 | RS3 | Reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scazut | Congestii de trafic în intersecții. | - Creșterea nivelului de serviciu în intersecții - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații în zona centrală | 300 | 600 | 0 | 900 | Buget local | POH |
| 4 | IX.4 | RS4 | Introducerea de sensuri unice | Congestii de trafic, lipsa parcărilor, lipsa spațiilor destinate infrastructurii pentru biciclete și pietonale. | - Creșterea fluenței traficului - Introducerea traseelor pentru biciclete și celelalte mijloace de micromobilitate - Creșterea siguranței în trafic - Crearea de locuri de parcare - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |
| 5 | IX.5 | RS5 | Realizare străpungere între str. Zăvoiului şi str. Alex. Ioan Cuza | Accesibilitate scăzută a zonelor din sudul oraşului. Lipsa unei legături între str. Zăvoiului şi DC 139 pentru reorganizarea circulaţiei. | - Creșterea accesibilității zonelor din sud. - Posibilitatea reorganizării circulaţiei în sistem de sensuri unice. - Creșterea accesibilității pentru pietoni (calitatea suprafețelor, treceri de pietoni și obstacole) - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații | 0 | 80 | 0 | 80 | Buget local | POH |

II.2.2 Transport public

| Nr. crt. | Cod inițial | Cod nou | Proiect/Măsură | Problema identificată | Descriere/ținte/incadrarea in obiectivele specifice ale POR | Buget (mii euro) |  |  |  | Sursă de finanțare | Autoritate responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |  |  |
| 1 | X.1 | TP1 | Introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului | Lipsa serviciului de transport public atât pe teritoriul oraşului, cât şi către localităţile componente. | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |
| 2 | X.2 | TP2 | Amenajarea și dotarea corespunzătoare a noilor stații pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor | Lipsa stațiilor de TP. | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, - Imbunătățirea infrastructurii rutiere | 1.000 | 250 | 0 | 1.250 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 3 | X.3 | TP3 | Achizitia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public | Lipsa unui parc de vehicule pentru transportul public de persoane. | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Exploatarea unui parc de vehicule noi contribuie la „împrietenirea” cu mediul pe mai multe planuri: mentenanțǎ mai simplǎ și deci, reziduuri mai puține, exploatare în condiții de mediu superioare, imobilizǎri mai puține, deci mișcǎri pentru intervenții mai puține, etc. | 1.944 | 1.944 | 0 | 3.888 | PNRR POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 4 | X.4 | TP4 | Construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică | Lipsa facilitatilor pentru exploatarea si intretinerea unui parc auto pentru TP. | - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Exploatarea unui parc de vehicule noi contribuie la „împrietenirea” cu mediul pe mai multe planuri: mentenanțǎ mai simplǎ și deci, reziduuri mai puține, exploatare în condiții de mediu superioare, imobilizǎri mai puține, deci mișcǎri pentru intervenții mai puține, etc. | 700 | 300 | 0 | 1.000 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 5 | X.5 | TP5 | Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea statiilor etc. | Introducerea sistemului de transport public trebuie să aibă la bază un studiu de specialitate | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Extinderea operaţională a pieţei transporturilor locale - Stabilirea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea statiilor etc. - Creșterea calitătii serviciilor de transport public (TP) prin sporirea nivelului de accesibilitate, care include viteza, frecvența, comoditatea, confortul, accesibilitatea și ușurința accesului pentru toate persoanele. | 60 | 0 | 0 | 60 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 6 | X.6 | TP6 | Realizarea unui website al operatorului de transport public local și a unei aplicații pentru planificarea călătoriei cu transportul public | Absența facilităților care să atragă mai mulți utilizatori către TP | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public - Atragerea de noi călători către transportul public | 0 | 0 | 50 | 50 | Fonduri europene Buget local | POH |
| 7 | X.7 | TP7 | Infiinţarea unui traseu turistic Horezu – Staţiunea Vârful lui Roman | Lipsa conexiunii cu un serviciu public de transport între oraş şi zona turistică ce urmează a fi dezvoltată | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Asigurarea conexiunii între oraş şi localităţile componente pe de o parte şi zona turistică pe de alta. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |
| 8 | III.1 | TP8 | Realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public | Absența facilităților care să atragă mai mulți utilizatori către TP | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public - Atragerea de noi călători către transportul public | 0 | 50 | 0 | 50 | POR 2021-2027 Buget local | POH |

II.2.3 Transport de marfă

Nu există proiecte propuse pentru perioada acoperită de acest Plan de dezvoltare durabilă.

II.2.4 Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane cu mobilitate redusă)

| Nr. crt. | Cod inițial | Cod nou | Proiect/Măsură | Problema identificată | Descriere/ținte/incadrarea in obiectivele specifice ale POR | Buget (mii euro) |  |  |  | Sursă de finanțare | Autoritate responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |  |  |
| 1 | IV.1 | MA1 | Amenajarea unei retele de trasee pentru biciclete | Lipsa unei rețele interconectate de trasee pentru biciclete | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puțin poluante): mersul pe jos și utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | 600 | 1.109 | 0 | 1.709 | PNRR POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 2 | IV.2 | MA2 | Crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor (pool bikes and bike-sharing) | Lipsa serviciilor conexe pentru modul de transport cu bicicleta. | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | 0 | 180 | 0 | 180 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 3 | IV.3 | MA3 | Construirea de parcări pentru biciclete | Lipsa serviciilor conexe pentru modul de transport cu bicicleta. | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | 80 | 100 | 0 | 180 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 4 | IV.5 | MA4 | Amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country si a unui traseu down-hill | Valorificarea insuficientă a potenţialului turistic al zonei | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puțin poluante): mersul pe jos și utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon; - Valorificarea potentialului turistic al zonei prin introducerea unui mod alternativ de legatura cu zona turistică Vârful lui Roman. | 0 | 0 | 720 | 720 | Fonduri europene Buget local | POH |
| 5 | IV.6 | MA5 | Extinderea zonei pietonale | Suprafeţe reduse destinate exclusiv circulației pietonale. | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | 16 | 70 | 0 | 86 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 6 | IV.7 | MA6 | Cresterea accesibilității pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități | Suprafețe necorespunză-toare destinate circulației pietonale. | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | 100 | 400 | 0 | 500 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 7 | IV.8 | MA7 | Introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) | Utilizarea excesivă a autovehiculelor | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puțin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |
| 8 | IV.9 | MA9 | Achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului | Lipsa facilităţilor pentru încărcarea vehiculelor electrice. | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea emisiilor de carbon. | 0 | 50 | 0 | 50 | PNDL Fonduri europene Buget local | POH |

II.2.5 Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistica, protecția împotriva zgomotului/sonoră)

| Nr. crt. | Cod inițial | Cod nou | Proiect/Măsură | Problema identificată | Descriere/ținte/incadrarea in obiectivele specifice ale POR | Buget (mii euro) |  |  |  | Sursă de finanțare | Autoritate responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |  |  |
| 1 | III.2 | MT1 | Realizarea unui website cu informații referitoare la traficul din oraş | Lipsa informațiilor cu privire la traficul din oraș (zone cu blocaje, zone în lucru etc.) conduce la congestii de trafic. | - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea congestiei. - Reducerea emisiilor de carbon. - Imbunătăţirea siguranţei rutiere. | 0 | 50 | 0 | 50 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 2 | V.2 | MT2 | Implementarea conceptului de zone rezidenţiale | Transportul privat motorizat este modul predominant | - Reducerea impactului negativ al transportului privat asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |
| 3 | V.3 | MT3 | Restrictionarea accesului vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 7,5 t pe teritoriul oraşului, după apariţia şoselei de centură | Existenta traficului greu pe arterele oraşului | - Eliminarea traficului greu din oraș - Fluidizarea traficului în interiorul orașului - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 in oras - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații în oras | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |
| 4 | VII.1 | MT4 | Elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă | Lipsa unei politici de parcare în spiritul dezvoltării durabile | - Descurajarea utilizării autovehiculelor pentru deplasarile ne-esențiale - Reducerea numărului de vehicule în căutarea unui loc de parcare - Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător - Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea neta a riscului de poluare a apei și solului prin proiectarea de noi infrastructuri | 100 | 0 | 0 | 100 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 5 | VII.2 | MT5 | Introducerea sistemului de taxare a parcării | Reglementarea necorespunzătoare a sistemului de parcare. | - Descurajarea utilizării autovehiculelor pentru deplasarile ne-esențiale - Reducerea numărului de vehicule în cautarea unui loc de parcare - Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător - Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea neta a riscului de poluare a apei și solului prin proiectarea de noi infrastructuri | 40 | 40 | 0 | 80 | POR 2021-2027 Buget local | POH |
| 6 | VII.3 | MT6 | Construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) si dotarea cu stații de încărcare pentru vehicule electrice | Lipsa locurilor de parcare. | - Reducerea numărului de vehicule în cautarea unui loc de parcare - Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzator - Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea netă a riscului de poluare a apei și solului prin proiectarea de noi infrastructuri | 0 | 640 | 640 | 1280 | Fonduri europene Buget local Alte surse | POH |
| 7 | VII.4 | MT7 | Reglementarea sistemului de transport "park&ride" | Lipsa facilităților de parcare la intrările în oraș pentru traficul de penetratie și promovarea TP. | - Fluidizarea traficului în interiorul orasului - Dezvoltarea și promovarea TP - Creșterea numărului de călători din TP - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 în oraș - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații în oraș - Reducerea numărului de accidente | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Fonduri europene Buget local | POH |
| 8 | VIII.5 | MT8 | Amplasarea de indicatoare rutiere şi realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc | Lipsa indicatoare şi marcaje rutiere din multe zone ale oraşului | - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea congestiei. - Imbunătăţirea siguranţei rutiere. | 45 | 45 | 0 | 90 | Buget local | POH |

II.2.6 Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atragere/generare trafic, zone intermodale-gări)

Nu există proiecte propuse pentru perioada acoperită de acest Plan de dezvoltare durabilă.

II.2.7 Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare

| Nr. crt. | Cod inițial | Cod nou | Proiect/Măsură | Problema identificată | Descriere/ținte/încadrarea în obiectivele specifice ale POR | Buget (mii euro) |  |  |  | Sursă de finanțare | Autoritate responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |  |  |
| 1 | XII.1 | SI1 | Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judeţean şi interurban | Lipsa unui nod intermodal care să conecteze serviciile de TP rutier (național, regional, județean și local). | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Imbunătăţirea infrastructurii rutiere a oraşului. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Extinderea operaţională a pieţei transporturilor locale. - Asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul metropolitan, eventual judeţean). - Creșterea gradului de integrare între sisteme de transport considerate disjuncte. | 0 | 0 | 5000 | 5000 | Fonduri europene Buget local | POH |
| 2 | XII.2 | SI2 | Organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanțǎ cu programul transportului judetean si interurban | Trebui sa existe o corelare între graficele de circulație ale TP cu cele ale TP județean pentru a nu se pierde un număr semnificativ de potențiali clienți de către TP. | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Extinderea operaţională a pieţei transporturilor locale. - Asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul metropolitan, eventual judeţean). - Creșterea gradului de integrare între sisteme de transport considerate disjuncte. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |

II.2.8 Aspecte instituționale

| Nr. crt. | Cod inițial | Cod nou | Proiect/Măsură | Problema identificată | Descriere/ținte/incadrarea în obiectivele specifice ale POR | Buget (mii euro) |  |  |  | Sursă de finanțare | Autoritate responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |  |  |
| 1 | I.3 | AI1 | Infiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Oraşul Horezu | Lipsa unei structuri de coordonare a activității de TP pentru oraş şi localităţile componente. | - Crearea unei autorități de planificare a TP pentru oras - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Introducerea sistemului local de transport public. - Atragerea de călători către transportul public. - Creșterea calitătii serviciilor de transport public (TP) prin sporirea nivelului de accesibilitate, care include viteza, frecvența, comoditatea, confortul, accesibilitatea și ușurința accesului pentru toate persoanele. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |
| 2 | I.6 | AI2 | Infiinţarea in cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcarilor | Lipsa unei structuri de administrare a locurilor de parcare de pe teritoriul orasului. | - Crearea unei autorități de administrare a parcarilor - Reducerea numărului de vehicule în căutarea unui loc de parcare - Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător - Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea neta a riscului de poluare a apei și solului prin proiectarea de noi infrastructuri. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | POH |

La creșterea perioadei de planificare, abilitatea de a controla evenimentele și de a prezice modificările de substanțǎ scade dramatic: planurile pentru termene lungi nu pot fi înfăptuite cu exactitate, scopul acestora fiind doar de a indica linia generalǎ de intervenție.

Trebuie menționat că elaborarea PMUD Horezu s-a făcut într-o perioadă în care erau impuse restricții din cauza epidemiei de Covid 19, iar interacțiunile erau limitate.