INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park

Șoseaua București – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Poștal 015011, București

Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com: J40/17093/1993  C.U.I.: RO4282451

Tel: + 40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ORAŞULUI HOREZU

PENTRU PERIOADA 2023-2030

I. Componenta de nivel strategic

BENEFICIAR: UAT ORAŞUL HOREZU

ELABORATOR: Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA

CONTRACT: nr. 21141/07.10.2021 /  21017/07.10.2021

București

2022

Contract nr. 21141/07.10.2021 / 21017/07.10.2021: Servicii pentru întocmirea Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Horezu pentru perioada 2023-2030

FOAIE  DE  SEMNĂTURI

COLECTIV DE LUCRU

DIRECTOR TEHNIC:

ing. Anca BÂRLĂDEANU

Responsabil contract ing. Luigino SZECSY

ing. Florin DECA

ing. Florin MANOLE

ing. Flavius GRIGORE

ing. Petruț CLADOVEANU

ing. Raul ȘAIN

exp. accesare fonduri Irina VLAD

exp. accesare fonduri Gabriela CRISTESCU

ing. Ira MIHAIL

Cuprins

Abrevieri	12

Preambul	13

Preambul	13

I.1. Introducere	15

I.1	15

I.1.1 Scopul și rolul documentației	15

I.1.2 Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială	34

I.1.3 Incadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale	44

I.1.4 Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economica, sociala și de cadru natural din documentele de planificare ale UAT Horezu	71

I.2 Analiza situației existente	73

I.2	73

I.2.1 Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populaţie și a activităţilor economice	73

I.2.2 Rețeaua majoră de circulații	86

I.2.3 Transport public	105

I.2.3.1 Transport public local	105

I.2.3.2 Transport public judetean	106

I.2.3.3 Taxi	110

I.2.3.4 Curse regulate speciale	111

I.2.4 Transport de marfă	112

I.2.5 Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane cu mobilitate redusă)	115

I.2.5.1 Infrastructuri pentru biciclete	115

I.2.5.2 Zone pietonale	117

I.2.5.3 Deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă	120

I.2.5.4 Electromobilitate	121

I.2.6 Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, structuri de management existente la nivelul autorităţii planificatoare)	121

I.2.7 Identificarea zonelor cu nivel ridicat de compexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atragere/generare trafic, zone intermodale-gări, autogări etc.)	122

I.2.7.1 Zona centrală	122

I.2.8 Concluzii	124

I.3 Modelul de transport (obligatoriu pentru localitățile de rang 0 și 1)	127

I.3	127

I.3.1 Prezentare generala și definirea domeniului	127

I.3.1.1 Definirea și rolul modelului de transport	127

I.3.1.2	Caracteristicile modelului de transport pentru Orașul Horezu	129

I.3.2 Colectarea de date	135

I.3.2.1 Culegerea datelor de trafic	136

I.3.2.2 Chestionare origine-destinaţie	137

I.3.3 Dezvoltarea retelei de transport	151

I.3.4 Cererea de transport	151

I.3.5 Calibrarea și validarea datelor	156

I.3.6 Prognoze	164

I.3.6.1 Afectarea traficului pentru anul de bază 2021	165

I.3.6.2 Prognoza pentru ora de vârf AM	172

I.3.6.3 Prognoza pentru ora de vârf PM	177

I.3.7 Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz	181

I.4 Evaluarea impactului actual al mobilităţii	183

I.4	183

I.4.1 Eficiența economică	183

I.4.2 Impactul asupra mediului	190

I.4.3 Accesibilitate	203

I.4.4 Siguranța	214

I.4.5 Calitatea vietii	219

I.4.6 Concluzii referitoare la situatia actuală	220

I.5 Viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane	223

I.5	223

I.5.1 Viziunea prezentata pentru cele trei nivele teritoriale	223

I.5.2 Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor	231

I.5.3 Analiza multicriterială și analiza cost beneficiu	245

I.6 Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilitatii urbane	247

I.6	247

I.6.1 Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport	248

I.6.2 Direcții de acțiune și proiecte operationale	256

I.6.3 Direcții de acțiune și proiecte organizationale	263

I.6.4 Direcții de acțiune și proiecte partajate pe nivele teritoriale	267

I.6.4.1. la scara periurbană/metropolitană	267

I.6.4.2. la scara localităților de referință	268

I.6.4.3. la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate	272

I.6.4.3. la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate	273

I.7 Evaluarea impactului mobilitatii în cadrul celor 3 scenarii	274

I.7	274

I.7.1 Eficiența economică	279

I.7.1.1 Orizont 2027	280

I.7.1.2 Orizont 2035	287

I.7.2 Impactul asupra mediului	295

I.7.2.1 Orizont 2027	295

I.7.2.2 Orizont 2035	298

I.7.2.3 Evaluarea strategica de mediu	302

I.7.3	Accesibilitate	303

I.7.4 Siguranța	309

I.7.5 Calitatea vieții	310

I.7.6 Repartizarea costurilor de investitii pe scenarii	313

I.8 – Scenariul Preferat	317

I.8	317

I.8.1 Scenariul preferat	317

I.8.2 Analiza multicriterialǎ pentru scenariul preferat	317

I.8.3 Evaluarea economicǎ a scenariului preferat	328

I.8.4 Costuri asociate scenariului preferat	329

I.8.5 Estimarea bugetului necesar	331

I.8.6 Impactul scenariului preferat	333

Anexe

Anexa 1 – Locuri parcare

Anexa 2 – Instrument evaluare sistem de parcări

Anexa 3 – Coduri zone

Anexa 4 – Chestionar Origine – Destinație

Anexa 5 – Matricile pe moduri de transport

Anexa 6 – Volumele fluxurilor de trafic

Anexa 7 - Coeficienții de evoluție a traficului rutier

Anexa 8 - Valorile detaliate ale noxelor rezultate în urma modelării traficului rutier din Orașul Horezu

Anexa 9 – Matrice măsuri extinsă

Anexa 10 - Rezultatele obţinute de fiecare proiect în urma analizei multicriteriale

Anexa 11 (11.1, 11.2, 11.3 si 11.4) – Instrument de evaluare a impactului

Anexa 12 - Hărțile cu localizarea măsurilor prevăzute în planul de acțiuni

Anexa 13 – Shape măsuri

Anexa 14 – Fişe proiect

Lista figurilor

Figura I.1. 1 – Aria teritorial-administrativă a oraşului Horezu	27

Figura I.1. 2 - Aria geografică care trebuie avută în vedere la elaborarea PMUD	28

Figura I.1. 3 - Imaginea simplificatǎ a unui oraș (cu evidențierea „penuriei” de cǎi de deplasare ȋn centrul orașului)	29

Figura I.1. 4 - Repartizarea suprafețelor pentru un grad „constant” de congestie a circulației	30

Figura I.1. 5 - Clasificarea unităților administrativ-teritoriale urbane	37

Figura I.1. 6 - Ierarhizarea UAT după Legea nr. 351/2001, 2013	38

Figura I.1. 7 - Competitivitatea teritoriului naţional conform valorilor Indexului de Dezvoltare Teritorială	39

Figura I.1. 8  - Oraşul Horezu şi satele aparţinătoare	41

Figura I.1. 9 - Diferențe între planificarea tradițională a transportului și Planificarea Mobilității Urbane Durabile	53

Figura I.1. 10 – Pașii Planificării Mobilității Urbane Durabile (ediția a II-a) - Prezentare generală pentru factorii de decizie	54

Figura I.1. 11 - Identificarea nevoilor de adaptare a procesului de planificare (exemple)	55

Figura I.2. 1 – Amplasarea oraşului Horezu	73

Figura I.2. 2 – Aria teritorial administrativă a oraşul Horezu cu localităţile componente	74

Figura I.2. 3 – Populaţia oraşului Horezu şi a satelor aparţinătoare în 2021	75

Figura I.2. 4 – Distribuția populației oraşului Horezu pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2021	77

Figura I.2. 5 – Distribuția populației oraşului Horezu pe grupe de vârstă în perioada 2012-2021	77

Figura I.2. 6 – Densitatea populației pe zone ale oraşului Horezu	80

Figura I.2. 7 – Distribuția firmelor active – oraşul Horezu	83

Figura I.2. 8 – Rețeaua rutieră semnificativă – Orașul Horezu	87

Figura I.2. 9 - Schiţa Oraşului Horezu – cu evidenţierea zonelor componente	90

Figura I.2. 10 - Horezu – Penetrabilitatea relativă a zonelor (Număr intrări / ieşiri la 100 ha)	93

Figura I.2. 11 - Penetrabilitatea relativă a zonelor detaliu orașul Horezu	94

Figura I.2. 12 - Horezu – Permisivitatea reţelei majore (km reţea majoră la 1000 locuitori)	95

Figura I.2. 13 - Permisivitatea reţelei majore – detaliu oraşul Horezu	96

Figura I.2. 14 - Exemple de suprafețe carosabile în stare necorespunzătoare	98

Figura I.2. 15 - Exemple de suprafețe carosabile improrii circulației rutiere	98

Figura I.2. 16 - Sensuri unice existente	99

Figura I.2. 17 - Exemple de parcare “amenajată” în zona centrală	100

Figura I.2. 18 - Exemplu de parcare neregulamentară pe carosabil	101

Figura I.2. 19 - Exemplu de parcare neregulamentară care obstrucționează circulația pietonilor în zona centrală	101

Figura I.2. 20 - Exemple de parcare neregulamentară care obstrucționează circulația pietonilor	102

Figura I.2. 21 - Amplasarea punctelor de recenzare a traficului	103

Figura I.2. 22 - Autogara Siva Trans str. Tudor Vladimirescu	107

Figura I.2. 23 - Autogara Transmontana str. Gen. Magheru	108

Figura I.2. 24 - Staţie transport public județean – Râmeşti	108

Figura I.2. 25 - “Sistem de informare” a călătorilor Autogara SivaTrans	109

Figura I.2. 26 – “Peron” îmbarcare-debarcare călători Autogara SivaTrans	109

Figura I.2. 27 - Amplasament staţie taxi	111

Figura I.2. 28 – Distribuția mărfurilor transportate pe moduri de transport	114

Figura I.2. 29 - Zona pietonală Horezu	117

Figura I.2. 30 - Zona promenade Râul Urşani	118

Figura I.2. 31 – Exemple de străzi fără infrastructură pentru pietoni	119

Figura I.2. 32 - Stare necorespunzătoare a infrastructurii dedicate pietonilor	120

Figura I.2. 33 - Circulația pietonală îngreunată de mașini parcate	120

Figura I.2. 34 -  Zona protejată Centrul istoric	122

Figura I.2. 35 - Puncte de conflict zona centrală	123

Figura I.3. 1 - Zonificarea UAT Horezu – vedere de ansamblu	130

Figura I.3. 2 - Zonificarea UAT Horezu – detaliu	130

Figura I.3. 3 - Populația UAT Horezu conform zonificării – vedere de ansamblu	131

Figura I.3. 4 - Populația UAT Horezu conform zonificării – detaliu	131

Figura I.3. 5 -  Rețeaua de drumuri în funcție de Numărul de benzi	132

Figura I.3. 6 - Rețeaua de drumuri în funcție de tipul drumului – vedere de ansamblu	133

Figura I.3. 7 - Rețeaua de drumuri în funcție de tipul drumului – detaliu	133

Figura I.3. 8 - Amplasarea punctelor de recenzare a traficului	136

Figura I.3. 9 - Amplasarea intersecţiilor monitorizate video considerate	137

Figura I.3. 10- Distribuţia pe categorii de vârstă a respondenţilor	138

Figura I.3. 11 - Număr membri în gospodărie	138

Figura I.3. 12 - Număr autoturisme deţinute în gospodării	139

Figura I.3. 13 – Situaţie deţinere carnet de conducere	139

Figura I.3. 14 - Venit mediu lunar pe gospodărie	140

Figura I.3. 15 - Număr angajaţi pe gospodărie	140

Figura I.3. 16 - Număr şomeri pe gospodărie	141

Figura I.3. 17 - Număr şcolari pe gospodărie	141

Figura I.3. 18 - Număr pensionari pe gospodărie	142

Figura I.3. 19 - Frecvenţa deplasării la locul de muncă	143

Figura I.3. 20 - Moduri de transport utilizate în deplasarea la locul de muncă	144

Figura I.3. 21 - Frecvenţa deplasărilor în interes personal	145

Figura I.3. 22 - Moduri de transport utilizate în deplasarea în interes personal	146

Figura I.3. 23 - Frecvenţa deplasărilor pentru divertisment/petrecerea timpului liber	147

Figura I.3. 24 - Frecvenţa deplasărilor pentru divertisment / petrecerea timpului liber	147

Figura I.3. 25 - Fluxurile de penetrație în municipiul pentru CAR si LGV în ora de vârf PM	149

Figura I.3. 26 - Fluxurile de tranzit pentru CAR și LGV în ora de vârf PM	149

Figura I.3. 27 - Fluxurile de penetrație în municipiul pentru HGV în ora de vârf PM	150

Figura I.3. 28 - Fluxurile de tranzit pentru HGV în ora de vârf PM	151

Figura I.3. 29 - Repartiția modală a deplasărilor	153

Figura I.3. 30 - Volumele de trafic totale pentru ora de vârf AM	154

Figura I.3. 31 - Volumele de trafic totale pentru ora de vârf PM	155

Figura I.3. 32 - Schema logică a procesului de calibrare a matricelor	156

Figura I.3. 33 - Amplasarea punctelor de recenzare a traficului	158

Figura I.3. 34 - Rezultatul grafic al calibrării matricei CAR pentru AM peak	162

Figura I.3. 35 - Rezultatul grafic al calibrării matricei HGV pentru PM peak	164

Figura I.3. 36 - CO2 și NOX pe segmente, AM peak - detaliu zona centrală	166

Figura I.3. 37 - Niveluri de serviciu intersecţii orașul Horezu – AM 2021	168

Figura I.3. 38 - CO2 și NOX pe segmente, PM peak - detaliu zona centrală	169

Figura I.3. 39 - Niveluri de serviciu intersecţii Orașul Horezu – PM 2021	171

Figura I.3. 40 - Analiza comparativă a parametrilor pentru anul de bază	171

Figura I.3. 41 - Analiza comparativa a poluanților pentru anul de bază	172

Figura I.3. 42 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – AM 2027	174

Figura I.3. 43 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – AM 2035	175

Figura I.3. 44 - Analiza comparativă a parametrilor de trafic (AM) pentru cele 3 orizonturi de timp	176

Figura I.3. 45 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – PM 2027	178

Figura I.3. 46 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – PM 2035	179

Figura I.3. 47 - Analiza comparativă a parametrilor de trafic (PM) pentru cele 3 orizonturi de timp	180

Figura I.3. 49 - Delimitarea zonei centrale	182

Figura I.4. 1 - Fluxuri de trafic la nivel de PM peak, în Total Veh/ora – An 2021	184

Figura I.4. 2 - Niveluri de serviciu	185

Figura I.4. 3 - Pactul ecologic european	191

Figura I.4. 4 - Imaginea simplificatǎ a unui oraș (cu evidențierea „penuriei” de cǎi de deplasare ȋn centrul orașului)	204

Figura I.4. 5 - Repartizarea suprafețelor pentru un grad „constant” de congestie a circulației	205

Figura I.4. 6 - Horezu – Penetrabilitatea relativă a zonelor (Număr intrări / ieşiri la 100 ha)	210

Figura I.4. 7 - Horezu – Permisivitatea reţelei majore	211

Figura I.4. 8 - Linkuri cu nivel ridicat de ocupare a capacităţii (volum/capacitate) AM peak	212

Figura I.4. 9 - Linkuri cu nivel ridicat de ocupare a capacităţii (volum/capacitate) PM peak	213

Figura I.4. 10 - Evoluția numărului de accidente din zona urbană Horezu	216

Figura I.4. 11 – Cauze de producere a accidentelor	217

Figura I.4. 12 – Arterele de circulatie cu risc ridicat de producere a accidentelor din zona urbană Horezu	218

Figura I.4. 13 – Amplasarea spatiala a accidentelor din zona urbană Horezu – puncte negre	218

Figura I.5. 1 - Organigrama elaborării PMUD	224

Figura I.5. 2 - Rețea trasee pentru biciclete Horezu	234

Figura I.5. 3 - Rețea trasee cross-country Horezu	235

Figura I.5. 4 – Traseu pentru biciclete down-hill Vârful lui Roman	235

Figura I.5. 5 - Zone pietonale propuse	236

Figura I.5. 6 - Centura ocolitoare Horezu	239

Figura I.5. 7 – Sensuri unice Horezu	240

Figura I.5. 8 - Rețea de transport public propusă	241

Figura I.5. 9 - Rețea de transport public propusă – detaliu oraş	241

Figura I.5. 10 – Traseu turistic propus	242

Figura I.5. 11 - Indicatori evaluare	246

Figura I.7. 1 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2027 Scenariul 1	281

Figura I.7. 2 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2027 Scenariul 2	282

Figura I.7. 3 - Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2027 Scenariul 1	284

Figura I.7. 4 - Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2027 Scenariul 1	285

Figura I.7. 5 – Viteza medie de circulație	286

Figura I.7. 6 – Întârzierea medie [sec]	286

Figura I.7. 7 – Consum combustibil [litri]	287

Figura I.7. 8 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035 Scenariul 1	289

Figura I.7. 9 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035 Scenariul 2	290

Figura I.7. 10 -  Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035 Scenariul 3	291

Figura I.7. 11 – Viteza medie de circulație [km/h]	293

Figura I.7. 12 – Întârzierea medie [sec]	293

Figura I.7. 13 – Consum de combustibili [litri]	294

Figura I.7. 14 – Emisii CO2 [kg]	296

Figura I.7. 15 – Emisii NOX [kg]	297

Figura I.7. 16 – Emisii SO2 [kg]	297

Figura I.7. 17 – Emisii HC [kg]	298

Figura I.7. 18 – Emisii CO2 [kg]	299

Figura I.7. 19 – Emisii NOx [kg]	300

Figura I.7. 20 – Emisii PM [kg]	300

Figura I.7. 21 – Emisii HC [kg]	301

Figura I.7. 22 – Distribuția modală a deplasărilor 2027 S1	304

Figura I.7. 23 – Distribuția modală a deplasărilor 2027 S2	304

Figura I.7. 24 – Distribuția modală a deplasărilor 2035 S1	305

Figura I.7. 25 – Distribuția modală a deplasărilor 2035 S2	305

Figura I.7. 26 – Distribuția modală de deplasărilor 2035 S3	306

Figura I.7. 27 - Zonele de captare pentru Scenariul 2	307

Figura I.7. 28 - Rețeaua de transport public propusă	308

Figura I.7. 29 - Rețeaua de transport public propusă - Zona centrală	308

Figura I.7. 30 – Grad de acoperire transport public	309

Figura I.8. 1 - Zone pietonale propuse	318

Figura I.8. 2 - Rețea trasee pentru biciclete	319

Figura I.8. 3 - Centura ocolitoare Horezu	320

Figura I.8. 4 – Traseu turistic propus	321

Figura I.8. 5 – Sensuri unice Horezu	322

Figura I.8. 6 - Rețea de transport public propusă	323

Figura I.8. 7 - Rețea de transport public propusă – detaliu oraș	323

Figura I.8. 8 - Rețea traseu pentru biciclete cross-country Horezu	326

Figura I.8. 9 – Traseu down-hill Stațiunea turistică Vârful lui Roman	327

Figura I.8. 10 – Planșă diferență Scenariul 4 vs Scenariul 1 PM 2035  - Zona centrală	334

Figura I.8. 11 – Planșă diferență Scenariul 4 vs Scenariul 1 PM 2035 – vedere de ansamblu	335

Lista tabelelor

Tabel I.2. 1 – Evoluţia populaţiei oraşului Horezu 2012 – 2021	75

Tabel I.2. 2 - Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă 2012-2021	77

Tabel I.2. 3 - Mișcarea naturală a populației	81

Tabel I.2. 4 – Mișcarea migratorie a populației	81

Tabel I.2. 5 - Numărul mediu al salariaților – oraşul Horezu	84

Tabel I.2. 6 – Şomeri înregistraţi 2011-2020 în oraşul Horezu	84

Tabel I.2. 7 - Şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii – anul 2021	84

Tabel I.2. 8 – Ponderea şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii în totalul resurselor de muncă - 2021	85

Tabel I.2. 9 - Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică	85

Tabel I.2. 10 - Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică	85

Tabel I.2. 11 – Structura străzilor UAT Horezu	86

Tabel I.2. 12 - Reţeaua rutieră semnificativă – UAT Horezu	87

Tabel I.2. 13 - Densitatea populaţiei pe zone	91

Tabel I.2. 14 - Parc circulant pentru transport elevi proprietatea Primariei Horezu	105

Tabel I.2. 15 - Proiecte de mobilitate aflate în derulare	124

Tabel I.2. 16 – Proiecte de mobilitate aflate în derulare care vor conduce la îmbunătățirea situației actuale	124

Tabel I.2. 17 - Concluzii referitoare la situația actuală	125

Tabel I.3. 1 - Fluxurile de penetraţie și tranzit, vehicule pasageri si LGV pentru PM peak	148

Tabel I.3. 2 - Fluxurile de penetraţie și tranzit, HGV pentru PM peak	148

Tabel I.3. 3 - Comparație între rezultatele obținute cu parametrul GEH și diferențele procentuale	157

Tabel I.3. 4 - Rezultatul calibrării matricei CAR pentru AM peak	159

Tabel I.3. 5 - Rezultatul calibrării matricei HGV pentru PM peak	162

Tabel I.3. 6 - Coeficienţii de evoluţie a traficului în perioada 2020-2035 - Coeficienţii medii (varianta probabilă) - Reţeaua de drumuri publice	165

Tabel I.3. 7 - Niveluri de serviciu intersecţii Orașul Horezu – AM 2021	166

Tabel I.3. 8 - Niveluri de serviciu intersecţii Orașul Horezu – PM 2021	169

Tabel I.3. 9 - Evolutia parametrilor de trafic (AM) pentru cele 3 orizonturi de timp	172

Tabel I.3. 10 – Niveluri de serviciu intersecţii Horezu - AM	173

Tabel I.3. 11 - Evoluția parametrilor de trafic (PM) pentru cele 3 orizonturi de timp	177

Tabel I.3. 12 – Niveluri de serviciu intersecţii Horezu - PM	177

Tabel I.3. 13 - Viteza medie de deplasare şi durata medie a călătoriei pentru toată reţeaua inclusiv penetraţii	181

Tabel I.3. 14 - Viteza medie de deplasare si durata medie a călătoriei în interiorul Orașului Horezu	181

Tabel I.4. 1 - Nivelurile de serviciu pe rețeaua de drumuri	184

Tabel I.4. 2 - Legătura dintre întârzieri, gradul de saturare al unei intersecții și nivelul de serviciu	185

Tabel I.4. 3 - Întârzierile și nivelurile de serviciu înregistrate în intersecțiile studiate–2021 AM	186

Tabel I.4. 4 - Întarzierile și nivelurile de serviciu înregistrate în intersecțiile studiate–2021 PM	187

Tabel I.4. 5 - Parcursul vehiculelor - mii veh km / an	188

Tabel I.4. 6 - Puncte de monitorizare a calității aerului – jud. Vâlcea	194

Tabel I.4. 7 – Nivele maxim acceptabile ale unor noxe	196

Tabel I.4. 8 – Arii de Protecție Specială Avifaunistică – Natura 2000 – județul Valcea	198

Tabel I.4. 9 – Situri de importanță comunitară – Natura 2000 – județul Vâlcea	198

Tabel I.4. 10 – Arii naturale protejate de interes national  - județul Vâlcea	199

Tabel I.4. 13 - Situaţia accidentelor rutiere din zona urbana Horezu în perioada 2018-2021	214

Tabel I.4. 14 - Lungimea cozilor de asteptare 2021 (veh)	220

Tabel I.4. 15 - Concluzii referitoare la situația actuală	221

Tabel I.5. 1  - Dimensiunea economică	225

Tabel I.5. 2 – Dimensiunea socială	225

Tabel I.5. 3 - Dimensiunea instituţională	225

Tabel I.5. 4  - Dimensiunea de mediu	226

Tabel I.5. 5 - Probleme ridicate de grupurile angrenate în evoluția transportului urban	227

Tabel I.6. 1 - Puncte de vedere care jaloneazǎ constituirea scenariilor	247

Tabel I.6. 2- Proiecte/măsuri la scară periurbană/metropolitană	268

Tabel I.6. 3 - Proiecte/măsuri la scara localităţilor de referinţă	269

Tabel I.7. 1 - Proiecte de mobilitate aflate în derulare și care vor fi incluse în Scenariul 1	274

Tabel I.7. 2 - Parametri ora de vârf AM orizont 2027	280

Tabel I.7. 3 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2027	280

Tabel I.7. 4 - Parametri ora de vârf PM orizont 2027	282

Tabel I.7. 5 - Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2027	283

Tabel I.7. 6 - Analiza comparativǎ a scenariilor pentru 2027 – 24 h	285

Tabel I.7. 7 - Analiza comparativǎ a scenariilor 1 și 2 pentru 2027	286

Tabel I.7. 8 - Parametri ora de vârf AM orizont 2035	287

Tabel I.7. 9 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035	287

Tabel I.7. 10 - Parametri ora de vârf PM orizont 2035	291

Tabel I.7. 11 -  Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2035	292

Tabel I.7. 12 - Analiza comparativǎ a scenariilor pentru 2035 – 24 h	292

Tabel I.7. 13 - Analiza comparativǎ a scenariilor 1, 2 si 3 pentru 2035	293

Tabel I.7. 14 - Indicatorii de eficienţă economică rezultaţi din scenariile 2 şi 3 pentru orizonturile de timp 2027, respectiv 2035	294

Tabel I.7. 15 - Parametri ora de vârf AM orizont 2027 – scenariile 1 şi 2	295

Tabel I.7. 16 - Parametri ora de vârf PM orizont 2027 – scenariile 1 şi 2	295

Tabel I.7. 17 - Parametri pentru 24h orizont 2027 – scenariile 1 şi 2	296

Tabel I.7. 18 - Parametri ora de vârf AM orizont 2035 – scenariile 1, 2 şi 3	298

Tabel I.7. 19 - Parametri ora de vârf PM orizont 2035 – scenariile 1, 2 şi 3	299

Tabel I.7. 20 - Parametri pentru 24 h orizont 2035 – scenariile 1, 2 şi 3	299

Tabel I.7. 21 - Indicatorii de mediu rezultaţi din scenariile 2 şi 3 pentru orizonturile de timp 2027, respectiv 2035	301

Tabel I.7. 26 - Lungimea maximǎ a cozilor de așteptare (veh)	310

Tabel I.7. 27 - Lungimea medie a cozilor de așteptare (veh)	311

Tabel I.7. 28 - Lungimea maximǎ a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2027	311

Tabel I.7. 29 - Lungimea medie a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2027	311

Tabel I.7. 30 - Lungimea maximǎ a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2035	311

Tabel I.7. 31 - Lungimea medie a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2035	312

Tabel I.7. 32 - Costuri de investiții în Scenariul 1 – “Ca pȃnǎ ȋn prezent”	313

Tabel I.7. 33 - Costuri de investiții în Scenariul 2 – “Politica minimalistă”	314

Tabel I.7. 34 - Costuri de investiții în Scenariul 3 – “Politica angajantǎ”	315

Tabel I.7. 35 - Costuri de investiții în Centralizatorul investițiilor totale pe scenarii:	316

Tabel I.8. 1 - Costuri de investiții asociate scenariului preferat	329

Tabel I.8. 2 - Bugetarea măsurilor propuse	331

Tabel I.8. 3 - Estimarea bugetului pe surse de finanțare și ani	333

Tabel I.8. 4 - Impactul scenariului preferat – ora de vârf AM	335

Tabel I.8. 5 - Impactul scenariului preferat – ora de vârf PM	336

Tabel I.8. 6 - Impactul scenariului preferat – 24h	336

Abrevieri

- ACB – Analiză cost beneficiu

- ADI-T - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport

- AMC – Analiză multicriterială

- CE – Comisia Europeană

- CNADNR – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (actualmente CNAIR – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere)

- DJ – Drum Judeţean

- DN – Drum naţional

- GIS – geographic information system (sistem informational geografic)

- GPS – Global Positioning System (sistem de poziţionare globală)

- HCL – Hotărârea Consiliului Local

- HGV - Heavy Goods Vehicle (vehicule cu tonaj greu pentru transport bunuri)

- IMM – intreprinderi mici şi mijlocii

- ITS – Intelligent Transport Systems (sisteme inteligente de transport)

- LGV - Large Goods Vehicle (vehicule mari pentru transport bunuri)

- MM –managementul mobilităţii

- PMUD – Plan de mobilitate urbană durabilă

- POR – Programul Operaţional Regional

- SNTFC – CFR – Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – CFR Călători

- TEN-T – Trans-European Transport Networks

- TP – Transport Public

- TPL – transport public local

- UITP - Uniunea Internaţională a Transportatorilor Publici

- veh – vehicul

Preambul

Preambul

Raport inițial

La data de 07.10.2021 a fost încheiat contractul de servicii având ca obiect Servicii pentru Întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2027, între U.A.T. Oraşul Horezu în calitate de achizitor și Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. în calitate de prestator. Prin întocmirea planului de mobilitate se vizează planificarea şi modelarea mobilităţii în raport cu nevoile și prioritățile de dezvoltare spaţială de la nivelul municipiului.

Activităţile au demarat cu întocmirea unui plan de consultări prezentat autorităţii locale în care este subliniată importanţa desfăşurării consultărilor la nivel public a părţilor interesate în cazul actualizării planului de mobilitate urbană durabilă. În cadrul planului de consultări publice a fost făcut cunoscut grupul de lucru desemnat pentru consultări în procesul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, precum şi componenţa acestuia, respectiv persoane cu răspundere din cadrul instituţiilor din Horezu în domenii de interes pentru planificarea şi gestiunii mobilităţii, direcțiile sau compartimentele specializate din cadrul Primăriei Horezu.

Stabilirea echipei tehnice

Echipa tehnică responsabilă de întormirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Oraşului Horezu este constituită dintr-o echipă de consultanţă - experţi ai Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. care dispun de experienţă în elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă. Experţii desemnaţi în echipa tehnică deţin pregătire specializată în ingineria transporturilor și o experienţă specifică în pregătirea planurilor de mobilitate urbană, a studiilor de trafic şi circulaţie rutieră, în elaborarea de analize economico-sociale ale măsurilor pentru mobilitate urbană durabilă, în modelare matematică în transportul urban.

Identificarea managerului de proiect

Managerul de proiect este persoana desemnată responsabilă de gestionarea comunicării între Autoritatea Contractantă (achizitor), beneficiarul lucrării – UAT Oraşul Horezu şi echipa tehnică implicată în întocmirea PMUD pentru Oraşul Horezu. Managerul de proiect desemnat  este domnul inspector Ionuț Obadă.

Definirea grupului de coordonare

În vederea întocmirii PMUD al Oraşului Horezu părţile interesate în elaborarea acestuia vor fi coordonate de un grup de coordonare al activităţii comune. Acesta va oferi asistenţă echipei tehnice care va elabora PMUD al Oraşului Horezu şi va cuprinde reprezentanţi ai:

- Primăriei Oraşului Horezu cu compartimentele: Arhitect Şef – Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului, Compartimentul Autorizare, monitorizare, transport public local şi transport local, Serviciul Public de Evidenţă a persoanei, Compartiment Relaţii cu Publicul, comunicare, Compartiment întreţinere drumuri, piaţă, Compartiment Administrativ şi Gestionarea Patrimoniului.

- Poliţia Horezu

- S.C Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. în calitate de elaborator al PMUD pentru Oraşul Horezu, prin responsabilul de contract, totodată membru al echipei tehnice.

Stabilirea listei actorilor relevanţi care ar trebui să fie consultaţi în timpul pregătirii planului

Compartimentele şi instituţiile mai sus menţionate sunt elemente cheie în administraţia locală a Oraşului Horezu şi prin activitatea desfăşurată implică un număr mare de persoane, având astfel un puternic impact informational.

Pregătirea planului pune un accent deosebit pe implicarea cetăţenilor şi a tuturor părţilor interesate, pe coordonarea politicilor între sectoare (transport, utilizarea teritoriului, mediu înconjurător, dezvoltare economică, sănătate, siguranţă etc.), între diferitele niveluri de autoritate publică şi între autorităţile învecinate.

Beneficiile și valorile adăugate ale Planului de Dezvoltare Urbană Durabilă trebuie să fie comunicate factorilor de decizie, planificatorilor și altor părți interesate, în scopul de a-i convinge de avantajele de a utiliza această abordare, în contextul lor urban propriu.

Reunirea actorilor relevanţi reprezintă o acţiune complexă, fiind întocmit un studiu aprofundat al opţiunilor şi cu luarea în considerare a punctelor de vedere ale participanţilor, deoarece nivelul de participare trebuie să fie în acord cu măsurile preconizate a fi luate. Noile abordări ale planificării mobilităţii urbane se dezvoltă pe măsură ce autorităţile locale caută să depăşească abordările anterioare şi să dezvolte strategii care pot stimula o schimbare către moduri de transport mai sustenabile şi curate.

PMUD vizează nevoia de oraş funcţional şi aria sa circumscrisă de regiune administrativă urbană. Părţile interesate implicate în întocmirea PMUD al Oraşului Horezu vor urmări în cadrul acţiunilor intreprinse scopul central al PMUD – îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor urbane, furnizarea unui transport şi mobilitate de înaltă clasă şi sustenabile prin şi în mediul urban.

I.1

I.1. Introducere

I.1.1 Scopul și rolul documentației

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă reprezintă un plan strategic conceput a satisface nevoile de mobilitate ale populaţiei  şi afacerilor din oraşe şi împrejurimi pentru o mai bună calitate a vieţii. Aceasta este definiţia larg acceptată în Europa şi la nivel internaţional a unui plan de mobilitate urbană durabilă. Planificarea mobilităţii urbane durabile este o strategie şi o abordare integrată pentru a face faţă eficient complexităţii transportului urban, scopul său fiind îmbunătăţirea accesibilităţii şi a calităţii vieţii prin obţinerea unei treceri la mobilitatea durabilă. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al oraşului Horezu stabileşte modul în care se vor pune în aplicare conceptele moderne de planificare şi management al mobilităţii urbane durabile, astfel cum au fost definite şi implementate la nivel european. Având un profund caracter strategic, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă defineşte priorităţi, tipologii de acţiuni, prevede scenarii viitoare de evoluţie şi identifică măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor în termenele specificate. Scopul principal al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă îl reprezintă promovarea dezvoltării urbane având la bază dezvoltarea transportului sustenabil.

Întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al oraşului Horezu pentru perioada 2022 -2027 va avea în vedere contextul strategic existent la nivel global şi european şi totodată preocupările ce vizează mobilitatea urbană şi transportul identificate pe plan internaţional.

Necesitatea realizării planurilor de mobilitate urbană este precizată în articolul 46^1 din Legea Nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare în 2013. Potrivit acestui document legislativ, un Plan Urbanistic General (PUG) trebuie să includă:

a) diagnoză prospectivă, pe baza analizei evoluţiei istorice și prognoze economice și demografice, precizând nevoile identificate în domeniile economic, social și cultural, dezvoltare spațială, de mediu, locuințe, transport, facilitățile publice și serviciile de echipamente;

b) strategia de dezvoltare spațială a orașului;

c) regulamentele de urbanism locale asociate cu acesta;

d) plan de acțiune pentru punerea în aplicare și programul de investiții publice; și

e) un plan de mobilitate urbană.

Anexa 2 la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul defineşte planul de mobilitate urbană ca fiind un instrument de planificare strategică teritorială care corelează dezvoltarea spațială a localităților din suburbii/zone metropolitane, mobilitatea și transportul persoanelor, bunurilor și mărfurilor. Aşadar, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială urbană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

Scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este de a permite dezvoltarea sustenabilă a mobilităţii în aria de studiu, acesta urmând a funcţiona ca un suport pentru pregătirea şi implementarea proiectelor şi măsurilor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2021-2027 Regiunea Sud-Vest din care face parte oraşul Horezu (precum şi alte programe operaţionale din viitoarele perioade de programare) şi alte surse asociate bugetelor locale, dar şi pentru susţinerea implementării unor proiecte de interes naţional care influenţează mobilitatea în aria de studiu. Exerciţiul financiar european 2021-2027 reprezintă o oportunitate pentru oraşul Horezu pentru realizarea proiectelor de investiţii necesare dezvoltării comunităţii; realizarea portofoliului de proiecte în cadrul PMUD va permite administraţiei locale să acceseze programele de finanţare disponibile în perioada 2021-2027.

PMUD al oraşului Horezu va avea un rol esenţial în accesarea finanţării din fonduri nerambursabile prin mecanisme de finanţare care vor fi disponibile în exerciţiul financiar  2021-2027. Prin implementarea măsurilor şi acţiunilor de intervenţie propuse se estimează soluţionarea problemelor identificate în etapa de analiză a situaţiei actuale sau care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilităţi urbane durabile în aria de studiu, acoperind perioada 2022-2027.

Politicile de dezvoltare durabilă la nivel urban s-au concretizat într-un demers strategic mai larg demarat de Națiunile Unite intitulat Obiectivele de dezvoltare durabilă  ale Organizației Națiunilor Unite 2030 (UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul Summit-ului privind dezvoltarea din septembrie 2015, în urma căruia a rezultat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.

Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030.

- Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.

- Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.

- Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.

- Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

- Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

- Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.

- Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

- Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.

- Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.

- Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.

- Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.

- Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.

- Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

- Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

- Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.

- Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

- Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă pentru orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților  și a injustiției  și protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de mediu  și cele privind reducerea disparităților prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii mai bune pentru toți cetățenii au primit un caracter strategic.  În acest sens, obiectivele de dezvoltare durabilă  fac referire la mobilitate prin intermediul următoarelor obiective:

- Obiectivul DD 9 – Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației;

- Obiectivul DD 10 – Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta;

- Obiectivul DD 11  – Orașe  și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile;

- Obiectivul DD 13 – Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor.

Dintre acestea, obiectivul de dezvoltare durabilă 11 integrează cel mai mult intervențiile care au ca obiectiv dezvoltarea politicilor de mobilitate urbană  și reducerea emisiilor poluante. Acesta include obiective specifice precum:

- 11.2 – Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile  și sustenabile pentru toți, îmbunătățind siguranța rutieră, în special prin extinderea transportului public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor din situații vulnerabile, femeilor și copiilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor în etate, până în 2030;

- 11.3 – Consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității de planificare și gestionare a așezărilor umane pe baze participative, integrate și sustenabile în toate țările, până în 2030;

- 11.6  –  Reducerea impactului negativ asupra locuitorilor orașelor, inclusiv acordând o atenție deosebită calității aerului și gestionării municipale a deșeurilor;

- 11.A – Susținerea legăturilor economice, sociale  și de mediu pozitive între zonele urbane, peri-urbane  și cele rurale prin consolidarea capacității de planificare a dezvoltării la nivel național  și regional;

- 11.B – Creșterea substanțială a numărului de orașe și așezări umane care adoptă și implementează politici  și planuri integrate în vederea incluziunii, eficienței resurselor, atenuării  și adaptării la schimbările climatice, reziliența la dezastre și dezvoltarea și punerea în aplicare, în conformitate cu Cadrul de la Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-2030, a politicilor de gestionare holistică a riscului de dezastre la toate nivelurile.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate politicilor de dezvoltare urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a ONU sub denumirea de NOUA AGENDĂ URBANĂ. Aceasta conține orientările necesare pentru ca orașele din toată  lumea să  fie mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai prospere.

Planul de mobilitate urbană durabilă este un instrument absolut necesar în sensul politicii europene pentru mobilitate urbană stabilită prin Cartea Albă a Transporturilor și Cartea Verde „Către o nouă cultură a mobilităţii urbane”.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Horezu asigură aplicarea conceptelor europene de planificare şi management pentru mobilitatea urbană durabilă, adaptate la particularităţile mediului urban din Horezu, incluzând proiectele şi măsurile de îmbunătăţire a mobilităţii pe termen scurt, mediu şi lung, planul de acţiune şi posibilele surse de finanţare a proiectelor şi măsurilor propuse.

Întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă vizează realizarea unui sistem de transport urban sustenabil prin abordarea următoarelor obiective:

- Asigurarea accesibilității oferită de către sistemul de transport tuturor;

- Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sănătății, siguranței și securității cetățenilor, în special a celor mai vulnerabili;

- Reducerea poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

- Îmbunătățirea eficienței și a raportului cost-eficiență ale transportului de persoane și bunuri, luând în considerare costurile externe;

- Contribuția la creșterea atractivității și calității mediului urban.

Ghidul de elaborare si dezvoltare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (ediția a 2-a) va sta la baza întocmirii PMUD al oraşului Horezu. Pe scurt, demersurile care au condus la definitivarea acestui ghid de-a lungul timpului au fost reprezentate de:

- 2006 - Adoptarea Strategiei tematice a Comisiei Europene cu privire la mediul urban cu recomandarea dezvoltării unor Planuri de Transport Sustenabile (SUTP) și oferirea de linii directoare precise în vederea facilitării elaborării de către autoritățile locale/regionale, a unor astfel de documente programatice;

- 2009 – în Planul de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană, Comisia Europeană a propus accelerarea adoptării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în Europa, oferind material îndrumător, promovând schimbul de bune practici, identificând puncte de referință și susținând activități educaționale pentru profesioniștii din domeniul mobilității urbane;

- 2011 - Comisia Europeană a emis Cartea Albă a Transporturilor ”Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al Transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” prin care se propune spre examinare posibilitatea transformării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă într-un proces de elaborare obligatoriu pentru orașe de o anumită dimensiune, în conformitate cu standardele naţionale bazate pe liniile directoare ale UE și se conectează fondurile pentru dezvoltarea regională cu fondurile de coeziune pentru orașele și regiunile care au dezvoltat și implementat un PMUD (= Plan de Mobilitate Urbană Durabilă), precum și un Certificat de Audit al Performanței și Durabilității Mobilității Urbane și încurajează totodată abordarea strategică integrate;

- 2013 – apariția Ghidului pentru dezvoltarea și implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (ediția 1), revizuit în 2014 și tradus în română în 2015;

- 2019 - apariția Ghidului pentru dezvoltarea și implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (ediția 2)

A doua ediție a Ghidului PMUD a luat în considerare provocările generate de evoluția rapidă a mobilității urbane, fiind rezultatul unui amplu proces de consultare europeană. De la prima ediție a Ghidului din 2013, au avut loc schimbări semnificative în mobilitatea urbană, care au creat noi provocări: procesele tehnologice și înclinația publicului larg de a adopta cu entuziasm noi moduri de transport – de exemplu, trecerea de la modelul tradițional de proprietate a mașinilor private la noi tipuri de mobilitate partajată.  Cele mai relevante schimbări în paradigmele mobilității urbane durabile față de perioada 2013-2016:

- Electromobilitatea (care e evoluat de la ceva exotic la nivel de masă) vizând diferite moduri: autoturisme, autobuze (inclusiv troleibuze cu autonomie), vehicule de marfă / livrare în spațiul urban, micromobilitate (biciclete și alte vehicule de micromobilitate asistate electric). În analiză intră și infrastructura de reîncărcare și alimentare, precum și aspecte instituționale și de politică, de exemplu posibila reglementare a unui procent minim de locuri de parcare (de ex. 10% până în 2025) echipate pentru reîncărcarea autoturismelor electrice, obligarea benzinăriilor de pe teritoriul orașului de a oferi reîncărcare pentru autoturismele electrice etc. – orașele ”smart” ar trebui să facă tot ce le este în putință pentru a întâmpina electrificarea mobilității;

- Proliferarea vehiculelor și sistemelor de micromobilitate, inclusiv a inițiativelor private privind flote partajate (ex. Lime), și chestiuni înrudite privind infrastructura și reglementarea.

- Creșterea semnificativă a utilizării platformelor de car sharing.

- Evoluții tehnologice privind Sistemele de Transport Inteligente, de ex. 5G, perimarea smartcard-urilor și înlocuirea acestora cu carduri virtuale pe dispozitive mobile etc., precum și concepte noi (ex. MaaS - Mobility-as-a-Service).

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

PMUD are rolul de planificare şi modelare a mobilităţii în raport cu nevoile şi priorităţile de dezvoltare spaţială de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi urmăreşte următoarele 5 obiective:

a) îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport;

b) reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului şi reducerea consumului de energie pentru activitatile de transport;

c) asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor periurbane;

d) asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;

e) asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi.

PMUD utilizează măsuri organizaţionale, operaţionale şi de infrastructură pentru atingerea celor 5 obiective, luând în considerate următoarele arii de intervenţie:

- corelarea modalităţilor de transport cu densitatea urbană;

- crearea unor artere ocolitoare localităţilor şi închiderea inelelor rutiere principale;

- promovarea şi crearea reţelelor de infrastructuri şi servicii pentru biciclişti şi pentru trafic nemotorizat;

- reorganizarea arterelor de circulaţie în raport cu cerinţele de trafic, cu cerinţele transportului public, ale deplasărilor nemotorizate şi cu exigenţe de calitate a spaţiului urban;

- organizarea staţionării şi a infrastructurii lor de staţionare;

- organizarea intermodalităţii şi a polilor de schimb intermodal;

- stabilirea zonelor cu restricţii de circulaţie (limitări ale vitezei, limitări şi/sau taxări ale accesului, restricţionarea accesului vehiculelor poluante, prioritate acordată deplasărilor motorizate etc.);

- restructurarea mobilităţii în zonele centrale istorice şi în zona gărilor, autogărilor şi aerogărilor;

- dezvoltarea reţelelor de transport public;

- valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare dezafectate, zone logistice etc.) şi integrarea acestora în reţeaua majoră de transport public de la nivelul localităţilor şi al zonelor periurbane ale acestora pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan;

- dezvoltarea de politici şi infrastructuri pentru a susţine siguranţa pietonilor;

- îmbunătăţirea condiţiilor pentru transport şi pentru livrarea mărfurilor, organizarea transportului de mărfuri şi a logisticii urbane;

- utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, de parcare şi pentru transport public.

Întocmirea şi implementarea planului de mobilitate urbană durabilă va asigura satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale în domeniul mobilităţii şi transportului urban, va asigura deplasarea, fără a fi expuşi la riscuri personale majore, îmbunătăţirea continuă a mobilităţii şi calităţii vieţii cetăţenilor.

Scopul final al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul oraşului Horezu constă în propunerea unor măsuri care să contribuie la sustenabilitatea economică, de mediu şi socială a sistemului de transport, la creşterea siguranţei şi fluenţei sistemului de transport, respectiv la implicarea factorilor interesaţi (utilizatori / neutilizatori ai sistemului de transport).

Abordând obiective sociale, de mediu şi economice, precum şi obiective în domeniul integrării şi al siguranţei, se va pune un accent sporit pe transportul durabil. În acest scop, planul va oferi soluţii care vor viza următoarele obiective:

- Armonizarea dezvoltării urbane şi teritoriale cu dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, feroviar şi a transportului public în concordanţă cu nevoile de mobilitate şi transport a persoanelor, bunurilor şi mărfurilor prin asigurarea corelărilor necesare între strategiile si planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului aferente oraşului Horezu şi a teritoriului său de influenţă;

- Identificarea si prioritizarea investiţiilor necesare în oraşul Horezu pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere şi a transportului public;

- Management eficient al transportului şi al mobilităţii;

- Bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante;

- Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului;

- Promovarea transportului în comun;

- Promovarea unor mijloace de transport alternative;

- Înlocuirea maşinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul;

- Asigurarea unor spaţii de parcare suficiente şi a unor piste de rolleri şi biciclişti;

- Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

I. Strategic este necesară adaptarea recomandărilor principale ale dezvoltării durabile (aşa cum au fost enunţate în 1992, în Declaraţia de la Rio asupra mediului şi dezvoltării) la realităţile urbane:

Recomandarea 1: Oamenii stau în centrul preocupărilor dezvoltării durabile. Cetăţenii au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în armonie cu natura.

Recomandarea 2: Oraşele au dreptul de a-şi exploata resursele materiale şi de a-şi organiza resursele umane în conformitate cu politicile lor de mediu şi de dezvoltare, doar dacă activităţile desfăşurate sub jurisdicţia sau controlul lor nu cauzează daune mediului local sau a zonelor aflate în imediata proximitate.

Recomandarea 3: Dreptul la dezvoltare trebuie îndeplinit astfel încât să întrunească nevoile de dezvoltare şi de mediu ale generaţiilor prezente şi viitoare.

Recomandarea 4: Pentru atingerea dezvoltării durabile, protecţia mediului trebuie să constituie parte integrantă a procesului de dezvoltare şi nu poate fi considerată izolată de acesta.

Recomandarea 5: Toate instituţiile locale şi centrale trebuie să coopereze în scopul esenţial al eradicării sărăciei, ca cerinţa indispensabilă a dezvoltării durabile, pentru a diminua inegalităţile între standardele de viaţă şi pentru a satisface mai bine nevoile majorităţii oamenilor.

Recomandarea 6: Situaţiei speciale şi nevoilor zonelor locale defavorizate din componenţa oraşelor, îndeosebi a celor mai puţin dezvoltate trebuie să li se acorde prioritate. Acţiunile în domeniul mediului şi dezvoltării trebuie, de asemenea, să se adreseze intereselor şi nevoilor tuturor cetăţenilor.

Recomandarea 7: Pentru a atinge dezvoltarea durabilă şi o calitate mai bună a vieţii pentru toţi cetăţenii, administraţiile oraşelor trebuie să reducă şi să elimine modelele nesustenabile de producţie şi consum şi să promoveze politici demografice potrivite.

Recomandarea 8: Problemele de mediu sunt cel mai bine tratate prin participarea tuturor cetăţenilor de la nivelul relevant. Pentru aceasta fiecare individ trebuie să aibă acces corespunzător la informaţiile deţinute de autorităţile publice, inclusiv la informaţii asupra activităţilor şi materialelor periculoase de la nivelul comunităţilor lor şi să aibă oportunitatea de a participa la procesul de luare a deciziilor. Factorii de conducere de pe toate treptele trebuie să faciliteze şi să încurajeze conştientizarea şi participarea publicului făcând informaţia disponibilă la nivel cât mai larg.

Recomandarea 9: Autorităţile locale trebuie să promoveze internalizarea costurilor de mediu şi utilizarea instrumentelor economice, luând în considerare modul de abordare conform căruia poluatorul trebuie să suporte costul poluării.

Recomandarea 10: Participarea ambelor sexe la toate activităţile privind dezvoltarea oraşelor este esenţială pentru dezvoltarea durabilă armonioasă.

Recomandarea 11: Implicarea tinerilor trebuie să fie un obiectiv al administraţiilor locale, astfel încât să se creeze un parteneriat global pentru a atinge dezvoltarea durabilă şi pentru a asigura un viitor mai bun pentru toţi.

Recomandarea 12: Comunităţile locale deţin un rol vital în managementul mediului şi dezvoltarea la nivel global (datorită cunoştinţelor şi tradiţiilor): autorităţile centrale trebuie să le recunoască şi să le susţină în mod just identitatea, cultura şi interesele şi să le permită participarea eficientă la atingerea dezvoltării durabile.

Recomandarea 13: Pacea socială, dezvoltarea localităţii şi protecţia mediului sunt interdependente şi inseparabile.

II. Tactic este necesară identificarea contextului în care se încadrează domeniul analizat:

A. Transporturile urbane ocupă un loc important în ansamblul transporturilor;

B. Acordul de la Paris privind schimbările climatice are ca scop limitarea încălzirii globale şi susţinerea ţărilor care au semnat acrodul în demersurile de adaptare şi diminuare a efectelor schimbărilor climatice. Scopul principal al acordului este de a menține creșterea temperaturii medie globale „bine sub 2˚C“ și menținerea eforturilor de a limita creșterea temperaturii la 1.5 ˚C, raportat la valorile pre-industriale. Totodată, acordul prezintă  o serie de aspecte cheie ce trebuie  adresate în vederea combaterii schimbărilor climatice, acestea fiind susținute de Uniunea Europeană prin intermediul Pactului Verde European. Acesta reprezintă o nouă strategie a Uniunii Europene pentru asigurarea unei dezvoltări bazate pe tehnologii verzi și soluții durabile, pentru îndeplinirea obiectivului privind neutralitatea climatică până în anul 2050. În acest sens, blocul european își propune să susțină cetățenii și companiile deopotrivă pentru a dezvolta și utiliza soluții ce susțin tranziția către o economie verde.

Între principalele provocări ale următorului deceniu, transpuse în seturi de măsuri de politică în cadrul Pactului Verde European, se regăsesc o serie de elemente direct relevante pentru întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al oraşului Horezu:

- Mobilitatea durabilă

Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului trebuie să fie de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind neutralitatea climatică. La finele anului 2020 Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru susținerea mobilității inteligente și durabile, având în centru nevoile utilizatorilor  și încurajarea mijloacelor alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile.

- Eliminarea poluării

Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele europene, se va adopta  planul de acțiune zero-poluare care vizează  acțiuni de protejare a aerului, apei  și solurilor împotriva poluării. Relevante pentru mobilitate și transport sunt măsurile orientate către calitatea aerului, Comisia Europeană urmărind susținerea autorităților locale în procesul de obținere a unui aer mai curat.

- Acţiuni climatice

Atingerea stării neutre din punct de vedere climatic a Uniunii Europene până în anul 2050.

În cadrul Pactului Verde European (European Green Deal), Comisia Europeană a propus, în septembrie 2020, să ridice obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030, inclusiv emisiile și eliminările, la cel puțin 55% față de 1990. Sunt vizate acțiunile necesare în toate sectoarele, inclusiv creșterea eficienței energetice și a energiei regenerabile Comisia inițiind procesul de a face propuneri legislative detaliate până în iunie 2021 pentru a pune în aplicare și a atinge obiectivul propus. Acest lucru va permite UE să meargă către o economie neutră din punct de vedere climatic și să își pună în aplicare angajamentele în temeiul Acordului de la Paris. Cadrul pentru climă și energie pentru 2030 include obiective și obiective politice la nivelul UE pentru perioada 2021-2030.

Cadrul climatic și energetic pentru 2030 și-a propus inițial ca obiective cheie pentru 2030:

- Reduceri de cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră (de la nivelurile din 1990)

- Cota de cel puțin 32% pentru energia regenerabilă

- Îmbunătățirea cu cel puțin 32,5% a eficienței energetice

Ținta de 40% a gazelor cu efect de seră este pusă în aplicare de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, de Regulamentul privind partajarea eforturilor cu obiectivele statelor membre de reducere a emisiilor și de Regulamentul privind utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură. În acest fel, toate sectoarele vor contribui la realizarea obiectivului de 40%, atât prin reducerea emisiilor, cât și prin creșterea eliminării.

Toate cele trei acte legislative ale climei au fost actualizate în vederea implementării obiectivului net de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 55%.

În vederea atingerii neutralităţii din punct de vedere climatic, Uniunea Europeană şi-a propus reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, iar în acest sens au iniţiat un program de măsuri numit Fit for 55. Fit for 55 (Pregătiţi pentru 55) conține un pachet de măsuri care vor remodela energia din UE.

Pachetul „Pregătiți pentru 55” constă într-un set de propuneri interconectate, toate urmărind același obiectiv de a asigura o tranziție echitabilă, competitivă și verde până în 2030 și ulterior:

- O tranziție echitabilă din punct de vedere social: combaterea inegalității și a sărăciei energetice prin acțiuni climatice

- O tranziție competitivă: noi oportunități prin schimbări la nivel industrial și sectorial

- O tranziție verde: protejarea naturii și sporirea absorbanților naturali de carbon ai UE

Atingerea obiectivului pentru 2030 va necesita transformări sistemice în întreaga economie. Viitoarele revizuiri ale planurilor naționale privind energia și clima și ale Regulamentului privind guvernanța vor asigura o planificare, o punere în aplicare și o monitorizare integrate a tranziției verzi către 2030.

Pachetul „Pregătiți pentru 55” vizează realizarea obiectivului UE privind o reducere sporită a emisiilor în beneficiul tuturor europenilor și crearea de oportunități de a participa la tranziție, de a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie de sprijin și de a genera reduceri globale mai importante ale emisiilor. Acesta va sprijini, de asemenea, redresarea verde a UE în urma pandemiei, va contribui la răspândirea standardelor de mediu dincolo de frontierele UE și va stimula inovarea în ceea ce privește produsele și tehnologiile viitorului.

Propunerile din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55” reflectă acest lucru, prin intermediul acțiunilor în domeniile industriei, transporturilor, construcțiilor și energiei. Politicile complementare și specifice la nivelul UE și la nivel național vor accelera schimbarea în ceea ce privește comportamentul, inovarea tehnologică și implementarea, precum și dezvoltarea de noi infrastructuri. Una din pietrele de temelie ale pachetului este valorificarea realizărilor importante ale sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii prin consolidarea și aplicarea sa în noi sectoare în care, până în prezent, nu s-au înregistrat reduceri ale emisiilor. Experiența ultimilor 16 ani a arătat că comercializarea certificatelor de emisii este un mecanism foarte eficace de reducere a emisiilor într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, în timp ce veniturile pe care le generează pot fi utilizate pentru a sprijini tranziția către o producție mai nepoluantă și pentru a stimula inovarea.

Pe lângă semnalul referitor la prețul carbonului, sunt necesare obiective clare pentru a stimula schimbarea, cum ar fi revizuirea Regulamentului privind partajarea eforturilor (ESR), care va permite statelor membre să ia măsuri la nivel național pentru a combate emisiile în sectoarele construcțiilor, transporturilor, agriculturii, deșeurilor și micii industrii. Propunerea ar trebui să asigure o reducere la nivelul UE cu 40% a emisiilor din aceste sectoare până în 2030, comparativ cu situația din 2005. Principiile de atribuire a efortului relativ fiecărui stat membru rămân neschimbate. Capacitățile lor diferite de a lua măsuri vor continua să fie recunoscute prin stabilirea unor obiective naționale bazate pe PIB-ul pe cap de locuitor, prevăzându-se introducerea unor ajustări pentru a ține seama de circumstanțele naționale și de eficiența din punctul de vedere al costurilor.

Combustibilii fosili utilizați de sectoarele transportului rutier și clădirilor reprezintă surse substanțiale de emisii și poluare. Întrucât au fost foarte dificil de decarbonizat până în prezent, acestea au, de asemenea, un potențial ridicat în materie de inovare și de creare de locuri de muncă. De exemplu, comercializarea certificatelor de emisii în sectorul transportului rutier va spori stimulentele pentru furnizarea de combustibili mai ecologici pentru vehiculele existente. Aceasta va conduce la o evoluție a combustibililor disponibili pe piață pentru parcul de autovehicule existent, determinând furnizorii să își decarbonizeze combustibilii. Cu toate acestea, prețul carbonului nu garantează în sine o tranziție rapidă către o mobilitate cu emisii zero, pentru care sunt necesare politici complementare, inclusiv pentru infrastructura de încărcare.

Acesta este motivul pentru care Comisia propune începerea aplicării sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în 2026 pentru sectoarele transportului rutier și clădirilor. Acest lucru se va realiza într-un sistem separat, axat pe furnizorii de combustibili din amonte, care să impună producătorilor de combustibili responsabilitatea de a se conforma sistemului, mai degrabă decât să solicite gospodăriilor individuale sau utilizatorilor transportului rutier să participe în mod direct. Emisiile generate de sectoarele transportului rutier și clădirilor vor fi plafonate, plafonul fiind redus în timp, astfel încât emisiile totale să scadă.

Pe lângă tarifarea carbonului, sunt necesare și alte măsuri pentru a plasa sectorul transporturilor pe o traiectorie fermă către emisii zero și pentru a reduce poluarea aerului, deoarece emisiile generate de transporturi reprezintă aproape un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE și constituie principala cauză a poluării aerului în orașe.

În ce priveşte mobilitatea şi combustibilii pentru transporturi mai ecologici, pachetul „Pregătiți pentru 55” include patru propuneri privind promovarea vehiculelor mai puțin poluante și a combustibililor mai ecologici într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Revizuirea standardelor de emisii de CO2 pentru autoturismele și camionetele noi vizează reducerea în continuare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de aceste vehicule, oferind o direcție clară și realistă către mobilitatea cu emisii zero. Cererea consumatorilor pentru vehicule cu emisii zero cunoaște deja o creștere rapidă.

Regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi va asigura implementarea necesară a unei infrastructuri interoperabile și ușor de utilizat pentru reîncărcarea și realimentarea vehiculelor mai puțin poluante în întreaga UE, ținând pasul cu dezvoltarea pieței și garantând faptul că zonele rurale și cele îndepărtate vor fi, de asemenea, acoperite. Obiectivele obligatorii propuse privind infrastructura pentru combustibili alternativi sunt esențiale pentru a sprijini pătrunderea pe piață a vehiculelor mai puțin poluante și creșterea continuă a acestei piețe, care oferă oportunități extraordinare pentru industria automobilelor din UE.

În pachetul „Pregătiți pentru 55” se subliniază urgentarea stabilirii unui preţ pentru emisiile de dioxid de carbon generate de transportul rutier, pentru ca parcul de autovehicule actual să devină mai puțin poluant. În plus, standardele mai ambițioase privind emisiile de CO2 vor contribui la creșterea rapidă a numărului de vehicule cu emisii zero puse în circulație, în timp ce obligațiile în materie de infrastructură vor conduce la instalarea stațiilor de încărcare și de realimentare necesare pentru a deservi milioanele de vehicule noi preconizate până în 2030 în paralel cu continuarea dezvoltării unui lanț valoric durabil și competitiv la nivel mondial al bateriilor.

C. numeroase directive și regulamente europene au un impact asupra transporturilor urbane și coerența lor trebuie asigurată printr-o abordare specifică a problematicii deplasărilor urbane;

D. fondul de coeziune și fondurile structurale pentru perioada 2014-2020 au finanțat programe de mobilitate urbană, dar au avut două inconveniente: pe de o parte, nu s-au bazat pe o strategie și pe obiective europene de mobilitate urbană și, pe de altă parte, au fist distribuite inegal pe teritoriul Uniunii;

E. zonele urbane reprezintă poli privilegiați ai intermodalității și interconexiunii dintre rețelele transeuropene de transporturi, care trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor generale în favoarea unei mobilități europene durabile şi nu mai puţin a intermodalitatii;

F. problematica zonelor urbane nu poate fi abordată prin politici modale, ci prin intermediul unei abordări care se concentrează pe utilizatori și pe oferta sistemelor de deplasare integrate;

G. necesitatea unor strategii solide în materie de deplasări urbane în vederea optimizării instrumentelor relevante, prin crearea unor platforme de comutare intermodale și prin integrarea diferitelor sisteme de deplasare;

H. o politică eficientă și sustenabilă în domeniul transportului urban în beneficiul cetățenilor europeni și al economiei europene nu poate fi realizată decât prin asigurarea unui tratament egal pentru transportul de mărfuri și transportul de pasageri, precum și pentru diferitele moduri de transport;

I. zonele urbane reprezintă centre economice importante în care transportul urban are, pe de o parte, o importanță vitală pentru aprovizionarea populației iar, pe de altă parte, întâmpină dificultăți din cauza capacității limitate de transport, depozitare și a intervalelor de timp reduse alocate pentru livrare;

J. cerinţa imperioasă ca traficul să fie redus substanțial printr-o planificare urbană care să țină cont de schimbările sociale, geografice şi demografice în societate;

K. necesitatea că informațiile statistice disponibile să fie mai fiabile și mai sistematizate, pentru a permite evaluarea politicilor publice locale și schimburile de bune practici în materie de deplasări urbane;

L. diferitele tehnici utilizate în transporturile urbane prezintă o importanță economică și tehnologică pentru competitivitatea și comerțul Uniunii.

III. Procedural este necesară acumularea de date referitoare la conduita factorilor de decizie şi a cetăţenilor relativ la problemele dezvoltării durabile a transporturilor şi în primul rând faţă de asigurarea mobilităţii – ca drept fundamental al fiecărui individ şi nu mai puţin al comunităţii umane.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al oraşului Horezu acoperă perioada 2022-2027. Planul de mobilitate urbană durabilă va avea ca viziune de dezvoltare a mobilităţii realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială şi care să asigure o calitate crescută a vieţii în oraşul Horezu.

O parte din măsurile care vor fi identificate vor fi propuse spre finanțare în noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU).

Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia Europeană a propus ca Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) să pună accent mai puternic pe activităţile de dezvoltare urbană durabilă (DUD), statele membre fiind încurajate să aloce cel puţin 6% din fondurile FEDR dezvoltării integrate în zonele urbane.

PMUD este și un mijloc de integrare a celorlalte documente realizate la scară teritorială și locală. Astfel, acesta preia elementele de mobilitate prezente în Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Planul Urbanistic General. De asemenea, se ține cont de Master Planul General de Transport și de documentele de planificare națională, regională și județeană. Planul de mobilitate urbană durabilă preia, de asemenea elementele de mobilitate urbană incluse în documentul de planificare strategică de la nivelul oraşului și anume Strategia de dezvoltare economică şi socială a oraşului Horezu 2014-2020. La momentul întocmirii Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Horezu, se află în curs de elaborare Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2030.

Procesul de planificare a mobilităţii urbane durabile trebuie să fie adaptat la situaţia locală. Aceasta include ca pas esențial, definirea scopului geografic al planului, scop care în mod ideal ar trebui să vizeze o aglomerare urbană funcţională. Ca regulă generală, PMUD trebuie să facă referire la teritoriul specific pe care se va implementa. Orice definiţie s-ar utiliza pentru „aglomerarea urbană” vor exista probabil obiecții mai mult sau mai puțin îndreptǎțite; mai mult: nu este postulat sau demonstrat undeva în literatura de specialitate cǎ teritoriul specific asupra căruia se vor exercita acțiunile cuprinse în planul de mobilitate este redus la „aglomerarea urbană”. În orice caz însǎ aria geografică trebuie să cuprindă cel puţin localităţile componente ale oraşului: Ifrimeşti, Râmeşti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti şi Urşani.

Sursa: Google maps

Figura I.1. 1 – Aria teritorial-administrativă a oraşului Horezu

Sursa: Google maps

Figura I.1. 2 - Aria geografică care trebuie avută în vedere la elaborarea PMUD

Cele mai multe probleme pentru dezvoltarea unei mobilităţii urbane durabile la nivelul oricǎrei localitati (inclusiv Horezu) rezidă din faptul că raportul ariei străzilor faţă de aria activă a oraşului este de câteva ori mai mic decât al altor metropole europene, în condiţiile absenţei cvasitotale a parcărilor în afara străzii şi a unui grad de motorizare în continuă creştere. Cu insistenţă trebuie relevată soluţia de protejare a centrului oraşului şi a arterelor pe care se manifestă efectul de canion de pe axele principale care se încrucişează în punctul zero al oraşului.

Următoarea demonstraţie simplificatoare poate îndepărta neîncrederea fațǎ de afirmația de mai sus; fie trei zone concentrice pe care se încearcă păstrarea constantǎ a suprafeţelor alocate căilor (în fond, deplasării).

Dacǎ în zona exterioară este alocată, de pildǎ, o cotă de 10% pentru căile de comunicaţie, această suprafaţă reprezintă matematic:

La limitǎ, egalând valoarea de mai sus cu suprafaţa zonei centrale, se obţine:

R=1,6 km

r=0,8 km



Zona

exterioarǎ

Zona intermediarǎ

Zona

interioarǎ

Figura I.1. 3 - Imaginea simplificatǎ a unui oraș (cu evidențierea „penuriei” de cǎi de deplasare ȋn centrul orașului)

adică:

- dacă în zona exterioară 10%, respectiv 90% reprezintă o partajare acceptabilă a suprafeţelor oraşului între căi şi restul construcţiilor şi amenajărilor, atunci pe o rază de peste 1,5 km centrul oraşului ar trebui să fie gol: numai străzi şi locuri de parcare fără niciun alt fel de construcţie sau amenajare, dacă se doreşte eliminarea posibilităţii de apariţie a congestiei în trafic; concret: (ȋn termeni relativi) pe aproape toata suprafata sa, orașul ar trebui sǎ fie liber de orice construcție sau amenajare pentru ca deplasarea mijloacelor de transport sǎ nu fie ȋngrǎditǎ (sǎ se desfǎșoare cu aceeași vitezǎ ca pe arterele situate la marginea municipiului – fig. I.1.4);

- pe zona intermediară păstrarea constantă a suprafeţei alocate căilor partajează aproximativ egalitarist suprafeţele: 40% pentru artere, 60% pentru restul utilităţilor.

Figura I.1. 4 - Repartizarea suprafețelor pentru un grad „constant” de congestie a circulației

Evident o atare ȋmpǎrțire a suprafeței orașului nu este realizabilǎ: ca urmare, numai prin mǎsuri organizatorice dure, hotǎrȃte, se poate reduce congestia de pe cǎile de circulație distribuite ȋn centrul orașului, ȋn caz contrar rezolvarea problemelor de mobilitate pentru toți locuitorii orasului Horezu devine o țintǎ imposibil de atins – dacǎ evoluția economicǎ, demograficǎ, socialǎ, etc. ȋși pǎstreazǎ trendul actual. Ȋn concluzie: din moment ce rezolvarea congestiei este imposibilǎ acționȃnd numai ȋn centrul orașului, este necesarǎ o acțiune concertatǎ cu localizarea de origine „mai ȋn afara centrului” pentru a diminua efectele lipsei de spațiu.

Problema adiacentei aglomerǎrii urbane

Ȋntrebarea „cȃt de ȋn afara centrului” trebuie localizatǎ originea acțiunilor pentru delimitarea ariei geografice corespunzǎtoare PMUD poate primi rǎspuns analizȃnd ȋntreaga suprafațǎ care genereazǎ deplasari.

Geografia urbană studiază apariţia, structura internă şi dinamica oraşului, raportul său cu teritoriul adiacent, relaţiile cu alte aşezări, repartiţia geografică şi rolul oraşelor în structurarea spaţiului. Oraşul reprezintă principalul său obiect de studiu, la care se adaugă alte categorii de aşezări urbane (aşezări de tip proto-urban, comune suburbane, localităţi rurale asimilate urbanului, etc.), inclusiv aşezările rurale cu spaţiul lor de susţinere, aflate sub influenţa sa directă. În acest sens se poate afirma că geografia urbană ca ştiinţă, se ocupă cu analiza dimensiunilor spaţiale ale fenomenului urban (distribuţie, structură şi proces).

Prin definiţie, spaţiul urban reprezintă un spaţiu cu un anumit conţinut, structură şi organizare specifică, fiind o manifestare concretă a efectului interacţiunii în timp a spaţiilor demografice, sociale şi economice, proiectate pe spaţiul fizic. Spaţiul geografic, ca entitate majoră de existenţă şi percepere a obiectelor şi structurilor geografice, aflate în cadrul învelişului geografic, este compus dintr-o multitudine de spaţii de rang inferior, de diferite dimensiuni, structuri, forme şi destinaţii.

În stabilirea tipurilor de planificare teritorială trebuie să se ţină cont de criteriul metodei şi conţinutului folosit, dar şi a scopului de atins. Analiza geografică a sistemului de transport trebuie să ia în considerare complexitatea clasificării acestuia, deoarece cuprinde o gamă largă de variable, precum: diferite căi de comunicaţie, obiective diverse, infrastructura completă sau incompletǎ de transport, multitudinea nivelurilor geografice, fără a se neglija şi alţi factori implicaţi. Transporturile constituie una dintre cele mai importante componente ale vieţii socio-economice, conexiunea zonelor funcţionale ale oraşelor realizându-se prin intermediul căilor şi mijloacelor de transport. Prin sistem de transport se înţelege totalitatea mijloacelor, instalaţiilor şi echipamentelor de transport, grupate după diverse criterii: tehnic, geografic, organizatoric, obiectului transportului, mǎsura integrării în procesul de producţie. Prin intermediul sistemelor de transport, operatorii prestează servicii de transport la cererea clienţilor. Definiţia sistemului de transport integrat se referă la acel serviciu de transport accesibil, permiţând circulaţia liberă pe mai multe reţele, între care sunt posibile corespondenţe situate în interiorul unei amenajări urbane sau teritoriale, concepute într-o manieră globală.

În ceea ce priveşte serviciile de transport, există un concept ce defineşte bine legǎtura dintre aşteptările clienţilor şi prestaţia serviciului. Conceptul îl constituie nivelul serviciului (Level of Service). Variabilele LoS sunt pentru transportul de marfă (preţ, timp de transport, regularitatea serviciului, asigurarea unui efect minim al poluǎrii etc.), şi pentru transportul de călători (preţ, durata călătoriei, frecvenţa serviciului, regularitatea și nu ȋn ultimul rȃnd protejarea mediului ȋnconjurǎtor ȋn limitele „umane” etc.)

Câteva din temele abordate de ecologia care vizeazǎ protejarea mediului ȋnconjurǎtor ȋn limitele „umane” sunt urmǎtoarele:

- stoparea distrugerii naturii şi subordonarea dezvoltării economice, posibilităţilor pe care le oferă natura, ca receptacul de deşeuri şi poluanţi;

- temperarea creşterii tehnico-industriale doar pentru a domina concurenţa şi punerea accentului pe creşterea calităţii, nu a cantităţii;

- încurajarea producţiilor nepoluante şi fără riscuri majore pentru mediu;

- crearea unei societăţi bazate pe solidaritatea umană și convivialitate, în care să domine primatul valorilor spirituale, nu cele materiale şi care să facă posibilă dezvoltarea personalităţii umane.

La tratarea pragmaticǎ a temelor menționate mai sus ȋși poate aduce contribuția și particularizarea noțiunii de spațiu ecologic. Ȋn accepțiunea generalizatǎ datǎ noțiunii de spațiu ecologic, fiecare ţară are dreptul la o suprafațǎ care reprezintă o cotă parte din spaţiul Pǎmȃntului. Acest spaţiu se calculează prin înmulţirea spaţiului mondial unitar (suprafaţa uscatului împărţită la numărul locuitorilor săi) cu populaţia unei ţări; indicatorul obţinut astfel prilejuieşte următoarele observaţii:

- spaţiul ecologic nu se suprapune peste spaţiul geografic naţional;

- există o corelaţie directă între dezvoltarea unei ţări şi realizarea unei echităţi globale în distribuirea spaţiului ecologic;

- modul de utilizare a spaţiului ecologic disponibil este diferit de la o ţară la alta; ţările dezvoltate pot valorifica mai bine, fără deteriorări ireversibile ale calităţii mediului, resursele, în favoarea propriului popor; ţările sărace folosesc mai puţin spaţiul propriu şi adesea îl deteriorează (prin eroziuni, defrișǎri, etc.).

Libertatea ce o are fiecare ţară de a-şi valorifica propriul spaţiu ecologic este limitată de numărul şi dinamica locuitorilor, de tipul tehnologiilor de prelucrare, de descoperirile ştiinţei şi tehnicii, de intensitatea proceselor de degradare a calităţii factorilor de mediu şi, nu în ultimul rând, de modelele de consum ale populaţiei. Fiecare din aceşti factori trebuie să fie supus unei reconsiderări în sensul schimbării, în favoarea mediului, prin politici corespunzătoare.

Noțiunea este pasibilǎ, ȋnsǎ, și de retroversiune: un derivat al indicatorului poate fi introdus ȋn legǎturǎ cu spațiul ecologic urban (acest tip de spaţiu s-ar putea calcula prin înmulţirea spaţiului național unitar – suprafaţa țǎrii împărţită la numărul locuitorilor săi – cu populaţia unei aglomerǎri urbane).

Astfel un indicator ce ar putea fi numit spațiu ecologic urban poate conduce la reconsiderarea raportului ȋntre suprafețele afectate construcțiilor industriale, construcțiilor locative, inclusiv grǎdinilor, suprafețele aferente centrelor educaționale și comerciale etc. și suprafețele afectate cǎilor de deplasare liberǎ, incluzȃnd și cǎile de comunicație. Urmȃnd o metodologie relativ simplistǎ:

- conform datelor INSSE, Romȃnia avea la 01.01.2021 o populație estimata de 22.089.211  locuitori  la  o  suprafațǎ de 237.500 kmp, ceea ce revine la un spațiu ecologic disponibil (unitar) de 0,01075 kmp/loc;

- oraşul Horezu avea o populație estimată de 6.806 locuitori la o suprafațǎ de 117 kmp, ceea ce revine la un spațiu ecologic unitar de 0,01719 kmp/loc, adicǎ puțin mai mare decat cel naţional.

Prin urmare, zona urbanǎ şi periurbanǎ Horezu este bine proporţionată din punct de vedere al spațiului adecvat populației din acest punct de vedere.

Revenind ȋn sfera realului, deplasǎrile sunt legate de o singurǎ dimensiune a spațiului (ȋn timp ce suprafețele au nevoie de douǎ dimensiuni). Aceastǎ dimensiune este distanța pȃnǎ la care trebuie sǎ fie analizate problemele de transport pornind de la centrul zonei analizate – adicǎ centrul oraşului Horezu. Interdependenţa dintre zonele urbane funcţionale şi spaţiul adiacent al localitatii este datǎ de interdependenţele economice și sociale. Acestea se materializează în cinci caracteristici:

- interdependenţe între amenajarea teritoriului urban (acţiuni de urbanism) şi serviciul de transporturi ȋn sfera cǎlǎtoriilor (cerere, flux de transport, flux de trafic);

- interdependenţe pe termen scurt şi lung dintre amenajarea teritoriului şi sistemele de transport pentru mărfuri;

- caracteristica de intercondiționalitate ȋntre domeniile de planificare teritorială și domeniile de planificare a mobilitǎții umane și materiale (o singurǎ viziune, de ansamblu pentru oraș, nu un amalgam de perspective independente);

- caracteristica de putere: trebuie identificați decidenţii publici de la diferite niveluri de organizare teritorială;

- caracteristica de coerențǎ: finalizarea planurilor sǎ se facǎ prin elaborarea unor scheme de coerenţă teritorială cuprinzând planurile locale de urbanism şi planurile de deplasări urbane.

Practic, legătura dintre spaţiul urban şi cel rural este asigurată de căile de transport, care facilitează în mod direct relaţiile dintre acestea. De aceea, este necesară analiza de detaliu a căilor de comunicaţie existente şi măsura în care acestea satisfac nevoile ariei urbane, periurbane şi interurbane ale oraşului, gradul de corelare a mijloacelor de transport din teritoriu către oraş şi invers. Potrivit unor teorii dezvoltate de curȃnd ”aria de influenţă a două localitǎți apropiate se va extinde până la limita la care cele două localitǎți înregistrează aceeaşi intensitate a relaţiilor cu exteriorul sau până la limita la care influenţa uneia asupra celeilalte se apropie de zero”. Plecând de la această definiţie, metoda propusă pentru determinarea zonelor de influenţă urbană a orasului Horezu va face apel la principiul ca două localitǎți atrag cumpărătorii de pe piața transporturilor dintr-un spaţiu direct proporţional cu masele şi invers proporţional cu pătratul distanţei. Deoarece la nivel local şi judeţean nu există date centralizate privind volumul total al vânzărilor, pentru calcularea zonei de influenţă a orasului Horezu s-a utilizat formula propusă de Reilly-Converse (J. Beaujeau - Garnier, 1997), care are la bază raportul dintre distanţa măsurată pe căile de comunicaţie şi populaţie, ceea ce poate fi exprimat prin formula:

unde:

d             	reprezintă distanţa măsurată pe căile de comunicaţie;

A şi B 	 	localitatile;

P 	 	populaţia.

Ca urmare, aria de influenţă a orasului Horezu (orașul A) se manifestǎ ȋn mod diferit de la o comunǎ limitrofǎ la alta:

| Localitate | Populaţie | Distanţă | Populaţie Horezu | Distanţa până la care se manifestă influenţa oraşului | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măldăreşti | 1946 | 5 | 6806 | 3,257925838 | 0,651585 |
| Slătioara | 3197 | 9,5 | 6806 | 5,636743107 | 0,593341 |
| Vaideeni | 3840 | 5 | 6806 | 2,855286369 | 0,571057 |
| Tomşani | 3570 | 6 | 6806 | 3,479775054 | 0,579963 |

niciuna din comunele de mai sus (localităţi limitrofe), neîncadrându-se într-un procent de minim 75%.

Concluzii:

- aria cea mai adecvatǎ pentru realizarea unui plan de mobilitate urbanǎ durabilǎ nu poate fi rezumatǎ la aria urbanǎ;

- extinderea pȃnǎ la 5 km de centrul oraşului nu are suficientǎ consistențǎ din cauza inexistenței unor localitǎți care sǎ graviteze economic ȋn jurul oraşului.

Prin urmare, aria de acoperire geografică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să cuprindă, pe lângă oraşul Horezu doar localitățile aparţinătoare Ifrimeşti, Râmeşti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti şi Urşani.

I.1.2 Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială

Planul de mobilitate urbană durabilă reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi Planului Urbanistic General (P.U.G.) şi constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

Documentele de planificare spațială reprezintă sursa oficială de informații pentru întocmirea studiilor de specialitate, după cum este menționat în legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Conform articolului 7 al legii, scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel național și local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale țării, urmărindu-se creșterea coeziunii și eficientei relațiilor economice și sociale dintre acestea.

Lista documentelor de planificare operațională este prezentată mai jos:

- Planul de amenajare a teritoriului național - PATN

- Planul de amenajare a teritoriului zonal - PATZ

- Planul de amenajare a teritoriului județean - PATJ

- Planul urbanistic general - PUG

- Planul urbanistic zonal - PUZ

- Planul urbanistic de detaliu – PUD

În întocmirea PMUD al oraşului Horezu se are în vedere corelarea cu prevederile documentelor de planificare spaţială la nivel european, naţional, judeţean şi local.

Planificarea teritorială la nivel european

Documentul strategic trece în revistă direcțiile de dezvoltare ale Schemei de dezvoltare a spaţiului comunitar al Uniunii Europene (SDSC) - o politică-cadru care vizează o mai bună cooperare între politicile sectoriale cu impact major asupra teritoriului, între statele membre și între regiunile și orașele din comunitatea europeană. Menţionăm că propunerile din cadrul PMUD al oraşului Horezu vor aduce o contribuţie majoră la promovarea oraşului în reţeaua de oraşe a României, urmărindu-se astfel direcțiile de dezvoltare prevăzute de SDSC: dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat, promvarea unui sistem integrat de transport şi de comunicaţii, dezvoltarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural printr-o gestiune inteligentă.

În septembrie 2020 a avut loc la Hanovra Conferinţa europeană a Miniştrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) în vederea discutării principiilor actuale directoare pentru Dezvoltarea teritorială durabilă a Continentului european. Considerarea dimensiunii continentale a Europei deschide noi perspective pentru politica amenajării teritoriului şi o plasează concomitent în faţa unor noi provocări, din care cea mai importantă este globalizarea. Investiţiile private fac parte din forţele motrice ale dezvoltării sociale şi în mod egal al dezvoltării teritoriale, una dintre sarcinile amenajării teritoriului fiind aceea de a furniza investitorilor privaţi o perspectivă de dezvoltare prospectivă şi o securitate în termen de amenajare. În acest sens, politica amenajării teritoriului va trebui să contribuie, împreună cu politicile sectoriale adecvate la creşterea atractivităţii municipalităţilor şi regiunilor pentru investiţii la nivel local şi regional. Principiile unei politici de amenajare durabilă pentru Europa vizează la ora actuală:

- Promovarea unei coeziuni teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi de îmbunătăţire a competitivităţii

- Promovarea încurajării dezvoltării generate de funcţiunile urbane şi de îmbunătăţirea relaţiilor dintre oraşe şi sate

- Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate

- Facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere

- Reducerea degradării mediului

- Valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural

- Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare

- Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii

- Promovarea unui turism de calitate şi durabil

- Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale

În urmărirea obiectivului unei dezvoltari policentrice a sistemelor urbane europene, sunt propuse măsuri complementare pentru dezvoltarea durabilă în oraşe şi în zonele urbane, în afara celor care vizeaza întărirea potenţialului economic:

- dezvoltarea unor strategii adaptate la contextul local vizând controlul consecințelor restructurărilor economice;

- ghidarea expansiunii spațiale a orașelor: limitarea tendințelor de sub-urbanizare prin afectarea terenurilor pentru construcții în orașe, activarea parcelelor “interstițiale” tot în vederea construirii, dezvoltarea tehnicilor de construcție care economisesc teren, amenajarea de terenuri pentru construcție în apropierea cailor de acces la autostrăzi și noduri de autostrăzi, politică de dezvoltare a cartierelor centrale ale orașelor, ameliorarea calității vieții în zonele urbane, inclusiv prin conservare și prin crearea de noi spații verzi și ecosisteme existente;

- regenerarea zonelor urbane degradate și amestecul funcțiunilor și al grupurilor sociale în interiorul structurii urbane, mai ales în marile orașe unde zonele de excludere socială sunt pe cale să apară;

- gestiune prudentă a ecosistemului urban, cu deosebire în ceea ce privește apă, energia și deșeurile;

- dezvoltarea mijloacelor de transport care sunt în același timp eficiente și nu afectează mediul; această va contribui la o mobilitate durabilă;

- înfiinţarea unor organisme de planificare intercomunale pentru coordonarea amenajării între diferitele orașe și municipii;

- conservarea și valorificarea patrimoniului cultural;

- dezvoltarea rețelei de orașe.

În cadrul Conferinţei europene a Miniştrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului din 2020 s-a accentuat asupra importanţei participării efective a societăţii la procesul de amenajare a teritoriului. Consensul social este de o mare importanţă nu numai pentru succesul inițiativelor la nivel local și regional, el creează de asemenea un mediu dinamic pentru investitorii și actorii economici exteriori. Participarea tinerelor generații la procesul de planificare sporește posibilitățile populației de a se interesa de amenajarea regiunii sale și de a se implică într-un mod eficient și inovator. Această reprezintă o condiție esențială pentru ca “ideea europeană” să fie acceptată de populație.

Întocmirea PMUD al oraşului Horezu se va realiza în concordanţă cu principiile directoare enunţate anterior pentru dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european şi cu asigurarea consensului social în sensul consultării consultării locuitorilor oraşului asupra măsurilor propuse.

Planificarea teritorială la nivel naţional

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) – adoptată de către Guvernul Romaniei în data de 05.10.2016 este rezultatul unui demers amplu de planificare strategică care transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035. Scopul documentului strategic este de a asigura un cadru integrat de planificare strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului național. Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context european și global. Potrivit Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismul, republicată cu modificările şi completările ulterioare în martie 2016, strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabila în profil teritorial ar trebui fundamentate pe Strategia de dezvoltare teritoriala a României.

SDTR este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.

În cadrul clasificării unităților administrativ-teritoriale urbane din SDTR, oraşul Horezu este considerat oraş centru urban cu rol zonal.

Sursa: SDTR

Figura I.1. 5 - Clasificarea unităților administrativ-teritoriale urbane

Sursa: SDTR

Figura I.1. 6 - Ierarhizarea UAT după Legea nr. 351/2001, 2013

Horezu figurează pe harta de mai sus din cadrul SDTR ca și oraş.

Oraşul are un profil economic multifuncţional şi un rol de echilibru în reţeaua de localităţi sau de deservire în cadrul zonei imediate.

Potrivit SDTR, judeţul Vâlcea în care este situat oraşul Horezu, figurează între judeţele cu nivel mediu - inferior de dezvoltare.

În cadrul proiectului Poverty mapping in new EU member states (Comisia Europeană/Banca Mondială), demarat în 2012 au fost elaborate hărți ale sărăciei la nivel NUTS3 și pentru România. Primele rezultate încadrează în categoria săracă județe din nord-estul și estul țării şi județe din sud între care figurează şi judeţul Vâlcea.

SDTR arată în cuprinsul ei că cele mai problematice zone din perspectiva calității locuirii sunt cele din zonele rurale cu o populație îmbătrânită, cu un fond locativ învechit, realizat din materiale specifice (paiantă, chirpici, lemn, etc.), cu confort redus și lipsite de dotări tehnico-edilitare. În acestă categorie intră şi unele judeţe din sudul țării între care figurează şi judeţul Vâlcea. În cadrul aceluiaşi document se mai precizează că în ceea ce privește calitatea solului, mai ales a celui agricol, judeţul Vâlcea se numără printre cele mai vulnerabile județe la schimbările climatice.

Sursa: SDTR

Figura I.1. 7 - Competitivitatea teritoriului naţional conform valorilor Indexului de Dezvoltare Teritorială

Unul din obiectivele majore stabilite pentru dezvoltarea teritoriului naţional în orizontul de timp 2035 este focalizat pe dezvoltarea unei reţele de localități complet echipată cu infrastructură tehnico- edilitară și eficient interconectată, precum și promovarea unor investiții integrate în acord cu specializarea teritorială.prin:

- consolidarea centrelor urbane cu vocație internațională în reţeaua de oraşe europene;

- asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități eficiente între orașele mari și zona urbană funcţională, precum şi

- asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a zonelor urbane şi

- creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor rezidenţiale, dezvoltarea unor spaţii publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor şi specificului local.

În plan operaţional, implementarea acestor obiective strategice presupune adoptarea unui set de măsuri teritoriale şi a acţiunilor aferente pentru corectarea dezechilibrelor sau maximizarea avantajelor conferite de zonele urbane.

În cadrul Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentrică 2035 Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni, oraşul Horezu este menţionat în planul de acţiuni care vizează următoarele măsuri/acţiuni:

| Măsură | Acţiune |
| --- | --- |
| Reabilitarea patrimoniului urban construit ş̦i punerea în valoare a identității arhitecturale | Realizarea operațiunilor de restaurare şi reabilitare a patrimoniului urban construit (monumente și ansambluri de arhitectură, arheologice, etc.), cu precădere la nivelul orașelor care dețin obiective UNESCO și al celor cu o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național, conform Legii nr. 5/2000 |
| Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes general | Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor publice din mediul urban, inclusiv a unităților de primire a urgențelor, cu precădere a celor din orașele cu mai puțin de 50.000 de locuitori |
|  | Construcția, extinderea și reabilitarea campusurilor școlare din mediul urban, cu precădere la nivelul unităților de învățământ liceal cu peste 1.000 de elevi |
|  | Construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor comunitare de intervenție integrată, cu precădere în orașele cu peste 10% din populația în zone urbane marginalizate (cf. Banca Mondială, “Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”) |

Planul de Amenajare a Teritoriul Naţional - PATN

Planul de amenajare a teritoriului naţional – PATN - este suportul dezvoltării complexe si durabile inclusiv al dezvoltãrii regionale a teritoriului si reprezintă contribuţia specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european si premisa înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale europene.Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director si fundamenteazã programele strategice sectoriale pe termen mediu si lung si determinã dimensiunile, sensul si prioritãţile dezvoltãrii în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerinţelor europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN – se elaborează pe secţiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de cãtre Parlamentul României.

- Secţiunea I – Reţele de transport – aprobată în anul 2006 (Legea 363/21.09.2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional actualizată) şi care cuprinde direcțiile de dezvoltare ale infrastructurii de transport; în cadrul Direcţiilor de dezvoltare prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I – Reţele de transport (Anexa nr. 1) se propune realizarea drumului expres Drobeta Turnu Severin – Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea – Curtea de Argeş, trecând şi prin Horezu.

- Secţiunea III – Zone protejate – aprobată în anul 2000 şi care evidenţiază zonele natural protejate de interes naţional şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori;  în Anexa nr. III  –  1. Monumente şi ansambluri de arhitectură, Biserici şi ansambluri mânăstireşti din această secţiune este menţionat Ansamblul Mânăstirii Horezu (din satul Romanii de Sus ce aparţine oraşului Horezu) şi Biserica Intrarea în Biserică şi Sfântul Ioan Botezătorul (din satul Hurşani ce aparţine oraşului Horezu); în cadrul aceleiaşi anexe, oraşul Horezu este menţionat în cadrul unităţilor administrative-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional.

- Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi – aprobată în anul 2001 (legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național. Potrivit acestei secţiuni Horezu este o localitate urbană de rangul III.

- Secțiunea a V-a - Zone de risc natural - Legea nr.575/2001, cu modificări ulterioare; Conform anexei  3  -  Unităţi administrativ-teritoriale urbane amplasate în zone pentru care intensitatea seismicã, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismicã a teritoriului României, este minimum VII (exprimatã în grade MSK) – poz. 200. Oraşul Horezu – intensitate seismică exprimatã în grade MSK VII; Conform anexei 5 - Unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundații  poz.1298. Oraşul Horezu – inundații pe cursuri de apă.

- Secțiunea a VIII-a - Zone turistice - Legea nr.190/2009; Conform anexei 1 oraşul Horezu figurează în rândul localităţilor cu resurse turistice antropice foarte mari.

Satele aparţinătoare oraşului Horezu au continuitate spațială în raport cu localitatea centru, dar se desfășoară în lungul unor văi intra-montane.

Sursa: STUDIU DE FUNDAMENTARE ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII P.A.T.N. - Etapa a III-a Reţeaua de localităţi urbane; Reţeaua de localităţi rurale – propuneri

Figura I.1. 8  - Oraşul Horezu şi satele aparţinătoare

Oraşul Horezu este inclus în lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local din (Anexa 5 a Hotărârii nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice).

Planificarea teritorială la nivel local

Planul Urbanistic General al Oraşului Horezu

Planul Urbanistic General al Oraşului Horezu a fost elaborat la nivelul anului 2009 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Horezu nr. 22/28.04.2010, în cadrul Memoriului General fiind prezentate concluzii ale stadiului actual al dezvoltării localităţii, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor şi prezentarea justificată a propunerilor de organizare urbanistică. La nivelul anului 2020, prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Horezu nr. 38/30.04.2020, termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al oraşului Horezu şi a documentaţiei aferente acestuia a fost prelungit până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General.

În cadrul PUG elaborat în 2009, pentru organizarea circulaţiei şi a transportului în comun s-au considerat necesare următoarele:

- modernizarea sau completarea arterelor de circulaţie, în raport cu necesităţile funcţionale ale localităţilor;

- îmbunătăţirea penetraţiilor în localităţi şi a relaţiilor de circulaţie cu localităţile din teritoriul înconjurător;

- asigurarea spaţiilor pentru parcaje;

- rezolvarea aspectelor conflictuale apărute din analiza situaţiei existente (amenajarea unor intersecţii, dimensionarea tramei stradale corespunzător valorii traficului, pasaje denivelate).

În determinarea zonificării funcţionale din cadrul PUG întocmit în 2009, s-a menţinut în general, configuraţia existentă şi au fost făcute mai multe extinderi pentru:

- o puternică bază turistică şi de locuinţe de vacanţă în nodrul localităţii, care cuprind şi mai multe stâne ce urmau a se introduce în circuitul turistic;

- mai multe zone turistice izolate între nordul localităţii şi centrul ei;

- mai multe zone pentru turism în localitatea de reşedinţă;

- parc industrial în sudul localităţii, la graniţă cu comuna Măldăreşti;

- zone ce vor fi ocupate de construcţii pentru echiparea edilitară completă;

- extinderea spaţiilor comerciale, de prestări servicii şi locuinţe în partea de sud-vest, înzona târgului (unde se desfăşoară annual festivalul tradiţionalul “Cucoşul de Horezu”);

- extinderea pentru a se realiza o centură ocolitoare a centrului localităţii.

În privinţa bilanţului teritorial din intravilanul existent şi cel propus în PUG din 2009 se observă o creştere cu 911,6 ha (de la 789,1 ha la 1.700,7 ha).

În ce priveşte organizarea căilor de comunicaţie, în cadrul PUG, s-a menţinut structura căilor de circulaţie existente (atât cele clasate cât şi cele locale), care alcătuiesc o structură bine definită. Administraţia locală a delimitat terenurile necesare executării şoselei de ocolire a localităţii ca parte a drumului expres din zona submontană a Olteniei prevăzut în PATN, secţiunea transporturi. Nu au fost considerate necesare alte dezvoltări de noi reţele de circulaţie, menţionându-se că şi aşa sunt prea multe, iar în baza unor studii locale, în funcţie de necesităţi, se pot executa corecţii de trasee.

Priorităţile de intervenţie, în funcţie de necesităţile şi opţiunile populaţiei din cadrul PUG elaborate în 2009 vizau:

- alimentare cu gaze naturale;

- reparaţii la toate categoriile de drumuri;

- reţean de canalizare.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Vâlcea a fost aprobat în anul 2010. Necesitatea actualizării periodice a acestui tip de documentaţie în funcţie de politicile sectoriale şi programele de dezvoltare judeţene, regionale şi naţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 pricind amenajarea teritoriului şi urbanismul a condus la actualizarea acestei documentaţii. Astfel, în anul 2020 a fost elaborat Planul de amenajare a teritoriului judeţean Vâlcea – PATJ Partea 1 – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea iar în anul 2021 PATJ Vâlcea Partea 2 a– Diagnostic prospectiv şi general. Obiectivul PATJ este orientat către obţinerea unei documentaţii de planificare strategică, pentru a crea şanse egale de dezvoltarea întregului teritoriu al judeţului pe termen mediu şi premisele unei dezvoltări durabile pe termen lung. Partea 2 a PATJ are ca obiectiv diagnotsticul prospectiv al dezvoltării teritoriale a judeţului, pe domeniile – şintă şi componentele acestora, elaborat în baza problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor majore identificate în partea 1. Potrivit Normelor metodologice al Legii nr. 350/2001 privind amennajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul 233/2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, PATJ conţine pe lângă cele 2 părţi deja menţionate (care au fost deja actualizate pentru judeţul Vâlcea) părţile a 3-a şi a 4-a destinate Startegiei de dezvoltare teritorială a judeţului, respectiv Planului de acţiune pentru implementarea prevederilor planului – politici publice teritoriale, programe şi proiecte.

În cadrul analizei SWOT din partea a 2-a a PATJ Vâlcea, oraşul Horezu (cu satele aparţinătoare) apare menţionat în cadrul diferitelor secţiuni ale acesteia:

- Patrimoniul construit - la puncte tari figurează şi Mânăstirea Hurezi (sau Horezu)

- Patrimoniul contruit - la ameninţări, oraşul Horezu apare menţionat în rândul zonelor afectate de poluare

- Reţeaua de localităţi - la puncte slabe, oraşul Horezu este menţionat în cadrul oraşelor noi cu caracteristici rurale

- Surse regenerabile de energie – la puncte tari figurează utilizarea biomasei ca alternativă la încălzirea cu gaze naturale sau pentru înlocuirea combustibililor fosili a căror rezerve sunt epuizabile (Horezu)

- Zonificarea teritoriului – la puncte tari, figurează conturarea a trei zone cu profile variate asigurând un potenţial şi o dinamică a activităţilor economice la nivelul judeţului: zona cu profil economic complex, industrial, agrar şi turistic cu grad ridicat de urbanizare şi echipare tehnică definită pe două axe (culoarul Oltului pe direcţia nord-sud şi axa Râmnicu Vâlcea - Horezu pe direcţia est-ves), zonă cu profil mixt predominant agricol şi zonă cu profil turistic şi silvic corespunzătoare arealului montan;

- Turism – la puncte tari, oraşul Horezu figurează în cadrul staţiunilor turistice de interes local;

- Servicii economice şi sociale – la puncte tari, este menţionată tendinţa de dezvoltare a serviciilor în mediul urban al oraşului Horezu;

- Contextul teritorial interjudeţean, regional şi naţional – la puncte tari, GAL Microregiunea Horezu apare menţionată în rândul celor 10 Grupuri de Aciune Locală reprezentând teritorii cu grad ridicat de coeziune, bazat pe tradiţia istorică.

PATJ Partea 1, Orașul Horezu figurează în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Vâlcea afectate de inundaţii în anii 2016-2019. Astfel cum este precizat în document, pe baza rapoartelor anuale întocmite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea în ultimii ani, s-a observat că anul 2018 este cel în care alunecările de teren au afectat cele mai multe dintre localități, inclusiv orașul Horezu.

În Analiza concentrării în teritoriu a monumentelor istorice din judeţul Vâlcea din cadrul PATJ Partea 1, Orașul Horezu apare menționat ca zonă cu patrimoniu de importantă mondială (Statutul de monument UNESCO al Mănăstirii Hurezi, conferă oraşului Horezu o importanţă deosebită prin înscrierea sa în rândul localităţilor pe teritoriul cărora se află valori de vârf ale artei şi culturii mondiale. în imediata vecinătate a oraşului Horezu, în comuna Măldăreşti, este situat Complexul Muzeal Măldăreşti, cuprinzând ansamblul Culei Greceanu şi ansamblul Culei Duca, monumente istorice de valoare naţională excepţională, care, împreună cu cele şase biserici monumente istorice din oraşul Horezu, adăugându-se ansamblului Mânăstirii Hurezi, constituie o zonă cu potenţial cultural şi turistic de excepţie).

În PATJ se mai precizează că oraşul Horezu situat în zona montană este un centru industrial mic, dar cu dotări relativ corespunzătoare fiind necesare intervenţii în vederea evitării oricărei acţiuni dăunătoare asupra patrimoniului cultural construit, în special în zona Horezu, unde patrimoniul UNESCO impune măsuri de prevenire a degradărilor mediului din proximitate.

Demersurile Consiliului Local Horezu din ultimii ani pentru înfiinţarea unui parc industrial (fiind lansat şi un anunţ de participare la negociere directă pentru concesionarea de loturi de teren în vederea înfiinţării „Parc Industrial Treapt”) au fost menţionate şi în cadrul PATJ Vâlcea – Partea 1.

I.1.3 Incadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale

La nivel global, preocuparea pentru dezvoltarea durabilă rezidă din considerentul că generațiile actuale trebuie să-și poată acoperi nevoile fără să compromită capacitatea generațiilor viitoare de a-și acoperi propriile nevoi. Conceptul de dezvoltare durabilă înglobează considerente economice, sociale și de mediu care pot evolua în interdependență, susținându-se reciproc.

Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015, reprezintă noul cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Ea constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030. Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă îşi propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe:

- Demnitate umană

- Stabilitate regională şi globală

- O planetă sănătoasă

- Societăţi reziliente şi echitabile

- Economii prospere

La nivel European, Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori pentru un viitor european durabil” ca răspuns la Agenda 2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea celor mai relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”.

Comisia integrează dezvoltarea durabilă în proiectele transversale majore, precum și în politicile și inițiativele sectoriale. Dezvoltarea durabilă a fost integrată în Strategia Europa 2020, confirmată de actuala Comisie și fondată pe educație și inovare („inteligentă”), pe emisii reduse de dioxid de carbon, pe rezistența la schimbările climatice și pe impactul asupra mediului („durabilă”), precum și pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea sărăciei („favorabilă incluziunii”).

În ce priveşte ODD 13 – Schimbările climatice, strategia privind mobilitatea cu emisii reduse de dioxid de carbon contribuie la realizarea unui sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor. UE a stabilit la acea vreme un obiectiv ambițios la nivelul întregii economii de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră, până în 2030.

În ianuarie 2019, Comisia a publicat, în cadrul dezbaterilor pe tema „viitorul Europei”, un document de reflecție intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030”. UE are toate atuurile pentru a-și îmbunătăți competitivitatea, pentru a investi în dezvoltarea durabilă, pentru a impulsiona guvernele, instituțiile și cetățenii și pentru a deveni un model pentru restul lumii. Având ca punct de reper obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, documentul de reflecție identifică elementele-cheie pentru tranziția către durabilitate.

În domeniul dezvoltării durabile, UE se află într-o poziție avansată fiind hotărâtă ca, alături de statele sale membre, să fie printre primii actori care pun în aplicare Agenda 2030 a ONU. Cele 6 priorităţi ale Comisiei pentru 2019-2024 vizează:

- Pactul Ecologic European (EU Green Deal) – se urmăreşte reducerea emisiilor cu cel puţin 50% până în 2030

- O Europă pregătită pentru era digitală

- Economie în interesul cetăţenilor

- O Europă mai puternică pe scena internaţională

- Promovarea modului nostru de viaţă european

- Un nou elan pentru democraţia europeană

Măsurile propuse în cadrul întocmirii PMUD al oraşului Horezu vor contribui la reducerea poluării (protecţia mediului), în concordanţă cu priorităţile CE.

În documentul strategic Cartea Albă - Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor din 2011 este subliniată importanţa fundamentală a transportului şi mobilităţii în societatea actuală şi necesitatea ca transporturile să fie sustenabile pentru că permite creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. PMUD al oraşului Horezu, prin lista de proiecte urmăreşte realizarea unor faciltăţi intermodale şi la îmbunătăţirea mobilităţii şi reducerea poluării.

În iulie 2020, Comisia Europeană lansată o consultare publică privind viitorul transporturilor și modul în care UE poate ajuta acest sector să devină mai sustenabil și mai competitiv, oferind părților interesate și cetățenilor posibilitatea de a-și exprima opiniile și de a-și identifica prioritățile cu privire la transporturi şi mobilitate. În contextul în care transporturile și mobilitatea joacă un rol esențial în viața de zi cu zi a cetățenilor și a companiilor, politica europeană în domeniul transporturilor este concepută pentru a răspunde nevoilor acestora, pentru a combate schimbările climatice și a profita de avantajele digitalizării. Pentru a atinge aceste obiective multiple, Comisia Europeană a elaborat o strategie cuprinzătoare pentru o mobilitate inteligentă și durabilă. Strategia a fost anunțată în cadrul Pactului Verde European. Aceasta va înlocui Cartea albă privind transporturile din 2011, care stabilea obiectivele Comisiei Europene în domeniul transporturilor.

Din decembrie 2020, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziţie un nou document strategic care ghidează modul în care mobilitatea trebuie să fie dezvoltată la nivel european, acesta luând în considerare contextul pandemiei Covid-19 şi noile necesităţi în materie de mobilitate conturate odată cu apariţia acesteia - Strategia pentru o mobilitate inteligentă şi durabilă. Strategia stabileşte acţiunile necesare pentru a se asigura că fiecare mod de transport joacă un rol în furnizarea Pactului Verde European, că mobilitatea inteligentă permite conectivitatea fără probleme, sigură şi eficientă şi că un Spaţiu Unic de Transport European mai rezistent, furnizează conectivitate pentru toţi locuitorii UE.

Strategia subliniază că serviciile și infrastructura de transport durabile, inteligente și rezistente sunt vitale pentru utilizarea pe deplin a punctelor tari ale tuturor regiunilor Uniunii Europene, pentru a susține piața unică, revenirea din criza actuală, pentru a stimula creşterea viitoare, pentru a permite coeziunea teritorială, economică şi socială în condiţiile protecţiei mediului şi sănătăţii locuitorilor. Sistemul de transport al UE oferă securitate şi mobilitate sigură pentru europeni. Sectorul transporturilor din UE-27 angajează mai mult peste 10 milioane de lucrători și cuprinde aproximativ 1,1 milioane de întreprinderi, furnizând servicii pentru oameni și întreprinderi din UE și la nivel global. Mobilitatea este un aspect critic al incluziunii sociale și un factor determinant important al bunăstarea umană, în special pentru grupurile defavorizate.

Abordarea crizei climatice și de mediu ce reprezintă  o provocare actuală este o oportunitate de a relansa economiile europene într-un mod durabil. Aceasta necesită o acțiune urgentă și susținută a tuturor actorilor din societatea noastră pentru a păstra sănătatea, prosperitatea și bunăstarea oamenilor din Europa și din întreaga lume. Răspunzând acestei provocări, Pactul Verde European a stabilit un nivel ridicat al obiectivului de neutralitate climatică până în 2050. Este, de asemenea, strategia de creștere a Europei, care își propune să transforme UE într-o societate corectă și prosperă, cu resurse economie eficientă și competitivă. Răspunsul economic la pandemia Covid-19 a oferit o oportunitate unică de a accelera tranziția verde, astfel cum se precizează în Strategie.

Strategia se bazează pe 3 obiective cheie, respectiv sustenabilitate, inteligenţă şi rezilienţă, urmărind prevederile Pactului Verde European de a reduce cu 90% emisiile cu efect de seră rezultate din transport până în anul 2050.

Strategia include diferite secţiuni cu privire la:

- Caracteristicile actuale ale transportului şi mobilităţii europene

- Identificarea decalajului de emisii de gaze cu efect de seră pentru transport

- Dezvoltări sub politicile curente

- Tendinţe globale economice, sociale şi tehnologice

- Impactul pandemiei Covid-19 asupra sectorului transporturilor

- Politicile cheie de dezvoltare din ultima decadă

- Sustenabilitatea

- Digitalizarea

- Piaţa Unică

- Siguranţă şi securitate

- Probleme sociale

- Întărirea aquis-ului transportului UE

- Provocări ale mobilităţii durabile, inteligente şi reziliente

- Provocarea sustenabilităţii: Vehicule cu emisii reduse sau zero şi combustibili regenerabili şi cu emisii reduse de carbon

- Porturi şi aeroporturi curate

- Mobilitate urbană durabilă: Reglementări privind accesul vehiculelor urbane, Pietonal, velo şi microbilitate, Logistică urbană

- Multimodalitate şi schimb modal: Îmbunătăţirea operaţiunilor de transport marfă multimodal, Transportul de marfă pe calea ferată, Căi navigabile interioare, Transport maritim scurt

- Încurajări mai bune pentru utilizatori: Preț și internalizare a costurilor externe, Informare mai bună a utilizatorilor

- Provocări ale digitalizării şi modernizării

- Transport inteligent multimodal - provocări pentru o experiență perfectă: Provocări multimodale transfrontaliere, Provocări ale economiei multimodale și colaborative în context urban

- Sisteme de transport inteligente şi mobilitate automată: Provocări ITS în transportul rutier, Provocări ITS în alte moduri de transport

- Inovare şi mobilitatea viitorului

- Aspecte care permit digitalizarea: Date pentru transport inteligent şi mobilitate, Inteligenţă artificială, 5G şi alte tehnologii cheie

- Provocări în a face sectorul transportului mai rezilient

- Rezilienţa şi gestionarea crizelor: Guvernanţă

- Infrastructură şi investiţii: Capacitate între moduri, Infrastructură rezistentă la viitor, Acces la finanţare

- Piaţa unică: Piaţa unică a transportului rutier, Spaţiul feroviar unic european, Piţa unică a aviaţiei, Piaţa unică pe apă

- Aspecte sociale: Drepturilor lucrătorilor şi tranziţia la automatizare şi durabilitate, Abilităţi şi atractivitate a locurilor de muncă în transport, Acces la transport: accesibilitate financiară, disponibilitate şi accesibilitate fizică, Protecţia pasagerilor şi consumatorilor europeni

- Siguranţă şi securitate: Provocări în continuă evoluţie, Infrastructură sigură şi securizată, Siguranţa vehiculului, Factorul uman, Asigurarea unui nivel ridicat şi egal de siguranţă şi securitate între moduri

- Dimensiunea externă: Conducerea UE, Competitivitatea globală a UE, Conectivitate externă

- Descrierea scenariilor/căilor

- Analiza impactului scenariilor/căilor

- Impactul asupra activităţii de transport

- Proiecţii de dezvoltare tehnologică după modul de transport: Transport rutier, Căi ferate, aviaţie, Căi navigabile interioare şi maritime naţionale, Transport maritim internaţional

- Cererile de energie şi proiecţiile mixului de combustibil

- Emisiile GES din transport

- Impactul asupra zgomotului, NOx şi emisiile de particule

- Impactul asupra costurilor externe ale transportului

- Investiţii

- Impact social

- Analiza sensibilităţii la pandemia Covid-19

În cadrul Strategiei se subliniază că un obiectiv cheie al politicii UE în domeniul transporturilor în viitor trebuie să fie asigurarea că sistemul de transport este cu adevărat rezistent la viitoarele crize iar spaţiul unic european de transport, astfel cum  este prevăzut în Cartea Albă din 2011 rămâne încă piatra de temelie a politicii europene de transport, încurajarea coeziunii, reducerea disparităţilor regionale, precum şi îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la piaţa internă rămând obiective de importanţă strategică pentru UE.

Mobilitatea ecologică trebuie să fie noua licenţă pentru dezvoltarea sectorului transporturilor şi trebuie să se bazeze pe un sistem de transport multimodal eficient şi interconectat, atât pentru pasageri, cât şi pentru marfă, îmbunătăţit de o reţea feroviară de mare viteză la preţuri accesibile, de o infrastructură de reîncărcare şi realimentare pentru vehiculele cu emisii zero şi pentru furnizarea de combustibili regenerabili, printr-o mobilitate mai curată şi mai activă în oraşe „mai verzi” care să contribuie la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor lor.

Din perspectiva strategiei, digitalizarea va deveni un motor indispensabil pentru modernizarea întregului sistem de mobilitate, făcându-l fără probleme şi mai eficient. Digitalizarea şi automatizarea vor fi utilizate pentru a creşte mai mult nivelurile de siguranţă, securitate, fiabilitate şi confort. Astfel, se urmărește introducerea mobilității multimodale conectate și automatizate, concentrarea pe inovație  și utilizarea datelor  și inteligenței  artificiale pentru mobilitate. Din punct de vedere al mobilității reziliente, este vizată crearea unei zone unice europene de transport care să permită sistemelor actuale să își revină în urma impactului pandemiei într-un mod sustenabil și inteligent, precum și să se poată adapta viitoarelor situații de criză. Acest lucru va fi posibil prin asigurarea unei mobilități echitabile și egale pentru toți, prin încurajarea economiei locale, dar și prin sporirea siguranței și securității sistemului de transport.

Potrivit strategiei, mobilitatea trebuie să fie disponibilă şi accesibilă pentru toţi, ca regiunile rurale şi îndepărtate să fie mai bine conectate, accesibile persoanelor cu mobilitate redusă şi persoanelor cu dizabilităţi, astfel încât sistemul să ofere condiţii sociale mai bune, oportunităţi de recalificare şi locuri de muncă atractive.

În vederea transformării sistemului de transport şi mobilitate în unul sustenabil, strategia propune următorii 3 piloni pentru conturarea acţiunilor viitoare:

- Toate mijloacele de transport să fie mai sustenabile;

- Alternativele sustenabile să fie disponibile la scară largă într-un sistem de transport multimodal;

- Să fie instaurate stimulentele potrivite care să conducă la tranziţia urmărită.

Scenariile care stau la baza strategiei şi care sunt comune cu cele care stau la baza obiectivelor climatice pentru 2030 demonstrează că, cu un nivel adecvat de ambiţie, combinaţia dintre măsurile politice stabilite în această strategie pot aduce o reducere de 90% a emisiilor din sectorul transporturilor până în anul 2050:

Ţinte până in 2030:

- Cel puţin 30 de milioane de vehicule cu emisii zero puse în funcţiune pe drumurile europene

- 100 de oraşe europene neutre din punct de vedere climatic

- Traficul feroviar de mare viteză dublat

- Deplasările colective programate, de sub 500 km ar trebui să fie neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon în UE

- Mobilitatea automată va fi implementată la scară largă

- Nave cu emisii zero vor fi gata de comercializare

Ţinte până în 2035

- Avioanele mari cu emisii zero pregătite pentru piaţă

Ţinte până în 2050

- Aproape toate autoturismele, camionetele, autobuzele, precum şi vehiculele grele noi vor fi cu emisii zero

- Traficul feroviar de marfă se va dubla

- Traficul feroviar de mare viteză se va tripla

- Reţeaua transeuropeană de transport multimodală (TEN-T) va fi echipată pentru transportul durabil şi inteligent cu conectivitate de mare viteză va fi operaţională pentru toată reţeaua

Prin prisma ţintelor propuse, cele trei obiective ale strategiei lucrează şi se susţin reciproc în vederea conturării unei mobilităţi verzi, conectate  și accesibile, utilizând totodată  criza creată  de pandemia de Covid-19 ca un mijloc de accelerare a proceselor de modernizare  și decarbonizare a întregului sistem de transport  și mobilitate, până în anul 2050.

Publicarea noii Strategii pentru Mobilitate Inteligentă și Durabilă vine să alinieze sectorul transporturilor la obiectivele Pactului Ecologic European. Pactul Ecologic European include un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră legate de transport cu 90% până în 2050. Comisia a intenţionat astfel să adopte o strategie cuprinzătoare pentru a atinge acest obiectiv și pentru a se asigura că sectorul transporturilor din UE este potrivit pentru o economie curată, digitală și modernă. Obiectivele includ:

- creșterea absorbției vehiculelor cu emisii zero

- punerea la dispoziția publicului și a întreprinderilor a unor soluții alternative durabile

- sprijinirea digitalizării și automatizării

- îmbunătățirea conectivității și accesului

În Foaia de parcurs a Pactului sunt prezentate acțiunile și calendarul de implementare a acestuia. Acțiunile subscrise ambițiilor climatice și mobilității durabil eși inteligente urmăresc:

Ambiția climatică

- Propunere privind o „lege climatică” europeană care consacră clima din 2050 obiectiv de neutralitate - Martie 2020

- Plan cuprinzător de creștere a obiectivului climatic UE 2030 la cel puțin 50% și spre 55% într-un mod responsabil - Vara 2020

- Propuneri de revizuire a măsurilor legislative relevante pentru realizarea creșterea ambiției climatice, în urma revizuirii comerțului cu emisii; Directiva de sistem; Regulamentul privind partajarea efortului; Utilizarea terenului, schimbarea utilizării terenului și Regulamentul silvic; Directiva privind eficiența energetică; Directiva privind energia regenerabilă; Standarde de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete - Iunie 2021

- Propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei - iunie 2021

- Propunere pentru un mecanism de ajustare a frontierei de carbon pentru persoanele selectate

- Sectoare - 2021

- Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice - 2020/2021

Mobilitate durabilă și inteligentă

- Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă - 2020

- Apel de finanțare pentru a sprijini desfășurarea reîncărcării publice și puncte de realimentare ca parte a infrastructurii de combustibil alternativ - din 2020

- Evaluarea opțiunilor legislative pentru a stimula producția și furnizarea de combustibili alternativi durabili pentru diferitele moduri de transport - din 2020

- Propunere revizuită de directivă privind transportul combinat - 2021

- Revizuirea Directivei privind infrastructura combustibililor alternativi și a Trans Rețeaua europeană - Regulamentul privind transporturile 2021

- Inițiative pentru creșterea și gestionarea mai bună a capacității căilor ferate și căilor navigabile interioare  - Din 2021

- Propunere de standarde mai stricte privind emisiile de poluanți atmosferici pentru vehicule cu motor cu combustie – 2021

Prin Legea europeană a climei, Comisia Europeană propune stabilirea în legislație a obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050 și crearea cadrului necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Propunerea urmărește să asigure că toate sectoarele economiei și societății contribuie la neutralitatea emisiilor până în 2050 și conturează un cadru pentru evaluarea progreselor înregistrate în vederea realizării acestui obiectiv.

La 17 decembrie 2020, Consiliul a ajuns la un acord referitor la o abordare generală privind Legea europeană a climei, inclusiv la un nou obiectiv al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu 1990, în conformitate cu orientările furnizate de Consiliul European la 10-11 decembrie 2020.

Proiectele propuse în cadrul PMUD al oraşului Horezu vor fi în concordanţă cu obiectivele strategice europene ale mobilităţii durabile şi inteligente. Oraşul Horezu trebuie să aibă în vedere reducerea emisiilor de carbon ca unul dintre obiectivele principale ale dezvoltării, fiind astfel necesare abordări care să încurajeze mijloacele de transport prietenoase cu mediul şi în special, a mobilităţii active (mers pe jos, bicicletă), în acelaşi timp fiind necesară monitorizarea şi gestionarea efectelor provocate de schimbările climatice, astfel încât să se reducă impactul acestora asupra dezvoltării la nivelul oraşului. Serviciile de mobilitate urbană trebuie să fie echitabile şi accesibile pentru toţi cetăţenii, urmărindu-se asigurarea unei mobilităţi sigure şi eficiente, inclusiv pentru categoriile defavorizate.

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Următorii pași în direcția „Viziunii zero”

În cadrul pachetului „Europa în mișcare” din mai 2018, Comisia Europeană a prezentat o nouă abordare privind politica de siguranță rutieră a UE - Comunicarea „Europa în mișcare – Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată”, COM(2018), alături de un Plan de acțiune strategic pe termen mediu. Acest al treilea și ultim pachet „Europa în mișcare” vizează să realizeze obiectivele noii strategii de politică industrială din septembrie 2017 și să finalizeze procesul menit să permită Europei să valorifice pe deplin beneficiile modernizării mobilității. Pentru a îndeplini aceste obiective, este esențial ca sistemul de mobilitate de mâine să fie sigur, curat și eficient pentru toți cetățenii UE.

- Mobilitatea sigură: acordarea de prioritate siguranței

- Obiectivul pe termen lung al UE va rămâne acela de a se apropia cât mai mult de un nivel zero al deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2050 („viziunea zero”). Același obiectiv ar trebui îndeplinit și în ceea ce privește vătămările grave. De asemenea, UE va urmări noi obiective intermediare de reducere cu 50% a numărului de decese cauzate de accidente rutiere în perioada 2020-2030 și de reducere cu 50% a numărului de vătămări grave în aceeași perioadă (utilizând noua definiție comună a vătămării grave convenită cu toate statele membre)

- Mobilitate conectată și automatizată: construirea drumului către următoarea frontieră

- strategie pentru introducerea vehiculelor conectate și automatizate în Europa

- Instituirea unui mediu digital pentru schimbul de informații în sectorul transporturilor

- Mobilitatea curată: combaterea schimbărilor climatice, menținând totodată competitivitatea industriei UE

- Crearea unui „ecosistem” competitiv pentru baterii în Europa – Plan strategic de acțiune

- Finalizarea cadrului legislativ al UE privind emisiile de CO2 generate de transportul rutier

- nouă metodologie de comparare a prețurilor combustibililor pentru consumatori

- Îmbunătățirea etichetării pneurilor

- Cerințe de proiectare pentru camioane în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a îmbunătățirii siguranței

- Revizuirea cadrului pentru impozitarea energiei în vederea promovării electromobilității

- Raționalizarea punerii în aplicare a rețelei centrale transeuropene de transport în vederea realizării mobilității cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Plan de acțiune strategic privind siguranța rutieră

1. O guvernanță consolidată în domeniul siguranței rutiere

2. Sprijin financiar sporit pentru siguranța rutieră

3. Drumuri și acostamente sigure

4. Vehicule sigure

5. Utilizarea drumurilor în condiții de siguranță

6. Intervenții rapide și eficace în situații de urgență

7. O siguranță rutieră adaptată exigențelor viitorului

8. Rolul UE la nivel mondial: exportarea siguranței rutiere

Lista de proiecte din PMUD al orașului Horezu vor îmbunătăți major gradul de siguranță al participanților la trafic din punct de vedere al îmbunătățirii infrastructurii și din punct de vedere a utilizării tehnologiei.

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 care precizeaza cu privire la Dezvoltarea urbană durabilă „în cadrul programelor operaţionale, FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane, ţinând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane şi cele rurale.

În 2013 a fost elaborat primul document metodologic ce viza mobilitatea urbană, elaborat de ELTIS sub forma unui ghid de dezvoltare și implementare a unui plan de mobilitate urbană durabilă. În 2019, documentul a fost actualizat bazându-se pe experiența acumulată din realizarea planurilor de mobilitate sustenabilă și pe expertiza specialiștilor consultați în cadrul evenimentelor de implicare a părților interesate în procesul de elaborare a ghidului. Noul ghid de dezvoltare și implementare a unui plan de mobilitate urbană sustenabilă se bazează pe un set actualizat de 8 principii generale, respectiv:

Linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă – Ediţia a doua

Această ediţie a doua a ghidului pentru dezvoltarea şi implementarea unui plan de mobilitate urbană este cel mai important document relevant pentru elaborarea PMUD-urilor și va sta la baza întocmirii PMUD al orașului Horezu. Documentul are ca scop integrarea dezvoltărilor dinamice în multe domenii ale mobilității urbane și a unei bogate experiențe a ultimilor ani în implementarea conceptului de Planificare a Mobilității Urbane Durabile. Actualizarea liniilor directoare a PMUD a derivat din necesitatea asigurării că acestea reflectă cel mai bine tendințele cele mai recente în materie de mobilitate tehnologie și societate, toate afectând peisajul schimbării mobilității și marchează o etapă importantă în adoptarea unei noi culturi de planificare în Europa. Această revizuire cuprinzătoare a primei ediții din 2013 utilizată la scară largă, are ca scop integrarea dezvoltărilor dinamice în multe domenii ale mobilității urbane și a unei bogate experiențe a ultimilor ani în implementarea conceptului de Planificare a Mobilității Urbane Durabile.

Rezultatul unui proces intens de implicate a părților interesate desfășurate pe perioada unui an, reactualizarea Liniilor directoare a fost inspirată de o revizuire detaliată a literaturii existente, incluzând ghiduri de planificare națională din mai multe țări, cu tradiție puternică în planificarea strategică a mobilității. PMUD pune un accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a părților interesate, pe coordonarea politicilor între sectoare (în special transporturi, utilizarea terenurilor, mediu, dezvoltare economică, politică socială, sănătate, siguranță și energie) și pe cooperarea vastă în diferite niveluri de guvernare și actori privați. Prin PMUD sunt acoperite toate aspectele mobilității (atât persoane, cât și bunuri), moduri și servicii într-o manieră integrată și de a planifica întreaga „zonă urbană funcțională”.

Abordarea planificării transporturilor s-a schimbat considerabil în mediul academic și în practicile de planificare în ultimii ani. Principalele diferențe dintre abordările tradiționale și Planificarea Mobilității Urbane Durabile sunt rezumate în această imagine de ansamblu:

Sursă: Orientări pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană sustenabilă, ediția a doua, 2019

Figura I.1. 9 - Diferențe între planificarea tradițională a transportului și Planificarea Mobilității Urbane Durabile

Potrivit noul ghid, un Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă se bazează pe următoarele 8 principii:

➊ Planificare pentru mobilitate durabilă în „zona urbană funcțională”

➋ Cooperare dincolo de granițele instituționale

➌ Implicarea cetățenilor și părților interesate

➍ Evaluarea performanțelor actuale și viitoare

➎ Definirea unei viziuni pe termen lung și a unui plan clar de implementare

➏ Dezvoltarea tuturor modurilor de transport într-o manieră integrată

➐ Pregătirea monitorizării și evaluării

➑ Asigurarea calității planului

Sursă: Orientări pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană sustenabilă, ediția a doua, 2019

Figura I.1. 10 – Pașii Planificării Mobilității Urbane Durabile (ediția a II-a) - Prezentare generală pentru factorii de decizie

Ghidul este relevant pentru dezvoltarea orașelor întrucât reprezintă cadrul metodologic, bazat pe experiența acumulată din implementarea planurilor de mobilitate urbană sustenabilă în diferite contexte la nivel european, asigurând pentru orașul Horezu, un cadru actual pe care să poată fi dezvoltat planul de mobilitate. În ghidul revizuit, cele mai relevante completări sunt cele care țin de micromobilitate, mobilitatea ca un serviciu, dar și posibilitatea de a adapta mai bine setul de măsuri și proiecte la nevoile locale (dimensiunea / complexitatea orașului sau specificul economic).

În Linii directoare – Ediția 2 beneficiarii planurilor de mobilitate sunt sfătuiți să ia în considerare revizuirea și actualizarea Planului complet de Mobilitate Urbană Durabilă la fiecare 5-10 ani. După 10 ani, întregul document ar putea fi depășit, în timp ce măsurile ar trebui monitorizate și actualizate mai frecvent pentru a crește probabilitatea ca cele mai adecvate măsuri să fie implementate.

Metoda PMUD trebuie adaptată contextului și cerințelor specifice fiecărei zone urbane în care este aplicată, păstrând un nivel înalt de ambiții. Cele opt principii PMUD disting un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă de un plan de transport convențional. Cu toate acestea, „adaptarea” nu înseamnă omiterea niciunuia dintre principii.

În timp ce Liniile directoare PMUD oferă spațiu pentru flexibilitate și adaptare la contextul local, trebuie îndeplinite câteva cerințe minime:

- Punctele de referință cheie trebuie să fie produse într-un mod faptic și participativ. Astfel, sunt necesare: o analiză concisă a problemelor și oportunităților zonei urbane funcționale, o viziune, obiective și ținte agreate cu părțile interesate și o descriere a acțiunilor, inclusiv evaluarea și finanțarea acestora.

- Procesul de implementare trebuie monitorizat îndeaproape, iar implementarea trebuie adaptată după caz, cetățenii și părțile interesate fiind informați în mod activ cu privire la progresul procesului.

Figura I.1. 11 - Identificarea nevoilor de adaptare a procesului de planificare (exemple)

Ediția a doua a Liniilor directoare pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă se orientează și către noile provocări identificate la nivel global, luând în considerare posibile noi soluții și abordări pentru mobilitatea urbană, precum și dezvoltarea tehnologică rapidă din ultima perioadă. Se promovează astfel, măsuri de dezvoltare precum utilizarea modurilor de transport electrice, automatizarea sistemelor de transport sau colectarea și utilizarea datelor pentru gestionarea și planificarea eficientă a intervențiilor în oraș. Sunt vizate totodată și schemele de partajare a transportului precum cele de car-sharing și bike-sharing, dar și promovarea mobilității active, respectiv deplasările pietonale, deplasările cu bicicleta și micromobilitatea. Pe lângă acestea, noi concepte pentru transportul de pasageri și de mărfuri, concentrate pe utilizarea unor platforme integrate de oferire a serviciilor de mobilitate (de exemplu Mobility as a Service – Mobilitate ca un Serviciu), orientarea către schimbarea gândirii și a tiparelor de mobilitate, în special în rândul tinerilor și utilizarea și gestionarea eficientă a spațiului prin diverse instrumente (regulamente de acces, utilizarea dronelor, co-crearea spațiilor publice etc.) sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a mobilității urbane.

Mecanismul de redresare și reziliență

Pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra transporturilor și conectivității în UE, fapt care, la rândul său, a afectat întreaga economie a UE. În iulie 2020, liderii UE au convenit asupra unui pachet cuprinzător care să contribuie la reconstrucția economiei UE. Tranziția verde și durabilitatea reprezintă pietrele de temelie ale planului de redresare și corespund angajamentului liderilor UE de a construi o economie și o societate cu un nivel net al emisiilor egal cu zero până în 2050.

Pentru a se atinge obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, sectorul transporturilor trebuie să își aducă contribuția. Acesta trebuie să facă obiectul unei transformări care va necesita o reducere drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră – 90% până în 2050 – asigurând în același timp soluții accesibile și sănătoase pentru cetățeni. Transportul durabil reprezintă o oportunitate, contribuind la redresarea și creșterea economiei UE.

Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU). Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state membre rămăse ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE să furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite politici/zone.

În februarie 2021, Consiliul a adoptat Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. Mecanismul, cifrat la 672,5 miliarde EUR, se află în centrul eforturilor extraordinare de redresare ale UE, reprezentate de Next Generation EU (NGEU) – planul în valoare de 750 de miliarde EUR convenit de liderii UE în iulie 2020.

Fondurile vor ajuta statele membre să facă față impactului economic și social al pandemiei de COVID-19, asigurând totodată faptul că economiile lor realizează tranziția verde și cea digitală, devenind mai sustenabile și mai reziliente. Pentru a primi sprijin din partea Mecanismului de redresare și reziliență, țărilor UE li se solicită să stabilească în planurile lor un pachet coerent de proiecte, reforme și investiții în șase domenii de politică:

- tranziția verde

- transformarea digitală

- creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ocuparea forței de muncă

- coeziunea socială și teritorială

- sănătatea și reziliența

- politicile pentru generația următoare, inclusiv educația și competențele

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) aprobat de Consiliul UE din 28 octombrie 2021, este conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al MRR, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, art.4.

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți prin Regulament.

I. Tranziția verde

C1. Managementul apei

C2. Păduri și protecția biodiversității

C3. Managementul deșeurilor

C4. Transport sustenabil

C5. Valul Renovării

C6. Energie

II. Transformare digitală

C7. Transformare digitală

III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii

C8. Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii

C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

C10. Fondul local 4

IV. Coeziune socială și teritorială

C11. Turism și cultură

V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională

C12. Sănătate

C13. Reforme sociale

C14. Bună guvernanță

VI. Politici pentru noua generație

C15. Educație

Obiectivul componentei C4 – Transport sustenabil este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră.

Pentru atingerea obiectivului propus și pentru generarea impactului preconizat, sunt prevăzute o serie de reforme și investiții:

Reforme

R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră

R2. Management performant pentru transport de calitate - Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă

Investiții

I1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare;

I2. Material rulant feroviar;

I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră;

I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca.

|  | Denumire reforme/investiții | Suma (milioane euro) | Din care contribuție la tranziția verde (milioane euro) | Din care contribuție la tranziția digital (milioane euro) | Din care finanțări nerambursabile (milioane lei) | Din care împrumuturi (milioane euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 – TRANSPORT SUSTENABIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 19 | I1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare | 3,480.00 | 3,091.20 | 595.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 28 | I2. Material rulant feroviar | 416.00 | 403.0 | 15.00 | 416.00 | 0.00 |
| 29 | R2. Management performant pentru transport de calitate - Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 30 | I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră | 3,095.00 | 40.40 | 254.00 | 0.00 | 3,095.00 |
| 31 | I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
|  |  | 7,620.00 | 4,134.60 | 864.00 | 3,906.00 | 3,714.00 |

Investițiile și acțiunile sunt corelate cu:

- Pactul Verde European;

- Politicile climatice ale Uniunii Europene;

- Planul Uniunii Europene privind obiectivele climatice pentru 2030;

- Strategia Europeană de Mobilitate Durabilă și Inteligentă.

Componenta de transport sustenabil se adresează și inițiativei emblematice europene Reîncărcarea și alimentarea din Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, prin care se promovează utilizarea transporturilor durabile, curate, prin contribuția la dezvoltarea rețelei stațiilor de reîncărcare electrice. Prin reformele și investițiile propuse în cadrul componentei se va asigura completarea rețelei de stații electrice de reîncărcare cu 52 de stații de încărcare electrică care vor avea 264 de puncte de încărcare până în anul 2026 pe cele 4 autostrăzi propuse prin PNRR. Rețeaua completă de stații electrice va cuprinde minim 30.000 de puncte de reîncărcare defalcate pe mediul urban și rural ce vor fi în zone stabilite conform planurilor generale urbane și de mobilitate urbană și se vor raporta la zonele rezidențiale, comerciale și în nodurile de transport, contribuind astfel la obiectivele stabilite prin Pactul Verde European. Această măsură este în linie cu Strategia privind Cadrul Național de Politică pentru Dezvoltarea Pieței în ceea ce Privește Combustibilii Alternativi în Sectorul Transporturilor și pentru Instalarea Infrastructurii Relevante în România, document adoptat în anul 2018. De asemenea, măsurile sunt corelate cu inițiative aflate în curs de implementare, cu finanțare din fonduri europene, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) care vizează implementarea primei rețele de stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. Există 5 priorități investiționale:

- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii

- O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice

- O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale

- O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate

- O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Alocările financiare pentru fiecare dintre priorități:

OP 1 – O Europă mai inteligentă – 4,92 miliarde euro (FEDR)

OP 2 – O Europă mai ecologică – 7,135 miliarde euro (FEDR) + 1,087 miliarde euro (FC)

OP 3 – O Europă mai conectată – 2,978 miliarde euro (FEDR) + 2,24 miliarde euro (FC)

OP 4 – O Europă mai socială – 2,674 miliarde euro (FEDR) + 6,649 (FSE+)

OP 5 – O Europă mai apropiată de cetățenii săi – 0,63 miliarde euro (FEDR)

OS FTJ – 1,766 miliarde euro (FTJ)

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.

La nivel national, Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 reprezintă documentul strategic național, negociat de România cu Comisia Europeană, care stabilește obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada de programare 2021 – 2027.

Cu cinci Obiective de Politică (OP), un Obiectiv Specific aferent Fondului pentru Tranziție Justă și alte mecanisme de asigurare a complementarităților și sinergiilor între programe și fonduri cu alte instrumente ale UE, Acordul de parteneriat stabilește principalele direcții de dezvoltare.

- Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

- Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și Justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

- Obiectivul de Politică 3 - O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

- Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale

- Obiectivul aferent Tranziției Echitabile - Pactul ecologic european propune o nouă politică de creștere pentru Europa. Ca stat membru al Uniunii Europene, România s-a angajat să contribuie semnificativ la atingerea obiectivului european privind neutralitatea climatică.

În cadrul Acordului se precizează că mobilitatea urbană este slab dezvoltată în toată România, fiind afectată de subfinanțarea cronică, de organizarea necorespunzătoare a sectorului și de slaba capacitate administrativă a furnizorilor locali. Raportul de țară, precizează necesitatea realizării de investiții care să permită tranziția de la traficul motorizat către transportul sustenabil, ecologic și nepoluant În acest sens, România trebuie să se alinieze ”Strategiei Europene pentru mobilitatea cu emisii scăzute de gaze de seră”(2016), prin care UE își propune să reducă cu 60% emisiile rezultate din transport, până în anul 2050, față de nivelul din anul 1990, iar una dintre măsurile propuse vizează dezvoltarea mobilității urbane durabile. Dezvoltarea infrastructurii urbane și a unor sisteme inteligente de management prin implementarea unor soluții ”verzi” pot contribui deopotrivă la creșterea mobilității și la reducerea poluării aerului și a celei fonice.Este necesară dezvoltarea infrastructurii de transport care să preia necesitatea de deplasare în interiorul localităților urbane cât și în periurban. Introducerea Planurilor de mobilitate urbană în legislație a impulsionat autoritățile locale să se orienteze spre o abordare bazată pe analiza multicriterială, planificare și corelarea investițiilor. Acestea au ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității localităților și a relației între acestea, diversificarea și utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic și de mediu, precum și buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport. Totuși, multe din planurile elaborate, se precizează în Raportul de țară, sunt caracterizate de o calitate slabă și de punerea în aplicare cu întârziere a proiectelor existente.

Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale pentru perioada 2021-2027 la nivel naţional au fost consolidate în urma unui proces intens de consultare inter-instituțională, negocieri informale cu Comisia Europeană, precum și pe baza unei valoroase contribuții din partea partenerilor socio-economici relevanți:

- Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 – versiunea decembrie 2021*

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare– versiune 9 noiembrie 2021

- Programului Operațional Dezvoltare Durabilă – versiune 7 ianuarie 2022

- Programul Operaţional Transport – 17 noiembrie 2021

- Programul Operațional Educație și Ocupare– versiune 5 noiembrie 2021

- Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială – versiunea 29 octombrie 2021

- Programul Operațional Sănătate – versiune 11 noiembrie 2021

- Programul Operațional Asistență Tehnică – versiune 15 noiembrie 2021

- Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027, versiune 1 octombrie 2020.

- Programele Operaționale Regionale 2021-2027 – Versiunile actualizate ale Programelor Operaționale Regionale 2021-2027 sunt prezentate de Agențiile de Dezvoltare Regională pentru consultare publică.

În ce privește mobilitatea urbană, în cadrul Acordului de parteneriat sunt prevăzute acțiuni precum:

- dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi)

- dezvoltarea unor culoare de mobilitate

- realizarea de infrastructuri specifice pentru combustibili alternativi

- îmbunătățirea calității serviciilor pe calea ferata prin asigurarea unor mijloace de transport ecologice pentru transportul calatorilor si dezvoltarea sistemelor de cale ferată urbane pentru zonele metropolitane (trenuri metropolitane)

- dezvoltarea transportului metropolitan, precum si infrastructură pentru transportul public, sisteme inteligente de transport pentru transport public, ciclism și infrastructură de transport pietonal, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv: modernizarea, extinderea liniilor de tramvai, achiziționare, modernizare material rulant (tramvaie), achiziționare troleibuze, autobuze, modernizare, echipare depou, e-ticketing

Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este un document strategic de programare și principalul instrument de finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale regiunii, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.

POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 acoperă domenii diverse precum inovarea/cercetarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea,  infrastructura educațională, turism și patrimoniu cultural şi dezvoltare teritorială integrată.

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un cadru larg partenerial ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii. Peste 1,2 Mld de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi bugetul de stat vor fi alocaţi pentru investiţii în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin intermediul celor 8 Priorităţi ale programului:

P1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

P2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor

P3 – Eficiență energetică și infrastructură verde

P4 – Mobilitate urbană durabilă

P5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional

P6 – Educație modernă și incluzivă

P7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă

P8 – Asistență tehnică

POR SV Oltenia refelectă orientările politicii de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027, luând în considerare nevoile și provocările existente la nivelul regiunii, precum şi concluziile Raportului de țară din 2019/2020 pentru RO și sprijină obiectivele de politica asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investitii care sa contribuie la competitivitatea regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate.

În context european, regiunea se află printre cele mai sărace regiuni din UE. PIB/locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia, era conform Eurostat, 7.100 euro în 2017 și 7.900 euro în 2018 (penultimul loc între regiuni) și reprezenta 24%, respectiv 26% din media UE 27 a PIB/locuitor. Creşterea PIB este vizibilă atât pe ansamblul regiunii cât şi la nivelul fiecărui judeţ din regiune, însă cu diferenţe între cele cinci judeţe componente, evidenţiindu-se disparităţile de dezvoltare.

Exista o serie de disparităţi în regiunea Oltenia. Toate cele cinci judeţe care formează regiunea Oltenia trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere socio-economic: dacă judeţele industrializate din nord (Gorj şi Vâlcea) au fost puternic afectate de restructurarea industrială, ducând la o creştere corespunzătoare a şomajului, zona agricolă din sud, cuprinzând judeţele Dolj, Olt şi Mehedinţi este puternic afectată de nivelul scăzut al productivităţii, având ca rezultat adâncirea sărăciei de-a lungul acestor zone tradiţional subdezvoltate.

Obiectivul strategic al POR SV este de a îmbunătăți competitivitatea economică, coeziunea socială și accesibilitatea regiunii cu utilizarea echilibrată a caracteristicilor specifice ale potențialului economic și cultural al regiunii. Strategia programului se concentrează pe valorificarea avantajelor competitive ale regiunii și pe abordarea blocajelor cheie în sectoare specifice (cum ar fi transportul, educația, mobilitatea, eficiența energetică, regenerarea urbană).

În acest sens, prin strategia programului sunt asumate o serie de obiective specifice regionale (OSR) corespunzătoare celor 5 OP stabilite de CE pentru perioada 2021–2027:

- Creşterea capacităţii de CDI si transfer tehnologic si dezvoltarea antreprenoriatului (OSR 1)

- Accelerarea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public (OSR 2);

- Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficienţei energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și îmbunătăţirea transportului public urban; (OSR 3)

- Creșterea mobilităţii şi conectivităţii prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier modernă; (OSR 4)

- Promovarea incluziunii prin asigurarea condiţiilor optime în educaţie şi sprijinirea infrastructurilor dedicate copiilor si tinerilor; (OSR 5)

- Dezvoltare integrata prin îmbunătăţirea mediului urban şi valorificarea partimoniului cultural şi turistic (OSR 6);

- Dezvoltarea capacităţii administrative pentru implementarea POR la nivel regional; (OSR7).

Pentru a veni în sprijinul nevoilor şi problemelor asociate OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și imbunatatirea transportului public urban, se vor finanţa intervenţii în:

- Promovarea eficienţei energetice în sectorul public şi rezidenţial;

- Conservarea şi restaurarea spaţiilor verzi;

- Sprijinirea unui transport public urban sustenabil.

În asumarea OSR 4 - Creșterea mobilităţii şi conectivităţii prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier modern, intervenţiile publice sunt necesare pentru a atenua consecințele disparităților teritoriale în creștere, ce reduc accesul la diferitele piețe alături de siguranța rutieră scăzută. Astfel, se vor propune acţiuni care să sprijine modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței traficului.

Strategia de Dezvoltare Teritorială (SDT/SIDU) va fi instrumentul utilizat pentru a selecta cele mai coerente proiecte la nivel local și a le colecta într-o viziune cuprinzătoare. Responsabilitatea elaborării, implemetarii şi monitorizării strategiei va fi în sarcina autorităţilor publice.

Toate zonele urbane care accesează fonduri trebuie să aibă la bază o Strategie de Dezvoltare Teritoriala (SDT/SIDU) care să includă o listă de proiecte prioritare pentru întregul buget de investitii de capital estimat pentru perioada de implementare 2021-2029. Aceste strategii se vor concentra pe zona urbană şi se pot extinde şi în zona metropolitană/ZUF, în funcţie de necesităţile

şi priorităţile de dezvoltare stabilite de fiecare UAT urban.

Mecanismul de finanțare propus pentru diferitele categorii de zone urbane ține cont de nevoile dar și de capacitatea acestora de a pregăti propuneri viabile și de a implementa proiecte complexe. Propunerea de alocare a fondurilor pentru dezvoltare urbană în perioada 2021 – 2027 va fi detaliată pe 3 categorii de așezări urbane și anume, municipii reședință de județ, municipii şi oraşe. Algoritmul de calcul va ţine cont de ponderea populaţiei urbane în total populaţie. Pentru municipiile reședință de județ, care vor beneficia de sume pre-alocate, se vor lansa apeluri necompetitive, iar pentru celelalte municipii şi orașe se vor lansa apeluri competitive.

Prin POR Sud Vest Oltenia 2021-2027 se vor sprijini acțiuni în următoarele arii de intervenție:

1. Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Sprijin pentru transport urban sustenabil și durabil, prin:

- Inființarea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public prin investiții în achiziția de material rulant de transport urban curat, susținerea infrastructurii de transport urbane curate, inclusiv modernizarea/reconfigurarea tramei stradale;

- Coridor de mobilitate, alcătuit din unul sau mai multe propuneri/proiecte din PMUD-urile aprobate, considerat strategic la nivelul autorității publice locale care să sprijine transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor;

- Dezvoltarea (extindere/modernizare) infrastructurii necesare pentru o utilizare eficientă a transportului public;

- Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructură tehnică aferentă;

- Îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun;

- Infrastructuri pentru combustibili alternativistatii/puncte de încărcare;

- Realizarea de sisteme de tip park and ride în afara centrelor orașelor;

- Sprijinirea realizării/modernizării de infrastructuri pentru deplasări nemotorizate: Crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni investiții în infrastructură pentru ciclism, sisteme de închiriere biciclete etc

- Măsuri de sprijin a autorităților și instituțiilor publice în elaborarea/actualizarea PMUD, în operaționalizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători

2. Digitalizarea transportului urban, prin:

- Măsuri pentru digitalizarea transportului urban (ex.: sisteme de e-ticketing pentru călători, sistematizarea intersecțiilor etc.)

- Enumerarea tipurilor de acțiuni vizate nu este exhaustivă având în vedere faptul că acestea vor fi detaliate prin ghidurile solicitantului.

3. Tipuri de actiuni pentru dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere: Modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.

Activitati orientative:

- Investiții (construire, reabilitare, modernizare, extindere) în reţeaua de drumuri judeţene care asigura conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă;

- Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (construire/modernizare trasee pietonale și pentru biciclete acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică, etc

- Construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici, etc

- Construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean;

În regiunea Sud-Vest Oltenia, rețeaua de drumuri publice s-a dezvoltat ca urmare a necesității de a oferi legături rutiere între orașe și astfel, noile drumuri au urmat vechile aliniamente. Pentru fluidizarea traficului de tranzit se impune construirea unor variante ocolitoare. Centurile ocolitoare reprezintă o soluție care ajută la decongestionarea traficului greu și de tranzit și la realizarea mobilității urbane durabile la nivelul orașelor din regiune, existența acestora reprezentând un aspect important în creșterea accesibilității și mobilității. La nivel regional doar municipiul Craiova are centură ocolitoare la nivel de drum expres, restul orașelor mari având străzi limitrofe care ajută la decongestionarea traficului de tranzit. În orasele mai mici ( ex. Filiași, Balș, Horezu) fără opțiuni de ocolire, traficul de tranzit în interiorul localităților generează frecvent gâtuiri și congestii, durate de deplasare crescute, fiind și un factor de poluare fonică și cu noxe.

În regiunea Sud-Vest Oltenia nu există nicio autostradă sau drumuri expres între orașele din regiune, ceea ce face ca traficul interurban să traverseze de multe ori interiorul localităților. Acest aspect suprasolicită infrastructura de transport local, creează blocaje și afectează într-un mod negativ calitatea aerului și siguranța rutieră. Tot din această cauză este îngreunată realizarea unor proiecte de mobilitate urbană destinate promovării traficului pietonal sau modurilor alternative de transport. Acțiunile de descongestionare a traficului în zonele urbane aglomerate, vor avea în vedere investiții destinate eliminării blocajelor în trafic, modernizării/ reabilitării infrastructurii rutiere urbane prin extinderea coridoarelor urbane de transport, îmbunătățirea legăturilor cu zonele periurbane și periferice a orașelor și descongestionarea drumurilor publice, îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră care pot furniza informaţii importante pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere și creșterea nivelului de siguranță.

Activitatile vizate sunt:

- investitii pentru modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere urbane;

- crearea/modernizarea/reabilitarea arterelor de legatură;

- îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie

- construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, a podurilor, pasarelelor și pasajelor pietonale supra şi subterane și a stațiilor pentru transport public pe traseul infrastructurii urbane /arterelor de legatură

- crearea/modernizare/reabilitarea de by-pass-uri, bretele în arealele urbane

Investițiile privind modernizarea drumurilor județene se vor realiza cu precădere în mediul rural dar pot fi incluse și zone urbane în funcție de traseul tronsonului de drum asupra căruia se intervine.

Soluțiile de decongestionare a traficului vor fi implementate în mediul urban.

Investițiile vor fi finanțate în baza Strategiilor de Dezvoltare (pentru UAT Județ) sau PDR și în baza PMUD pentru UAT municipii și orașe.

4. Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane, prin POR-Sud Vest Oltenia.

Tipuri de acțiuni:

1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și servicii culturale în mediul urban;

- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice de categoria A și a celor de categoria B din mediul urban;

- Zonele centrale istorice și zonele construite protejate aflate pe lista monumentelor de patrimoniu;

- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

- Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia,

- Refacerea/amenajarea cailor de acces catre obiectivele rehabilitate;

2. Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice;

- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;

- Infrastructuri integrate de exploatare turistică sustenabilă

- Obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică

- Trasee turistice/tematice, locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere, trasee pentru biciclete

3. Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;

Revitalizarea zonelor centrale ale localităților urbane;

- Spații/zone publice din interiorul localităților urbane, inclusive amenajări de locuri de joacă pentru copii precum și zone și echipamente pentru activități sportive de întreținere pentru tineri și adulți de tipul fitness în aer liber)

- Clădiri cu funcțiuni culturale;

- Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane:pasaje pietonale, scuaruri, trotuare, etc

Întocmirea Planului de Mobilitate Urbană al oraşului Horezu va asigura corelarea cu principalele documente programatice la nivel naţional cu impact asupra mobilităţii urbane (Master Planul de Transport al României, Programul Operaţional Regional (2021-2027), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021 - 2030, Planul Urbanistic General al oraşului Horezu, alte studii de fezabilitate/ proiecte tehnice/studii tehnice ce au impact asupra întregului sistem de transport local).

Legea nr. 350 /2001

Necesitatea realizării planurilor de mobilitate urbană este stipulată în articolul 46 din Legea Nr. 350 din 6 iulie 2001 (cu modificările și completările ulterioare - Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism), privind amenajarea teritoriului și urbanismul, unde se precizează că un Plan Urbanistic General (PUG) trebuie să includă:

- diagnoză prospectivă, pe baza analizei evoluției istorice și prognoze economice  și demografice, precizând nevoile identificate în domeniile economic, social și cultural, dezvoltare spațială, de mediu, locuințe, transport, facilitățile publice  și serviciile de echipamente;

- strategia de dezvoltare spațială a orașului;

- regulamentele de urbanism locale asociate cu acesta;

- plan de acțiune pentru punerea în aplicare și programul de investiții publice; și

- un plan de mobilitate urbană.

Anexa 2 la Legea 350 definește un plan de mobilitate urbană ca un instrument de planificare strategică teritorială care corelează dezvoltarea spațială a localităților din suburbii/zone metropolitane, mobilitatea și transportul persoanelor, bunurilor și mărfurilor. Aceasta reflectă definiția prezentată în documentul de orientare a UE.

Normele metodologice ale Legii 350 stipulează la art. 15 alin. (13) că planul de mobilitate urbană are rolul de planificare și modelare a mobilității în raport cu nevoile și prioritățile de dezvoltare spațială de la nivelul unității administrativ-teritoriale și urmărește următoarele 5 obiective:

- îmbunătățirea eficienței serviciilor și infrastructurii de transport;

- reducerea necesităților de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului și reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport;

- asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității și în cadrul zonelor metropolitane/periurbane;

- asigurarea unui mediu sigur pentru populație;

- asigurarea accesibilității tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit aceloraşi norme menţionate, planul de mobilitate urbană durabilă utilizează măsuri organizaționale, operaționale și de infrastructură pentru atingerea celor 5 obiective, luând în considerație următoarele arii de intervenție:

- corelarea modalităților de transport cu densitatea urbană;

- crearea unor artere ocolitoare localităților și închiderea inelelor rutiere principale;

- promovarea și crearea rețelelor de infrastructuri și servicii pentru bicicliști și pentru trafic nemotorizat;

- reorganizarea arterelor de circulație în raport cu cerințele de trafic, cu cerințele transportului public, ale deplasărilor nemotorizate și cu exigențe de calitate a spațiului urban;

- organizarea staționării și a infrastructurilor de staționare;

- organizarea intermodalității și a polilor de schimb intermodal;

- stabilirea zonelor cu restricții de circulație (limitări ale vitezei, limitări și/sau taxări ale accesului, restricționarea accesului vehiculelor poluante, prioritate acordată deplasărilor motorizate etc.);

- restructurarea mobilității în zonele centrale istorice și în zona gărilor, autogărilor și aerogărilor;

- dezvoltarea rețelelor de transport public;

- valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare dezafectate, zone logistice etc.) și integrarea acestora în rețeaua majoră de transport public de la nivelul localităților și al zonelor periurbane ale acestora pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan;

- dezvoltarea de politici și infrastructură pentru a susține siguranța pietonilor;

- îmbunătățirea condițiilor pentru transport și pentru livrarea mărfurilor, organizarea transportului de mărfuri și a logisticii urbane;

- utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, de parcare și pentru transportul public.

Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 adoptată de Guvernul României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018, a fost elaborată sub directa coordonare a Departamentului pentru dezvoltare durabilă, cu aportul Comitetului de redactare, Secretariatului general al guvernului, ministerelor și altor instituții publice centrale, autorităților locale, agențiilor de dezvoltare regională, forurilor academice şi universitare, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor patronale şi sindicatelor, sectorului privat, organizațiilor neguvernamentale și altor formațiuni ale societății civile și a cetățenilor interesați.

| Obiective | Priorităţi | Ţinte 2030 |
| --- | --- | --- |
| Obiectivul 11 – Oraşe şi comunităţi durabile - Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile | Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile; accesul la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți; promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în general. | - Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate - Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială - Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului |
| Obiectivul 13 – Acţiune în domeniul schimbărilor climatice | Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin integrarea măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice și dezastrele naturale atât în strategiile cât și în politicile naționale și în planifi carea și creșterea nivelului de educație și conștientizare privind schimbările climatice | Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE |

Domeniul transporturilor este considerat prioritar în contextul planurilor de dezvoltare ale României, date fiind relațiile sale de interdependență cu celelalte ramuri ale economiei naționale, valoarea serviciilor oferite pentru populație și impactul considerabil asupra mediului.

Prin propunerile din PMUD al orașului Horezu, localitatea va beneficia de investiții care să atingă prioritățile precum accesul la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți, reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice.

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

Documentul strategic elaborat de Guvernul României prin Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și cu sprijinul Programului Națiunilor unite pentru Dezvoltare – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în anul 2008 conţine trei obiective având că orizont anii 2013, 2020 și 2030.  Obiectivul stabilit de documentul strategic pentru anul 2030 propune alinierea la performanțele medii ale UE privind indicatorii energetici și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanta cu acordurile internaționale și comunitare existente și implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

În domeniul transporturilor obiectivele sunt următoarele:

- Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea că sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societății și mediului.

- Orizont 2013. Obiectiv național: Promovarea unui sistem de transporturi în România care să faciliteze mișcarea în siguranța, rapidă și eficientă a persoanelor și mărfurilor la nivel național și internațional, în conformitate cu standardele europene.

- Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport.

- Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toți parametrii de bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi.

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030 (din 2007)

Domeniul transporturilor este considerat prioritar în contextul planurilor de dezvoltare ale României, date fiind relaţiile sale de interdependenţă cu celelalte ramuri ale economiei naţionale, valoarea serviciilor oferite pentru populaţie şi impactul considerabil asupra mediului. Dezvoltarea transporturilor are în vedere facilitarea includerii sistemelor urbane din România în mediul european prin îmbunătăţirea serviciilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene având destinaţiile principale în Europa.

Se vor îmbunătăţi legăturile între oraşe prin stimularea serviciilor de transport public interurban şi de coordonare a gestiunii şi se va garanta o accesibilitate generală minimă a serviciilor publice pentru toţi cetăţenii, acordându-se o atenţie specială grupurilor vulnerabile (copii, bătrâni, persoane cu mobilitate redusă). Accesibilitatea transportului public la zonele cu densitate mică a populaţiei şi nuclee dispersate se va asigura la nivele minime stabilite.

Condiţiile de siguranţă vor creşte, estimându-se o reducere cu 50% a numărului de decese în urma accidentelor din transporturi în perspectiva anului 2030 faţă de anul 1998.

În domeniul protecţiei infrastructurii de transport se va dezvolta o politică de „risc zero”, iar riscurile existente vor fi reevaluate continuu la toate modurile de transport.

Accelerarea înnoirii parcului de vehicule prin scoaterea din exploatare a mijloacelor de transport cu uzură fizică şi morală avansată şi înlocuirea acestora cu mijloace moderne, corespunzătoare normelor tehnice şi de exploatare ale UE şi cu eficienţă economică, socială şi ecologică ridicată.

Se va extinde sistemul coordonat de gestionare a traficului şi vor fi introduse sisteme noi de tarife pentru folosirea infrastructurii de către diferite grupuri de utilizatori.

Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, aflată în proces de adoptare și pentru care s-a obținut avizul de mediu la nivelul lunii noiembrie 2020 se dorește a fi un document programatic care definește viziunea și stabilește obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare ale sectorului energetic. Documentele indică reperele naționale, europene și globale care influențează și determină politicile și deciziile din domeniul energetic. Viziunea este aceea de a crește sectorul energetic în condiții de sustenabilitate.

De interes în ce privește mobilitatea sunt referirile la perspectivele sectorului energetic românesc între 2030 și 2050,  în particular ale rolului pe termen lung al autovehiculului electric în transporturi. Mobilitatea electrică reprezintă o alternativă solidă și credibilă, pe termen lung, la motorul cu ardere internă, se precizează în cadrul strategiei. Gazele naturale, GPL-ul și hidrogenul sunt combustibili alternativi viabili pentru sectorul transporturilor, însă este puțin probabil să ofere o soluție de înlocuire pe scară largă a produselor petroliere în mixul energetic. Pe termen lung, autovehiculele electrice sunt de așteptat să dețină un rol central, pe măsură ce crește eficiența bateriilor, respectiv producția în cantități mari a energiei electrice curate. Astfel, aproape 60% din parcul auto ar urma să aibă, în 2050, o formă de propulsie electrică. Dintre autovehiculele pe motorină și benzină, o bună parte ar putea folosi produse energetice pe bază de biomasă. Tranziția de la motorul cu ardere internă către cel electric este probabil să aibă loc trecând prin etapa intermediară a autovehiculelor hibride (echipate cu ambele tipuri de motor), cu sau fără alimentare din rețeaua de energie electrică: autovehicule hibride pentru care motorul electric are doar un rol marginal, la viteze mici, în traficul urban, apoi creșterea numărului de autovehicule hibride de tip plug-in, a căror baterie de capacitate medie se poate încărca de la o sursă externă de energie electrică și ulterior creșterea rapidă a ponderii autovehiculelor pur electrice, cu baterii de mare capacitate, pe măsură ce costul lor scade, iar energia electrică provine în cea mai mare parte din surse cu emisii scăzute de GES.

Se mai precizează în cuprinsul documentului că rezultatele pentru 2030 nu indică modificări de substanță în ceea privește utilizarea combustibililor alternativi, întrucât această tranziție este de durată. România, prin vechimea parcului său auto, se află cu aproape 10 ani în urma statelor dezvoltate și va recupera doar parțial acest decalaj în următorii ani.

Date fiind vechimea parcului auto din România, ponderea mare a mașinilor rulate între cele nou înmatriculate și prețul mediu relativ scăzut al celor achiziționate, Strategia nu întrevede o pătrundere puternică a mobilității electrice până în 2030. Modelul PRIMES estimează parcul autoturismelor electrice la 30.000 în 2025 și 126.000 în 2030. Totodată, numărul mașinilor pe bază de hidrogen ar putea depăși 10000.

Poluarea aerului cauzată de autoturisme va scădea considerabil, ca urmare a standardelor tot mai stricte cărora li se conformează generațiile noi. Astfel, rezultatele detaliate ale modelării arată că emisiile totale de particule vor scădea cu 25%, cele de noxe cu 45%, iar cele de monoxid de carbon (CO) cu 70%.

Pentru 2030, Strategia estimează creșterea ușoară a parcului de autobuze și a celui de microbuze la 24.000, respectiv 33.000 de unități. O mică parte a microbuzelor vor avea propulsie hibridă sau electrică. În preajma anului 2030, prin lucrări substanțiale de modernizare a infrastructurii feroviare, este de așteptat ca distanța parcursă (numărul de vagon-km) pe calea ferată să crească cu circa 50%. Astfel, în timp ce mobilitatea călătorilor în transportul rutier este estimată să crească cu 35%, cea în transportul feroviar va crește cu 40%. Volumul de marfă transportat pe șosele va crește cu 60%, în timp ce transportul feroviar de marfă va înregistra o creștere de 65% (indicatorul tone-km). Rezultatul este o creștere ușoară a ponderii transportului feroviar în mobilitatea totală: de la 5 la 6% în mobilitatea călătorilor și de la 39 la 40% în volumul transportat de marfă.

În corelație cu perspectivele strategiei energetice pe termen lung, PMUD al orașului Horezu va propune ca și măsură introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului și achiziția unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public.

Master Plan-ul General de Transport al României din 2015 include între obiective şi activităţi:

- Îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei şi a traficului aferent transportului de mărfuri în cadrul reţelei TEN-T de bază şi a reţelei extinse, prin construcţia unei reţele de autostrăzi şi drumuri expres;

- Asigurarea accesului pentru populaţie şi pentru mediul de afaceri la reţeaua TEN-T de bază şi la reţeaua extinsă, prin construcţia coridoarelor de legatură naţionale;

- Asigurarea unei reţele de transport rutier sigure şi operaţionale, care să contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere, precum şi la reducerea timpilor de călătorie;

- Asigurarea accesului internaţional prin intermediul legăturilor cu ţările vecine; şi

- Asigurarea unei reţele de transport propice mediului înconjurator, prin implementarea proiectelor de variantă de ocolire.

- Includerea în cadrul elaborării PMUD a prognozelor şi datelor socio-economice, fluxurilor de trafic.

Consiliul Local Horezu a aprobat prin Hotărîrea nr. 76 din 29 iulie 2021, un parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și U.A.T. Orașul Horezu concretizat în documentul PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Horezu”, cu nr. 92/78514/24.09.2021, respectiv 20220/24.09.2021 în baza prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020. Realizarea investiției ”Varianta de ocolire Horezu” va contribui la descongestionarea circulației rutiere în orașul Horezu prin distribuirea circulației – trafic greu și de tranzit pe varianta ocolitoare și la dezvoltarea sectorului de transport din județul Vâlcea – DN67 și DN65C, în zona orașului Horezu, la îmbunătățirea vitezelor de circulație în vecinătatea orașului Horezu, prin eliminarea ambuteiajelor majorede pe ruta centrală ce străbate orașul. Astfel, Varianta de ocolire Horezu începe de la intersecția cu DN67, km. 149+785, continuă în zona de sud a Orașului Horezu – zona Treapt (pe hotarul cu UAT Comuna Măldărești), traversează DC139, se continuă peste Pârâul Luncavăț, intersectează DN65C în zona km 110+531, după care se continuă pe un traseu din zona Bela, traversând Str. Merilor și se racordează cu D67, în zona Dealul Ulmului.

Prin realizarea investiției ”Varianta de ocolire Horezu” se va asigura interconectivitatea cu rețeaua de drumuri prevăzută în Master Planul General de Transport al României precum și în Planul de Investiții și Relansare Economică în perioada 2021-2027.

I.1.4 Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economica, sociala și de cadru natural din documentele de planificare ale UAT Horezu

La momentul întocmirii Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Horezu, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021 – 2030 a Orașului Horezu se află în curs de elaborare.

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Orașului Horezu 2014-2020, în cadrul obiectivelor strategice de dezvoltare figura susținerea transportatorilor din zona în vederea diversificării infrastructurii de transport specifică activității turistice prin înființarea serviciului de transport spre obiectivele turistice. Pentru dezvoltarea tuirsmului montan, tot în cadrul strategiei, la programe și proiecte se menționa dezvoltarea unor servicii conexe (transport trenuleț / biciclete / căruțe / sănii) iar la indicatori erau prevăzute următoarele:

- Heliport construit, amenajat și funcțional

- Documentație realizată, aprobată și aplicată pentru transformare DC Horezu – Vârful lui Roman – Malaia în DJ

- Documentaţie realizată, aprobată şi aplicată, inclusiv lucrări realizate şi recepţionate, pentru construirea / amenajarea unui drum de conexiune a Vârfului lui Roman cu şoseaua Transalpina (prin Balota)

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022 prevede acțiuni pentru diferitele măsuri propuse în cadrul direcțiilor strategice, în care este implicat orașul Horezu:

- Direcția Strategică 3.1. Dezvoltarea și promovarea unui sistem de transport durabil și inteligent la nivel județean

- Măsura 3.1.1. Asigurarea conectării rețelei de drumuri județene la rețeaua TEN-T:

- crearea/dezvoltarea infrastructurii de transport rutier  pe axa Nord-Sud pe ruta Horezu-Malaia în vederea conectării regiunilor, axa Ext-Vest pe sub munte în vederea conectării stațiunilor turistice.

- Măsura 3.1.3. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii feroviare:

- crearea unui centru de transfer (autogară multifuncțională) în orașul Horezu.

La data elaborării PMUD al orașului Horezu este activ apelul Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi.

Între solicitanți eligibili sunt instituții publice și unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ iar activități eligibile vizează stațiile de reîncărcare formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu la o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate. Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei.

În contextul menționat, Consiliul Local al orașului Horezu a adoptat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Construire stații de încărcare pentru vehicule electrice în orașul Horezu, Jud. Vâlcea”.

Întocmirea PMUD se va realiza în corelare cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2030 a Orașului Horezu, precum și cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a jud. Vâlcea.

I.2

I.2 Analiza situației existente

I.2.1 Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populaţie și a activităţilor economice

Orasul Horezu este în partea centrală a judeţului Vâlcea, la o altitudine medie de 475-500 metri, în centrul depresiunii Horezu şi este marginită la nord de Munţii Căpăţânii, cu vf. Ursu de 2124 m, la sud de Măgura Slătioarei cu 767 m şi dealurile Negruleştilor, Costeştilor şi Tomşanilor, pe râurile Luncavăţ, Râmeşti şi Romani.

Cu o suprafaţă totală de aproape 117 km2(116,7 km2, inclusiv satele aparţinătoare), oraşul Horezu este poziţionat la intersecţia coordonatelor 45°8′36″N 23°59′30″E şi se învecinează la nord cu comuna Mălaia, la est cu comuna Costeşti, la sud-est comuna Tomşani, la sud comuna Măldăreşti, iar la vest comuna Vaideeni. Suprafaţa oraşului fără satele aparţinătoare este de 14,8 km2.

Ca tipologie funcţională oraşul Horezu este un centru urban cu rol zonal, de echilibru în reţeaua de localităţi sau de deservire în cadrul zonei imediate, o staţiune turistică de interes local.

Oraşul Horezu se desfăşoară de-a lungul drumului naţional DN 67, care îl străbate de la est la vest şi reprezintă principala cale de comunicaţie şi legătură cu municipiul Râmnicu Vâlcea (44 km), şi cu municipiul Târgu Jiu (68 km).

Teritoriul administrativ al orasului cuprinde un număr de 7 localităţi, oraşul reşedinţă Horezu şi 6 sate aparţinătoare: Romanii de Jos, Romanii de Sus, Râmeşti, Ifrimeşti, Tănăseşti şi Ursani.

Sursa: Wikipedia şi https://hartamea.wordpress.com

Figura I.2. 1 – Amplasarea oraşului Horezu

Figura I.2. 2 – Aria teritorial administrativă a oraşul Horezu cu localităţile componente

Accesul în oraş se face pe DN 67, care face legătura între municipiul Rm. Vâlcea (45 km) şi municipiul Târgu Jiu (70 km). Către sud se face legătura cu municipiul Craiova (113 km) pe D.N. 65C.

Populaţia oraşului Horezu

La ultimul recensământ general desfăşurat la nivelul ţării în 2011, populaţia totală a oraşului Horezu, inclusiv a satelor aparţinătoare era de 6.074 locuitori, din care:

- Horezu: 3.387 locuitori

- Ifrimeşti: 178 locuitori

- Râmeşti: 259 locuitori

- Romanii de Jos: 708 locuitori

- Romanii de Sus: 927 locuitori

- Tănăseşti: 177 locuitori

- Urşani: 438 locuitori

Din datele Institutului Naţional de Statistică, la 1 ianuarie 2021, populația cu domiciliul stabil în oraşul Horezu era de 6.806 persoane, din care 3.228 bărbați și 3.578 femei, rezultând astfel o pondere de 47,43% bărbaţi şi 52,57% femei în total populaţie. Raportat la populația cu domiciliul în județul Vâlcea la 1 iulie 2021 (391.894 persoane), populația oraşului Horezu reprezintă 1,74%. Faţă de recensământul din 2011, populaţia oraşului Horezu a cunoscut o creştere cu 12,05%.

Figura I.2. 3 – Populaţia oraşului Horezu şi a satelor aparţinătoare în 2021

Tabel I.2. 1 – Evoluţia populaţiei oraşului Horezu 2012 – 2021

| Localităţi | Ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oraş Horezu | 7275 | 7184 | 7133 | 7098 | 7024 | 6980 | 6953 | 6912 | 6878 | 6806 |

Sursa: http://statistici.insse.ro

În ultimii 10 ani, populația cu domiciliu stabil în oraşul Horezu a cunoscut o scădere cu 6,45% (2021 față de 2012). Annual, la nivelul ultimilor 10 ani luaţi în analiză, rata de scădere a populației a fost cuprinsă între 0,39 și 1,25%:

| An | Rată scădere populaţie |
| --- | --- |
| 2012 | 0,40 |
| 2013 | 1,25 |
| 2014 | 0,71 |
| 2015 | 0,49 |
| 2016 | 1,04 |
| 2017 | 0,63 |
| 2018 | 0,39 |
| 2019 | 0,59 |
| 2020 | 0,49 |
| 2021 | 1,05 |

În ce priveşte distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul anului 2021, cea mai numeroasă grupă de vârstă este 50-54 ani, urmată de grupa 45-49 ani şi 30-34 ani. Piramida populației oraşului Horezu cunoaște o îngutare la bază, ceea ce indică un număr relativ redus al populației tinere. În acest ritm de evoluție, populația va ajunge în următorii ani să fie preponderent îmbătrânită. Grupele de vârstă sub 40 de ani formează o pondere 43,21% din populația oraşului spre deosebire de grupele de peste 40 de ani care se constituie într-o pondere de 56,78% din populație, ceea ce indică tendința de îmbătrânire a populației.

Sursa: http://statistici.insse.ro

Figura I.2. 4 – Distribuția populației oraşului Horezu pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2021

Sursa: http://statistici.insse.ro

Figura I.2. 5 – Distribuția populației oraşului Horezu pe grupe de vârstă în perioada 2012-2021

Tabel I.2. 2 - Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă 2012-2021

| Vârste şi grupe de vârstă | An 2012 | An 2013 |  | An 2014 |  | An 2015 |  | An 2016 |  | An 2017 |  | An 2018 | An 2019 | An 2020 | An 2021 | Rata de creştere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0- 4 ani | 334 |  | 304 |  | 301 |  | 293 |  | 290 |  | 281 | 289 | 281 | 272 | 265 | -20,66 |
| 5- 9 ani | 381 |  | 361 |  | 341 |  | 350 |  | 331 |  | 321 | 304 | 301 | 293 | 286 | -24,93 |
| 10-14 ani | 366 |  | 375 |  | 388 |  | 387 |  | 372 |  | 362 | 352 | 334 | 342 | 331 | -9,56 |
| 15-19 ani | 392 |  | 368 |  | 343 |  | 324 |  | 328 |  | 338 | 354 | 377 | 383 | 387 | -1,28 |
| 20-24 ani | 624 |  | 567 |  | 535 |  | 486 |  | 428 |  | 400 | 360 | 346 | 329 | 327 | -47,60 |
| 25-29 ani | 540 |  | 541 |  | 541 |  | 575 |  | 582 |  | 554 | 525 | 495 | 442 | 394 | -27,04 |
| 30-34 ani | 498 |  | 506 |  | 501 |  | 452 |  | 450 |  | 475 | 485 | 483 | 529 | 525 | 5,42 |
| 35-39 ani | 528 |  | 524 |  | 526 |  | 529 |  | 509 |  | 483 | 491 | 467 | 426 | 426 | -19,32 |
| 40-44 ani | 673 |  | 599 |  | 547 |  | 537 |  | 536 |  | 525 | 519 | 525 | 521 | 507 | -24,67 |
| 45-49 ani | 482 |  | 562 |  | 593 |  | 612 |  | 620 |  | 650 | 579 | 547 | 530 | 528 | 9,54 |
| 50-54 ani | 523 |  | 520 |  | 522 |  | 518 |  | 509 |  | 478 | 550 | 568 | 598 | 601 | 14,91 |
| 55-59 ani | 455 |  | 459 |  | 469 |  | 497 |  | 487 |  | 501 | 507 | 504 | 493 | 479 | 5,27 |
| 60-64 ani | 418 |  | 432 |  | 446 |  | 421 |  | 425 |  | 423 | 431 | 444 | 454 | 461 | 10,29 |
| 65-69 ani | 279 |  | 291 |  | 299 |  | 334 |  | 378 |  | 386 | 400 | 410 | 395 | 396 | 41,94 |
| 70-74 ani | 286 |  | 266 |  | 257 |  | 250 |  | 236 |  | 253 | 261 | 271 | 298 | 328 | 14,69 |
| 75-79 ani | 247 |  | 238 |  | 239 |  | 248 |  | 246 |  | 232 | 225 | 213 | 218 | 207 | -16,19 |
| 80-84 ani | 158 |  | 168 |  | 168 |  | 170 |  | 180 |  | 190 | 184 | 186 | 190 | 185 | 17,09 |
| 85 ani si peste | 91 |  | 103 |  | 117 |  | 115 |  | 117 |  | 128 | 137 | 160 | 165 | 173 | 90,11 |

Sursa: http://statistici.insse.ro

Cele mai mari scăderi ale numărului de persoane s-au înregistrat la grupele de vârstă 20-24 ani, 25-29 ani, 5-9 ani iar cele mai mari creşteri ale numărului de persoane s-au înregistrat la grupele de vârstă de peste 85 ani, 65-69 ani, 80-84 ani, aspecte care vin să indice tendinţa de îmbătrânire a populaţiei.

Figura I.2. 6 – Densitatea populației pe zone ale oraşului Horezu

Mișcarea naturală a populației exprimă procesul de reînnoire al unei populații de tip închis, nesupuse fluxurilor migratorii, iar indicatorul care o sintetizează este sporul natural (Δn = N-M, unde N este numărul născuților vii, iar M numărul deceselor).

Tabel I.2. 3 - Mișcarea naturală a populației

| Anul 2020 | Născuți vii - N | Persoane decedate - M | Sporul natural - Δn |
| --- | --- | --- | --- |
| Județul Vâlcea | 2492 | 4210 | -1718 |
| Oraşul Horezu | 50 | 86 | -36 |

Sursa: date Tempo Online INSSE

Mișcarea migratorie a populației reprezintă totalitatea deplasărilor însoțite de schimbarea definitivă a domiciliului între unități teritorial – administrative ale țării, inclusiv migrația internațională.  Aceasta mișcare este corelată cu procesele de dezvoltare și schimbările economice, de structura socială sau de calitatea a vieții. Alături de mișcarea naturală a populației contribuie la creșterea sau scăderea populației, data de soldul migrator.

Tabel I.2. 4 – Mișcarea migratorie a populației

| Anul 2020 | Stabiliri cu domiciliul | Plecări | Sold |
| --- | --- | --- | --- |
| Județul Vâlcea | 6323 | 6168 | 155 |
| Oraşul Horezu | 83 | 80 | 3 |

Sursa: http://statistici.insse.ro

Contextul economic

Oraşul Horezu se situează ca un centru de interes comercial şi touristic, loc de târg şi nod rutier, ceea ce explică în bună parte dezvoltarea semnificativă a activităţilor de transport de persoane şi mărfuri în ultima perioadă. Cea mai mare parte a activităţii economice este în zona comerţului şi a serviciilor. Poziţia oraşului, în raport cu importante căi rutiere de acces a permis şi favorizat dezvoltarea infrastructurii gener

ale, a infrastructurii specifice turismului şi a utilităţilor de bază.

Horezu este unul dintre centrele de artă populară tradiţională cele mai însemnate din România. Artizanatul ca şi industrie culturală locală a fost dezvoltată cu succes ca mjloc de dezvoltare economică a localităţii. Olăritul este o industrie locală recunoscută la nivelul oraşului Horezu şi a regiunii din care face parte.

Turismul a constituit o activitate economică cu un capital de încredere din ce în ce mai mare în rândul investitorilor şi operatorilor economici locali, datp fiind amplasarea localităţii într-un cadru montan şi sub-montan, completat de o poziţie favorabilă în teritoriu şi cu un areal turistic renumit. Pe teritoriul localităţii  există două monumente UNESCO: ansamblul Mânăstirii Hurez situate în satul aparţinător Romanii de Jos şi ceramic smălţuită de Horez – un brand al oraşului, pentru care mulţi turişti aleg Horezu ca destinaţie turistică. Patrimoniul cultural construit al oraşului Horezu include 27 monumente istorice clasificate – biserici, case şi ansambluri de locuinţe şi 9 de categorie B – şantiere arheologice.

Într-o situaţie furnizată de Primăria Oraşului Horezu, între principalele instituţii şi agenţi economici de pe raza oraşului Horezu figurează: primăria, poliţia, jandermeria, instituţii judecătoreşti, unităţi de învăţământ, spital, societăţi bancare, birouri notariale, farmacii, societăţi având ca obiect de actiivtate transportul rutier de persoane şi mărfuri, unităţi de deservire alimentară, hoteluri, unităţi cu activitate în domeniul comerţului cu amănuntul, unităţi panificaţie, unitate producător ambalaje plastic etc.

Domeniile cu cea mai mare competitivitate (în raport cu media naţională) în care îşi desfăşoară activitatea societăţile comerciale de pe raza oraşului Horezu sunt:

- Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental;

- Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;

- Alte servicii de cazare;

- Exploatarea forestieră;

- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;

- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

- Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate;

- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar;

- Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patisserie;

- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

Domeniile în care activează societăţile comerciale cu cele mai mari cifre de afaceri din oraşul Horezu sunt:

- Comerţ cu amanuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate;

- Comerţ cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;

- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;

- Alte transporturi terestre de călători n.c.a;

- Transporturi rutiere de mărfuri;

- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;

- Restaurante;

- Frabircarea produselor lactate şi a brânzeturilor;

- Productia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare.

Potrivit informaţiilor extrase din situaţiile financiare prezentate pe Ministerul Finanţelor, la nivelul anului 2020, societăţile comerciale cu cea mai mare cifră de afaceri (peste 1 milion euro) din Horezu sunt: VELGALA S.R.L., FRUCT ALCOOL S.R.L., METADIB S.R.L., COVAMAR S.R.L., NORMANDIA SERVICE S.R.L., FARMACIA DOVERMED S.R.L., PANOTAJ CONSTRUCT S.R.L., NIALGAZ S.R.L., FIVE CONTINENT S.R.L., ISCRU MIGPLAST S.R.L., OBADA TRANS S.R.L.

Domeniile cu cei mai mulţi angajaţi din oraşul Horezu:

- Alte transporturi terestre de călători;

- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;

- Restaurante;

- Transporturi rutiere de mărfuri;

- Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate.

În ce priveşte numărul de angajaţi, pe baza informaţiilor prezentate în bilanţurile contabile pe anul 2020, reiese că societăţile comerciale înregistrare în oraşul Horezu, cu numărul cel mai mare număr mediu anual de angajaţi sunt reprezentate de: NORMANDIA SERVICE S.R.L. (104 angajaţi), COVAMAR S.R.L. (73 angajaţi), VELGALA S.R.L. (50 angajaţi), ISCRU MIGPLAST S.R.L. (45 angajaţi), FRUCT ALCOOL S.R.L. (44 angajaţi), OBADA TRANS S.R.L. (25 angajaţi), GERIM 2011 S.R.L. (23 angajaţi), METADIB S.R.L. (22 angajaţi), TRANSMONTANA S.A. (21 angajaţi).

În figura următoare este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din oraşul Horezu.

Sursa: listafirme.ro

Figura I.2. 7 – Distribuția firmelor active – oraşul Horezu

În privinţa agriculturii şi silviculturii este de menţionat că localitatea Horezu înregistrează suprafeţe mari de păşune şi fâneţe. Zootehnia este sectorul cel mai bine conturat. Structura fondului funcoar al localităţii, cu resursele natural aferente (plante medicinale, fructe de pădure, material lemnos etc.), care pot fi explotate, determină şi activităţile economice cele mai la îndemână pentru locuitori. Cea mai mare parte a terioriului este acoperită de păduri şi se întinde căte nord, pe culmile munţilor Căpăţânii, din Carpaţii Meridionali.

La nivelul anului 2020, numărul mediu al salariaţilor din oraşul Horezu a fost de 1.966, cu 3,15% mai redus decât în anul 2019. În ultimii 10 ani pentru care există date statistice disponibile, numărul de angajaţi la nivelul localităţii a cunoscut o evoluţie fluctuantă, marcată de scăderi sau de creşteri. Scăderea numărului de angajaţi de la nivelul anului 2020 poate fi explicată şi prin perioada îndelungată de pandemie Covid-19 care a afectuat multe dintre activităţile economice.

Tabel I.2. 5 - Numărul mediu al salariaților – oraşul Horezu

| Localităţi | Ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oraş Horezu | 1554 | 1544 | 1581 | 1699 | 1789 | 1974 | 1960 | 2010 | 2030 | 1966 |

Sursa: http://statistici.insse.ro/

Anii marcaţi de cele mai mari creşteri ale numărului de angajaţi la nivelul oraşului Horezu sunt 2016, 2014, 2015, 2018 iar anii în care s-au înregistrat scăderi: 2012, 2017 şi cea mai accentuată scădere în 2020.

Evoluţia numărul de şomeri la nivelul localităţii este în corelaţie cu cea a numărului de angajaţi, în raport invers proporţional, pe perioada de referinţă.

Tabel I.2. 6 – Şomeri înregistraţi 2011-2020 în oraşul Horezu

| Localităţi | Perioade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
|  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oraş Horezu | 173 | 223 | 277 | 181 | 133 | 126 | 127 | 103 | 87 | 103 |

Lunile estivale sunt cele cu cel mai redus număr de şomeri, activitatea turistică mai accentuată din această perioadă conducând la antrenarea persoanelor pe mai multe locuri de muncă disponibile.

Tabel I.2. 7 - Şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii – anul 2021

| Localităţi | Perioade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luna ianuarie 2021 | Luna februarie 2021 | Luna martie 2021 | Luna aprilie 2021 | Luna mai 2021 | Luna iunie 2021 | Luna iulie 2021 | Luna august 2021 | Luna septembrie 2021 | Luna octombrie 2021 | Luna noiembrie 2021 |
|  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oraş Horezu | 105 | 106 | 109 | 105 | 98 | 96 | 105 | 103 | 123 | 118 | 114 |

Legenda: ':' - date lipsă; 'c' - date confidenţiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - îngroşat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Sursa: http://statistici.insse.ro/

Tabel I.2. 8 – Ponderea şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii în totalul resurselor de muncă - 2021

| Localităţi | Perioade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luna ianuarie 2021 | Luna februarie 2021 | Luna martie 2021 | Luna aprilie 2021 | Luna mai 2021 | Luna iunie 2021 | Luna iulie 2021 | Luna august 2021 | Luna septembrie 2021 | Luna octombrie 2021 | Luna noiembrie 2021 |
|  | UM: Procente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente |
| Oraş Horezu | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |

Legenda: ':' - date lipsă; 'c' - date confidenţiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - îngroşat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Sursa: http://statistici.insse.ro/

În perioada 2011-2017, activitatea turistică la nivelul localităţii a cunoscut o creştere accentuată, reliefată de numărul de sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică; în2018 şi 2019 se remarcă o uşoară scădere, iar în 2020, an profund marcat de pandemie, numărul turiştilor a cunoscut o înjumătăţire faţă de anul 2017.

Tabel I.2. 9 - Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică

| Localităţi | Ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
|  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oraş Horezu | 2426 | 3708 | 3758 | 5622 | 8309 | 10148 | 15450 | 14424 | 13055 | 7455 |

Legenda: ':' - date lipsă; 'c' - date confidenţiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - îngroşat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Sursa: http://statistici.insse.ro/

Dinamizarea activităţii turistice de la nivelul oraşului Horezu din perioada 2012-2018 s-a remarcat şi prin creşterea numărului de structuri de primire turistică în perioada respectivă.

Tabel I.2. 10 - Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică

| Localităţi | Ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 |
|  | UM: Număr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oraş Horezu | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 21 | 25 | 24 | 23 | 23 |

Legenda: ':' - date lipsă; 'c' - date confidenţiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - îngroşat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Sursa: http://statistici.insse.ro/

I.2.2 Rețeaua majoră de circulații

Schema după care este organizată reţeaua principală de trafic din Orasul Horezu este una de tip radial, cu 5 direcții principale (DN 67 - spre Râmnicu Vâlcea, respectiv Târgu Jiu; DN 65C – spre Craiova; DJ 665 – spre Vaideeni; DC 142 – spre Ursani; DC 143 spre Tănasesti; DC 144 spre Ifrimesti; DC 146 + DJ 669 spre Romanii de Sus), iar circulaţia are tendinţa de a se concentra pe principala arteră (DN 67) care traversează zona centrală a orașului.

Din analizele efectuate asupra configuraţiei reţelei de străzi şi a traseelor utilizate de autovehicule s-a constatat că cea mai mare parte a traficului se concentrează pe câteva artere principale, trecând prin zona centrală.

Din datele furnizate de Primăria Horezu reiese că există un total de 89,5 km de străzi, din care 31,3 au acoperire asfaltică (sau pavate), iar restul pietruite. Infrastructura rutiera defalcată pe localități componente se prezinta astfel:

Tabel I.2. 11 – Structura străzilor UAT Horezu

| Localitate | Km asfalt | Km pavat* | Km pietruit |
| --- | --- | --- | --- |
| Oras Horezu | 30,998 | 0,378 | 6,945 |
| Sat Ifrimești | 2,086 | - | 0,910 |
| Sat Râmești | 4,149 | - | 1,279 |
| Sat Romanii de Jos | 7,831 | - | 2,359 |
| Sat Romanii de Sus | 5,059 | - | 12,053 |
| Sat Tănăsești | 2,842 | - | 6,694 |
| Sat Ursani | 3,247 | - | 2,704 |

* străzi cu circulație strict pietonală

Din totalul străzilor acoperite cu asfalt, 14,33 km sunt prevăzute cu trotuare (numai în orașul Horezu).

În ceea ce privește intersecţiile, pe teritoriul municipiului nu se găsesc intersecții semaforizate.

Reţeaua semnificativă de drumuri este prezentată în figura următoare.

Figura I.2. 8 – Rețeaua rutieră semnificativă – Orașul Horezu

Reţeaua rutieră semnificativă a localității Horezu este compusă din următoarele artere de circulaţie:

Tabel I.2. 12 - Reţeaua rutieră semnificativă – UAT Horezu

| Locație | Denumire | Tip | Lungime [m] | Lățime medie [m] | Nr. benzi | Sistem constructiv | Trotuare | Categorie | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oraș Horezu | AL. I. CUZA | DC139 | 1470 | 9 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | ANTON PANN | Strada | 61 | 11 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | BĂLANEŞTI | Strada | 755 | 6 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | BUZEŞTI | Strada | 520 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | CAPITAN MALDĂR | Strada | 615 | 10 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | CENTRALĂ | Strada | 215 | 4.5 | 1 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | CONSTANTIN BRÂNCOVEANU | DC146 | 556 | 15 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | CONSTANTIN BRÂNCOVEANU | DC146 | 90 | 6 | 1 | Asfalt |  | a III - a | Sens unic din intersecţia cu George Coşbuc până la intersecţia cu Independenţei |
|  | DEALUL ULMULUI | Strada | 560 | 22 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | DIMITRIE CANTEMIR | Strada | 229 | 5 | 1 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | EROILOR | Strada | 166 | 14 | 1 | Asfalt | Da | a III - a | Sens unic din intersecţia cu 1 Decembrie pânî la intersecţia cu Tudor Vladimirescu |
|  | FLORILOR | Strada | 172 | 10 | 1 | Asfalt | Da | a III - a | Sens unic din intersecţia cu Al.I. Cuza până la intersecţia cu Zăvoiului |
|  | GEORGE COŞBUC | Strada | 69 | 13 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | G-ral MAGHERU | DN65C | 1526 | 22 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | I. GH. DUCA | DC142 | 2647 | 12 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | IANCU JIANU | Strada | 154 | 11 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | INDEPENDENŢEI | Strada | 170 | 8 | 1 | Asfalt | Da | a III - a | Sens unic din intersecţia cu Tudor Vladimirescu până la intersecţia cu Nicolae Iorga |
|  | ION CREANGĂ | Strada | 216 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | MATEI BASARAB | Strada | 984 | 9 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | MIHAI EMINESCU | Strada | 656 | 10 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | MIHAI VITEAZU | Strada | 249 | 10 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | MIRCEA CEL BATRAN | Strada | 412 | 18 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | MOCANIŢEI | Strada | 685 | 6 | 1 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | NICOLAE BĂLCESCU | DC144 | 1677 | 13 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | NICOLAE IORGA | Strada | 70 | 14 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | NICOLAE TITULESCU | Strada | 256 | 7 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | NUCULUI | Strada | 109 | 5 | 1 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | OLARI | DC143 | 4218 | 10 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | PIEŢII | Strada | 726 | 9 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | ROMANI | DC146 | 860 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | SCĂRIŞOARA | Strada | 682 | 7 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | STADIONULUI | Strada | 1216 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | ŞTIRBEI VODĂ | Strada | 793 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III - a |  |
|  | T. VLADIMIRESCU | DN67 | 3860 | 22 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | UNIRII | DC143 | 320 | 13 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | ZĂVOIULUI | Strada | 223 | 13 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | 1 DECEMBRIE | DJ665 | 2811 | 16 | 2 | Asfalt | Da | a III - a |  |
|  | NICOLAE IORGA | Strada | 41 | 14 |  | Pavata |  |  | Pietonal din intersecţia cu Unirii până la intersecţia cu Mircea cel Bătran |
|  | UNIRII | DC143 | 220 | 13 |  | Pavata |  |  | Pietonal din intersecţia cu Tudor Vladimirescu până la intersecţia cu Anton Pann |
|  | VASILE ALECSANDRI | Strada | 48 | 9 |  | Pavata |  |  | Pietonal toată din intersecţia cu Unirii până la intersecţia cu 1 Decembrie |
|  | ALEXANDRU ODOBESCU | Strada | 69 | 4 |  | Pavata |  |  | Pietonal toată din intersecţia cu Unirii pana la intersecţia cu 1 Decembrie |
|  | ALEXANDRU VLAHUŢĂ | Strada | 772 | 8 | 2 | Pietruita |  | a IV - a |  |
|  | BĂLANEŞTI | Strada | 700 | 6 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | CIOCARLIEI | Strada | 159 | 4 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | LUCIAN BLAGA | Strada | 35 | 4 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | LUNCAVĂŢULUI | Strada | 266 | 4 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | MERILOR | Strada | 1306 | 6 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | MURULUI | Strada | 671 | 4 | 1 | Pietruita |  | a IV - a |  |
|  | PARCULUI | Strada | 206 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | ULMULUI | Strada | 1685 | 5 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | 1907 | Strada | 266 | 8 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | 9 MAI 1877 | Strada | 879 | 6 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
| Sat Ifrimești | IFRIMEŞTI | Strada | 2086 | 9 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | MĂCEŞULUI | Strada | 200 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | PISCULUI | Strada | 710 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
| Sat Râmești | GULIMANI | Strada | 1500 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | RÂMEŞTI | DC144 | 2649 | 10 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | BISERICII | Strada | 78 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | GRECILOR | Strada | 140 | 6 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | GULIMANI | Strada | 313 | 8 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | MĂGURII | Strada | 657 | 6 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | SCURTĂ | Strada | 91 | 10 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
| Sat Romanii de Jos | ARINILOR | DC147 | 493 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | BIVOLĂRIEI | DC147 (Partial) | 1400 | 10 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | MÂNĂSTIRII | DJ669 | 2422 | 15 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | NEAGOTA | DC147 | 650 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | SCHITULUI | DC14A | 2866 | 10 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | BIVOLĂRIEI | DC147 (Partial) | 298 | 10 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | COASTA MÂNĂSTIRII | Strada | 143 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | NEAGOTA | DC147 | 1386 | 8 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | OCOLUL SILVIC | Strada | 493 | 8 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | TEIULUI | Strada | 39 | 6 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
| Sat Romanii de Sus | BRADULUI | Strada | 166 | 5 | 1 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | CÂRJEULUI | Strada | 968 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | CĂTUNULUI | Strada | 276 | 5 | 1 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | FAGULUI | Strada | 360 | 7 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | LUNGĂ | Strada | 654 | 5 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | ROMANII DE SUS | DC147A | 968 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | SĂLIŞTE | DC147A | 1156 | 10 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | STEJARULUI | Strada | 511 | 5 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | DC 147 A Lunga Bolca | Drum | 10000 | 6 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | FAGULUI | Strada | 1797 | 7 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | LINIŞTITĂ | Strada | 56 | 3 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | RÂULUI | Strada | 200 | 4 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
| Sat Tănăsești | BISERICII | Strada | 335 | 6 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | DUŢULESCU | Strada | 193 | 5 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | TĂNĂSEŞTI | DC143 | 2314 | 8 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | CĂPŞUNULUI | Strada | 100 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | CULMEA DEALULUI | Strada | 800 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | JOAGĂRULUI | Strada | 206 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | PLAIULUI | Strada | 2000 | 5 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | STAŢIA DE APĂ | Strada | 900 | 5 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | VALEA URSULUI | Strada | 1688 | 7 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | VECHE | Strada | 1000 | 4 | 1 | Pietruita |  | a IV – a |  |
| Sat Urșani | URŞANI | DC142 | 3247 | 9 | 2 | Asfalt |  | a III – a |  |
|  | ARICEŞTI | Strada | 1971 | 5 | 2 | Pietruita |  | a IV – a |  |
|  | VALEA URSULUI | Strada | 733 | 7 | 2 | Pietruita |  | a IV - a |  |

Sursa: Primăria Horezu

Sursa: Elaborator: INCERTRANS SA

Figura I.2. 9 - Schiţa Oraşului Horezu – cu evidenţierea zonelor componente

Densitatea populaţiei pe zone este prezentată în tabelul următor.

Tabel I.2. 13 - Densitatea populaţiei pe zone

| Zona | Cod | Populație | Arie [ha] | loc / ha | Ierarhie | Cartiere dense |  | Cartiere lipsite de densitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | prima serie | a doua serie |  |
| Horezu - Centru - DN | 1 | 1389 | 17,181387 | 80,843298 | 1 |  |  |  |
| Tănăsești | 2 | 188 | 984,43481 | 0,1909725 | 15 |  |  | antepenultim |
| Urșani | 3 | 466 | 1045,3246 | 0,4457945 | 14 |  |  |  |
| Ifrimești | 4 | 189 | 1502,7045 | 0,1257732 | 17 |  |  | ultim |
| Râmești | 5 | 276 | 307,53174 | 0,8974683 | 10 |  |  |  |
| Romanii de Sus | 6 | 985 | 5726,7955 | 0,1719985 | 16 |  |  | penultim |
| Romanii de Jos | 7 | 752 | 626,95088 | 1,199456 | 9 |  |  |  |
| Horezu - Piață | 8 | 250 | 178,24507 | 1,4025634 | 8 |  |  |  |
| Horezu - Alexandru Ioan Cuza | 9 | 217 | 114,80899 | 1,8900959 | 7 |  |  |  |
| Horezu - Centru - 1 Decembrie | 10 | 200 | 25,717741 | 7,7767328 | 2 |  |  |  |
| Horezu - Vest | 11 | 219 | 269,1797 | 0,8135829 | 11 |  |  |  |
| Horezu - Est | 12 | 207 | 83,586717 | 2,47647 | 4 |  |  |  |
| Horezu - Merilor | 13 | 119 | 151,81923 | 0,7838269 | 12 |  |  |  |
| Horezu - Penny | 14 | 185 | 33,695126 | 5,4904083 | 3 |  |  |  |
| Horezu - Târgu Jiu | 15 | 74 | 126,73203 | 0,5839092 | 13 |  |  |  |
| Horezu - Urșani | 16 | 470 | 225,82418 | 2,0812652 | 6 |  |  |  |
| Horezu - Olari | 17 | 618 | 249,83136 | 2,4736686 | 5 |  |  |  |

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

- zona cu cea mai mare densitate este Centru

- urmează zonele: 1 Decembrie şi Penny

- la capătul opus al densităţii populaţiei se află satele aparținătoare:

Ifrimești – ultimul

Romanii de Sus – penultimul

Tănăsești – antepenultimul

Uniunea Internaţională a Transportatorilor Publici - UITP se află între cei mai informaţi şi credibili avocaţi ai mobilităţii urbane durabile, bazată pe o politică urbană globală şi dinamică, pe controlul traficului şi al parcării şi pe dezvoltarea transportului public. Avantajele unei dezvoltări urbane suficient de dense, bine irigată de o reţea performantă de transport public, au fost clar demonstrate de „Baza de date ale oraşelor Mileniului pentru un Transport Durabil”. Prin acest document, care dă o lumină obiectivă asupra evoluţiei economiei mobilităţii urbane din ultimii ani, UITP a prezentat o diagnoză  profundă şi a formulat noi propuneri cu privire la cei trei piloni ai mobilităţii durabile: planificarea urbană, traficul şi parcarea şi transportul public. Analizele statistice realizate de UITP arată că atunci când densitatea populaţiei se reduce la jumătate (de la 100 la 50 locuitori + locuri de muncă per hectar), costul pentru comunitate (exprimat ca procent din PIB) şi consumul de energie pentru deplasările urbane cresc cu peste 50%.

- Pentru a frâna expansiunea urbană – factorul determinant al creşterii costurilor în transport şi a consumului de energie ne-regenerabilă – pentru a conserva moştenirea istorică şi culturală a oraşelor, a stimula dinamismul economic şi a combate segregarea şi excluderea socială, UITP recomandă:

- elaborarea unor planuri de dezvoltare urbană care să încetinească construirea unor zone noi la periferia oraşelor,

- includerea ofertei de transport public în toate proiectele de dezvoltare urbană, pentru a promova densificarea în preajma staţiilor – planificarea urbană integrată,

- aplicarea unei politici de locuinţe care să încurajeze construirea zonelor rezidenţiale suficient de dense şi corecta întreţinere a clădirilor mai vechi din centrele urbane şi din zonele dens populate.

Indicii de penetrabilitate şi permisivitate (ai cartierelor):

- indicele de penetrabilitate se calculează ca raport între numărul de accese într-un cartier şi suprafaţa cartierului

- indicele de permisivitate se calculează ca raport între numărul de km reţea majoră de pe teritoriul cartierului şi numărul de locuitori ai cartierului.

Pentru ambii indici sunt agreate valorile mari:

- penetrabilitatea mare arată că traficul se distribuie pe mai multe direcții, disiparea fluxului de vehicule contribuind la reducerea congestiei din trafic;

- permisivitatea mare arată că un cartier asigură locuitorilor posibilităţi multiple de deplasare, iar posesorilor de autoturisme le oferă o densitate mai redusă de vehicule în mişcare, pe căile de defluire ale cartierului.

În figurile următoare sunt prezentate penetrabilitatea şi, respectiv permisivitatea zonelor delimitate de elaborator în orașul Horezu:

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.2. 10 - Horezu – Penetrabilitatea relativă a zonelor (Număr intrări / ieşiri la 100 ha)

Figura I.2. 11 - Penetrabilitatea relativă a zonelor detaliu orașul Horezu

Sursa: Elaborator: INCERTRANS SA

Figura I.2. 12 - Horezu – Permisivitatea reţelei majore (km reţea majoră la 1000 locuitori)

Figura I.2. 13 - Permisivitatea reţelei majore – detaliu oraşul Horezu

Observaţii:

- Penetrabilitatea este o caracteristică a unei zone (cartier) prin care se comensurează mulţimea de puncte de intrare-ieşire de care beneficiază “membrana” care înconjoară zona (se pot lua în discuţie două feluri de penetrabilitate: absolută = un număr de intrări-ieşiri şi relativă = numărul de intrări-ieşiri raportat la aria zonei);

- Permisivitatea tratează interiorul “membranei” menţionate mai sus: numărul de km de reţea rutieră la 1000 de locuitori: cu cât valoarea permisivităţii este mai mare, cu atât zona (cartierul) respectiva oferă mai multe şi mai variate condiţii pentru deplasările motorizate.

Problema care se pune în faţa factorilor de decizie ai orașului este aceea de a corela construcţia şi reparaţiile străzilor cu necesităţile concrete ale cartierelor (zonelor); reprezentările grafo-analitice din figurile anterioare scot în evidenţă:

Din perspectiva penetrabilităţii:

• zonele Merilor, Olari, Tg. Jiu, Vest, dar și toate localitățile componente fac notă discordantă cu întreg ansamblul central al orașului; concluzia: cel puţin în primii doi ani de supraveghere PMUD eforturile de îmbunătăţire a penetrabilităţii trebuie concentrate în aceste cartiere (prin sporirea capacității unor artere de circulație și eventual crearea unor noi accese pentru multiplicarea intrărilor-ieşirilor din cartier).

Din perspectiva permisivităţii:

• se poate constata că cea mai slabă permisivitate o are cartierul Centru, care este un pol major de concentrare a populaţiei: deci, în acest cartier trebuie intensificate eforturile pentru reparaţii şi chiar pentru noi drumuri – în ideea asigurării posibilităţilor de circulaţie lesnicioasă în perimetrul lor (noi drumuri înseamnă şi trecerea constructivă = lărgire şi asfaltare, a unor străzi în categoria superioară), dar și crearea de facilități pentru micromobilitate, care să creeze condiții propice pentru moduri alternative de deplasare.

Starea drumurilor

În urma efectuării unei evaluări vizuale a stării străzilor din Horezu s-a constatat că starea acestora este mediocră, influenţând atât desfăşurarea traficului rutier, cât și costurile generate de creșterea timpului de deplasare, a consumului de combustibil și a costurilor de întreţinere.

Figura I.2. 14 - Exemple de suprafețe carosabile în stare necorespunzătoare

Figura I.2. 15 - Exemple de suprafețe carosabile improrii circulației rutiere

Sensuri unice

În orașul Horezu sunt un total de 582 m străzi cu circulație în sens unic, distribuiți pe patru tronsoane stradale, pe următoarele artere rutiere:

- str. Eroilor, din intersecția cu str. 1 Decembrie până la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu;

- str. Independenței, din intersecția cu str. Tudor Vladimirescu până la intersecția cu str. Nicolae Iorga;

- str. Constantin Brâncoveanu (parțial), din intersecția cu str. George Coșbuc până la intersecția cu str. Independenței;

- str. Florilor, din intersecția cu str. Al.I. Cuza  până la intersecția cu str. Zăvoiului;

Figura I.2. 16 - Sensuri unice existente

Facilităţi parking

În orasul Horezu numărul locurilor de parcare este insuficient raportat la gradul de motorizare existent, precum și la necesarul pentru cei din alte localităţi aflaţi cu diferite scopuri (turism, afaceri, etc.) în trecere prin oraș. Conform datelor disponibile la Primăria Horezu pe teritoriul orasului sunt amenajate 777 locuri de parcare, aflate în administrarea Consiliului Local Horezu, din care 234 de reședința și 543 publice, teoretic cu plată, însă din lipsa unei politici de parcare, deocamdată sunt utilizate cu titlu gratuit. HCL 139/2021 stabilește pentru anul 2022, pentru utilizarea unui loc de parcare public urmatoarele taxe:

- 2 lei/oră/autoturism

- 10 lei/oră/microbuz

- 22 lei/oră/autobuz, autocar, mijloace de transport marfă.

Pentru amplasarea acestora a se vedea Anexa 1.

Atribuirea locurilor de parcare de reședința este reglementată prin hotărâre a consiliului local și se face în baza unui contract de utilizare temporară, iar taxa stabilită prin HCL 139/2021 pentru anul 2022 este de 128 lei/an și oferă dreptul de parcare în intervalul orar 17.00-8.00. În afara acestuia, accesul la locul de parcare este liber.

În zilele lucrătoare gradul de ocupare al locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală, precum și a celor de pe partea carosabilă a principalelor artere de circulație din oraş este de 100%, locuri disponibile găsindu-se doar în zonele mai depărtate de acestea, unde gradul de ocupare variază între 30% și 70%, în funcție de distanță față de centrul orașului, dar și de sezon (Horezu fiind un oraş turistic, în special în perioada de vară penuria locurilor de parcare este mult mai acută). Însă, o estimare exactă a disponibilului de număr de locuri de parcare este dificil de realizat în condițiile în care nu există un sistem informatic de evidență a acestora.

Figura I.2. 17 - Exemple de parcare “amenajată” în zona centrală

În special în zona centrală se constată o lipsă acută de locuri de parcare, ceea ce conduce la o aglomerare suplimentară a arterelor de circulaţie de către cei aflaţi în căutarea unui astfel de loc, sau la parcări neregulamentare care fie ocupă o bandă carosabilă, fie trotuarul constituindu-se în obstacole pentru pietoni. Pentru a descuraja deplasările cu autoturismul personal spre zona centrală ar trebui avută în vedere necesitatea taxării tuturor locurilor de parcare amenajate, dar și a tarifării progresive a acestor locuri de parcare, cu alte cuvinte să fie perceput un tarif mai mare faţă de celelalte locuri de parcare și în funcție de durata de staționare.

Figura I.2. 18 - Exemplu de parcare neregulamentară pe carosabil

Figura I.2. 19 - Exemplu de parcare neregulamentară care obstrucționează circulația pietonilor în zona centrală

Figura I.2. 20 - Exemple de parcare neregulamentară care obstrucționează circulația pietonilor

În Ghidul aplicat pentru Politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă elaborat de JASPERS, se precizează faptul că “politica de gestionare a parcării urbane este unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la dispoziția primăriilor pentru a influența tiparele de mobilitate urbană, pentru a controla amenajarea și utilizarea spațiului urban și, în ultimă instanță, pentru a determina calitatea vieții urbane și deci fericirea locuitorilor orașului.”. Astfel, pentru analiza coerenței politicilor de parcare din zona centrală cu mobilitatea urbană durabilă a fost dezvoltat un set de 15 indicatori (prezentați în anexa 2). Utilizând acest instrument, nota obținută de sistemul de parcări din Orasul Horezu este de 25 dintr-un punctaj maxim de 100 (a se vedea Anexa 2).

Pentru analiza situației actuale și pentru realizarea modelului de transport a fost necesară și o activitate complexă de culegere de date referitoare la traficul rutier. Astfel, activitatea de colectare a datelor a inclus următoarele:

- Recensăminte de trafic

- Anchete la domiciliu

Din cauza situației provocate de pandemia cu virusul SARS Cov-2 și a restricțiilor impuse în perioada în care s-a realizat culegerea datelor, nu au putut fi efectuate anchete origine-destinație pe penetratiile în oraș, iar anchetele la domiciliu au fost înlocuite cu anchete la principalele instituții și societăți comerciale de pe raza orasului, unde au fost lăsate chestionarele pentru a fi completate de către salariați, cu acordul conducerilor unităților respective, astfel încât interacțiunile dintre persoane să fie reduse la minim.

Pentru completarea modelului s-au făcut monitorizări ale fluxurilor de trafic pe cele 4 penetraţii principale (DN 67 dinspre Rm. Vâlcea, respectiv Tg. Jiu, DN 65C şi DJ 665), dar şi într-un număr de 13 de noduri rutiere (intersecţii), considerate ca generatoare de disfuncţionalităţi în trafic sau care definesc graful reţelei rutiere semnificative (acestea sunt prezentate în capitolul I.3).

Recensămintele de circulaţie din intersecţii s-au efectuat pe o perioadă de 2 ore în orele de vârf de dimineața (7.00-9.00) și după-amiaza (15.00-17.00). Pentru penetraţii s-au utilizat echipamente automate de măsurare a fluxurilor de vehicule, înregistrările făcându-se pe un interval de 24 ore.

Figura I.2. 21 - Amplasarea punctelor de recenzare a traficului

Pe lângă aceste recensăminte în nodurile rețelei, în cadrul modelului s-au mai utilizat și înregistrările video furnizate de sistemul de monitorizare din oraș situate în următoarele intersectii:

- Str. A.I. Cuza cu DN 67;

- DJ 669 cu DC 147A (str. Mănăstirii cu str. Schitului;

- DN 67 cu DN 65C;

- Str. Nicolae Iorga cu str. Mircea cel Bătran;

- Str. Mihai Viteazu cu str. 1 Decembrie 1918.

Anchetele la domiciliu au fost realizate prin aplicarea de chestionare locuitorilor din Orasul Horezu care îşi desfăşoară activitatea profesională şi/sau educaţională la: instituţii publice, firme/societăţi comerciale şi unităţi culturale. Aceste chestionare au fost date spre completare angajaţilor din cadrul acestor unităţi şi au însumat un număr de 500 chestionare. Ulterior, au fost colectate un număr de 194 chestionare (2,85% din populaţia oraşului).

Probleme identificate la reţeaua de străzi și parcări:

- orașul este dezvoltat de-a lungul DN 67, pe care la orele de vârf se înregistrează valori destul de ridicate ale traficului rutier şi chiar blocaje în intersecţiile din zona centrală;

- nu exista străzi de categoria I şi sunt doar 2 străzi de categoria a II-a;

- nu există centură ocolitoare şi tot traficul de tranzit se desfăşoara prin centrul oraşului (există un proiect pentru realizarea acesteia);

- amenajarea necorespunzătoare a unor intersecții cu efecte negative asupra siguranței circulatiei;

- traficul (de cele mai multe ori) desfăşurat, nu la întâmplare, dar cu o oarecare doză de neraţionalitate – implică o calitate scăzută a aerului şi niveluri ridicate de poluare fonică ambientală;

- nesuprevegherea strictă în domeniul construcţiilor și extinderea urbană necontrolată implică într-un anume sens, chiar excludere socială pentru zonele amplasate la mai mare distanţă de centrul oraşului (cu referire şi la localităţile aparţinătoare);

- circulația este excesiv direcționată – prin măsuri de ordonare a traficului sau prin simplu hazard – de-a lungul principalelor artere și, în special către zona centrală;

- capacitate de circulaţie redusă (mai ales pe străzi secundare/de deservire în zonele de locuinţe colective) prin alocarea unor parţi din carosabil staţionărilor (parcărilor ocazionale, dar şi de domiciliu);

- reţeaua stradală din anumite zone (inclusiv satele componente) este de multe ori insuficient amenajată, atât din punct de vedere al geometriei (profil transversal, locuri de parcare, dispozitive de „calmare” a traficului, intersecţii neamenajate), cât şi al stării tehnice a îmbrăcăminţii;

- capacitate de circulaţie redusă pe străzile care alimentează zonele periferice;

- stare necorespunzătoare a infrastructurii rutiere;

- necesitatea creşterii gradului de atractivitate al modurilor alternative de deplasare (pietonal şi cu bicicleta), în vederea descurajării deplasărilor cu mijloacele de transport personale ceea ce ar conduce la fluidizarea traficului şi reducerea poluării atmosferice;

- deficit al numărului de locuri de parcare, în principal în zona centrală, lipsind parcările de capacitate mare;

- lipsa parcărilor colective de medie/mare capacitate în zonele intens solicitate de trafic staţionar (zone comerciale şi cartiere de locuinţe colective), inclusiv dotarea acestora cu puncte de încărcare cu energie a vehiculelor electrice;

- spaţiile de parcare nu sunt marcate şi nu au implementate sisteme de taxare care să descurajeze deplasarea către centrul oraşului cu automobilul propriu;

- numeroase cazuri de parcare neregulamentară pe trotuare, ceea ce reduce spaţiul destinat circulaţiei pietonale;

- densitate mare a trecerilor de pietoni în apropierea intersectiilor, care conduc la blocarea acestora la orele de varf (ex.: intersecţia str. 1 Decembrie 1918 cu DN 67 şi DC 139);

- transportul de aprovizionare se face în timpul zilei, adică atunci când activităţile sociale sunt intense şi cu urmări asupra disponibilului de timp al tuturor participanţilor la trafic şi asupra disponibilului de spaţiu al zestrei stradale.

Cauzele dificultăților de deplasare întâmpinate de participanții la traficul rutier sunt relativ uşor de intuit (dar foarte greu de eliminat: îmbunătăţirea este pretenţia realistă de la soluţiile obţinute la finalizarea proiectului):

- creșterea parcului auto,

- amenajările defectuoase – în unele cazuri – ale infrastructurii rutiere;

- lipsa alternativelor de deplasare pentru traficul de tranzit;

- posibilitatea limitată de modificare a tramei stradale existente,

dar şi organizarea prin rutină a circulaţiei rutiere şi pietonale.

I.2.3 Transport public

I.2.3.1 Transport public local

În prezent localitatea Horezu nu beneficiază de un serviciu de transport public local. Se asigură doar transportul elevilor cu 4 microbuze şcolare, 2 în proprietatea Primăriei Horezu şi 2 în proprietatea Liceului Constantin Brâncoveanu.

Microbuzele Primăriei Horezu efectuează zilnic, pe perioada cursurilor şcolare, un număr de 12 curse pe următoarele trasee:

- Horezu – Urşani – Horezu = 2 curse

- Horezu – Neagota – Horezu = 1 cursa

- Horezu – Tănăseşti – Horezu = 4 curse

- Horezu – Romanii de Sus – Horezu = 4 curse

- Horezu – Bârzoteni – Horezu = 1 cursa

şi transporta circa 200 elevi către unităţile de învăţământ de pe raza oraşului.

Tabel I.2. 14 - Parc circulant pentru transport elevi proprietatea Primariei Horezu

| Nr. crt. | Număr înmatriculare | Tip vehicul | An fabricație | Norma de poluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VL-01-PRH | Microbuz | 2015 | Euro 5 |
| 2 | VL-11-PRH | Microbuz | 2007 | Euro 4 |

Sursa: Primaria Horezu

Probleme constatate la activitatea de transport public:

- nu există serviciu de transport public care să deservească orașul;

- lipsa unei autobaze;

- lipsa stațiilor de transport public;

- locuitorii satelor componente ale oraşului Horezu nu beneficiază (cu excepţia localităţilor Romanii de Jos şi Romanii de Sus) de rute de transport public, care să le asigure accesul la instituţiile şi serviciile aflate pe raza orasului, fiind nevoiţi astfel să recurgă la transportul privat cu autoturisme.

I.2.3.2 Transport public judetean

Programul judetean de transport al județului Valcea cuprinde un număr de 117 trasee (108 în exploatare), din care 16 își au originea în Horezu.

Traseele curselor de transport public care fac legătura între Horezu şi localităţile din judeţ care se regăsesc în programul de transport judeţean sunt următoarele:

- T024 = Horezu – Surpatele – Râmnicu Vâlcea = 56 km, 3 curse/zi;

- T025 = Horezu – Pietrari – Ramnicu Valcea = 45 km;

- T026 = Horezu – Platf. Chimică – Râmnicu Vâlcea = 45 km, 2 curse/zi;

- T027 = Horezu – Lădeşti – Drăgăşani = 89 km, 1 cursă/zi;

- T103 = Horezu – Mateeşti – Alunu = 38 km, 2 curse/zi;

- T104 = Horezu – Costeşti – Bărbăteşti = 34 km, 3 curse/zi;

- T105 = Horezu – Măldăreşti – Cernişoara = 22 km, 3 curse/zi;

- T106 = Horezu – Tomşani – Costeşti (Bistriţa) = 23 km, 3 curse/zi;

- T107 = Horezu – Foleşti – Genuneni = 16 km, 3 curse/zi;

- T108 = Horezu – Berbeşti – Grădiştea = 46 km, 2 curse/zi;

- T109 = Horezu – Popeşti – Lădeşti = 41 km, 1 cursa/zi;

- T110 = Horezu – Stroesti – Lădeşti = 41 km, 3 curse/zi;

- T111 = Horezu – Măldăreşti – Oţeşani = 26 km, 3 curse/zi;

- T112 = Horezu – Romanii de Sus = 9 km, 3 curse/zi;

- T113 = Horezu – Slătioara – Rugetu = 14 km, 3 curse/zi;

- T114 = Horezu – Vaideeni – Mariţa = 15 km, 3 curse/zi;

Traseul 112 poate fi considerat de tip local deoarece face legătura între oraşul Horezu şi 2 din satele componente Romanii de Jos şi Romanii de Sus. Celelalte localităţi componente nu beneficiază de niciun traseu de transport public judeţean, asta şi datorită amplasării geografice şi a numărului redus de locuitori.

Numărul călătorilor care fac naveta din sau spre Horezu pe fiecare dintre traseele de mai sus se încadrează între 10 și 20.

Traseelor judeţene li se adaugă traseele interurbane:

- Horezu – Craiova = 2 curse/zi;

- Horezu – Tg. Jiu = 2 curse/zi;

- Horezu – Bucureşti = 1 cursă/zi;

- Horezu – Petroşani = 2 curse/zi;

- Horezu – Timişoara = 1 cursa/zi.

Pe teritoriul orasului Horezu există 3 autogări, care deservesc atât transportul public județean, cât și pe cel interurban.

Figura I.2. 22 - Autogara Siva Trans str. Tudor Vladimirescu

Figura I.2. 23 - Autogara Transmontana str. Gen. Magheru

Figura I.2. 24 - Staţie transport public județean – Râmeşti

Figura I.2. 25 - “Sistem de informare” a călătorilor Autogara SivaTrans

Figura I.2. 26 – “Peron” îmbarcare-debarcare călători Autogara SivaTrans

Analiza acestor date relevă:

- nu există trasee dedicate pentru comunele situate în raza de influență a oraşului;

- numărul de curse prin care se asigură legătura dintre comunele din zona periurbană și oraș este mic pentru majoritatea traseelor, în general limitându-se la orele de vârf;

- autogările nu se prezintă in conditii optime, condițiile oferite călătorilor fiind mult sub standarde (poate și din cauza fluxurilor de călători destul de scăzute);

- nu există sisteme de informare pentru identificarea autogărilor sau a stațiilor de transport public dedicate transportului județean sau interurban, cu atât mai mult pentru alocarea traseelor către o anumită autogară. Pentru un turist este aproape imposibil de găsit locul de plecare pentru o anumita destinație din interiorul județului sau din afara acestuia.

- lipsa interconectării cu transportul public local.

I.2.3.3 Taxi

Activitatea de taximetrie în Oraşul Horezu este reglementatǎ prin HCL 26/12.06.2006. Această hotărâre stabilea numărul maxim de autorizații permanente taxi la 100, din care 65 pentru operatorii de transport persoane în regim de taxi și 35 pentru taximetriștii independenți. La acestea se adaugă un număr maxim de 20 autorizații sezoniere care se pot acorda taximetriştilor independenţi. În prezent, există un număr de 9 autorizații taxi permanente, ceea ce conduce la valoarea de 1 taxi la aproximativ 756 locuitori. Numărul redus de taximeter se poate explică și prin dimensiunile relativ reduse ale orașului, unde modul de deplasare alternative cu cea mai mare pondere este cel pietonal.

Prin HCL 26/12.06.2002 sunt stabilite şi locaţiile de aşteptare a clienţilor de pe teritoriul oraşului şi anume:

- parcare Cinematograf;

- parcare Casa de Cultură;

- parcare La Drumurile Judeţene.

Avand în vedere numărul redus de autorizaţii permanente taxi, este funcţională doar locaţia din figura de mai jos.

Figura I.2. 27 - Amplasament staţie taxi

Tariful pentru transportul public de persoane în regim de taxi este de 2,49 lei/km pe timp de zi, respectiv de 2,69 lei/km pe timp de noapte.

I.2.3.4 Curse regulate speciale

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza doar în condiţiile prevăzute în OG nr. 27/2011 şi Ordinul nr.  980/2011, de către operatorii de transport rutier, în baza licenţei comunitare, numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

“Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.

…

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judeţene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini elaborate şi eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Local Horezu.”

Se considerǎ activitate de transport de persoane prin curse regulate speciale orice deplasare cu un vehicul cu o repetabilitate de cel puțin o datǎ pe sǎptǎmânǎ, conform unui grafic de circulație, a unui numǎr minim de 9 cǎlǎtori, inclusiv conducǎtorul auto.

Se impune respectarea regulilor de parcare pe teritoriul oraşului prin care se interzice staționarea îndelungatǎ pe domeniul public a vehiculelor care efectueazǎ curse regulate speciale ale operatorilor de transport, aceștia fiind obligați sǎ-și retragǎ mijloacele de transport în parcǎrile de domiciliu.

I.2.4 Transport de marfă

Cam prin anii ‘70 specialiştii din transporturi au constatat că ”orice zonă urbană depinde de un flux mare de bunuri spre interiorul, exteriorul și între granițele sale. Cu toate acestea, transportul bunurilor rămâne un aspect uitat al studiilor legate de transport”, dar până la jumătatea anilor ’80, problemele legate de congestia provocată de transportul de mărfuri nu au fost în atenția cercetătorilor și a oamenilor politici cu putere de decizie.

În sistemul de transport marfă sunt implicate mai multe categorii de actori, cei mai importanți fiind grupați în următoarele categorii: expeditori, transportatori, consumatori, administrația publică. Fiecare dintre aceste categorii are propriile țeluri totodată și propriile puncte de vedere asupra situațiilor. În funcție de scopul principal urmărit de către aceşti actori, pot fi alăturați în felul următor: consumatorii și administrația publică pe de o parte și expeditorii și transportatorii de cealaltă. Administrația publică și consumatorii au câteva puncte de vedere comune, cum ar fi accidentele, congestia, zgomotul, provocate de vehiculele care transportă marfă deoarece acestea afectează calitatea vieții și a mediului urban. De cealaltă parte, expeditorii și transportatorii au puncte de vedere total diferite de ale consumatorilor și administrației publice; aceștia doresc să efectueze transportul mărfurilor cu costuri cât mai mici pentru a-și putea mări profitul.

Importanța transportului urban de mărfuri rezidă în:

- efectele generate asupra mediului;

- costul semnificativ al transportului mărfurilor și al distribuției fizice;

- impactul direct asupra eficienței economiei;

- rolul pe care îl joacă în industrie și activitățile de comerț;

- contribuția pe care o are un sector eficient de transport al mărfurilor la competitivitatea industriei din zona respectivă;

- generarea locurilor de muncă;

dar este de remarcat că transportul urban de mărfuri este indispensabil pentru păstrarea stilului de viață (orășenesc).

Distribuţia mărfurilor este un subiect intens dezbătut, îndeosebi în ultimele decenii. Originile distribuţiei mărfurilor şi preocupările de eficientizare a acesteia, însă, se identifică odată cu apariţia primelor forme de comercializare a produselor. Importanţa acestui subiect derivă din complexitatea acesteia, fiind un proces cu o structură eterogenă şi o diversitate mare de participanţi. Complexitatea lui este datorată sferei largi de activităţi care le implică, interferenţei unui număr extins de probleme asociate, numărului mare de restricţii, însă probabil cel mai important, complexitatea este determinată din necesitatea obţinerii de soluţii care să ofere cel mai eficient răspuns cerinţelor cumpărătorilor. Una dintre cele mai importante influenţe asupra servirii clienţilor o are politica de distribuţie, care are rolul de a asigura coerenţa deciziilor referitoare la produse, preţ, promovare şi plasare, prin alegerea modalităţii adecvate de distribuţie. Complexitatea distribuției urbane este cauzată de:

- sfera largă de activităţi pe care le implică;

- apariția unui număr extins de probleme asociate;

- numărul mare de restricţii;

- necesitatea obţinerii celor mai eficiente soluţii care să satisfacă cerinţele cumpărătorilor.

Pe de altă parte, transportul de mărfuri, cu precădere cel rutier este foarte competitiv și reacționează foarte repede la stimulii primiți din piață, ceea ce înseamă că toate costurile suplimentare impuse acestora (transportatorilor), vor fi resimțite în tariful de transport și implicit în prețul final al produselor.

Pe măsură ce orașele se dezvoltă (atât ca număr de locuitori, cât și ca suprafață), nevoia transportului (de marfă sau de persoane) într-un spațiu restrâns crește de asemenea. Este necesară impunerea unor noi reguli, alftel, densitatea autovehiculelor va crește permanent și va conduce la ambuteiaje de lungă durată. Aceste probleme vor conduce la centre urbane aglomerate, unde mijloacele de transport preferate vor fi cele de mici dimensiuni; această situație va face sarcina specialiștilor în logistică urbană foarte dificilă.

În 2011, viziunea preconizată de materialele emise de UE cu privire la transportul urban de mărfuri cuprindea:

- minimizarea parcursurilor (distanță/număr) necesare colectării/livrării mărfurilor;

- utilizarea de vehicule cât mai prietenoase cu mediul;

- utilizarea crescută și eficientă a sistemelor de transport inteligent;

- reducerea poluării fonice cauzate de vehiculele de marfă.

Considerând clasificarea din 1974 a lui Meyburg și a lui Stopher a fluxurilor de mărfuri din orașe, se pot identifica patru tipuri de deplasări:

- transportul de bunuri într-o zonă, pentru a fi consumate în acea zonă;

- transportul de bunuri în afara zonei în care au fost produse;

- colectările și livrările intra-urbane și transporturile locale în care originea și destinația traseului vehiculului sunt în interiorul aceleiași zone;

- tranzit (bunuri care traversează o zonă sau bunuri care sunt depozitate temporar, pentru ca mai apoi să fie transportate într-o cu totul altă zonă).

Dar, din cauza restricțiilor din mediul urban, distribuția mărfurilor în marile orașe a devenit un proces complex. Pentru analiza distribuției mărfurilor și optimizarea acesteia trebuie luate în seamă și elemente de economie urbană. Deși structura sistemului de distribuție urbană și cea a sistemului de distribuție în afara mediului urban sunt asemănătoare, în mediul urban se poate identifica următoarea diferență: traficul ridicat și infrastructura limitată. Limitările relative la tipul, caracteristicile tehnice, de capacitate, emisii ale vehiculelor impun realizarea unui transfer fizic al mărfurilor între diferitele moduri de transport sau între vehicule de transport aparţinând aceluiaşi mod de transport, dar de dimensiuni şi caracteristici diferite. Un astfel de transfer poate fi perceput ca dezavantajos determinând consumuri de resurse financiare suplimentare, timpi suplimentari, generând şi o serie de riscuri adiţionale.

Eficienţa distribuţiei urbane este micșorată din cauza prelungirii timpilor de livrare datorită congestiei de trafic şi a accesului la punctele de livrare, incapacitatea vehiculelor de livrare a mărfurilor de a se încadra în intervalele prestabilite de timp din cauza situaţiilor de urgenţă. Este necesar să fie luate în considerare şi o serie de probleme asociate distribuţiei mărfurilor ca: incertitudinea diferiţilor parametrii, necesitatea de a evita parcursurile goale lungi la întoarcere ale vehiculelor urbane, de asigurare a unui coeficient de încărcare cât mai ridicat şi corelarea planurilor de transport de distribuţie cu necesităţile de colectare a produselor returnate.

Transportul urban de mărfuri joacă un rol important în economia centrelor urbane, dar are totodată și efecte negative:

- congestia;

- scăderea calității aerului;

- gazele cu efect de seră;

- poluare fonică;

- siguranță.

În funcție de modul în care se urmărește reducerea congestiei în centrele urbane, pot fi identificate următoarele metode de reducere a congestiei în orașe:

reglementări;

- măsuri bazate pe piață;

- măsuri bazate pe amenajarea spațiului;

- măsuri bazate pe infrastructură;

- tehnologii noi;

- management.

În anul 2020, în Romania au fost transportate 400.382 mii tone mărfuri, din care:

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Figura I.2. 28 – Distribuția mărfurilor transportate pe moduri de transport

În ceea ce privește transportul rutier de mărfuri (preponderent) acesta a avut următoarea structură:

- transport național = 217.168 mii tone

- transport internațional = 49.355 mii tone

Principalele societăti comerciale din punct de vedere al numărului de angajaţi care își desfășoară activitatea pe teritoriul oraşului Horezu sunt:

- SC Danemar Company SRL – 374 angajați – are sediul în orașul Băbeni, dar își desfășoară activitatea și pe raza localității Horezu

- SC Normandia Trans SRL – 104 angajați

- SC Velgala SRL – 50 angajați

- SC Fruct Alcool SRL – 44 angajați

- SC Annabella SRL – 41 angajați

- SC Obada Trans SRL – 37 angajați

- SC Heva Construct SRL – 28 angajați

- SC Consumcoop Horezu – 26 angajați

- SC Siva Trans SRL – 25 angajați

- SC Metadib SRL – 22 angajați

- SC Transmontana SA – 21 angajați

Autoritatea publică locală a stabilit pentru agenții economici cu activitate de exploatare a masei lemnoase și cei cu activitate de exploatare piatră, nisip, pietriș și produse de carieră obținute prin concasare o taxă de utilizare a drumurilor comunale de pe raza localității Horezu. Astfel, prin HCL 139/2021 a fost stabilită această taxa pentru anul 2022 la următoarele valori:

- 2 lei/tona de piatră, nisip, pietriş

- 4 lei/ mc lemn exploatat şi transportat

- 2 lei/tonă piatră, pietriş, nisip şi produse de carieră obţinute prin concasare.

Hotărârea prevede ca banii astfel obţinuţi să fie utilizaţi exclusiv pentru refacerea şi întreţinerea drumurilor utilizate.

Concluzii:

- Traficul de marfă aflat în tranzit se desfășoară pe strazile orașului (până la construirea şoselei de centură, aflată în stadiu de proiect).

- Traficul de marfă de penetrație se realizează preponderent cu autovehicule cu masa de până la 3,5 tone.

- Activitatea de aprovizionare a agenților economici se desfășoară pe parcursul zilei, punând o presiune suplimentară asupra infrastructurii rutiere a orașului.

I.2.5 Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane cu mobilitate redusă)

I.2.5.1 Infrastructuri pentru biciclete

Una din soluţiile de descongestionare a traficului este şi încurajarea deplasărilor cu bicicleta cu efecte benefice atât asupra mediului, cât şi asupra infrastructurii rutiere.

Există mai multe posibilităţi pentru amenajarea acestor infrastructuri funcţie de configuraţia şi elementele geometrice ale infrastructurii rutiere, cum ar fi:

- amenajarea pe carosabil: pe un sens sau pe ambele, cu marcajele şi echipările corespunzătoare;

- amenajarea pe trotuare: pe un sens sau pe ambele, cu marcajele şi echipările corespunzătoare

Câteva exemple de amenajări de infrastructuri pentru biciclete sunt prezentate în fotografiile de mai jos:

În localitatea Horezu, deși dimensiunile reduse ale orașului și absența transportului public recomandă utilizarea modurilor nemotorizate de deplasare, nu sunt amenajate trasee dedicate biciclişților, cu toate că numărul acestora, observat în cadrul recensămintelor de trafic efectuate este destul de însemnat.

De asemenea, trebuie remarcat și faptul că există fluxuri mari de bicicliști și dinspre/înspre comunele din zona periurbană.

I.2.5.2 Zone pietonale

Având în vedere dimensiunile orașului, dar și lipsa transportului în comun, cel mai răspândit mod de deplasare este cel pietonal.

În Horezu, traseele pietonale sunt organizate cu preponderenţă pe trotuarele străzilor (acolo unde acestea există). Următoarele străzi sunt destinate exclusiv circulaţiei pietonale:

- str. Unirii (parţial între str. Tudor Vladimirescu şi str. Anton Pann);

- str. Vasile Alecsandri;

- str. Alexandru Odobescu;

- str. Nicolae Iorga (parţial între str. Unirii şi str. Mircea cel Bătran).

Figura I.2. 29 - Zona pietonală Horezu

Pe malul râului Urşani, paralel cu str. Mircea cel Bătrân este amenajată o zonă de promenadă pentru pietoni.

Figura I.2. 30 - Zona promenade Râul Urşani

Din cele 89 de străzi cuprinse în nomenclatorul stradal al UAT Horezu, doar 19 au prevăzute trotuare (inclusiv străzile pietonale), iar unele din acestea au trotuar doar pe o singură parte.

Figura I.2. 31 – Exemple de străzi fără infrastructură pentru pietoni

În multe situații calitatea infrastructurii dedicate pietonilor lasă de dorit, trotuarele sunt subdimensionate și de multe ori sunt ocupate cu vehicule parcate, ceea ce îngreunează deplasarea pietonilor și conduce la creșterea riscului de producere a accidentelor. De asemenea, multe din suprafețele destinate deplasării pietonilor necesită reabilitarea de urgență din cauza stării necorespunzătoare.

Figura I.2. 32 - Stare necorespunzătoare a infrastructurii dedicate pietonilor

Figura I.2. 33 - Circulația pietonală îngreunată de mașini parcate

Infrastructura dedicată pietonilor este cvasi-absentă în localităţile componente ale oraşului Horezu.

I.2.5.3 Deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă

Pavajul tactil care ajută persoanele cu deficienţe de vedere la identificarea zonelor pentru traversarea străzilor nu există. În cele mai multe situaţii există o diferenţă de nivel între trotuar şi trecerea pietonală, ceea ce conduce la dificultăţi în deplasarea persoanelor cu dizabilităţi, a celor care se deplaseaza cu ajutorul carucioarelor cu rotile, dar si a celor care imping carucioare cu copii. Astfel, nu este asigurată continuitatea deplasării persoanelor cu dizabilităti, acestea întâmpinând probleme, în special, la traversarea străzilor, dar şi, în multe cazuri la deplasarea pe trotuare, ocupate cu diferite obstacole (de regulă autoturisme parcate neregulamentar, dar nu numai). De asemenea, starea necorespunzătoare a trotuarelor (în unele cazuri) face ca deplasarea persoanelor aflate în cărucioare să fie dificilă.

I.2.5.4 Electromobilitate

Electromobilitatea a început să nu mai fie tratată că ceva “exotic”, ci ca pe un fenomen de masă care vizează toate modurile: de la autoturisme, vehicule de transport public, vehicule de marfă/livrare în spațiul urban și până la micromobilitate (bicicletă și alte vehicule de micromobilitate asistate electric).

În localitatea Horezu infrastructura destinată alimentării cu energie a vehiculelor lipsește cu desăvârșire. În parcările amenajate în zona centrală nu există niciun astfel de punct, dar nici in alte zone potential generatoare sau care atrag trafic ale orasului.

EVALUARE

- micromobilitatea este tratată ca ceva secundar, accentul punându-se în continuare pe infrastructura destinată mașinilor;

- nu există infrastructuri dedicate modului de transport cu bicicleta;

- nu există centre pentru închirierea bicicletelor şi spaţii de parcare amenajate pentru acestea;

- cu exceptia celor 4 strazi pietonale din zona centrala, nu există alte zone pietonale (în timp ce în oraşele moderne sunt prevăzute „suprafeţe inelare” rezervate în perimetrul central al localităţii, numai pentru pietoni – cei mai numeroşi participanţi la fenomenul de deplasare);

- majoritatea arterelor de circulatie nu sunt prevazute cu trotuare (circa 83,5 % din lungimea totala a străzilor);

- starea necorespunzătoare, în unele cazuri, a trotuarelor;

- lipsa pavajului tactil care ajută persoanele cu deficienţe de vedere la identificarea zonelor pentru traversarea străzilor;

- în multe situaţii există o diferenţă de nivel între trotuar şi trecerea pietonală, ceea ce conduce la dificultăţi în deplasarea persoanelor cu dizabilităţi;

- absența punctelor de încărcare a vehiculelor electrice.

I.2.6 Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, structuri de management existente la nivelul autorităţii planificatoare)

În Horezu nu există un sistem de management al traficului, care să asigure fluidizarea acestuia, eliminarea blocajelor în principalele intersecții și creșterea gradului de siguranță în trafic a cetățenilor localitatii.

Autogarile şi staţiile de transport public nu sunt dotate cu panouri de informare cu mesaje variabile a călătorilor în timp real. Aceste sisteme de informare nu se regasesc nici în vehiculele de transport public judeţean.

Locurile de staţionare/parcare alocate pe carosabil reduc drastic capacitatea de circulaţie a străzilor şi impun reglementarea circulaţiei pe sens unic. Nu există un sistem de management al parcărilor, o strategie de parcare la nivelul oraşului, iar política de taxare a locurilor de parcare publice nu este pusă în practică. Cvasi-absenţa marcajelor care să delimiteze locurile publice de parcare face aproape imposibilă o evidenţă clară a acestora.

Prin HCL 88/24.08.2017 s-a aprobat Regulamentul privind accesul și procedura de eliberare a autorizațiilor de acces pentru autovehicule cu greutatea mai mică de 3,5 tone pe străzile cu restricții de circulație de pe raza Orașului Horezu – Centrul Istoric. Prin acesta este delimitată o zona protejată (a se vedea figura I.2. 34) în care accesul autovehiculelor se face doar pe baza unei taxe stabilite de CL. Pentru anul 2022, această taxa a fost stabilită la:

- 5 lei/zi/vehicul pentru mai putin de o lună;

- 53 lei/vehicul pentru o lună;

- 213 lei/vehicul pentru un an.

Figura I.2. 34 -  Zona protejată Centrul istoric

I.2.7 Identificarea zonelor cu nivel ridicat de compexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atragere/generare trafic, zone intermodale-gări, autogări etc.)

I.2.7.1 Zona centrală

Schema după care este organizată reţeaua principală de trafic din Orasul Horezu este una de tip radial, cu 5 direcții principale (DN 67 - spre Râmnicu Vâlcea, respectiv Târgu Jiu; DN 65C – spre Craiova; DJ 665 – spre Vaideeni; DC 142 – spre Urşani; DC 143 spre Tănăseşti; DC 144 spre Ifrimeşti; DC 146 + DJ 669 spre Romanii de Sus), iar circulaţia are tendinţa de a se concentra pe principala arteră (DN 67) care traversează zona centrală a oraşului.

Din analizele efectuate asupra configuraţiei reţelei de străzi şi a traseelor utilizate de autovehicule s-a constatat că cea mai mare parte a traficului se concentrează pe câteva artere principale, trecând prin zona centrală.

Raportul inadecvat între gradul de încărcare şi profilul transversal duce la suprasolicitare sau la neutilizarea la capacitate (stradă de importanţă redusă, fără trafic de tranzit dar cu profil supradimensionat). Întreruperea unor legături importante pentru reţeaua de trafic şi devierea traficului duce la suprasolicitarea unor legături şi intersecţii. La orele de vârf există zone în care se concentrază fluxuri mari de vehicule, generând o diminuare a fluenţei (viteze de circulaţie scăzute, timpi crescuţi de parcurgere a tronsoanelor, cozi de aşteptare, etc.) precum şi o creştere a consumului de combustibili şi al nivelului emisiilor poluante. Intersecţiile cele mai afectate sunt cele din zona centrala, generatoare de puncte de conflict între traficul de tranzit pe direcţia est-vest, respectiv nord-sud (a se vedea figura următoare).

Figura I.2. 35 - Puncte de conflict zona centrală

Zona centrală Horezu trece printr-un proces de reorganizare, fiind in curs de implementare proiectul “Amenajarea zonei centrale pietonale a statiunii turistice Horezu, judetul Valcea, în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

PROBLEME

- Blocaje de trafic la orele de vârf, în special în intersecţia dintre DN 67 şi DJ 665;

- Lipsa facilităților pentru traficul nemotorizat.

- Existenţa unui număr mare de pietoni.

- Număr insuficient de locuri de parcare pentru întreaga zonă centrală.

I.2.8 Concluzii

În tabelul următor se prezintă situația proiectelor de infrastructură cu impact asupra mobilității aflate în derulare.

Tabel I.2. 15 - Proiecte de mobilitate aflate în derulare

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Stadiul realizarii investitiei |
| --- | --- | --- |
| 1. | Amenajarea zonei centrale pietonale a stațiunii turistice Horezu, județul Vâlcea, în vederea consolidării identității locale și dezvoltării turismului | Programul Operational Regional 2014-2020 In implementare = 70% |
| 2. | Înființarea parcului de agrement si recreere “Constantin Brâncoveanu” în orasul Horezu, judetul Vâlcea | Programul Operațional Regional 2014-2020 In implementare = 20% |
| 3. | Reabilitarea, modernizarea și extinderea zonei centrale pietonale, a spațiului verde și a trotuarelor în Stațiunea Turistică Horezu, jud. Vâlcea | Proiect pe lista de asteptare, din lipsa de fonduri de finantare. |
| 4. | Reabilitare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: Nicolae Bălcescu, Romani, Căpitan Maldăr, Ion Creangă, Zăvoiului, Florilor, Stadionului, Parcul Industrial, Eroilor, Iancu Jianu, Anton Pann, Unirii, Olari, George Coșbuc, Mocănitei, Constantin Brâncoveanu | Programul National de Investitii „Anghel Saligny”. In curs de executie 2022. |
| 5. | Reabilitare și modernizare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: I. Gh. Duca, Urșani, Mihai Eminescu, Al. Vlahuță, Matei Basarab, 9 Mai 1877, Valea Ursului și Aricești | Buget local. In curs de executie 2022. |
| 6. | Lucrări de punere în siguranța a străzii Lunga – Vârfu’ lu’ Roman, pe o lungime de 10 km, Orașul Horezu, Județul Vâlcea. | Programul National de Investitii „Anghel Saligny”. In curs de executie 2022. |
| 7. | Construire stații de încărcare pentru vehicule electrice în orașul Horezu, jud. Vâlcea | Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastrucutrii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități. In implementare 2023. |
| 8. | Construire aerodrom | Studiu de fezabilitate în curs de elaborare. |
| 9. | Varianta de ocolire Horezu | Studiu de fezabilitate în curs de elaborare. |

După cum se poate observa din tabelul de mai sus proiectele aflate în derulare contribuie la rezolvarea unor probleme identificate la analiza situației actuale. Astfel:

Tabel I.2. 16 – Proiecte de mobilitate aflate în derulare care vor conduce la îmbunătățirea situației actuale

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Categorie | Problema identificata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amenajarea zonei centrale pietonale a stațiunii turistice Horezu, județul Vâlcea, în vederea consolidării identității locale și dezvoltării turismului | Mijloace alternative de mobilitate | Extinderea si reabilitarea zonei pietonale. |
| 2. | Înființarea parcului de Agreement și recreere “Constantin Brâncoveanu” în orașul Horezu, județul Vâlcea | Mijloace alternative de mobilitate | Extinderea zonelor pietonale și a facilităților pentru micromobilitate. |
| 3. | Reabilitarea, modernizarea și extinderea zonei centrale pietonale, a spațiului verde și a trotuarelor în Stațiunea Turistică Horezu, jud. Vâlcea | Mijloace alternative de mobilitate | Extinderea și reabilitarea zonei pietonale. |
| 4. | Reabilitare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: Nicolae Bălcescu, Romani, Căpitan Maldăr, Ion Creangă, Zavoiului, Florilor, Stadionului, Parcul Industrial, Eroilor, Iancu Jianu, Anton Pann, Unirii, Olari, George Coșbuc, Mocănitei, Constantin Brâncoveanu | Infrastructura rutieră | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. |
| 5. | Reabilitare și modernizare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: I. Gh. Duca, Urșani, Mihai Eminescu, Al. Vlahuță, Matei Basarab, 9 Mai 1877, Valea Ursului și Aricești | Infrastructura rutieră | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. |
| 6. | Lucrări de punere în siguranță a străzii Lunga – Vârfu’ lu’ Roman, pe o lungime de 10 km, Orașul Horezu, Județul Vâlcea. | Infrastructura rutieră | Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere. |
| 7. | Construire stații de încărcare pentru vehicule electrice în orașul Horezu, jud. Valcea | Infrastructura rutieră | Asigurarea facilităților pentru vehiculele electrice. |
| 8. | Construire aerodrom | Infrastructura rutieră | Construirea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. |
| 9. | Varianta de ocolire Horezu | Infrastructura rutieră | Construirea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere. Eliminarea traficului de tranzit din oraș. |

Tabel I.2. 17 - Concluzii referitoare la situația actuală

| Criterii Mod de transport | Cota modală | Calitatea infrastructurii | Siguranţă si viabilitate | Mediu şi sănătate | Accesibilitate | Stadiul implementării măsurilor | Principalele recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pietonal | 18,5 % | Medie în zona centrală Rea in rest | Lipsa facilităţilor pentru pietoni in multe zone din oraş pune în pericol siguranţa acestei categorii de participant la trafic. | Tot mai puţini oameni se deplasează pe jos pentru orice fel de deplasare. | Trotuare ocupate cu vehicule. Lipsă facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă. Absenta din multe zone a trotuarelor. | Proiectul Amenajarea zonei centrale pietonale a statiunii turistice Horezu, judeţul Vâlcea, în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului, în curs de implementare. | Extinderea zonelor exclusiv pietonale. Creşterea măsurilor de siguranţă pentru pietoni. Reabilitarea suprafeţelor destinate pietonilor. Amenajarea de noi trotuare si alei. |
| Velo | 0,6 % | Rea | Cicliştii trebuie să împartă acelaşi spaţiu cu autovehiculele. | Utilizarea limitată a bicicletei aduce beneficii reduse mediului. | Lipsa infrastructurii pentru biciclete, a parcărilor şi a sistemelor de închiriere pentru acestea. | Activitate redusă. | Amenajare trasee pentru biciclete, staţii de închiriere şi parcări pentru biciclete. |
| Transport public local | 0 % | Rea | Nu există un sistem de transport public local. | Nu există un sistem de transport public local. | Nu există un sistem de transport public local. | Activitate redusă. | Introducerea TP atât pe întreaga suprafaţă a oraşului, cât şi către localitatile componente. Achiziţionarea unui parc de vehicule nepoluant. Amenajare staţii şi dotarea corespunzătoare |
| Vehicle-sharing | n/a | Rea | Nu există un sistem de vehicle-sharing. | Nu există un sistem de vehicle-sharing. | Nu există un sistem de vehicle-sharing. | Activitate redusă. | Implementarea si promovarea sistemelor de vehicle-sharing. |
| Transport privat motorizat | 55,4 % | Medie | Multe puncte de conflict pe principalele artere de circulaţie. | Utilizarea excesivă a vehiculelor private are un impact negativ asupra mediului. | Reţeaua rutieră acoperă întreaga suprafaţă a oraşului, însă exista zone cu penetrabilitate şi permisivate scăzute. | Proiectul “Varianta de ocolire Horezu” în curs de derulare (stadiu SF). | Implementarea de politici şi măsuri care să contribuie la scăderea utilizării autovehiculului personal. |
| Multimodal | 25,5 % | Rea | Autogările existente aparţin operatorilor privaţi care nu au posibilităţi pentru dotarea şi amenajarea corespunzătoare. Lipsă informaţii pentru intermodalitate. | Nu există o staţie intermodală administrata de autoritatea publică locală. | Nu există parcări Park&Ride. Nu există parcări pentru biciclete în zonele de interschimb cu alte moduri de transport (autogări, staţii TP) | Activitate redusă. | Construirea unui centru intermodal. |
| Marfa | n/a | Rea | Traficul greu tranziteaza oraşul. | Existenta traficului greu in oraş are efecte negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor. | Zonele industriale sunt situate la marginea oraşului unde traficul de marfă ajunge prin intermediul drumurilor naţionale. | Proiectul “Varianta de ocolire Horezu” în curs de derulare (stadiu SF). | Dezvoltarea unei strategii de aprovizionare cu mărfuri în interiorul oraşului în intervalele de timp cu trafic redus. |
| ANALIZA | Transportul privat motorizat este modul predominant | Infrastructura pentru toate modurile de transport trebuie îmbunătăţită | Siguranţa traficului şi, în special, a participanţilor vulnerabili trebuie să devină o prioritate. | Poluarea aerului si fonica ridicate din cauza traficului motorizat privat, dar si a celui de tranzit. | Extinderea zonelor exclusiv pietonale. Amenajare trasee pentru biciclete. Implementarea si promovarea sistemelor de vehicle-sharing. Introducerea sistemului de TP şi achizitionarea unui parc de vehicule nepoluant. | Capacitatea de realizare a proiectelor din diferitele domenii trebuie întărită. |  |

I.3

I.3 Modelul de transport (obligatoriu pentru localitățile de rang 0 și 1)

I.3.1 Prezentare generala și definirea domeniului

I.3.1.1 Definirea și rolul modelului de transport

Pentru elaborarea PMUD al orașului Horezu a fost folosit un model de transport multi-modal, având la bază software-ul VISUM. Acesta poate fi folosit pentru reprezentarea tuturor modurilor de transport și simularea interacțiunii acestora. Software-ul permite modelarea diferitor scenarii multimodale și estimarea efectului acestora asupra traficului.

Planul de dezvoltare urbană durabilă al orașului Horezu este dezvoltat pe baza unui model de transport, dezvoltat pe baza analizei asupra situației existente cu privire la tiparele de călătorie existente și care va fi utilizat la evaluarea proiectelor individuale propuse, cât și pentru evaluarea întregului plan de mobilitate.

Un model de transport constituie o reprezentare computerizată a circulaţiei (deplasării) persoanelor, mărfurilor şi a vehiculelor, în cadrul sistemului de transport. Modelul de transport este dezvoltat pentru o anumită arie de studiu, care este împărțită în unități teritoriale – zone.

Modelul de transport are rolul de a crea o imagine a modului în care comportamentul de călătorie, modelele de călătorie şi solicitările vor reacţiona în timp la schimbări de politici de transport, infrastructură sau servicii, la variații ale nivelului populației sau a schimbării distribuției spațiale a acesteia, la schimbări socio-economice.

Modelul de transport este utilizat pentru:

- Evaluarea situației existente, prin:

  - Identificarea cererii legate de vehicule și pasageri și a condițiilor operaționale privind sistemul de transport.

  - Identificarea gradului de utilizare a infrastructurii existente și eficiența utilizării acesteia.

  - Scopul deplasărilor, originea și destinația acestora.

  - Distribuția călătoriilor pe ore de vârf și ca medie zilnică

  - Alegerea modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe moduri de transport

  - Afectarea traficului: alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport, luându-se în considerare capacitatea secțiunilor de rețea și disponibilitatea serviciilor de transport public.

- Realizarea de prognoze asupra mobilității pentru anii de perspectivă stabiliți, pe baza datelor și proiecțiilor demografice și economice (proiecții referitoare la populație, gospodării, ocuparea forței de muncă și deținerea de autoturisme etc.) și a cererii de mobilitate pentru anul de prognoză.

- Estimarea efectelor implementării unor proiecte/măsuri de mobilitate, a unor pachete de proiecte/măsuri de mobilitate sau a unei strategii privind mobilitatea și accesibilitatea, prin:

  - Asistență în realizarea scenariului optim pentru anumite proiecte, prin care se urmăresc criterii specifice, cum ar fi eliminarea congestiilor de trafic, creșterea vitezei medii de circulație etc.

  - Evaluarea impactului pe care un proiect/măsură sau un pachet de proiecte/măsuri propuse îl au asupra fluxurilor de transport din rețea, pe moduri de transport sau intermodal, prin prisma modificării parametrilor selectați: timp de călătorie, viteză medie de circulație, emisii de noxe, consum de combustibil etc.

  - Evaluarea impactului asupra numărului de utilizatori ai transportului public, ca urmare a unor schimbări de rute, orar de circulație, creșterea vitezei medii, îmbunătățirea calității serviciilor etc.

  - Compararea unor alternative de proiect și asistență în alegerea variantei optime, în vederea atingerii parametrilor selectați.

  - Elaborarea de planuri și strategii pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului de transport

  - Extragerea de informații pentru elaborarea studiului de impact asupra mediului.

Un model de transport trebuie să reprezinte, la un nivel acceptabil, situația existentă a transportului în ceea ce privește cererea de călătorii și condițiile de exploatare. Aceasta este măsurată în materie de moduri de călătorie, număr de vehicule pe rețea, timp de călătorie și localizare și amplitudine a fenomenului de congestie.

Modelele de transport includ volume semnificative de informații care descriu numărul de deplasări care au loc într-un interval de timp specific (cum ar fi o oră sau o zi) de-a lungul rețelelor de transport.

De asemenea, modelele includ informații referitoare la rețeaua de transport și la dinamica acesteia (cum ar fi grafice de mers, conexiuni între moduri, etc.). Datele sunt utilizate sub forma atributelor corespunzătoare fiecărei secțiuni a rețelei, incluzând viteza, calitatea și modurile de deplasare alocate secțiunii respective. Informațiile corespunzătoare serviciilor de transport public sunt, de asemenea, incluse în model.

Un model de transport are, de asemenea, rolul de a ajuta la definirea stării rețelei de transport la nivelul anilor de perspectivă, pe baza creșterii cererii de călătorie, a modificărilor prognozate la nivelul rețelelor și a variațiilor datelor socio-economice. Perioada de perspectivă este, de obicei, delimitată de anul de inaugurare a proiectului și de un an de perspectivă îndelungată, utilizat în cadrul evaluării necesităților legate de capacitate sau identic cu durata de timp pentru evaluarea economică.

Din modelul realizat se vor obține următoarele date:

- Zone de atragere/generare călătorii

- Distribuții ale călătoriilor pe zone/intervale orare/moduri de transport

- Volume de trafic

- Nivelul de serviciu al intersecțiilor

- Întârzieri la deplasarea în rețeaua rutieră

- Consumuri de combustibili

- Viteze de deplasare

- Informații legate de poluare

I.3.1.2	Caracteristicile modelului de transport pentru Orașul Horezu

În cadrul proiectului s-au colectat datele cu privire la sistemul de transport actual din orașul Horezu, pentru a dezvolta și calibra modelul de transport. În cadrul acestor date sunt incluse:

- Zonele de transport și datele socio-economice aferente fiecarei zone

- Rețeaua de drumuri și străzi

- Rețeaua de transport public, stații, caracteristicile serviciului de transport public de călători

Sistemul de zonificare

Pentru modelare s-a luat în considerare rețeaua stradală semnificativă a orașului Horezu.

Din punct de vedere al zonificării, deoarece fiecare zonă trebuie să reprezinte similarități în modul de utilizare a terenurilor și de repartiție a populației, s-au delimitat 11 zone interioare pentru orasul Horezu, la care se adauga 6 zone reprezentand localitatile componente. Pentru legăturile cu exteriorul ariei studiate s-au luat în considerare 4 penetrații importante (DN67 – spre Ramnicu Valcea și Targu Jiu, DN65C – spre Craiova și DJ665 –  spre Vaideeni).

Fiecărei zone și fiecărei penetrații le-au fost atașați centroizi prin care să fie conectați la modelul de transport.

În Figurile de mai jos se prezintă sistemul de zonificare la nivelul UAT Horezu.

Figura I.3. 1 - Zonificarea UAT Horezu – vedere de ansamblu

Figura I.3. 2 - Zonificarea UAT Horezu – detaliu

Figurile de mai jos prezintă populația  pentru UAT Horezu conform zonelor model de transport.

Figura I.3. 3 - Populația UAT Horezu conform zonificării – vedere de ansamblu

Figura I.3. 4 - Populația UAT Horezu conform zonificării – detaliu

Rețeaua de drumuri

S-au efectuat o rețea de drumuri extinsă și un studiu de intersecții pentru a defini atributele rutiere din modelul de transport. Acest lucru include:

- Numărul de benzi pe direcție

- Limita de viteză sau vitezele de circulație predominante

- Drum/stradă cu două benzi sau cu sens unic

- Un singur sens sau 2 sensuri

- Benzi pentru autobuz

- Marcaje rutiere

- Tipuri de intersecții și timpi de configurare/semnalizare

Figura de mai jos prezintă rețeaua de drumuri în funcție de numărul de benzi. În general, drumurile cu 2 benzi sau mai multe pe direcție formează ierarhia rutieră primară din Horezu.

Figura I.3. 5 -  Rețeaua de drumuri în funcție de Numărul de benzi

Figura de mai jos prezintă modul de detaliere a intersectiilor si a retelei stradale din orașul Horezu. Principalele intersecții cum ar fi intersectiile semaforizate, sensurile giratorii și inclusiv capacitatea benzii și timpii de semaforizare la nivel micro așa cum se arată mai jos.

Figura I.3. 6 - Rețeaua de drumuri în funcție de tipul drumului – vedere de ansamblu

Figura I.3. 7 - Rețeaua de drumuri în funcție de tipul drumului – detaliu

Fig. I.3. 1 - Detalierea rețelei stradale și a intersecțiilor din Horezu – exemplu

Fig. I.3. 2 - Detalierea geometriei unei intersecții și a ciclurilor de semaforizare pentru Horezu – exemplu

Acoperirea temporală

Modelul de transport a fost realizat pentru modelarea următoarelor variante temporale:

- Ora de vârf de dimineață (07.30 – 08.30)

- Ora de vârf de după-amiază (15.30 – 16.30)

- Media zilnică

Orele de vârf de dimineață, respectiv după-amiază, au fost determinate pe baza măsurătorilor de trafic efectuate în cadrul activității de culegere a datelor.

Anii de referință

Anul de bază pentru care a fost realizat modelul de transport este anul 2021.

Anii de perspectivă pentru care au fost realizate prognoze, în funcție de scenariile aplicate (detaliate în capitolele următoare) sunt:

- Anul de prognoză pe termen scurt: 2023

- Anul de prognoză pe termen mediu: 2027

- Anul de prognoză pe termen lung: 2035.

I.3.2 Colectarea de date

Colectarea și analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex, acesta stând la baza fundamentării analizei situației existente, precum și a identificării și definirii problemelor, ambele etape intermediare obligatorii pentru identificarea pachetelor de măsuri și stabilirii listei de proiecte.

Activitatea de colectare a datelor pentru elaborarea modelului de transport pentru oraşul Horezu a inclus următoarele:

- Analiza documentelor existente: PUG, studii de fezabilitate și alte documente semnificative.

- Anchete la domiciliu

- Recensăminte de trafic

Datele obținute pentru dezvoltarea, calibrarea și validarea modelului de transport pentru oraşul Horezu sunt următoarele:

- Date privind infrastructura rutieră

- Modelul de transport realizat de elaborator

- Clasificarea reţelelor de drumuri şi capacitatea de circulaţie

- Date privind reglementările de circulație

- sensuri unice, viraje permise, priorități etc.

- Date privind traficul:

- Date privind fluxurile de intrare/ieșire din localitate, rezultate din recensamintele de circulatie

- Deplasările mărfurilor cu vehicule din categoriile HGV și LGV

- Recensăminte de trafic pe segmente de drum și în intersecții

- Date generale asupra mobilității persoanelor:

- Date rezultate din interviurile la domiciliu, cum ar fi: scopul călătoriei, frecvența călătoriilor, originea și destinația călătoriei, modul de transport utilizat, timpul de călătorie etc.

I.3.2.1 Culegerea datelor de trafic

Culegerea datelor de trafic a fost realizată prin recensăminte de circulaţie pe reţeaua rutieră semnificativă şi în punctele de penetraţie în municipiu.

Recensămintele de circulaţie rutieră şi măsurătorile automate oferă informaţii exacte asupra volumului şi componenţei traficului rutier, dar nu oferă informaţii asupra traseelor parcurse de vehicule. De aici rezultă că în afara unor cazuri speciale, astfel de sisteme de prospecţie nu pot da dinainte informaţii referitoare la natura şi volumul traficului care va folosi reţeaua.

Pentru a se cunoaşte caracteristicile curenţilor de circulaţie care vor utiliza reţeaua viitoare şi pentru a determina cu precizie necesităţile de dezvoltare a reţelei într-o zonă de trafic dată, este indispensabil să se cunoască următoarele informaţii:

- curenţii de trafic actuali;

- date privind dezvoltarea socio-economică a teritoriului;

- scopul deplasării;

- ruta de deplasare.

Plecând de la aceste elemente se vor putea trasa liniile de dorinţă (traseele ideale) pentru fluxurile de circulaţie viitoare, profilul ideal al traseelor viitoare, al legăturilor cu reţeaua existentă.

Pentru completarea modelului s-au făcut monitorizări ale fluxurilor de trafic într-un număr de 13 noduri rutiere (intersecții) si pe cele 4 penetrații, considerate ca generatoare de disfuncționalități în trafic sau care definesc graful rețelei rutiere semnificative. Grafic, repartizarea acestor puncte de măsurare a traficului este prezentată în figura de mai jos.

Figura I.3. 8 - Amplasarea punctelor de recenzare a traficului

Pe lângă aceste recensăminte în nodurile rețelei, în cadrul modelului s-au mai utilizat și înregistrările video furnizate de sistemul de monitorizare din oraș situate în următoarele intersecții:

- Str. A.I. Cuza cu DN 67;

- DJ 669 cu DC 147A (str. Manastirii cu str. Schitului;

- DN 67 cu DN 65C;

- Str. Nicolae Iorga cu str. Mircea cel Batran;

- Str. Mihai Viteazu cu str. 1 Decembrie 1918.

Figura I.3. 9 - Amplasarea intersecţiilor monitorizate video considerate

I.3.2.2 Chestionare origine-destinaţie

La nivelul lunilor noiembrie şi decembrie 2021 şi ianuarie 2022 s-a desfăşurat în rândul locuitorilor oraşului Horezu o anchetă Origine-Destinaţie. Chestionarul aplicat (a se vedea Anexa 4) cuprinde un număr de 12 itemi care vizează solicitarea de informaţii:

- Factuale: adresa de domiciliu, vârstă, gen, număr membrii gospodărie, număr autovehicule din gospodărie şi tipul lor, deţinere permis de conducere, venit mediu lunar pe gospodărie, situaţia membrilor gospodăriei (angajaţi, şomeri, şcolari, pensionari);

- De mobilitate: zona de plecare, zona de destinaţie, durata deplasării, frecvenţa săptămânală a deplasării, modul de transport  pentru deplasarea în interese de serviciu, personală sau pentru divertisment.

- Privind disponibilitatea personală a utilizării transportului public

Au fost diseminate un număr de 500 de chestionare pentru a fi aplicate în rândul angajaţilor celor mai importanţi agenţi economici din municipiu şi la instituţiile publice, care îşi au sediile şi punctele de lucru pe întreg teritoriul municipiului, astfel încât să se asigure obţinerea de date, relativ în mod echilibrat de pe întreaga suprafaţă a localităţii.  Au fost colectate un număr de 194 chestionare (raportat la populaţia oraşului, numărul de respondenţi reprezintă 2,85% din aceasta) completate de la:

- Instituţii publice: Primăria Horezu

- Unităţi de învăţământ: Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

- agenţi economici – ANNABELLA, CIPO, CONSUMCOOP HOREZU-societate cooperativă, FIVE CONTINENT, VELGALA, KRISTIM

Respondenţii la chestionarul de origine-destinaţie aplicat au vârste cuprinse între 15 şi 67 de ani cu o medie de vârstă de circa 33 de ani. Dintre aceştia 51% sunt femei iar 49% bărbaţi.

În ce priveşte grupele de vârstă în care se încadrează cei care au răspuns la chestionare, situaţia este prezentată în figura următoare.

Figura I.3. 10- Distribuţia pe categorii de vârstă a respondenţilor

Majoritatea respondenţilor fac parte din categoriile de vârstă active (28-37 ani, 38-47 ani, 48-57 ani) ce efectuează deplasări zilnice la locul de muncă şi din grupa de vârstă 15-17 ani  corespunzătoare elevilor din învăţământul liceal, ce efectuează deplasări la unităţile de învăţământ.

Numărul mediu de membri din gospodărie pentru cei chestionaţi este de 4, cu un minim de 1 membru în gospodărie şi un maxim de 7 membrii în gospodărie. Cel mai frecvent, gospodăriile au un număr de 4, 3 sau 2 membri, cele mai reduse situaţii fiind ale gospodăriilor cu 1 membru, respectiv 7 membri.

Figura I.3. 11 - Număr membri în gospodărie

În ce priveşte numărul de autoturisme deţinute în gospodărie, o pondere de 76% dintre cei intervievaţi deţin în gospodărie unul sau mai multe autoturisme personale. În majoritatea gospodăriilor se regăsesc 1 sau 2 autoturisme personale, astfel cum este prezentat şi în figura următoare.

Figura I.3. 12 - Număr autoturisme deţinute în gospodării

În privinţa deţinerii altor tipuri de autovehicule, situaţia se prezintă astfel:

- în circa 2,6% din gospodăriile celor intervievaţi se deţine 1 autovehicul tip furgonetă

- în circa 1% din gospodăriile celor intervievaţi se deţine 1 cel puţin 1 autovehicul tip camion

- în circa 1% din gospodăriile celor intervievaţi se deţine 1 autovehicul tip tractor

Referitor la situaţia deţinerii carnetului de conducere, 43,82% dintre respondenţi afirmă că deţin carnet de conducere în timp ce 56,18% afirmă că nu deţin carnet de conducere, fapt surprins şi în figura următoare.

Figura I.3. 13 – Situaţie deţinere carnet de conducere

Aşadar, peste 50% din cei chestionaţi, deţin cel puţin un autovehicul în gospodărie, fapt ce se va corela cu modul de transport utilizat preponderent pentru diferitele tipuri de deplasări efectuate, acesta fiind preponderent autoturismul personal.

Venitul mediu lunar pe gospodărie pentru cei chestionaţi înregistrează valori cele mai frecvente cuprinse între 3.001-5.000 lei, respectiv 2.001-3.000 lei. Per total respondenţi, valorile veniturilor lunare medii înregistrate pe gospodărie sunt sub valorile înregistrare în Regiunea Sud-Vest Oltenia din care face parte oraşul Horezu, în trimestrul II al anului 2021 (conform datelor INSSE, acesta fiind de 4881,27 lei) şi cu mult sub cele ale altor regiuni de dezvoltare (București – Ilfov – 8389,87 lei, Nord-Vest – 5976,77 lei, Centru – 5663,99 lei). În 5,85% din cazuri, venitul mediu lunar pe gospodărie este apropiat şi chiar sub salariul minim  pe economie.

Figura I.3. 14 - Venit mediu lunar pe gospodărie

Nivelul venitului mediu lunar pe gospodărie este influenţat de numărul membrilor acestora.

Categorii socio-profesionale

În ce priveşte încadrarea profesională a celor chestionaţi situaţia se prezintă astfel:

Figura I.3. 15 - Număr angajaţi pe gospodărie

În majoritatea gospodăriilor celor intervievaţi se regăsesc între 1 sau 2 persoane angajate (cel mai frecvent 2 persoane angajate). În circa 7% dintre cazuri, gospodăriile nu au niciun membru angajat, acestea fiind fie pensionari, fie şomeri cu sau fără indemnizaţie.

Figura I.3. 16 - Număr şomeri pe gospodărie

În aproape 85% dintre gospodăriile celor intervievaţi nu se regăsesc persoane şomere. Există totuşi un procent deloc de neglijat de gospodării – circa 15% în cadrul cărora există cel puţin 1 persoană şomeră. Conform datelor INSSE, la nivelul lunilor octombrie-noiembrie 2021, ponderea şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii în totalul resurselor de muncă s-a situat între 2,7 şi 2,8 procente.

Figura I.3. 17 - Număr şcolari pe gospodărie

În peste 37% din gospodăriile celor intervievaţi nu se înregistrează persoane de vârstă şcolară, în restul acestora fiind prezente între 1 şi 4 persoane de vârstă şcolară, cel mai frecvent 1 sau 2. Această situaţie reprezintă o ilustrare la scară mai mică a ponderiii diferitelor grupelor de vârstă în total populaţie oraş, grupele de vârstă cuprinse între 30-69 de ani având un număr mai mare de persoane decât grupele de vârstă şcolară (cuprinse între 6 şi 19 ani).

Figura I.3. 18 - Număr pensionari pe gospodărie

În ce priveşte numărul de pensionari, în circa 68% dintre gospodăriile celor intervievaţi nu se regăsesc persoane pensionare. În restul cazurilor sunt gospodării cu una sau două persoane persionare, cel mai frecvent o persoană pensionară.

Au fost solicitate informaţii despre 3 tipuri (considerate că circumscriu natura tuturor deplasărilor efectuate de locuitorii oraşului Horezu) de deplasări:

- Deplasarea spre serviciu/locul de muncă;

- Deplasarea în interes personal (cumpărături, sănătate, obligaţii civice, altele);

- Deplasare pentru divertisment, petrecerea timpului liber.

Deplasările spre locul de muncă

Cele mai frecvente zone de la nivelul oraşului Horezu între care se efectuează acest tip de deplasare în rândul persoanelor chestionate sunt prezentate mai jos. Au fost selectate primele 13 perechi de ”zonă origine <> zonă destinație” care au rezultat în urma prelucrării răspunsurilor la chestionare (cu procente de alegeri cuprinse între 2 şi 16,5). Codificarea zonelor de la nivelul oraşului Horezu este prezentată în cadrul Anexei nr. 3 „Coduri zone”.

| Clasament | Zonă origine <> zonă destinație |
| --- | --- |
| 1 | 5<>3 |
| 2 | 9<>3 |
| 3 | 10<>3 |
| 4 | 5<>1 |
| 5 | 9<>1 |
| 6 | 9<>9 |
| 7 | 5<>9 |
| 8 | 5<>0 |
| 9 | 3<>9 |
| 10 | 10<>1 |
| 11 | 6<>9 |
| 12 | 3<>3 |
| 13 | 0<>1 |

Duratele de deplasare la locul de muncă pentru cei chestionaţi sunt cuprinse între 3 minute şi 60 de minute, cu o medie de 20 minute.

Frecvenţa de deplasare la locul de muncă este cuprinsă între 1 şi 7, cea mai frecventă fiind, cum este de aşteptat de 5, în peste 67% dintre cazuri. Această deplasare implică călătoria dus-întors de la locul de muncă/serviciu/unitatea de învăţământ (în cazul elevilor). Circa 10% dintre respondenţi menţionează că nu efectuează deplasări în interes de de serviciu. De menţionat că locul de luncă/serviciu în cazul chestionarului aplicat este asimilată şi cu deplasarea în interes educaţional la o instituţie de învăţământ de pe raza localităţii. Există cazuri (circa 11% dintre respondenţi) în care deplasările în interes de serviciu se realizează chiar şi cu o frecvenţă de 7 deplasări dus/întors pe săptămână.

Figura I.3. 19 - Frecvenţa deplasării la locul de muncă

În ce priveşte modul de transport utilizat pentru deplasările la locul de muncă, cele mai multe deplasări se efectuează cu autoturismul personal (44,92%). În aproape 15% dintre cazuri, deplasările la locul de muncă se efectuează pietonal. Vehiculele de transport în comun, precum autobuzele şi microbuzele sunt utilizate de 19,25 % dintre respondenţi (13,90% autobuz şi 5,35% microbuz) pentru deplasarea la locul de muncă. De precizat că autobuzele şi microbuzele sunt utilizate de regulă de persoane care vin la locul de muncă aflat în Horezu din localităţi situate în jurul acestuia. Taxiul este utilizat pentru deplasările la locul de muncă de un procent de 8,56 dintre respondenţi. 11,23% dintre respondenţi au afirmat că utilizează transportul multimodal pentru deplasarea la locul de muncă (mai multe mijloace de transport sau combinaţii cu transportul pietonal). Pe baza datelor obţinute din chestionare, se poate aprecia că transportul motorizat pentru deplasarea la locul de muncă în oraşul Horezu, este predominant (peste 72%), cu o pondere de doar 16,04 a transportului nemotorizat (pietonal şi bicicletă).

Figura I.3. 20 - Moduri de transport utilizate în deplasarea la locul de muncă

Deplasările în interes personal

Cele mai frecvente zone de la nivelul oraşului Horezu între care se efectuează acest tip de deplasare în rândul persoanelor chestionate sunt prezentate mai jos. Au fost selectate primele 9 perechi de ”zonă origine <> zonă destinație” care au rezultat în urma prelucrării răspunsurilor la chestionare (cu procente de alegeri cuprinse între 2 şi 20,10). Un procent de 17% dintre respondenţi nu au furnizat informaţii asupra zonelor de origine şi destinaţie pentru deplasările desfăşurate în interes personal. Codificarea zonelor de la nivelul oraşului Horezu este prezentată în cadrul Anexei nr. 3 „Coduri zone”.

| Clasament | Zonă origine <> zonă destinație |
| --- | --- |
| 1 | 5<>3 |
| 2 | 9<>3 |
| 3 | 10<>3 |
| 4 | 0<>3 |
| 5 | 9<>9 |
| 6 | 5<>5 |
| 7 | 14<>3 |
| 8 | 3<>0 |
| 9 | 3<>3 |

Duratele de deplasare în interes personal, pe raza localităţii (între cele mai frecvente puncte de origine şi destinaţie ale călătoriei), din informaţiile obţinute de la cei chestionaţi, sunt cuprinse între 1 minut şi 300 de minute, cu o medie de 25,51 minute. Duratele de deplasare mai mari de 30 de minute fac referire la deplasări care se efectuează din afara oraşului sau către localităţi din afara oraşului sau includ şi durata cuprinsă între dus şi întors.

Frecvenţa deplasărilor în interes personal este cuprinsă între 1 şi 14 ori pe săptămână pentru cei chestionaţi, cu o medie de 3 deplasări pe săptămână. Peste jumătate (62%) dintre cei chestionaţi efectuează între 1-3 deplasări pe săptămână în interes personal; în circa 16% dintre cazuri aceste tipuri de deplasări se efectuează de 5 ori pe săptămână. În ordinea alegerii: 2 deplasări pe săptămână – 29,08%, 1 deplasare pe săptămână – 19,86%, 5 deplasări pe săptămână – 15,60%, 3 deplasări pe săptămână – 12,77%, 7 deplasări pe săptămână – 10,64%, 4 deplasări pe săptămână – 5,67%, 6 deplasări pe săptămână – 3,55%, 10 deplasări pe săptămână – 1,42%, 8 deplasări pe săptămână – 0,71% şi 10 deplasări pe săptămână – 0,71%.

Figura I.3. 21 - Frecvenţa deplasărilor în interes personal

În ce priveşte modul de transport utilizat pentru deplasările în interes personal, cele mai multe deplasări se efectuează cu autoturismul personal, la fel ca în cazul deplasărilor înspre şi dinspre locul de muncă, cu diferenţa că pentru deplasarea în interes personal se preferă într-o mai mare măsură autoturismul personal (55,77% dintre cazuri). 15,38% dintre respondenţi se deplasează pietonal pentru rezolvarea diferitelor interese personale pe raza localităţii.  În 18,59% dintre cazuri aceste deplasări se efectuează multimodal, cu utilizarea a mai multor moduri de transport. Vehiculele de transport în comun, precum autobuzele şi microbuzele sunt utilizate de către circa 6,41% dintre respondenţi (partajat între autobuz – 5,13% şi microbuz – 1,28%) pentru deplasările în interes personal. Autobuzele şi microbuzele sunt de regula cele aferente traseelor de transport judeţean care tranzitează oraşul Horezu. Sub 1 procent dintre respondenţi (0,645) utilizează bicicleta pentru deplasările la locul de muncă iar 3,21% taxiul. Pe baza datelor obţinute din chestionare, se poate aprecia că transportul nemotorizat pentru deplasarea în interes personal (pietonal+bicicletă) ocupă o pondere de doar 16%, deşi multe deplasări ar putea fi efectuate cu uşurinţă pietonal, date fiind distanţele relativ reduse din interiorul oraşului. De remarcat totuşi că multe deplasări se efectuează din afara localităţii, tocmai de aceea transportul motirizat predomină (un procent de peste 80 dintre deplasările în interes personal se realizează motorizat).

Figura I.3. 22 - Moduri de transport utilizate în deplasarea în interes personal

Deplasările pentru divertisment şi petrecerea timpului liber

Cele mai frecvente zone de la nivelul oraşului Horezu între care se efectuează acest tip de deplasare în rândul persoanelor chestionate sunt prezentate mai jos. Au fost selectate primele 9 perechi de ”zonă origine <> zonă destinație” care au rezultat în urma prelucrării răspunsurilor la chestionare. Un procent de 20% dintre respondenţi nu au furnizat informaţii asupra zonelor de origine şi destinaţie pentru deplasările desfăşurate în interes personal. Codificarea zonelor de la nivelul oraşului Horezu este prezentată în cadrul Anexei nr. 3 „Coduri zone”.

| Clasament | Zonă origine <> zonă destinație |
| --- | --- |
| 1 | 5<>3 |
| 2 | 5<>5 |
| 3 | 9<>3 |
| 4 | 10<>3 |
| 5 | 9<>1 |
| 6 | 3<>3 |
| 7 | 9<>5 |
| 8 | 17<>3 |
| 9 | 3<>5 |

Duratele de deplasare pentru divertisment şi petrecerea timpului liber, pe raza localităţii (între cele mai frecvente puncte de origine şi destinaţie ale călătoriei), din informaţiile obţinute de la cei chestionaţi, sunt cuprinse între 1 minut şi 60 de minute, cu o medie de 26 minute.

Frecvenţa deplasărilor pentru divertisment şi petrecerea timpului liber este cuprinsă între 1 şi 8 ori pe săptămână pentru cei chestionaţi. Majoritatea celor chestionaţi (71%) efectuează 1-2 deplasări pe săptămână pentru divertisment şi petrecere timpului liber. În ordinea alegerii: 1 deplasare pe săptămână – 48,51%, 2 deplasări pe săptămână – 22,77%, 3 deplasări pe săptămână – 6,93%, 5 deplasări pe săptămână – 9,90%, 4 deplasări pe săptămână – 8,91%, 6 deplasări pe săptămână – 0,99%, 7 deplasări pe săptămână – 0,99%, 8 deplasări pe săptămână – 0,99%

Figura I.3. 23 - Frecvenţa deplasărilor pentru divertisment/petrecerea timpului liber

În ce priveşte modul de transport utilizat pentru deplasările pentru divertisment şi petrecerea timpului liber, cele mai multe deplasări se efectuează cu autoturismul personal (56,36%) şi multimodal, cu utilizarea a mai multor moduri de transport (17,27%). În 10,91% dintre cazuri, deplasările pentru divertisment şi petrecerea timpului liber se efectuează pietonal. Vehiculele de transport în comun - autobuzele sunt utilizate de către circa 8,18% dintre respondenţi pentru divertisment/petrecerea timpului liber. 3,64% dintre respondenţi utilizează taxiul pentru deplasările în interes de divertisment şi petrecerea tmpului liber şi doar 2,73% bicicleta; din nou o situaţie asemănătoare ca şi în cazul celorlalte tipuri de deplasări efectuate de respondenţi cu taxiul. Transportul motorizat pentru deplasarea pentru divertisment/petrecerea timpului liber ocupă o pondere majoritară în raport cu cel nemotorizat.

Figura I.3. 24 - Frecvenţa deplasărilor pentru divertisment / petrecerea timpului liber

Utilizarea transportului public

Cu privire la deschiderea pentru utilizarea transportului public pentru diferite categorii de deplasări, opţiunile persoanelor chestionate au indicat următoarea situaţie:

- 60,31% dintre respondenţi ar utiliza transportul public pentru deplasările la locul de muncă, 4,64% dintre respondenţi nu ar utiliza transportul public pentru deplasările la locul de muncă iar 35,05% dintre aceştia nu au furnizat niciun răspuns;

- 38,14% dintre respondenţi ar utiliza transportul public pentru deplasările la cumpărături sau pentru alte interese personale, 3,61% dintre respondenţi nu ar utiliza transportul public pentru astfel de deplasări iar 58,25% nu au furnizat niciun răspuns;

- 27,32% dintre respondenţi ar utiliza transportul public pentru deplasări ce implică petrecerea timpului liber, 6,19% dintre respondenţi nu ar utiliza transportul public pentru astfel de deplasări iar 66,49% nu au furnizat niciun răspuns.

Se remarcă o disponibilitate crescută a locuitorilor din oraşul Horezu pentru utilizarea transportului public în cazul deplasărilor efectuate pe raza oraşului pentru deplasările la locul de muncă. Cât priveşte alegerea transportului public în cazul deplasărilor efectuate pentru deplasările la cumpărături, alte interese personale sau petrecerea timpului liber, procentul mai mic obţinut caracterizează o situaţie firească, pentru acest tip de deplasări populaţia optând mai ales pentru autoturismul personal (astfel cum a rezultat din modalitatea de deplasare aleasă pentru diferite scopuri) sau se deplasează pietonal, nefiind restricţionaţi de respectarea anumitor ore de ajungere la destinaţie şi necesitatea de a străbate o distanţă între două puncte ale oraşului într-un timp cât mai scurt.

Anchete Origine – Destinaţie

Punctele de realizare a anchetelor Origine-Destinaţie la nivelul orasului Horezu sunt reprezentate de cele 4 intrări/ieşiri importante în oraş după cum urmează:

- Punct P1 – DN 67 – Ramnicu Valcea

- Punct P2 – DN 67 – Targu Jiu

- Punct P3 – DN 65C – Craiova

- Punct P4 – DJ 665 – Vaideeni

Tabel I.3. 1 - Fluxurile de penetraţie și tranzit, vehicule pasageri si LGV pentru PM peak

|  | O | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O |  | 240 | 28 | 32 | 100 |
| P1 | 204 |  | 49 | 29 | 126 |
| P2 | 35 | 17 |  | 7 | 10 |
| P3 | 35 | 58 | 12 |  | 12 |
| P4 | 93 | 62 | 31 | 21 |  |

Tabel I.3. 2 - Fluxurile de penetraţie și tranzit, HGV pentru PM peak

|  | O | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O |  | 15 | 1 | 1 | 8 |
| P1 | 9 |  | 1 | 1 | 6 |
| P2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| P3 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |
| P4 | 8 | 6 | 1 | 1 |  |

Figura I.3. 25 - Fluxurile de penetrație în municipiul pentru CAR si LGV în ora de vârf PM

Figura I.3. 26 - Fluxurile de tranzit pentru CAR și LGV în ora de vârf PM

Figura I.3. 27 - Fluxurile de penetrație în municipiul pentru HGV în ora de vârf PM

Figura I.3. 28 - Fluxurile de tranzit pentru HGV în ora de vârf PM

I.3.3 Dezvoltarea retelei de transport

Modelul anului de Bază 2021

Zonificarea şi Reţeaua de Drumuri

Pentru a evidenția modul în care se produc redistribuiri de trafic pe rețeaua de drumuri, graful rețea al modelului de trafic trebuie să fie suficient de extins ca și teritoriu, dar și detaliat pentru a putea face o analiză fundamentată a traficului atras/generat de sectoarele drumurilor supuse studiului.

O rețea de transport modelată ale cărei caracteristici să corespundă cât mai bine rețelei reale este un prim pas în confirmarea unui model de transport corect realizat. Modelarea rețelelor de transport se face prin noduri și legături între acestea, fiind necesară cunoașterea caracteristicilor acestor elemente precum:

- capacitate de circulaţie, regulile şi reglementările de circulaţie specifice;

- lungime, număr de benzi/sens, capacitate de circulaţie/bandă, viteza maximă admisă, sisteme de transport;

Astfel, pentru calibrarea şi validarea modelului de trafic corespunzător anului de bază 2021, s-au realizat măsurători în secţiune ale volumelor de trafic şi ale timpilor de parcurs pe categorii de vehicule.

I.3.4 Cererea de transport

În modelul de trafic al orașului Horezu, au fost definite atât oferta cât şi cererea de transport:

- oferta de transport este reprezentată de graful reţea, care este realizat la un grad de detaliere adecvat pentru scopul proiectului. Acesta cuprinde reţeaua de străzi a orașului Horezu şi legăturile la reţeaua naţională şi judeţeană de transport;

- cererea de transport, a fost definită prin sistemul de transpor privat, fiind modelate următoarele segmente de cerere:

CAR si LGV	- Autoturisme și Autovehicule usoare – transport marfa (Autocamioane si

autospeciale cu MTMA <= 3.5t)

BIKE	            - Deplasare cu bicicleta

HGV	- Autovehicule grele – transport marfa (tip TIR, remorchere cu trailer, vehicule cu 2,3 și 4 osii);

BUS		- Autobuze / transport ȋn comun

WALK		- Pietonal

Generarea și frecvența deplasărilor

Modelarea generării de deplasări s-a făcut ca funcţie a caracteristicilor demografice şi socio-economice ale zonelor componente. S-au utilizat datele prelucrate din chestionarele OD din instituții.

Distribuția deplasărilor

Modelul de distribuţie a deplasărilor generate către destinaţiile disponibile s-a realizat prin utilizarea modelului gravitațional, utilizând costul generalizat pentru fiecare destinație. S-a obținut astfel o estimare a numărului de deplasări între perechile de zone și pentru mișcările intrazonale.

Opțiunea privind modul de transport

Modelul de alegere a modului de transport permite afectarea de deplasări ale principalelor moduri de transport pe baza competitivităţii celorlalte moduri faţă de transportul rutier cu maşina proprie, pe reţeaua de drumuri afectate de acest sistem. Acesta va depinde de asemenea, de dorinţa oamenilor de a călători folosind şi alte moduri de transport în afară de maşină. În general, modul alternativ relevant este transportul în comun, deşi dacă sistemul este folosit pentru deplasări scurte locale, modurile de transport mai lent pot reprezenta o alternativă.

Deplasările în raport cu tipul mijlocului de transport utilizat se împart în principal pe transport public cu autobuze sau microbuze şi deplasări individuale cu autoturism propriu sau taxi, bicicleta sau pietonal. Repartiția acestora conform chestionarelor origine-destinație se prezintă astfel (au fost luate în calcul numai deplasările între zone, nu şi deplasările scurte din interiorul aceleiaşi zone):

| Moduri de deplasare | Persoane deplasate | % |
| --- | --- | --- |
| cu transport interurban autobuz/microbuz | 9381 | 26% |
| cu auto personal / taxi | 20326 | 55% |
| total deplasări motorizate | 29707 | 81% |
| cu bicicleta | 220 | 1% |
| pietonal | 6792 | 18% |
| total deplasări | 36719 | 100% |

Figura I.3. 29 - Repartiția modală a deplasărilor

Pentru datele din ancheta origine – destinație au fost chestionati 194 respondenți la o populație de 6.806 locuitori. Raportul între numărul respondenților şi populația municipiului este acceptabil pentru o eroare a rezultatelor mai mică de 3-5%.

Deplasările între cele 17 zone şi cele 4 penetrații ale orasului determină matricea de deplasări între origini şi destinații pe 24 ore însumând toate cele 36719 deplasări rezultate din prelucrarea anchetelor origine-destinație cu corecțiile privind numărul de subiecți respondenți la totalul populației localitatii.

Repartiția orară a deplasărilor între origine şi destinație a relevat faptul că vârful de mobilitate pentru perioada de dimineață (AM) este la ora 8:00, iar pentru după amiază (PM) este la ora 16:00.

Pentru intervalul orar 7:30-8:30 au fost generate matricele origine – destinație pe moduri de deplasare: autovehicule, trafic greu și biciclete. Pentru deplasările interne cu transportul în comun nu s-au determinat matricele OD, deoarece acest serviciu nu exista la momentul actual.

Pentru ora de vârf PM a fost generată matricea origine – destinaţie pentru totalul deplasărilor.

Matricele OD pentru fiecare mod de transport au fost calibrate cu ajutorul software-ului de planificare în transport Visum, utilizând datele obținute în recensămintele de trafic realizate în secțiuni și în intersecțiile majore ale rețelei.

Figura I.3. 30 - Volumele de trafic totale pentru ora de vârf AM

Figura I.3. 31 - Volumele de trafic totale pentru ora de vârf PM

Matricile pe moduri de transport sunt prezentate în Anexa 5, iar volumele fluxurilor de trafic în Anexa 6.

Analiza și concluziile preliminare referitoare la situația actuală

- Nivelul de mobilitate în Orașul Horezu este estimat la 36719 deplasări zilnice, fiind cuprinse în această valoare toate modurile de transport (autovehicule, trafic greu, transport în comun interurban, biciclete și pietoni).

- Volumele de trafic cele mai mari se observă pe direcția E-V, în special pe DN67

- Zonele polarizatoare de trafic sunt  3, 9, 10, 12, 13, 15 și 16 și penetratiile P1 si P2 zona centrala fiind cu cel mai mare număr de locuri de muncă/educație.

- Există un număr declarat de deplasări pietonale mare, mai ales pe distanțe scurte, în interiorul zonelor.

- Numărul deplasărilor cu bicicleta nu este foarte mare în raport cu totalul deplasărilor, deoarece nu există infrastructuri dedicate modului de transport cu bicicleta.

- Volumele de trafic, cu excepția orelor de vârf nu produc depășiri ale capacităților de circulație.

- Intersectarea direcțiilor Est-Vest cu Nord-Sud produce încărcări în unele intersecții, cu întârzieri la parcurgerea acestora și în consecință cu scăderi ale nivelului de serviciu.

Opțiunea privind modul de transport

Modelul de alegere a modului de transport permite afectarea de deplasări ale principalelor
moduri de transport pe baza competitivităţii celorlalte moduri faţă de transportul rutier cu maşina proprie, pe reţeaua de drumuri afectate de acest sistem. Acesta va depinde de asemenea, de dorinţa oamenilor de a călători folosind şi alte moduri de transport în afară de maşină.

I.3.5 Calibrarea și validarea datelor

Modulul de calibrare compara volumele de trafic generate de matricele O-D, valorile reale de trafic rezultate din efectuarea investigaţiilor de circulaţie, din anul 2021.

Calibrarea modelului de trafic se realizeaza prin comparare între traficul afectat şi traficul recenzat în secţiune, excluzând valorile traficului intrazonal.

Software-ul pentru planificare în transporturi utilizat, PTV VISUM, oferă diverse metodologii de corecție a matricelor pentru procedura de calibrare. Procedurile de corecție a matricelor corectează relațiile matriciale (adică deplasarea autovehiculelor între zona de origine și cea de destinație) în așa fel încât valorile de trafic înregistrate în diferite locații, în secțiune de drum indică diferențe minime față de valorile de trafic bazate pe matricele O-D afectate printr-un model de trafic rețelei de drumuri. Principalele dezavantaje ale acestor  proceduri clasice de corectare este acela că există mai mult de o singură soluție matricială posibilă care se potrivește valorilor înregistrate și aceste valori înregistrate sunt considerate ca “valori fixe” fără nici un dubiu. Procedurile moderne compensează aceste dezavantaje prin introducerea unor improbabilitati în cadrul valorilor înregistrate. Se pune în aplicare așa numită teorie Fuzzy Set. Metodologia atribuie funcții specifice de probabilitate valorilor înregistrate. Această metodă permite estimarea “celei mai probabile” matrice origine-destinație. S-a dovedit că această metodă furnizează rezultate calitativ mai bune decât metodele clasice. În cadrul programului utilizat această procedura este denumită “TFLOWFUZZY”.

Figura I.3. 32 - Schema logică a procesului de calibrare a matricelor

Rezultatele calibrării matricelor O-D pentru anul de bază 2021 sunt prezentate în tabelele de mai jos, pentru fiecare punct de recensământ, pe tip de vehicul.

Pentru a verifica dacă introducerea datelor s-a efectuat în mod corespunzător și parametrii de calibrare au fost corect setați este nevoie să se facă o verificare a fluxurilor de trafic. Aceasta constă în compararea valorilor fluxurilor de trafic din recensămintele de circulație cu cele din cadrul modelelor de trafic la nivel de medie zilnica anuala.  În literatura de specialitate se recomandă folosirea parametrul statistic GEH. Parametrul GEH are avantajul ca, pentru valori mari ale fluxurilor de trafic, are toleranțe mai mici decât o simplă diferență procentuală și acordă mai puțină importanță debitelor orare mici (care nu reprezintă un parametru critic într-o intersecție). În tabelul de mai jos avem ca exemplu o comparație între rezultatele obținute cu parametrul GEH și diferențele procentuale.

Tabel I.3. 3 - Comparație între rezultatele obținute cu parametrul GEH și diferențele procentuale

| Valori estimare M (veh etalon/oră) | Valori măsurate C (veh etalon/oră) | GEH | Diferența procentuală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,000 | 9,000 | 10.3 | 10% |
| 1,000 | 900 | 3.2 | 10% |
| 100 | 90 | 1.0 | 10% |
| 10,000 | 9,520 | 4.9 | 5% |
| 1,000 | 850 | 4.9 | 18% |
| 100 | 57 | 4.9 | 75% |

În vederea calibrării modelului de trafic, ţinând cont de cele menţionate mai sus s-a aplicat următoarea procedură:

- compararea valorilor fluxurilor de trafic măsurate cu cele din cadrul modelului de trafic.  S-a folosit parametrul GEH, recomandat de “Manualul pentru Proiectarea Drumurilor  şi Podurilor” (DMRB, Volumul 12, Sectiunea 2- Marea Britanie), precum si de “Ghidul statului Wisconsin (SUA)  pentru modelele de macro/microsimulare”. GEH are următoarea formula de calcul:

unde M - reprezintă valorile din modelul de trafic, iar C- valorile măsurate.

Se consideră că pentru valori ale GEH mai mici decât 5 în 85% din cazuri, modelul se validează.

În cadrul modelului de trafic fiecare bară din graful rețea va primi caracteristici: lungime, capacitate, costuri de parcurgere etc., care să simuleze cât mai fidel condițiile de circulație pe sectoarele de drum modelate.

După cum am precizat mai sus, calibrarea matricilor OD s-a realizat pentru următoarele segmente de cerere:

CAR si LGV	- Autoturisme și Autovehicule usoare – transport marfa (Autocamioane si autospeciale cu MTMA <= 3.5t)

BIKE	- Deplasare cu bicicleta

HGV	- Autovehicule grele – transport marfa (tip TIR, remorchere cu trailer, vehicule cu 2,3 și 4 osii);

BUS	- Autobuze / transport ȋn comun

WALK	- Pietonal

Puncte de măsurare a traficului considerate pentru calibrarea matricilor OD detaliate şi validarea Modelului de Transport, pentru Anul de Bază 2021:

Figura I.3. 33 - Amplasarea punctelor de recenzare a traficului

În tabelele de mai jos sunt prezentate volumele de trafic folosite pentru calibrarea și validarea modelului, pe baza recensămintelor de circulație (AN 2021) efectuate de elaborator:

Tab. I.3. 1 - Recensăminte de trafic la nivel MZA – An 2021

| Nr. Crt. | Intersecție | MZA BIKE [veh/zi] | MZA BUS [veh/zi] | MZA CAR_LGV [veh/zi] | MZA HGV [veh/zi] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 67 dinspre Rm. Valcea | 0 | 78 | 4218 | 276 |
| 2 | DN 67 dinspre Tg. Jiu | 3 | 12 | 1089 | 9 |
| 3 | DN 65C - Craiova | 21 | 21 | 1038 | 54 |
| 4 | DJ 665 (Vaideeni) | 6 | 129 | 2517 | 186 |
| 5 | DC 142 – str. Alex. Vlahuta | 12 | 3 | 411 | 3 |
| 6 | DC 143 – str. Stirbei Voda | 0 | 42 | 531 | 6 |
| 7 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 0 | 3 | 225 | 21 |
| 8 | DC 142 – str. Matei Basarab | 12 | 24 | 1137 | 12 |
| 9 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | 33 | 90 | 2655 | 3 |
| 10 | DC 144 – DC 146 | 6 | 93 | 1965 | 6 |
| 11 | DN 67 – DN 65C | 3 | 108 | 5592 | 294 |
| 12 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | 6 | 54 | 2850 | 234 |
| 13A | DC 139 – DN 67 | 9 | 108 | 5979 | 240 |
| 13B | DC 139 – DN 67 | 6 | 102 | 5136 | 246 |
| 14 | DC 146 – str. Mircea cel Batran | 9 | 51 | 2298 | 15 |
| 15 | DN 67 – str. Stadionului | 9 | 90 | 3102 | 225 |
| 16 | DJ 669 – DC 146 | 3 | 27 | 891 | 24 |
| 17 | DJ 669 – str. Manastirii | 9 | 27 | 750 | 18 |

A fost făcută calibrarea maricilor OD pentru fiecare categorie de transport în CAR și LGV, BIKE, BUS si  HGV. Calibrarea a fost făcută atât pentru ora de vȃrf de dimineața (AM peak) cȃt și pentru ora de vȃrf de după-amiază (PM peak)

Rezultatele calibrării modelului de afectare pentru autoturisme (CAR si LGV) se prezintă grafic și tabelar mai jos:

Tabel I.3. 4 - Rezultatul calibrării matricei CAR pentru AM peak

| Link |  | Label | Census | Model | Evaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number | From node number | DenumirePunctRecenzat | COUNT_PM_CARS | Volume-TSys [veh] (CAR,AP) | %-Deviation | GEH |
| 98 | 78 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 86 | 93 | 7% | 0,7 |
| 98 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 83 | 98 | 15% | 1,6 |
| 100 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 111 | 85 | -24% | 2,7 |
| 113 | 151 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 16 | 16 | -2% | 0,1 |
| 117 | 94 | 14 - DC 146 – str. Mircea cel Batran | 132 | 107 | -19% | 2,3 |
| 119 | 97 | 9 - DC 143 – str. Mihai Viteazu | 35 | 26 | -25% | 1,6 |
| 198 | 1714 | 5 - DC 142 – str. Alex. Vlahuta | 3 | 3 | -2% | 0 |
| 206 | 162 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 18 | 26 | 31% | 1,7 |
| 206 | 937 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 19 | 21 | 11% | 0,5 |
| 477 | 391 | 6 - DC 143 – str. Stirbei Voda | 3 | 2 | -17% | 0,3 |
| 477 | 1720 | 6 - DC 143 – str. Stirbei Voda | 4 | 3 | -26% | 0,6 |
| 481 | 162 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 11 | 11 | 3% | 0,1 |
| 481 | 395 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 10 | 13 | 23% | 0,9 |
| 571 | 153 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 294 | 330 | 11% | 2 |
| 571 | 3614 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 231 | 260 | 11% | 1,9 |
| 572 | 143 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 292 | 314 | 7% | 1,3 |
| 572 | 153 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 263 | 279 | 6% | 1 |
| 1148 | 66 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 84 | 89 | 6% | 0,6 |
| 1148 | 91 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 113 | 118 | 5% | 0,5 |
| 1153 | 286 | 4 - DJ 665 (Vaideeni) | 265 | 260 | -2% | 0,3 |
| 1153 | 2667 | 4 - DJ 665 (Vaideeni) | 207 | 205 | -1% | 0,2 |
| 1156 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 388 | 377 | -3% | 0,6 |
| 1156 | 2619 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 483 | 440 | -9% | 2 |
| 1557 | 95 | 14 - DC 146 – str. Mircea cel Batran | 116 | 149 | 22% | 2,9 |
| 1557 | 2727 | 14 - DC 146 – str. Mircea cel Batran | 187 | 208 | 10% | 1,5 |
| 1559 | 155 |  | 23 | 21 | -10% | 0,5 |
| 1559 | 1717 | 5 - DC 142 – str. Alex. Vlahuta | 33 | 31 | -6% | 0,4 |
| 2379 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 294 | 322 | 9% | 1,6 |
| 2379 | 2616 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 398 | 417 | 5% | 0,9 |
| 2396 | 953 | 16 - DJ 669 – DC 146 | 69 | 71 | 2% | 0,2 |
| 2396 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | 74 | 80 | 7% | 0,7 |
| 2397 | 262 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 51 | 46 | -10% | 0,8 |
| 2397 | 953 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 61 | 56 | -8% | 0,6 |
| 2447 | 963 | 6 - DC 143 – str. Stirbei Voda | 21 | 25 | 15% | 0,8 |
| 2447 | 967 | 6 - DC 143 – str. Stirbei Voda | 24 | 29 | 18% | 1 |
| 2449 | 391 | 6 - DC 143 – str. Stirbei Voda | 16 | 22 | 28% | 1,4 |
| 2449 | 2261 | 6 - DC 143 – str. Stirbei Voda | 29 | 26 | -9% | 0,5 |
| 3525 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 189 | 198 | 4% | 0,6 |
| 3525 | 3941 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 127 | 129 | 2% | 0,2 |
| 3529 | 687 | 11 - DN 67 – DN 65C | 379 | 426 | 11% | 2,3 |
| 3529 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | 410 | 431 | 5% | 1 |
| 3897 | 85 | 9 - DC 143 – str. Mihai Viteazu | 73 | 78 | 6% | 0,5 |
| 3897 | 2170 | 9 - DC 143 – str. Mihai Viteazu | 70 | 61 | -13% | 1,1 |
| 3983 | 91 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 93 | 94 | 1% | 0,1 |
| 3983 | 975 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 124 | 129 | 4% | 0,5 |
| 3987 | 2683 | 10 - DC 144 – DC 146 | 53 | 52 | -1% | 0,1 |
| 4608 | 262 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 31 | 26 | -15% | 0,9 |
| 4608 | 1810 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 30 | 25 | -15% | 0,9 |
| 4610 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | 45 | 44 | -3% | 0,2 |
| 4614 | 93 | 14 - DC 146 – str. Mircea cel Batran | 76 | 75 | -2% | 0,2 |
| 4614 | 95 | 14 - DC 146 – str. Mircea cel Batran | 97 | 133 | 27% | 3,4 |
| 4636 | 12 | 1 - DN 67 dinspre Rm. Valcea | 395 | 398 | 1% | 0,2 |
| 4636 | 687 | 1 - DN 67 dinspre Rm. Valcea | 408 | 411 | 1% | 0,1 |
| 4695 | 148 | 5 - DC 142 – str. Alex. Vlahuta | 22 | 19 | -15% | 0,7 |
| 4695 | 155 | 5 - DC 142 – str. Alex. Vlahuta | 30 | 31 | 3% | 0,2 |
| 4709 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | 136 | 125 | -8% | 1 |
| 4738 | 85 | 9 - DC 143 – str. Mihai Viteazu | 79 | 82 | 3% | 0,3 |
| 4738 | 3949 | 9 - DC 143 – str. Mihai Viteazu | 99 | 95 | -5% | 0,5 |
| 4768 | 164 | 10 - DC 144 – DC 146 | 83 | 73 | -12% | 1,2 |
| 4768 | 3962 | 10 - DC 144 – DC 146 | 101 | 106 | 5% | 0,5 |
| 4772 | 3964 | 16 - DJ 669 – DC 146 | 31 | 29 | -8% | 0,5 |
| 4778 | 262 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 45 | 46 | 1% | 0,1 |
| 4778 | 3967 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 36 | 36 | 1% | 0 |
| 4791 | 3807 | 10 - DC 144 – DC 146 | 89 | 81 | -9% | 0,8 |
| 4791 | 3975 | 10 - DC 144 – DC 146 | 79 | 70 | -11% | 1 |
| 4795 | 164 | 10 - DC 144 – DC 146 | 94 | 85 | -9% | 0,9 |
| 4795 | 3977 | 10 - DC 144 – DC 146 | 86 | 91 | 5% | 0,5 |
| 4796 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | 65 | 62 | -4% | 0,3 |
| 4796 | 3977 | 11 - DN 67 – DN 65C | 73 | 85 | 15% | 1,4 |
| 4797 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 453 | 471 | 4% | 0,9 |
| 4797 | 3978 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 408 | 450 | 9% | 2 |
| 4798 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 421 | 440 | 4% | 0,9 |
| 4798 | 3978 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 437 | 462 | 5% | 1,2 |
| 4799 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | 394 | 400 | 2% | 0,3 |
| 4799 | 3979 | 11 - DN 67 – DN 65C | 446 | 431 | -3% | 0,7 |
| 4807 | 312 | 3 - DN 65C | 73 | 71 | -2% | 0,2 |
| 4807 | 3983 | 3 - DN 65C | 116 | 105 | -9% | 1 |

Figura I.3. 34 - Rezultatul grafic al calibrării matricei CAR pentru AM peak

Rezultatele calibrării modelului de afectare pentru autovehicule grele – transport marfă se prezintă grafic și tabelar mai jos:

Tabel I.3. 5 - Rezultatul calibrării matricei HGV pentru PM peak

| Link |  | Label | Census | Model | Evaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number | From node number | DenumirePunctRecenzat | COUNT_PM_HGV | Volume-TSys [veh] (HGV,AP) | %-Deviation | GEH |
| 206 | 162 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 2 | 1 | -51% | 0,8 |
| 206 | 937 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 2 | 2 | 0% | 0 |
| 481 | 162 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 2 | 2 | 0% | 0 |
| 481 | 395 | 7 - DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | 3 | 2 | 10% | 1,4 |
| 571 | 153 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 21 | 22 | 3% | 0,1 |
| 571 | 3614 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 17 | 16 | -8% | 0,3 |
| 572 | 143 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 21 | 21 | 0% | 0 |
| 572 | 153 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 18 | 19 | 6% | 0,3 |
| 1148 | 66 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 1 | 1 | 10% | 0,1 |
| 1153 | 286 | 4 - DJ 665 (Vaideeni) | 19 | 19 | 0% | 0 |
| 1153 | 2667 | 4 - DJ 665 (Vaideeni) | 16 | 16 | 0% | 0 |
| 1156 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 19 | 17 | -9% | 0,4 |
| 1156 | 2619 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 23 | 22 | -5% | 0,3 |
| 1557 | 2727 | 14 - DC 146 – str. Mircea cel Batran | 2 | 1 | -41% | 0,6 |
| 2379 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 23 | 22 | -6% | 0,3 |
| 2379 | 2616 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 17 | 17 | 0% | 0 |
| 2396 | 953 | 16 - DJ 669 – DC 146 | 4 | 4 | -2% | 0 |
| 2397 | 262 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 3 | 4 | 20% | 0,4 |
| 3307 | 153 | 15 - DN 67 – str. Stadionului | 1 | 1 | 27% | 0,3 |
| 3525 | 3941 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 1 | 1 | -22% | 0,2 |
| 3529 | 687 | 11 - DN 67 – DN 65C | 26 | 28 | 6% | 0,3 |
| 3529 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | 19 | 18 | -8% | 0,3 |
| 3983 | 91 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 1 | 1 | 25% | 0,3 |
| 3983 | 975 | 8 - DC 142 – str. Matei Basarab | 1 | 3 | 70% | 1,6 |
| 4614 | 95 | 14 - DC 146 – str. Mircea cel Batran | 1 | 1 | 12% | 0,1 |
| 4636 | 12 | 1 - DN 67 dinspre Rm. Valcea | 26 | 27 | 3% | 0,2 |
| 4636 | 687 | 1 - DN 67 dinspre Rm. Valcea | 17 | 18 | 6% | 0,3 |
| 4709 | 3933 | 11 - DN 67 – DN 65C | 2 | 3 | 40% | 0,8 |
| 4772 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | 4 | 4 | 6% | 0,1 |
| 4778 | 3967 | 17 - DJ 669 – str. Manastirii | 3 | 3 | -2% | 0 |
| 4797 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 18 | 17 | -4% | 0,2 |
| 4797 | 3978 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | 23 | 22 | -5% | 0,3 |
| 4798 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 23 | 22 | -5% | 0,3 |
| 4798 | 3978 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | 19 | 17 | -9% | 0,4 |
| 4799 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | 26 | 27 | 5% | 0,3 |
| 4799 | 3979 | 11 - DN 67 – DN 65C | 20 | 17 | -13% | 0,6 |
| 4807 | 312 | 3 - DN 65C | 2 | 2 | 16% | 0,3 |
| 4807 | 3983 | 3 - DN 65C | 5 | 4 | -26% | 0,6 |

Figura I.3. 35 - Rezultatul grafic al calibrării matricei HGV pentru PM peak

Din rezultatele prezentate mai sus se observă că valoarea statistica GEH<5 este îndeplinită.

Prin această procedură se consideră că s-a obţinut o bună apropiere a modelului de trafic faţă de valorile observate pe teren.

I.3.6 Prognoze

În afară de evaluarea situației existente, prin emiterea de rapoarte pe baza modelului anului de bază, modelul de transport a fost modificat/adaptat pentru a se realiza estimări ale parametrilor pentru anul țintă.

Pentru obținerea acestor rapoarte, modelul a fost modificat prin includerea previziunilor de creștere a cererii de transport, a previziunilor socio-economice, creșterea numărului de vehicule, creșterea populației, modificarea distribuției cererii de transport etc.

De asemenea, în model vor fi introduse proiecte și măsuri cu influență asupra mobilității și accesibilității, în scopul evaluării efectelor acestora, grupate pe scenariile care vor fi descrise detaliat în capitolele următoare.

Evaluarea comparativă a diferitelor scenarii a fost realizată prin emiterea de rapoarte generale (similare cu cele pentru anul de bază) sau prin rapoarte specifice, cuprinzând numai anumiți indicatori.

Coeficienții de evoluție a traficului rutier sunt  stabiliți față de anul 2015 (pentru care există date oficiale elaborate de CNAIR-CESTRIN – a se vedea Anexa 7) și raportat  la valorile traficului din 2021 și corespunzător anului 2027 rezultă un coeficient de evoluție de 1,34, iar pentru anul 2035 un coeficient de evoluție a traficului rutier de 1,87.

În tabelul următor sunt redate valorile actuale ale traficului și prognoza pe anii 2027 și 2035.

Tabel I.3. 6 - Coeficienţii de evoluţie a traficului în perioada 2020-2035 - Coeficienţii medii (varianta probabilă) - Reţeaua de drumuri publice

| Anul | Biciclete, Motociclete | Autoturisme | Microbuze | Autocamionete | Autocamioane şi derivate 2 osii | Autocamioane şi derivate 3-4 osii | Autovehicule articulate | Autobuze | Tractoare cu/fără remorcă veh.speciale | Autocamioane cu remorci (tren rutier) | Vehicule cu tracţiune animală | Total vehicule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2025 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,3 | 1,23 | 1,25 | 1,16 | 0,85 | 1,22 |
| 2027 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,46 | 1,35 | 1,38 | 1,24 | 0,78 | 1,34 |
| 2030 | 1,58 | 1,53 | 1,5 | 1,55 | 1,48 | 1,42 | 1,71 | 1,52 | 1,58 | 1,35 | 0,68 | 1,51 |
| 2035 | 1,97 | 1,89 | 1,84 | 1,93 | 1,82 | 1,72 | 2,24 | 1,9 | 2 | 1,6 | 0,51 | 1,87 |

I.3.6.1 Afectarea traficului pentru anul de bază 2021

Pentru realizarea și calibrarea modelului de trafic s-au utilizat datele măsurate în puncte ale rețelei rutiere, precum și din chestionare adresate anumitor categorii de persoane, astfel:

- Măsurători ale volumelor de vehicule în intersecții

- Determinări ale procentelor de distribuție a vehiculelor în intersecții

- Măsurători ale volumelor de vehicule în secțiuni

- Anchete origine-destinație realizate în Orasul Horezu pentru determinarea mișcărilor între zone din interiorul orașului.

Datele care au fost obținute din rularea simulărilor realizate se referă la evaluarea individuală a intersecțiilor, dar și la evaluarea rețelei rutiere, în ansamblu. Au fost selectate pentru analiză o serie de intersecții considerate principale. În evaluarea intersecțiilor trebuie ținut cont de faptul că nivelul de serviciu este calculat la nivel de intersecție, iar o întârziere mare pentru un procent relativ mic de vehicule poate conduce la un nivel general de serviciu mai scăzut.

- I.3.6.1.1 Pentru ora de vârf AM

În urma rulării modelului de trafic pentru traficul de vârf de dimineață au rezultat următoarele date la nivel de rețea:

- Viteza medie de circulație: 28,99 km/h

- Întârzierea medie la tranzitarea rețelei: 42,84 secunde/km

- Consum total de combustibil: 256,30 litri

- Emisii CO2 (total rețea): 755,12 kg

- Emisii NOx (total rețea): 3,29 kg

- Emisii PM (total rețea): 0,17 kg

- Emisii HC (total rețea): 5,63 kg

Figura I.3. 36 - CO2 și NOX pe segmente, AM peak - detaliu zona centrală

Nivelurile de serviciu rezultate la nivel de intersecție sunt:

Tabel I.3. 7 - Niveluri de serviciu intersecţii Orașul Horezu – AM 2021

| Nr. crt. | Id | Intersecţie | Tip Control intersecţie | Întârziere medie (s/km) | Nivelul de serviciu maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | Stop pe doua directii | 1,56 | B |
| 2 | 69 | DN67 - str. Anton Pann | Cedeaza trecerea | 0,34 | A |
| 3 | 75 | DN67 - str. Eroilor | Stop pe doua directii | 1,3 | B |
| 4 | 84 | DC143 - str. Nicolae Iorga | Cedeaza trecerea | 0,11 | A |
| 5 | 85 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 1,94 | A |
| 6 | 86 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | Stop pe doua directii | 2,6 | C |
| 7 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 2,82 | D |
| 8 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | Stop pe doua directii | 0,52 | C |
| 9 | 90 | DN67 - Str. Zăvoiului | Stop pe doua directii | 1,17 | B |
| 10 | 91 | DC 142 – str. Matei Basarab | Cedeaza trecerea | 0,43 | A |
| 11 | 94 | DN67 - George Coșbuc | Stop pe doua directii | 2,29 | C |
| 12 | 98 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 0,85 | A |
| 13 | 153 | DN 67 – str. Stadionului | Cedeaza trecerea | 0,12 | A |
| 14 | 162 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | Cedeaza trecerea | 1,38 | A |
| 15 | 262 | DJ 669 – str. Manastirii | Stop pe doua directii | 2,56 | A |
| 16 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | Cedeaza trecerea | 2,95 | C |
| 17 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 2,66 | C |
| 18 | 3807 | 10 - DC 144 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,55 | A |
| 19 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,11 | A |

O reprezentare pe harta a nivelului de serviciu pentru intersectii este prezentata ȋn figura următoare:

Figura I.3. 37 - Niveluri de serviciu intersecţii orașul Horezu – AM 2021

- I.3.6.1.2 Pentru ora de vârf PM

În urma rulării modelului de trafic pentru traficul de vârf de dupa-amiază au rezultat următoarele date la nivel de rețea:

- Viteză medie de circulație: 29,22 km/h

- Întârzierea medie la tranzitarea rețelei: 40,48 secunde/km

- Consum total de combustibil: 349,77 litri

- Emisii CO2 (total rețea): 1.029,44 kg

- Emisii NOx (total rețea): 5,16 kg

- Emisii PM (total rețea): 0,24 kg

- Emisii HC (total rețea): 6,49 kg

Figura I.3. 38 - CO2 și NOX pe segmente, PM peak - detaliu zona centrală

Nivelurile de serviciu rezultate la nivel de intersecție sunt:

Tabel I.3. 8 - Niveluri de serviciu intersecţii Orașul Horezu – PM 2021

| Nr. crt. | Id | Intersecţie | Tip Control intersecţie | Întârziere medie (s/km) | Nivelul de serviciu maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | Stop pe doua directii | 1,49 | C |
| 2 | 69 | DN67 - str. Anton Pann | Cedeaza trecerea | 0,81 | A |
| 3 | 75 | DN67 - str. Eroilor | Stop pe doua directii | 1,77 | C |
| 4 | 84 | DC143 - str. Nicolae Iorga | Cedeaza trecerea | 0,54 | A |
| 5 | 85 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 2,28 | A |
| 6 | 86 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | Stop pe doua directii | 1,88 | C |
| 7 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 1,05 | C |
| 8 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | Stop pe doua directii | 0,74 | C |
| 9 | 90 | DN67 - Str. Zăvoiului | Stop pe doua directii | 0,93 | F |
| 10 | 91 | DC 142 – str. Matei Basarab | Cedeaza trecerea | 0,31 | A |
| 11 | 94 | DN67 - George Coșbuc | Stop pe doua directii | 2,4 | F |
| 12 | 98 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 2,39 | A |
| 13 | 153 | DN 67 – str. Stadionului | Cedeaza trecerea | 0,53 | A |
| 14 | 162 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | Cedeaza trecerea | 1,18 | A |
| 15 | 262 | DJ 669 – str. Manastirii | Stop pe doua directii | 2,92 | A |
| 16 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | Cedeaza trecerea | 3,68 | D |
| 17 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 4,69 | D |
| 18 | 3807 | 10 - DC 144 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,02 | A |
| 19 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,96 | A |

O reprezentare pe hartă a nivelului de serviciu pentru intersecții este prezentată ȋn figura următoare:

Figura I.3. 39 - Niveluri de serviciu intersecţii Orașul Horezu – PM 2021

- I.3.6.1.3 Concluzii referitoare la anul de bază

În urma analizelor efectuate a rezultat următorul grafic comparativ, care va fi utilizat pentru evaluarea influenței scenariilor considerate, pentru fiecare parametru generat:

Figura I.3. 40 - Analiza comparativă a parametrilor pentru anul de bază

Figura I.3. 41 - Analiza comparativa a poluanților pentru anul de bază

I.3.6.2 Prognoza pentru ora de vârf AM

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.3. 9 - Evolutia parametrilor de trafic (AM) pentru cele 3 orizonturi de timp

| Parametru | Nivel de serviciu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2027 | 2035 |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 28,99 | 29,53 | 28,89 |
| Întârzierea medie (sec/km) | 42,84 | 43,44 | 46,41 |
| Consum de combustibil (litri) | 256,30 | 335,54 | 506,02 |
| Emisii CO2 (kg) | 755,12 | 988,84 | 1491,80 |
| Emisii NOx (kg) | 3,29 | 4,27 | 6,32 |
| Emisii PM (kg) | 0,17 | 0,22 | 0,32 |
| Emisii HC (kg) | 5,63 | 7,35 | 10,68 |

Nivelurile de serviciu rezultate la nivel de intersecție sunt:

Tabel I.3. 10 – Niveluri de serviciu intersecţii Horezu - AM

| Nr. crt. | Id | Intersecţie | Tip Control intersecţie | Nivelul de serviciu maxim |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2027 | 2035 |
| 1 | 64 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | Stop pe doua directii | B | C | C |
| 2 | 69 | DN67 - str. Anton Pann | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 3 | 75 | DN67 - str. Eroilor | Stop pe doua directii | B | C | C |
| 4 | 84 | DC143 - str. Nicolae Iorga | Cedeaza trecerea | A | A | F |
| 5 | 85 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 6 | 86 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | Stop pe doua directii | C | E | F |
| 7 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | D | F | F |
| 8 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | Stop pe doua directii | C | F | F |
| 9 | 90 | DN67 - Str. Zăvoiului | Stop pe doua directii | B | B | C |
| 10 | 91 | DC 142 – str. Matei Basarab | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 11 | 94 | DN67 - George Coșbuc | Stop pe doua directii | C | C | D |
| 12 | 98 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 13 | 153 | DN 67 – str. Stadionului | Cedeaza trecerea | A | B | B |
| 14 | 162 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 15 | 262 | DJ 669 – str. Manastirii | Stop pe doua directii | A | A | A |
| 16 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | Cedeaza trecerea | C | E | F |
| 17 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | C | C | D |
| 18 | 3807 | 10 - DC 144 – DC 146 | Cedeaza trecerea | A | A | B |
| 19 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | Cedeaza trecerea | A | A | A |

Figura I.3. 42 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – AM 2027

Figura I.3. 43 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – AM 2035

Din datele rezultate în tabelul anterior se poate concluziona o înrăutățire a fluenței traficului în marea majoritate a intersecțiilor.

Aşadar, dacă se va merge de ideea „a face minimum” în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană durabilă a oraşului, situaţia în care se va ajunge în anul 2035 la nivelul reţelei rutiere semnificative (pentru la ora de vârf AM) poate fi sintetizată astfel:

- o creștere a întârzierii medii pe km cu 8 %;

- un consum de combustibil cu 97 % mai mare;

- emisii de noxe (CO2, NOx, PM si HC) cu 90% pana la 97% mai mari.

Figura I.3. 44 - Analiza comparativă a parametrilor de trafic (AM) pentru cele 3 orizonturi de timp

I.3.6.3 Prognoza pentru ora de vârf PM

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.3. 11 - Evoluția parametrilor de trafic (PM) pentru cele 3 orizonturi de timp

| Parametru | Nivel de serviciu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2027 | 2035 |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 29,22 | 29,96 | 26,50 |
| Întârzierea medie (sec/km) | 40,48 | 42,10 | 69,00 |
| Consum de combustibil (litri) | 349,77 | 461,34 | 758,45 |
| Emisii CO2 (kg) | 1029,44 | 1358,19 | 2233,81 |
| Emisii NOx (kg) | 5,16 | 6,73 | 10,61 |
| Emisii PM (kg) | 0,24 | 0,31 | 0,49 |
| Emisii HC (kg) | 6,49 | 8,46 | 12,86 |

Nivelurile de serviciu rezultate la nivel de intersecție sunt:

Tabel I.3. 12 – Niveluri de serviciu intersecţii Horezu - PM

| Nr. crt. | Id | Intersecţie | Tip Control intersecţie | Nivelul de serviciu maxim |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2027 | 2035 |
| 1 | 64 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | Stop pe doua directii | C | D | F |
| 2 | 69 | DN67 - str. Anton Pann | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 3 | 75 | DN67 - str. Eroilor | Stop pe doua directii | C | F | F |
| 4 | 84 | DC143 - str. Nicolae Iorga | Cedeaza trecerea | A | F | F |
| 5 | 85 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 6 | 86 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | Stop pe doua directii | C | F | F |
| 7 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | C | D | F |
| 8 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | Stop pe doua directii | C | F | F |
| 9 | 90 | DN67 - Str. Zăvoiului | Stop pe doua directii | F | C | D |
| 10 | 91 | DC 142 – str. Matei Basarab | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 11 | 94 | DN67 - George Coșbuc | Stop pe doua directii | F | F | F |
| 12 | 98 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 13 | 153 | DN 67 – str. Stadionului | Cedeaza trecerea | A | B | F |
| 14 | 162 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | Cedeaza trecerea | A | A | A |
| 15 | 262 | DJ 669 – str. Manastirii | Stop pe doua directii | A | A | B |
| 16 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | Cedeaza trecerea | D | F | F |
| 17 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | D | F | F |
| 18 | 3807 | 10 - DC 144 – DC 146 | Cedeaza trecerea | A | A | B |
| 19 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | Cedeaza trecerea | A | A | C |

Figura I.3. 45 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – PM 2027

Figura I.3. 46 - Niveluri de serviciu intersecţii Horezu – PM 2035

Din datele rezultate în tabelul anterior se poate concluziona o înrăutățire a fluenței traficului în marea majoritate a intersecțiilor.

Aşadar, dacă se va merge de ideea „a face minimum” în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană durabilă a oraşului, situaţia în care se va ajunge în anul 2035 la nivelul reţelei rutiere semnificative (pentru la ora de vârf PM) poate fi sintetizată astfel:

- o scădere a vitezei de circulație cu 9 %;

- o creștere a întârzierii medii pe km cu 70 %;

- un consum de combustibil cu 116 % mai mare;

- emisii de noxe (CO2, NOx, PM si HC) cu 98 % până la 116 % mai mari.

Figura I.3. 47 - Analiza comparativă a parametrilor de trafic (PM) pentru cele 3 orizonturi de timp

Situatia actuala – an de bază 2021

Viteza medie de deplasare şi durata medie a călătoriei pe întreaga reţea inclusiv călătoriile care întră în oraş de pe penetraţii este următoarea:

Tabel I.3. 13 - Viteza medie de deplasare şi durata medie a călătoriei pentru toată reţeaua inclusiv penetraţii

|  | AM peak | PM peak |
| --- | --- | --- |
| Viteza medie de deplasare pe întreaga rețea inclusiv penetrații | 27.12km/h | 27.54 km/h |
| Durata medie a călătoriei pe întreaga rețea inclusiv penetrații | 19min12s | 19min 10s |

Dacă luăm în considerare doar călătoriile care se desfășoară în interiorul orasului, exceptȃnd zonele de penetrație obținem următoarele medii pentru vieza de circulație și durata călătoriei:

Tabel I.3. 14 - Viteza medie de deplasare si durata medie a călătoriei în interiorul Orașului Horezu

|  | AM peak | PM peak |
| --- | --- | --- |
| Viteza medie de deplasare pe teritoriul municipiului | 28.99 km/h | 29.22 km/h |
| Durata medie a călătoriei pe teritoriul municipiului | 12min 4s | 13min 14s |

Timpii de traversare a Orașului Horezu

Au fost calculați în cadrul modelului timpii de traversare a municipiului pe diferite direcții, și întârzierea pe aceste direcții calculată la ora de vârf de dimineață și cea de după-amiază.

Timpii de traversare s-au calculat de la granița de intrare / ieșire care delimitează orașul Horezu. Traseele pe care s-au calculat timpii de tranzit sunt prezentați în figura următoare:

I.3.7 Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz

Pentru testarea modelului a fost aleasă zona centrală cu risc crescut de congestie, respectiv proiectele avute în vedere pentru zona respectivă.

Micromodelarea pentru Zona Centrală a Orasului Horezu a fost realizată pentru anul 2027, pentru ora de vârf de dimineață.

Zona considerată este delimitată de străzile București, Negru Vodă, 1 Decembrie şi Cuza Vodă.

Scenariile evaluate sunt:

- Scenariul 1: organizarea circulației în configurația actuală, cu volumele de trafic prognozate pentru anul 2027.

- Scenariul 2: Cu implementarea urmatoarelor proiecte:

- Construirea soselei de centura;

- Eliminarea unei treceri de pietoni de pe DN 67;

- Reabilitarea si extinderea zonei pietonale;

Figura I.3. 48 - Delimitarea zonei centrale

I.4

I.4 Evaluarea impactului actual al mobilităţii

Conditiile aferente scenariului “a face minimum” (de referinţă) sunt date de creșterile prognozate ale traficului și ale altor parametri socio-economici, cărora li se adaugă proiectele de infrastructură care sunt în curs de realizare/finalizare. Aceste proiecte sunt cele prezentate în tabelul I.2.16 - Proiecte de mobilitate aflate in derulare care vor conduce la îmbunătăţirea situatiei actuale.

Acestea reprezintă scenariul de referință care a fost avut în vedere pentru evaluarea impactului asupra mobilității atât din punct de vedere al eficienței economice, cât și al mediului, accesibilității, siguranței și calității mediului.

I.4.1 Eficiența economică

Pentru a analiza eficienţa economică a situaţiei actuale a mobilităţii în Orasul Horezu şi în zona sa de influenţă trebuie ţinut cont de proiectele care se află in derulare, pentru care există certitudinea implementării în perioada următoare, acestea având finanţarea asigurată. Acesta va reprezenta scenariul “ca până în prezent” sau scenariul “a face minimum” şi care va fi considerat ca scenariu de referinţă faţă de care vor fi comparate celelalte scenarii propuse pentru îmbunătăţirea situaţiei mobilităţii la nivelul localitatii.

Impactul actual al mobilității asupra eficienței economice este dat ȋn principal de durata deplasǎrii (ȋntȃrzierile ȋn cǎlǎtorie) sau, cu alte cuvinte de nivelul de serviciu al rețelei de transport.

Pentru evaluarea impactului actual al mobilitaţii din punct de vedere al eficienţei economice au fost aleşi următorii indicatori (din modelul de transport realizat) şi pentru a se putea compara scenariul de bază cu scenariile care vor fi propuse în capitolele următoare:

- Viteza medie de circulaţie pe reţea (km/h);

- Întârzierea medie (s);

- Consumul de combustibil (litri);

- Nivelul de serviciu în intersecţii.

În tabelele urmǎtoare sunt prezentate nivelurile de serviciu în intersecţiile reţelei semnificative a Orasului Horezu la nivelul anului 2021, la nivel de MZA, pentru vârful de dimineaţă (AM) şi vârful de după amiază (PM), în total vehicule/zi, pentru anul 2021 – rezultate finale ale calibrării modelului de trafic pentru anul de bază. De asemenea, în Anexa 6 sunt prezentate volumele totale ale fluxurilor de trafic înregistrate la orele de vârf de dimineaţă, după-amiază şi 24 h pe reţeaua rutieră semnificativă. Valoarea acestora influențeazǎ direct capacitatea de circulație a arterelor și nivelul de serviciu al intersecțiilor. Valori foarte ridicate ale fluxurilor de trafic conduc la crearea de blocaje, niveluri de serviciu scǎzute și durate de cǎlǎtorie mari, rezultȃnd o eficiențǎ scǎzutǎ.

Mai jos, se prezintă grafic şi tabelar, fluxurile de circulaţie (în secţiune):

Figura I.4. 1 - Fluxuri de trafic la nivel de PM peak, în Total Veh/ora – An 2021

Nivelul de serviciu reprezintă o estimare cantitativă a condițiilor operaționale de desfășurare a traficului exprimate prin viteza de circulație, durata deplasării, confortul și siguranța circulației. În practică se utilizează 6 niveluri de serviciu notate cu litere de la A la F.

Tabel I.4. 1 - Nivelurile de serviciu pe rețeaua de drumuri

Nivel A            Nivel B             Nivel C            Nivel D              Nivel E            Nivel F

Figura I.4. 2 - Niveluri de serviciu

Legatura dintre întârzieri, gradul de saturare al unei intersecții și nivelul de serviciu este exprimată în tabelul de mai jos:

Tabel I.4. 2 - Legătura dintre întârzieri, gradul de saturare al unei intersecții și nivelul de serviciu

| Nivel de serviciu | Întârzieri prognozate (valoare medie pe vehicul) | Gradul de saturare (%) |
| --- | --- | --- |
| A | Mai mic de 10 secunde. | <= 60% |
| B | 10.1 până la 20 secunde | între 61 % și 69 % |
| C | 20.1 până la 35 secunde; | între 70% și 79% |
| D | 35.1 până la 55 | între 80% și 89% |
| E | 55.1 până la 80 secunde | între 90% și 100% |
| F | Mai mult de 80 secunde; | >= 100% |

Nivelul de serviciu A descrie funcţionări cu întârziere foarte mică, adică mai puţin de 10 secunde pe vehicul. Acest lucru se întâmplă când progresia este extrem de favorabilă şi cele mai multe vehicule sosesc pe faza de verde. Cele mai multe vehicule nu opresc deloc. De asemenea, la o întârziere mică pot contribui ciclurile de scurtă durată.

Nivelul de serviciu B  descrie funcţionări cu întârzieri în domeniul 10 până la 20 secunde pe vehicul. Acest lucru se produce în general în situaţia progresie bună şi/sau cicluri cu durate mici. Opresc mai multe vehicule ca în cazul A producând niveluri mai mari de întârziere medie.

Nivelul de serviciu C  descrie funcţionări cu întârzieri în domeniul 20,1 până la 35 secunde pe vehicul. Aceste întârzieri mai mari pot rezulta dintr-o progresie proastă şi/sau cicluri cu durate mai mari. La acest nivel pot începe să apară perturbări de ciclu. Numărul vehiculelor în aşteptare la stop este semnificativ la acest nivel, deşi sunt încă multe treceri fără oprire prin intersecţie.

Nivelul de serviciu D  descrie funcţionări cu întârzieri în domeniul 35,1 până la 55 secunde. La nivelul D, influenţa congestiei devine mult mai vizibilă. Intârzierile mai mari pot rezulta din combinarea unei progresii nefavorabile, durate mai mari de ciclu, sau rapoarte mai mari v/c. Multe vehicule opresc la stop, iar proporţia vehiculelor care nu opresc descreşte. Eşecul ciclurilor individuale ajunge la un nivel de luat în seamă.

Nivelul de serviciu E descrie funcţionări cu întârzieri în domeniul 55,1 până la 80,0 secunde. Aceasta se consideră a fi limita întârzierii acceptabile. Aceste valori mari indică în general o progresie lentă, durate de ciclu mari, şi valori mari ale gradului de saturare. Se produc frecvent eşecuri ale ciclurilor individuale.

Nivelul de serviciu F descrie funcţionări cu întârzieri depăşind 80,0 secunde pe vehicul, lucru considerat a fi inacceptabil pentru cei mai mulţi şoferi. Această condiţie se produce la suprasaturare, atunci când fluxurile sosite depăşesc capacitatea intersecţiei. De asemenea, pot să apară grade de saturare peste 1,00 cu multe eşecuri ale ciclurilor individuale. Progresia proastă şi duratele lungi de ciclu pot avea o contribuţie majoră la apariţia întârzierilor de acest nivel.

Capacitatea de circulatie reprezintă numărul maxim de vehicule care pot trece într-o unitate de timp printr-o secțiune de drum pe o banda de circulație și depinde în principal de următorii factori:

- elementele geometrice ale drumului, distanța de vizibilitate pentru depășire și viteza de proiectare;

- condițiile de relief;

- relația debit - viteza pentru categoria de drum respectivă;

- lungimea și caracteristicile de circulație ale sectorului de drum în traversarea localităților urbane și rurale.

Capacitatea de circulație se exprimă în debit orar de vehicule etalon (autoturisme).

Factorii care influențează capacitatea de circulație, enumerați mai sus în corelație cu intensitatea circulației, determină condițiile de desfășurare a circulației rutiere, respectiv nivelul de serviciu, la un moment dat, al drumului sau sectorului de drum considerat.

Nivelul de serviciu reprezintă o estimare cantitativă a condițiilor operaționale de desfășurare a traficului exprimate prin viteză de circulație, durata deplasării, confortul și siguranță circulației. În practică se utilizează 6 niveluri de serviciu notate cu litere de la A la F.

Tabel I.4. 3 - Întârzierile și nivelurile de serviciu înregistrate în intersecțiile studiate–2021 AM

| Nr. | ID | Intersectie | Tip Control intersecţie | Întârziere medie (s) | Nivelul de serviciu mediu (LOS) | Întârziere maxima (s) | Nivelul de serviciu maxim (LOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | Stop pe doua directii | 1,56 | A | 13,00 | B |
| 2 | 69 | DN67 - str. Anton Pann | Cedeaza trecerea | 0,34 | A | 4,46 | A |
| 3 | 75 | DN67 - str. Eroilor | Stop pe doua directii | 1,30 | A | 12,53 | B |
| 4 | 84 | DC143 - str. Nicolae Iorga | Cedeaza trecerea | 0,11 | A | 5,23 | A |
| 5 | 85 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 1,94 | A | 4,78 | A |
| 6 | 86 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | Stop pe doua directii | 2,60 | A | 22,72 | C |
| 7 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 2,82 | A | 28,94 | D |
| 8 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | Stop pe doua directii | 0,52 | A | 17,33 | C |
| 9 | 90 | DN67 - Str. Zăvoiului | Stop pe doua directii | 1,17 | A | 12,96 | B |
| 10 | 91 | DC 142 – str. Matei Basarab | Cedeaza trecerea | 0,43 | A | 4,25 | A |
| 11 | 94 | DN67 - George Coșbuc | Stop pe doua directii | 2,29 | A | 16,61 | C |
| 12 | 98 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 0,85 | A | 3,71 | A |
| 13 | 153 | DN 67 – str. Stadionului | Cedeaza trecerea | 0,12 | A | 6,97 | A |
| 14 | 162 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | Cedeaza trecerea | 1,38 | A | 3,84 | A |
| 15 | 262 | DJ 669 – str. Manastirii | Stop pe doua directii | 2,56 | A | 9,16 | A |
| 16 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | Cedeaza trecerea | 2,95 | A | 18,87 | C |
| 17 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 2,66 | A | 16,29 | C |
| 18 | 3807 | 10 - DC 144 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,55 | A | 5,60 | A |
| 19 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,11 | A | 4,34 | A |

Tabel I.4. 4 - Întarzierile și nivelurile de serviciu înregistrate în intersecțiile studiate–2021 PM

| Nr. | ID | Intersectie | Tip Control intersecţie | Întârziere medie (s) | Nivelul de serviciu mediu (LOS) | Întârziere maxima (s) | Nivelul de serviciu maxim (LOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | Stop pe doua directii | 1,49 | A | 20,18 | C |
| 2 | 69 | DN67 - str. Anton Pann | Cedeaza trecerea | 0,81 | A | 5,00 | A |
| 3 | 75 | DN67 - str. Eroilor | Stop pe doua directii | 1,77 | A | 16,20 | C |
| 4 | 84 | DC143 - str. Nicolae Iorga | Cedeaza trecerea | 0,54 | A | 6,18 | A |
| 5 | 85 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 2,28 | A | 5,27 | A |
| 6 | 86 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | Stop pe doua directii | 1,88 | A | 24,22 | C |
| 7 | 88 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 1,05 | A | 24,61 | C |
| 8 | 89 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | Stop pe doua directii | 0,74 | A | 21,55 | C |
| 9 | 90 | DN67 - Str. Zăvoiului | Stop pe doua directii | 0,93 | F | 15,55 | F |
| 10 | 91 | DC 142 – str. Matei Basarab | Cedeaza trecerea | 0,31 | A | 4,92 | A |
| 11 | 94 | DN67 - George Coșbuc | Stop pe doua directii | 2,40 | F | 24,98 | F |
| 12 | 98 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | Cedeaza trecerea | 2,39 | A | 3,91 | A |
| 13 | 153 | DN 67 – str. Stadionului | Cedeaza trecerea | 0,53 | A | 9,54 | A |
| 14 | 162 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | Cedeaza trecerea | 1,18 | A | 3,86 | A |
| 15 | 262 | DJ 669 – str. Manastirii | Stop pe doua directii | 2,92 | A | 9,39 | A |
| 16 | 932 | 11 - DN 67 – DN 65C | Cedeaza trecerea | 3,68 | A | 29,99 | D |
| 17 | 1095 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | Stop pe doua directii | 4,69 | A | 33,06 | D |
| 18 | 3807 | 10 - DC 144 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,02 | A | 5,28 | A |
| 19 | 3862 | 16 - DJ 669 – DC 146 | Cedeaza trecerea | 1,96 | A | 4,91 | A |

După cum se poate constata, nivelul de serviciu cel mai defavorabil pentru ora de vârf de dimineaţă este D (circulaţie acceptabilă, cozi de aşteptare reduse, viteză redusă) se înregistrează într-o singura intersecţie, respectiv nivelul de serviciu cel mai defavorabil la ora de vârf de după-amiază este F (funcţionări cu întârzieri depăşind 80,0 de secunde pe vehicul) pentru două intersecții.

Din analiza indicatorilor menţionaţi anterior şi care influenţează în mod direct eficienţa economică a sistemului şi infrastructurii de transport, se pot trage următoarele concluzii:

- pentru la ora de vârf AM, la nivelul anului 2035 situaţia se prezintă astfel:

- viteza de circulaţie scade cu 0,4 %;

- întârzierea medie creşte cu 8 %;

- consumul de combustibil creşte cu 97 %;

- în marea majoritate a intersecţiilor reţelei semnificative nivelul de serviciu se înrăutăţeşte.

- pentru la ora de vârf PM, la nivelul anului 2035 situaţia se prezintă astfel:

- viteza de circulaţie scade cu 9 %;

- întârzierea medie creşte cu 70 %;

- consumul de combustibil creşte cu 116 %;

- în marea majoritate a intersecţiilor reţelei semnificative nivelul de serviciu se înrăutăţeşte.

Toate acestea conduc la creşterea costurilor de exploatare a sistemului de transport şi, implicit, la scăderea eficienţei economice a acestuia.

În urma simulării în cadrul modelului de transport, pentru scenariul “ca până în prezent”, se obţin următoarele informaţii:

Tabel I.4. 5 - Parcursul vehiculelor - mii veh km / an

| Sistem de transport | Public |  | Privat | Marfă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| An |  |  |  |  |
| 2021 | 0,10 | pentru traseul Horezu – Romanii de Sus | 31,47 | 4,20 |
| 2027 | 0,13 | pentru traseul Horezu – Romanii de Sus | 43,64 | 5,84 |
| 2035 | 0,18 | pentru traseul Horezu – Romanii de Sus | 61,52 | 8,47 |
| Evoluţie 2035 faţă de 2020 | 86,53% |  | 95,52% | 101,45% |

Concluzii:

- se observă o creştere mult mai mare a traficului (mii vehicule km pe an) pentru transportul privat şi de marfă decât cea a traficului aferent transportului public, ceea ce corespunde unei diminuări a numărului de călători care utilizează transportul public;

- creştere a întârzierilor (mii vehicule ore pe an) în transportul public pentru orizonturile de timp 2027 şi 2035 faţă de anul de bază;

- scăderea vitezei medii de circulaţie la orele de vârf cu 9 %;

- creşterea întârzierilor medii la orele de vârf cu pana la 70 %;

- creşterea consumului de combustibil la orele de vârf cu 100-115 %;

Pentru a realiza un plan de mobilitate urbană care să fie sustenabil, este necesar că acesta să dezvolte un sistem de transport eficient din punct de vedere al costurilor, care să fie benefic atât pentru utilizatorii de servicii de transport (ce vor beneficia de servicii de calitate și eficiente la un preț rezonabil), cât și pentru autoritățile publice și operatorii privați (ce își pot gestiona mai bine bugetele pentru a întreține şi dezvolta sistemul). În acest scop trebuie identificate problemele cu care se confruntă în prezent sistemul de transport în ansamblul său și apoi găsite soluțiile viabile pentru rezolvarea acestor probleme. Un rezumat al problemelor identificate în cadrul analizei situației actuale, în ordinea importanței acestora este prezentat în tabelul următor:

| Problema identificată | Soluție |
| --- | --- |
| Circulație excesiv directionata de-a lungul principalelor artere. | Oferirea de rute alternative prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere. Construirea soselei de centura. |
| Capacitate de circulație la limita în intersecții situate de-a lungul principalelor artere. | Solutii punctuale pentru cresterea capacitatii de circulatie. Construirea soselei de centura. |
| Insuficienta exploatare a sistemului de organizare prin sensuri unice a circulației | Regandirea sistemului de organizare a circulatiei prin sensuri unice. |
| Lipsa unei politici de parcare pentru întreaga suprafață administrativă | Elaborarea unei politici de parcare la nivelul orasului in concordanta cu tendintele de pe plan european. |
| Lipsa spațiilor de parcare amenajate, atât a celor de reședință cât și a celor de destinație | Amenajare de parcari de resedinta si de destinatie. |
| Lipsa parcarilor P&R. | Construirea de parcari P&R. |
| Capacitate de circulatie redusă prin alocarea unor părți din carosabil staționărilor. | Eliminarea parcarilor de pe partea carosabila, in special pe arterele pe care se va desfasura activitatea de transport public. |
| Lipsa taxării spațiilor de parcare care să descurajeze deplasarea către centrul orașului cu automobilul propriu. | Introducerea sistemului de taxare a parcarilor. |
| În aproape toate intersecțiile importante este permisă manevra la stânga. | Studierea posibilităților punctuale de re-amenajare a intersecțiilor. |
| Starea necorespunzătoare a infrastructurii rutiere. | Adoptarea unei politici coerente de intervenții asupra infrastrurii rutiere. |
| Nu exista serviciu de transport public pe teritoriul orașului. | Infiintarea serviciului de transport public local. |
| Nu există trasee de transport public pentru zona periurbană (localitatile componente). | Înființarea de linii de transport către localitățile componente. |
| Nu exista parc de vehicule de transport public. | Achizitionarea de vehicule de transport public nepoluante nepoluante, dotate cu sisteme de e-ticketing, sisteme GPS de urmărire și de informare a călătorilor. |
| Lipsa unei autobaze dotate corespunzator, inclusiv cu puncte de încarcare pentru vehiculele electrice. | Construirea unei autobaze dotată corespunzător. |
| Statii de transport public neamenajate. | Amenajarea si dotarea cu sisteme de informare a calatorilor a statiilor de transport public. |
| Lipsa conectivității dintre transportul public local și cele județean, interurban și feroviar. | Construirea unui terminal intermodal. |
| Inexistența traseelor pentru biciclete și a sistemelor conexe (parcări pentru biciclete, bike-sharing etc.) | Amenajarea de trasee pentru biciclete, atat in interiorul orasului, cat si de conexiune cu satele componente si a sistemelor conexe. Amenajarea de trasee de cicloturism. |
| Cvasi-inexistența zonelor exclusiv pietonale și starea necorespunzătoare a infrastructurii dedicate. | Crearea de zone pietonale extinse, reabilitarea infrastructurii și implementarea conceptelor de „zone rezidențiale” |
| Lipsa infrastructurii pentru micromobilitate, inclusiv a celei pentru vehiculele electrice. | Schimbarea paradigmei „infrastructura dedicata in special mașinilor” în „infrastructura care să pună accentul pe micromobilitate”. |
| Transportul de aprovizionare cu mărfuri se face în timpul zilei. | Re-eșalonarea aprovizionării cu mărfuri pe intervale orare sau pe timpul nopții. |

I.4.2 Impactul asupra mediului

Principalele probleme de mediu se leagă de utilizarea predominantă a petrolului drept carburant, care generează CO2, poluanţi atmosferici şi zgomot. Transportul este sectorul cel mai dificil de gestionat din punct de vedere al emisiilor de CO2. În ciuda progreselor din tehnologia auto, creşterea traficului şi modul sacadat – „oprit-pornit” – de a conduce maşina în zonele urbane arată că oraşele reprezintă o sursă majoră şi în creştere de emisii CO2, care contribuie la schimbările climatice. Schimbările climatice provoacă schimbări dramatice în sistemul global şi se impune adoptarea unor măsuri urgente pentru a putea menţine consecinţele respective la un nivel gestionabil.

Consiliul European a stabilit prin “Pactul Ecologic European” drept obiectiv transformarea UE într-o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.

Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. Întrucât va aduce schimbări substanțiale, participarea activă a cetățenilor și încrederea acestora în tranziție sunt de o importanță capitală dacă ne dorim ca politicile să funcționeze și să fie acceptate. Este necesar un nou pact pentru a aduce laolaltă cetățenii Europei, în deplina lor diversitate, și pentru ca autoritățile naționale, regionale, locale, societatea civilă și sectorul industrial să colaboreze strâns cu instituțiile și organismele consultative ale UE.

Figura de mai jos ilustrează diferitele elemente ale Pactului ecologic.

Figura I.4. 3 - Pactul ecologic european

UE a început deja să modernizeze și să transforme economia în scopul atingerii obiectivului neutralității climatice. Între 1990 și 2018, UE a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu 23 %, în timp ce economia a crescut cu 61 %. Însă politicile actuale vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu numai 60 % până în 2050. Mai rămân încă multe de făcut, începând cu unele acțiuni mai ambițioase în domeniul climei ce vor trebui realizate în deceniul următor.

Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se asigura neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor generate de transporturi până în 2050. Toate modurile de transport - rutier, feroviar, aerian și naval vor trebui să contribuie la această reducere. În vederea asigurării unui transport durabil, este necesar să se acorde prioritate utilizatorilor și să li se ofere alternative mai abordabile ca preț, mai ușor accesibile, mai sănătoase și mai puțin poluante, care să poată înlocui obiceiurile lor actuale în materie de mobilitate.

Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în vederea asigurării unei eficiențe sporite a sistemului de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75 % pe cale rutieră ar trebui să se efectueze în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile interioare. În acest sens, vor trebui adoptate măsuri pentru a asigura o mai bună administrare a căilor ferate și a căilor navigabile interioare și o sporire a capacității acestora.

Mobilitatea multimodală automatizată și conectată va juca un rol din ce în ce mai important, alături de sistemele inteligente de gestionare a traficului apărute grație digitalizării. Sistemele și infrastructurile de transport ale UE vor fi adaptate la noile servicii de mobilitate durabilă care pot reduce congestionarea traficului și poluarea, în special în zonele urbane. Comisia va contribui la dezvoltarea unor sisteme inteligente de gestionare a traficului și a unor soluții de „mobilitate la cerere”, prin intermediul instrumentelor sale de finanțare, cum ar fi Mecanismul pentru interconectarea Europei.

Prețurile serviciilor de transport trebuie să reflecte impactul pe care acestea îl au asupra mediului și a sănătății. Ar trebui să se pună capăt subvențiilor pentru combustibilii fosili.

În paralel, UE ar trebui să intensifice producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili în domeniul transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare aproximativ 1 milion de stații publice de reîncărcare și de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute care se preconizează că vor circula pe drumurile europene. Comisia va sprijini instalarea de puncte publice de reîncărcare și realimentare acolo unde există lacune persistente din acest punct de vedere, în special pentru călătoriile pe distanțe lungi și în zonele cu o densitate mai mică a populației, și va lansa în acest scop, cât mai curând posibil, o nouă cerere de fonduri. Aceste măsuri vor completa măsurile luate la nivel național. Comisia va avea în vedere acte legislative care să stimuleze producția de combustibili alternativi durabili și utilizarea  acestora pentru diferitele moduri de transport. De asemenea, Comisia va revizui Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi și Regulamentul TEN-T pentru a accelera utilizarea vehiculelor și a navelor cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Transporturile ar trebui să devină mult mai puțin poluante, în special în orașe. Ar trebui să se prevadă o combinație de măsuri care să abordeze problema emisiilor, a congestionării urbane și să asigure îmbunătățirea transportului public. Comisia va propune standarde mai stricte privind emisiile de poluanți atmosferici pentru vehiculele cu motor cu combustie internă. De asemenea, Comisia va propune revizuirea legislației referitoare la standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete, pentru a asigura o traiectorie clară, începând cu anul 2025, către mobilitatea cu emisii zero. În același timp, Comisia va examina oportunitatea aplicării sistemului european de comercializare a emisiilor la transportul rutier, în completarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2  existente și viitoare aplicabile vehiculelor.

Măsurile de reducere a zgomotului au fost, de asemenea, încurajate prin directiva europeană privind cartografierea zgomotului. Pe baza informaţiilor culese în baza directivei privind zgomotul, autorităţile locale sunt acum în poziţia de a alcătui planul de reducere a zgomotului şi de a pune în aplicare măsuri concrete. Planul de reducere a zgomotului poate beneficia de un schimb de informaţii la nivelul UE. Conform părţilor interesate, reducerea zgomotului la sursă ar putea fi realizată prin consolidarea standardelor UE pentru emisiile de zgomot generate de vehiculele rutiere şi feroviare sau de pneuri. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea unor mijloace de transport public urban curat, cum ar fi troleibuzele, tramvaiele, metrourile şi căile ferate suburbane, precum şi alte proiecte de transport urban durabil ar trebui să fie promovate şi susţinute în continuare de UE.

În România transporturile contribuie cu aproape 5% la crearea PIB şi asigură peste 5% din totalul locurilor de muncă din economia naţională, reprezentând un important consumator de energie, materiale şi produse finite; în acelaşi timp transporturile sunt un mare producător de deşeuri şi reziduuri. Adăugând şi efectul propagat al eficienţei transporturilor asupra celorlalte ramuri economice, respectiv luând în calcul şi eficienţa socială a acestuia, ca atribut al civilizaţiei în raport cu impactul asupra mediului, obiectivele strategice în domeniul transporturilor nu pot fi decât rezultatul unei analize a întregii activităţi sociale şi economice ce se desfăşoară în România. Pe cale de consecinţă, închiderea circuitului de valori fizice şi spirituale de la nivel global, atrage printr-un efect de feed-back, modificări voite sau impuse, în sferele serviciilor. Ca urmare, hotărârile referitoare la protecţia mediului atrag după sine decizii la nivelul sectorului terţiar al economiei, concretizate în domeniul construcţiei de mijloace mobile, în domeniul infrastructurilor şi evident în domeniul exploatării (tehnice şi comerciale) a sistemului de transport.

Obiectivele, proiectele şi programele prin care se realizează acţiuni concrete de protecţie a mediului în activitatea de transport reprezintă o parte semnificativă a cadrului general ce asigură condiţiile integrării sistemului naţional de transport, în sistemul european. Mai mult, disfuncţionalităţile care vor apărea ca urmare a decalajelor existente între starea tehnică şi managementul asigurat pe plan local şi cele asigurate la nivel continental, vor avea un impact sensibil negativ datorită fenomenelor de concurenţă, într-un mediu economic dominat de consum. De aceea este necesar să se insiste pe măsuri convergente de transpunere a coordonatelor binecunoscute (nouă) pe poziţiile care asigură compatibilitatea între procesele derulate în ţară, cu cele derulate în afara ei, în vederea alinierii la cerinţele lumii civilizate.

Pentru evaluarea impactului actual al mobilitatii din punct de vedere al mediului au fost aleși următorii indicatori (din modelul de transport realizat) și pentru a se putea compara scenariul de baza cu scenariile care vor fi propuse în capitolele următoare:

- Emisii CO (kg);

- Emisii Nox (kg);

- Emisii PM (kg);

- Emisii HC (kg).

Orasul Horezu se înscrie în categoria aglomerărilor urbane caracterizate printr-un mediu generat de propriile dezvoltări şi care se constituie în surse de poluare ale aerului, apei şi solului. Efectele acestui mediu antropizat îmbracă un întreg complex de aspecte care agresează în mod direct şi/sau subtil, prin fenomenul de bumerang pe însăşi creatorii lui – “beneficiarii” condiţiilor urbane de viaţă. Existenţa facilităţilor legate de desfăşurarea de zi cu zi a vieţii într-un oraş conduce la apariţia unei multitudini de surse de poluare a atmosferei – care se constituie în categoria surselor tipic urbane – şi dintre care se detaşează în primul rând chiar, traficul rutier.

Agresiunea mediului poluat asupra entităţilor umane se manifestă sub multiple aspecte (fizice, psihice şi sociale) şi care conduc în principal la îndepărtarea individului de natură. În acest context, cea mai raţională abordare privind starea de calitate a atmosferei într-o aglomerare urbană poate fi materializată printr-o serie de acţiuni, cum ar fi:

1. supravegherea permanentă a nivelului de poluare;

2. corelarea datelor experimentale cu procesele concrete generatoare de poluare (de tip industrial, din domeniul casnic şi din sfera transportului);

3. modelarea matematică a fenomenului poluare;

4. dezvoltarea unei strategii privind calitatea mediului;

5. identificarea soluţiilor de protecţie a comunităţii umane din aria respectivă;

6. elaborarea unui plan de acţiune privind reducerea emisiilor de poluanţi;

7. implementarea măsurilor de protecţie şi autoprotecţie;

8. promovarea unei campanii educaţionale pe tema contribuţiei societăţii civile la micşorarea poluării mediului.

În județul Vâlcea calitatea aerului înconjurător este monitorizată de o rețea care cuprinde 2 puncte de monitorizare a poluanților din aerul înconjurător prin stațiile automate de monitorizare din cadrul RNMCA: VL-1 Rm. Vâlcea (stație de fond urban, amplasată în Grădina Zoologica Rm. Vâlcea), VL-2 Rm. Vâlcea (stație industrială, amplasată pe platforma chimică Rm. Vâlcea)

Poluanţii atmosferici monitorizaţi, luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului înconjurător sunt în conformitate cu cerinţele impuse prin Legea nr.104/2011 “Legea privind calitatea aerului înconjurător”.

Localizarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului și poluanții monitorizați sunt redați în tabelul de mai jos:

Tabel I.4. 6 - Puncte de monitorizare a calității aerului – jud. Vâlcea

| Punct monitorizare | Localizare Lat N/Long E | Metoda | Poluanţi monitorizaţi |
| --- | --- | --- | --- |
| Staţia VL1 Rm. Vâlcea (zona Grădina Zoologică) | 45°04'14"/ 24°22'38" | automată | SO2 , NOx, NO2, NO, CO, O3, BTX, PM 10, PM 2.5 |
| Staţia VL2 Rm. Vâlcea (zona Platforma Chimică Oltchim) | 45°02'28"/ 24°17'41" | automată | SO2 , NOx , NO2 , NO, CO, O3, BTX, PM10 |

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Datele furnizate de cele două staţii sunt colectate şi validate primar la centrul local din cadrul APM Vâlcea.

Zilnic se calculează un indice general de calitate a aerului, pentru fiecare dintre staţiile automate de monitorizare, stabilit pe baza indicilor specifici de calitate a aerului, funcţie de concentraţiile înregistrate pentru fiecare dintre poluanţi. Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între1 şi 6, mai precis pe o scară de la “excelent” la “foarte rău”.

Buletin pentru informarea publicului

cu privire la calitatea aerului în judetul VÂLCEA

| Nr. Crt. | Cod statie | Zona | Indice general de calitatea aerului |  |  |  |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 EXCELENT | 2 FOARTE BUN | 3 BUN | 4 MEDIU | 5 RĂU | 6 FOARTE RĂU |  |

Indicii sunt afişaţi din oră în oră pe panoul de informare a publicului amplasat în centrul municipiului. Datele validate sunt transmise spre certificare Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul ANPM Bucureşti.

Coroborarea acestor zone de mediu cu o serie de clasificări ale traficului conduce la detalierea necesară identificării contribuţiei componentei transport în ansamblul factorilor poluanţi. Criteriile de amplasare a zonelor de mediu recomandate pentru măsurători sunt:

- după tipul arterei/străzii:

- largă;

- tip canion;

- după volumul traficului:

- mic: <10000 veh/24 h;

- intens: > 10000 veh/24 h;

- după viteza de trafic:

- viteza mică < 30 km/h;

- viteza medie 30-60 km/h.

Concluzii pe baza nivelelor de poluare măsurate

Traficul rutier reprezintă una din sursele majore de poluare a atmosferei specifice marilor aglomerări urbane, cu efecte severe asupra sănătăţii şi condiţiilor de viaţă ale populaţiei. Deoarece emisiile de poluanţi de la autovehicule au loc în apropierea solului impactul maxim al acestora asupra calităţii aerului are loc (exceptând axa căii) în proximitatea arterei de trafic la nivelul respiraţiei umane. Cele mai frecvente situaţii datorate traficului care conduc la afectarea sănătăţii populaţiei sunt expunerile pe termen scurt (de ordinul zecilor de minute) la concentraţii mari. Zonele centrale ale oraşului reprezintă zone tipice de impact asupra calităţii aerului pentru surse caracteristice perimetrelor urbane (traficul rutier, încălzirea rezidenţială proprie). Deși în Orașul Horezu nu sunt amplasate stații de monitorizare a calității aerului, concluziile prezentate mai sus sunt valabile, în special în zona principalelor artere pe care se desfășoară traficul de tranzit (DN 67 și DN 65C).

Redate sinoptic nivelele de concentraţie maximă acceptate în ţara noastră sunt:

Tabel I.4. 7 – Nivele maxim acceptabile ale unor noxe

Sursa: ANMP

Un rezumat al problemelor identificate în cadrul analizei situației actuale, în ordinea importanței acestora este prezentat în tabelul următor:

| Problema identificată | Soluție |
| --- | --- |
| Traficul (de cele mai multe ori) desfăşurat, nu la întâmplare, dar cu o oarecare doza de neraţionalitate – implică o calitate scăzută a aerului şi niveluri ridicate de poluare fonică ambientală | Constructia soselei de centura si re-organizarea circulatiei rutiere. |
| Absența infrastructurii pentru biciclete. | Realizarea unei retele de trasee pentru biciclete. |
| Cvasi-absenta infrastructurii pentru vehicule electrice. | Amenajarea de puncte de incarcare pentru vehiculele electrice. |

Multe dintre problemele identificate pe parcursul Planului și intervențiile dezvoltate pentru rezolvarea și îmbunătățirea lor pot avea efecte asupra mediului din Orasul Horezu, inclusiv asupra ariilor naturale protejate / zonelor protejate.

Pentru valorile detaliate ale noxelor rezultate în urma modelării traficului rutier din Horezu a se vedea Anexa 8.

Impactul asupra mediului

Sectorul transporturilor este unul dintre factorii cei mai generatori de poluare în zonele urbane, din punct de vedere al calității aerului și al zgomotului.

Planul propus și intervențiile dezvoltate în cadrul acestuia pot avea unele efecte asupra mediului din Orasul Horezu.

Orașul Horezu este accesibil rutier prin DN 67 care leagă Drobeta Turnu-Severin cu Râmnicu Vâlcea (Goranu) prin Târgu-Jiu, Horezu, DN65C care leagă Craiova de Horezu prin Bălcești. De asemenea este accesibil rutier prin DJ665, drum județean care are originea din DN66 Iezureni (Gorj), care străbate județele Gorj și Vâlcea pe o rută paralelă cu DN67, destinația finală în DN67, în localitatea Horezu.

Nu este accesibil feroviar.

Orașul Horezu face parte din județul Vâlcea, primul județ atestat documentar pe teritoriul actual al României. Judeţul Vâlcea (371714 locuitori, 64 locuitori/kmp, conform Recensământului Populației și Locuințelor 2011) este format din 89 unităţi administrativ-teritoriale, din care două municipii (Râmnicu-Vâlcea 98776 locuitori și Drăgășani 17871 locuitori), nouă oraşe (Băbeni 8451 locuitori, Călimănești 7622 locuitori, Horezu 6263 locuitori, Brezoi 6022 locuitori, Bălcești 4864 locuitori, Berbești 4836 locuitori, Băile Olănești 4186 locuitori, Ocnele Mari 3309 locuitori și Băile Govora 2449 locuitori) şi 78 de comune. Reşedinţa judeţului este în municipiul Râmnicu-Vâlcea, localitate de rangul 2 în sistemul naţional de aşezări, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV, Reţeaua de localităţi. Tot localitate de rangul 2 este şi municipiul Drăgășani, iar oraşele Călimănești, Băile Govora, Băile Olănești, Brezoi, Horezu și Ocnele Mari sunt localităţi de rang 3. Localitățile Băbeni, Bălcești și Berbesti au fost declarate orașe ulterior și clasificate că localități de rang 3. Dintre unităţile administrativ-teritoriale rurale, cea mai populată comună este Budești, având 5694 de locuitori.

Judeţul Vâlcea are o suprafaţă de 5765 km2 (2,4% din suprafaţa României, locul 20 în ierarhia judeţelor după suprafaţă), beneficiază de aproape toate formele majore de relief: munți, dealuri subcarpatice, podiș și lunci cu aspect de câmpie, dispuse în trepte de la nord la sud, întregite de defileele Oltului și Lotrului, străjuite de munții Cozia, Căpățânii, Făgăraș, Lotru și Parâng. Aici între masivele de munți se află una din cele mai mari depresiuni intramontane din județ, cunoscută sub numele de Țara Loviștei.

Două treimi din suprafața județului sunt ocupate de Podișul Getic și Subcarpații Getici, cu altitudini între 400–800 m.

Clima este temperat continentală moderată, cu ușoare influențe mediteraneene în zona de deal. Volumul precipitații variază după formele de relief, cu cantitati cuprinse intre 800 -1.000 mm anual in zonele de munte, 700-800 mm anual in zona de dealuri joase din sudul judetului. Astfel, nicăieri în acest judeţ precipitaţiunile nu scad sub 500 mm.

Bogăția subsolurilor în sare, cărbune și petrol au stat la baza dezvoltării industriei chimice și extractivă din județ. Resursele subterane de ape minerale existente pe teritoriul județului au favorizat dezvoltarea turismului balnear. Calitatea terenurilor din zonele deluroase înalte din centrul județului că și cele deluroase joase din sudul județului au favorizat dezvoltarea industriei alimentare. Potențialul energetic al Oltului și afluenților săi și suprafețele importante de pădure de pe teritoriul județului completează paleta de resurse naturale care contribuie la economia județului.

Zone protejate şi biodiversitate

Judeţul Vâlcea beneficiază de o mare diversitate atât din punct de vedere al reliefului cât și al varietăţii biologice.

În judeţul Vâlcea există, conform Legii nr. 5/2000, arii naturale protejate Natura 2000, parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi monumente ale naturii (speologice).

Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică, ca parte integrantă a Reţelei Natura 2000, de pe teritoriul județului Vâlcea:

Tabel I.4. 8 – Arii de Protecție Specială Avifaunistică – Natura 2000 – județul Valcea

| Numele sitului | Localizare (județ) | Suprafață (ha) | Cod SPA | Arii protejate suprapuse sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cozia - Buila Vânturarița | Vâlcea | 21.769 | ROSPA0025 | Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Cozia, Peștera Rac, Peștera Liliecilor, Peștera cu Perle, Peștera Valea Bistrița, Peștera Arnăuților, Peștera Clopot, Pădurea Călinești - Brezoi, Muntele Stogu, Pădurea Valea Cheii |
| Frumoasa (SPA) | Alba Sibiu Vâlcea | 130.980 | ROSPA0043 | Iezărele Cindrelului, Masa Jidovului, La Grumaji, Parcul Natural Cindrel, Jnepenișul Stricatul, Rezervația Sterpu-Dealul Negru, Rezervația Cristești |
| Valea Oltului Inferior (SPA) | Olt Teleorman Vâlcea | 52.786 | ROSPA0106 | Iris - Malu Roșu, Lacul Strejești |

Situri de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei Natura 2000, de pe teritoriul județului Vâlcea:

Tabel I.4. 9 – Situri de importanță comunitară – Natura 2000 – județul Vâlcea

| Numele sitului | Localizare (județ) | Suprafață (ha) | Cod SCI | Arii protejate suprapuse sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buila-Vânturarița | Vâlcea | 4.525 | ROSCI0015 | Parcul Național Buila-Vânturarița, Muntele Stogu, Peștera Caprelor, Peștera Liliecilor, Peștera Munteanu - Murgoci, Peștera Pagodelor, Peștera Rac, Peștera cu Lac, Peștera Valea Bistrița, Peștera Arnăuților, Peștera cu Perle, Peștera Clopot, Pădurea Valea Cheii |
| Cozia | Vâlcea | 16.760 | ROSCI0046 | Parcul Național Cozia, Pădurea Călinești - Brezoi |
| Frumoasa (SCI) | Alba Sibiu Vâlcea | 137.359 | ROSCI0085 | Iezărele Cindrelului, Masa Jidovului, La Grumaji, Parcul Natural Cindrel, Jnepenișul Stricatul, Rezervația Sterpu-Dealul Negru, Rezervația Cristești, Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina, Șuvara Sașilor, Stânca Grunzii |
| Munții Făgăraș | Argeș Brașov Sibiu Vâlcea | 198.618 | ROSCI0122 | Avenul Piciorul Boului, Golul alpin Valea Rea - Zârna, Golul alpin Moldoveanu - Capra, Golul Alpin al Munților Făgăraș între Podragu - Suru, Lacul Buda, Lacul Hârtop I, Lacul Hârtop II, Lacul Jgheburoasa, Lacul Mănăstirii, Lacul Iezer, Munții Făgăraș, Lacul Scărișoara Galbenă, Parcul Național Piatra Craiului, Peștera de la Piscul Negru, Valea Bâlii |
| Nordul Gorjului de Est | Gorj Vâlcea | 49.160 | ROSCI0128 | Cheile Oltețului și Peștera Polovragi, Parcul Național Defileul Jiului, Pădurea Bărcului, Peștera Iedului, Peștera Muierilor |
| Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu | Brașov Sibiu Vâlcea | 2.826 | ROSCI0132 |  |
| Parâng | Gorj Hunedoara Vâlcea | 30.434 | ROSCI0188 | Căldarea Gâlcescu, Cheile Jiețului, Iezerul Latorița, Piatra Crinului, Parcul Național Defileul Jiului, Piatra Crinului, Rezervația Miru-Bora |
| Târnovu Mare - Latorița | Vâlcea | 1.366 | ROSCI0239 | Pădurea Latorița |

Arii naturale protejate de interes național, constituite la nivelul județului Vâlcea:

Tabel I.4. 10 – Arii naturale protejate de interes national  - județul Vâlcea

| Denumirea ariei protejate | Cod | Localizare | Categorie IUCN | Tip | Suprafață (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avenul Piciorul Boului | RONPA0801 | Câineni | III | speologic | 0,10 |
| Căldarea Gâlcescu | RONPA0816 | Voineasa | IV | mixt | 200 |
| Iezerul Latorița | RONPA0820 | Malaia | IV | mixt | 10 |
| Jnepenișul Stricatul | RONPA0811 | Voineasa | IV | mixt | 15 |
| Lacul Strejești | VI.22 | Tighina | IV | avifaunistic | 2.378 |
| Mlaștina Mosoroasa | RONPA0812 | Mosoroasa | IV | botanic | 1,40 |
| Muntele Stogu | RONPA0821 | Băile Olănești | IV | mixt | 10 |
| Pădurea Silea | RONPA0814 | Fumureni | IV | mixt | 25 |
| Pădurea Călinești - Brezoi | RONPA0815 | Brezoi | IV | mixt | 200 |
| Pădurea Latorița | RONPA0822 | Malaia | IV | mixt | 7,10 |
| Pădurea Tisa Mare | RONPA0813 | Lungești | IV | mixt | 50 |
| Pădurea Valea Cheii | RONPA0825 | Băile Olănești | IV | mixt | 1,50 |
| Peștera Arnăuților | RONPA0809 | Băile Olănești | III | speologic | 0,40 |
| Peștera Caprelor | RONPA0800 | Băile Olănești | III | speologic | 0,50 |
| Peștera Clopot | RONPA0810 | Băile Olănești | III | speologic | 0,10 |
| Peștera cu Lac | RONPA0807 | Băile Olănești | III | speologic | 0,10 |
| Peștera cu Perle | RONPA0808 | Băile Olănești | III | speologic | 0,50 |
| Peștera Munteanu - Murgoci | RONPA0803 | Băile Olănești | III | speologic | 1 |
| Peștera Liliecilor | RONPA0802 | Costești | III | speologic | 1 |
| Peștera Pagodelor | RONPA0804 | Băile Olănești | III | speologic | 0,30 |
| Peștera Rac | RONPA0805 | Băile Olănești | III | speologic | 0,20 |
| Peștera Valea Bistrița | RONPA0806 | Băile Olănești | III | speologic | 0,25 |
| Piramidele de la Slătioara | RONPA0799 | Slătioara, Stroiești | III | geologic | 10,50 |
| Piramidele din Valea Stăncioiului | RONPA0798 | Râmnicu Vâlcea | III | geologic | 12 |
| Muzeul Trovanților | RONPA0936 | Costești | IV | geologic | 1,10 |
| Rezervația Cristești | RONPA0824 | Voineasa | IV | mixt | 3 |
| Rezervația Sterpu-Dealul Negru | RONPA0823 | Voineasa | IV | mixt | 5 |
| Rezervația Miru-Bora | RONPA0817 | Voineasa | IV | mixt | 25 |
| Rezervația Rădița - Mânzu | RONPA0819 | Băile Olănești | IV | mixt | 10 |
| Rezervația paleontologică Golești | RONPA0826 | Golești | IV | paleontologic | 10 |
| Rezervația Ocnele Mari | RONPA0818 | Ocnele Mari | IV | mixt | 15 |

Arii naturale protejate / Zone protejate în zona de influență a Orașului Horezu

Pe teritoriul Orașului Horezu nu există arii naturale sau zone protejate. Cele mai apropiate arii naturale/zone protejate sunt:

- Cozia - Buila Vânturarița - ROSPA0025

- Buila-Vânturarița - ROSCI0015

- Nordul Gorjului de Est - ROSCI0128

- Târnovu Mare - Latorița - ROSCI0239

- Piramidele de la Slătioara - RONPA0799

RONPA0799

ROSCI0239

ROSCI0128

ROSCI0015

ROSPA0025

Patrimoniu construit şi turism în Orasul Horezu

Prin cadrul natural, contextul istoric si indeletnicirile localnicilor, Orasul Horezu dispune de un potențial turistic, bazat pe trei arii de interes, care ofera o baza solida dezvoltarii orasului:

Mestesug si artizanat

- Centrul de Ceramica din Olari

- Ateliere de tesaturi si pictura la Manastirea Hurezi

- Expozitiile permanente gazduite de mesterii olari locali

- Târgului anual de ceramica “COCOSUL DE HUREZ”

Turism monahal

- Biserica Horezu cu hramul " Intrarea Maicii Domnului in Biserica" (1800-1804)

- Biserica Balanesti, cu hramul "Toti Sfintii" (1658)

- Biserica Ursani cu hramul "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" si "Sf. Ioan Botezatorul" (1800).

- Biserica din Romanii de Jos cu hramul „Sfinții Îngeri” (1700)

- Manastirea Hurez cu hramul "Sfintii Imparati Constantin si Elena" (1690-1693). Patrimoniul UNESCO

- Biserica Covresti cu hramul "Sfantul Vasile" (1826)

- Biserica Ceausu cu hramul "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril" (1821-1861)

Sport si natura

Orasul Horezu si imprejurimile sale ofera un cadru natural ce ofera suport atat plimbarilor de agrement cat si practicarii sporturilor pe tot parcursul anului. Infrastructura de agrement este in curs de imbunatatire prin continua marire a suprafetelor zonelor pietonale si prin proiectul in derulare de realizare a parcului de agrement si recreere Constantin Brancoveanu din zona sudica a orasului.

Prin dispunerea orasului intr-o zona cu multiple obiective turistice, coroborat cu oferta bogata de spatii de cazare, Horezu poate deveni o placa turnantă a turismului zonal, cu acces facil către cele mai importante obiecte turistice din judet, printre care:

- Cula Greceanu (Maldaresti, 3Km) este monument de arhitectura populara din secolul al XVI-lea

- Casa memoriala I. Gh. Duca (Maldaresti, 3Km)

- Manastirea Bistrita (Bistrita, 13Km) cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" (secolul al XV-lea)

- Manastirea Arnota (Bistrita, 19Km) cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" (secolul al XV-lea)

- Biserica "Sf. Nicolae" (Pietreni,15Km) a fostului schit "De sub Piatra" (secolul al XVIII-lea)

- Manastirea Surpatele (Balutoaia, 24 km), cu hramul "Sf.Treime"

- Manastirea dintr-un lemn (Francesti, 26 km), cu hramul "Nasterea Maicii Domnului" (secolul al XVIII-lea)

- Manastirea Jgheaburile (Deleni, 27 km), cu hramul "Nasterea Maiciii Domnului" (secolul al XIV-lea)

- Manastirea Polovragi (Polovragi, 25 km), cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" (secolul al XVIII-lea)

- Pestera Liliecilor (Bistrita, 14Km)

- Pestera Polovragi si  Cheile Oltetului (Polovragi, 25km)

- Pestera Muierilor (Baia de Fier, 29km)

Multe dintre problemele identificate pe parcursul Planului și intervențiile dezvoltate pentru rezolvarea și îmbunătățirea lor pot avea efecte asupra mediului din Orasul Horezu.

Efectele potențiale rezultate din implementarea Planului pot fi pozitive sau negative, în funcție de:

- Modificări în calitatea aerului din cauza schimbării fluxului de trafic;

- Modificări ale calității apei din cauza schimbării fluxului de trafic;

- Perturbări prin zgomot, vibrații și/sau iluminat, din cauza schimbării fluxului de trafic;

- Modificări ale numărului de vizitatori, provocate de îmbunătățirea traficului din zonă;

- Patrimoniul construit deasupra pământului (precum clădiri, străzi, grădini/pieţe istorice);

- Peisaje stradale istorice (precum suprafeţele străzilor, infrastructură, pavaje);

- Arheologie (precum rămăşiţe subterane, beciuri, morminte);

- Accesibilitate îmbunătăţită la punctele cheie de atracţie/turism zonal;

- Efectele asupra valorilor de patrimoniu şi turistice, ca urmare a necesităţii de integrare într-o oferta culturală şi de identitate mai largă.

I.4.3 Accesibilitate

În principiu, procesul de planificare a mobilităţii urbane durabile trebuie să fie adaptat la situaţia locală. Aceasta include ca pas esențial, definirea scopului geografic al planului, scop care în mod ideal ar trebui să vizeze o aglomerare urbanǎ funcţionalǎ. Ca regulǎ generalǎ, PMUD trebuie să facă referire la teritoriul specific pe care se va implementa. Orice definiţie s-ar utiliza pentru „aglomerarea urbanǎ” vor exista probabil obiecții mai mult sau mai puțin îndreptǎțite; mai mult: nu este postulat sau demonstrat undeva în literatura de specialitate cǎ teritoriul specific asupra cǎruia se vor exercita acțiunile cuprinse în planul de mobilitate este redus la „aglomerarea urbanǎ”.

O justificare matematicǎ a necesitǎții extinderii ariei geografice poate fi adusǎ analizând pe rând centrul aglomerǎrii urbane și adiacenta aceleiași aglomerǎri urbane.

Cele mai multe probleme pentru dezvoltarea unei mobilităţii urbane durabile la nivelul oricǎrui oras (inclusiv Horezu) rezidă din faptul că raportul ariei străzilor faţă de aria activă a oraşului este de câteva ori mai mic decât al altor metropole europene, în condiţiile absenţei cvasitotale a parcărilor în afara străzii şi a unui grad de motorizare în continuă creştere. Cu insistenţă trebuie relevată soluţia de protejare a centrului oraşului şi a arterelor pe care se manifestă efectul de canion de pe axele principale care se încrucişează în punctul zero al oraşului.

Următoarea demonstraţie simplificatoare poate îndepărta neîncrederea fațǎ de afirmația de mai sus; fie trei zone concentrice pe care se încearcă păstrarea constantǎ a suprafeţelor alocate căilor (în fond, deplasării).

Dacǎ în zona exterioară este alocată, de pildǎ, o cotă de 10% pentru căile de comunicaţie, această suprafaţă reprezintă matematic:

La limitǎ, egalând valoarea de mai sus cu suprafaţa zonei centrale, se obţine:

R=1,6 km

r=0,8 km



Zona

exterioarǎ

Zona intermediarǎ

Zona

interioarǎ

Figura I.4. 4 - Imaginea simplificatǎ a unui oraș (cu evidențierea „penuriei” de cǎi de deplasare ȋn centrul orașului)

adică:

- dacă în zona exterioară 10%, respectiv 90% reprezintă o partajare acceptabilă a suprafeţelor oraşului între căi şi restul construcţiilor şi amenajărilor, atunci pe o rază de peste 1,5 km centrul oraşului ar trebui să fie gol: numai străzi şi locuri de parcare fără niciun alt fel de construcţie sau amenajare, dacă se doreşte eliminarea posibilităţii de apariţie a congestiei în trafic; concret: (ȋn termeni relativi) pe aproape toata suprafata sa, orașul ar trebui sǎ fie liber de orice construcție sau amenajare pentru ca deplasarea mijloacelor de transport sǎ nu fie ȋngrǎditǎ (sǎ se desfǎșoare cu aceeași vitezǎ ca pe arterele situate la marginea municipiului – fig. I….);

- pe zona intermediară păstrarea constantă a suprafeţei alocate căilor partajează aproximativ egalitarist suprafeţele: 40% pentru artere, 60% pentru restul utilităţilor.

Figura I.4. 5 - Repartizarea suprafețelor pentru un grad „constant” de congestie a circulației

Evident o atare ȋmpǎrțire a suprafeței orașului nu este realizabilǎ: ca urmare, numai prin mǎsuri organizatorice dure, hotǎrȃte, se poate reduce congestia de pe cǎile de circulație distribuite ȋn centrul orașului, ȋn caz contrar rezolvarea problemelor de mobilitate pentru toți locuitorii orasului Horezu devine o țintǎ imposibil de atins – dacǎ evoluția economicǎ, demograficǎ, socialǎ, etc. ȋși pǎstreazǎ trendul actual. Ȋn concluzie: din moment ce rezolvarea congestiei este imposibilǎ acționȃnd numai ȋn centrul orașului, este necesarǎ o acțiune concertatǎ cu localizarea de origine „mai ȋn afara centrului” pentru a diminua efectele lipsei de spațiu.

Problema adiacentei aglomerǎrii urbane

Ȋntrebarea „cȃt de ȋn afara centrului” trebuie localizatǎ originea acțiunilor pentru delimitarea ariei geografice corespunzǎtoare PMUD poate primi rǎspuns analizȃnd ȋntreaga suprafațǎ care genereazǎ deplasări.

Geografia urbană studiază apariţia, structura internă şi dinamica oraşului, raportul său cu teritoriul adiacent, relaţiile cu alte aşezări, repartiţia geografică şi rolul oraşelor în structurarea spaţiului. Oraşul reprezintă principalul său obiect de studiu, la care se adaugă alte categorii de aşezări urbane (aşezări de tip proto-urban, comune suburbane, localităţi rurale asimilate urbanului, etc.), inclusiv aşezările rurale cu spaţiul lor de susţinere, aflate sub influenţa sa directă. În acest sens se poate afirma că geografia urbană ca ştiinţă, se ocupă cu analiza dimensiunilor spaţiale ale fenomenului urban (distribuţie, structură şi proces).

Prin definiţie, spaţiul urban reprezintă un spaţiu cu un anumit conţinut, structură şi organizare specifică, fiind o manifestare concretă a efectului interacţiunii în timp a spaţiilor demografice, sociale şi economice, proiectate pe spaţiul fizic. Spaţiul geografic, ca entitate majoră de existenţă şi percepere a obiectelor şi structurilor geografice, aflate în cadrul învelişului geografic, este compus dintr-o multitudine de spaţii de rang inferior, de diferite dimensiuni, structuri, forme şi destinaţii.

În stabilirea tipurilor de planificare teritorială trebuie să se ţină cont de criteriul metodei şi conţinutului folosit, dar şi a scopului de atins. Analiza geografică a sistemului de transport trebuie să ia în considerare complexitatea clasificării acestuia, deoarece cuprinde o gamă largă de variable, precum: diferite căi de comunicaţie, obiective diverse, infrastructura completă sau incompletǎ de transport, multitudinea nivelurilor geografice, fără a se neglija şi alţi factori implicaţi. Transporturile constituie una dintre cele mai importante componente ale vieţii socio-economice, conexiunea zonelor funcţionale ale oraşelor realizându-se prin intermediul căilor şi mijloacelor de transport. Prin sistem de transport se înţelege totalitatea mijloacelor, instalaţiilor şi echipamentelor de transport, grupate după diverse criterii: tehnic, geografic, organizatoric, obiectului transportului, mǎsura integrării în procesul de producţie. Prin intermediul sistemelor de transport, operatorii prestează servicii de transport la cererea clienţilor. Definiţia sistemului de transport integrat se referă la acel serviciu de transport accesibil, permiţând circulaţia liberă pe mai multe reţele, între care sunt posibile corespondenţe situate în interiorul unei amenajări urbane sau teritoriale, concepute într-o manieră globală.

În ceea ce priveşte serviciile de transport, există un concept ce defineşte bine legǎtura dintre aşteptările clienţilor şi prestaţia serviciului. Conceptul îl constituie nivelul serviciului (Level of Service). Variabilele LoS sunt pentru transportul de marfă (preţ, timp de transport, regularitatea serviciului, asigurarea unui efect minim al poluǎrii etc.), şi pentru transportul de călători (preţ, durata călătoriei, frecvenţa serviciului, regularitatea și nu ȋn ultimul rȃnd protejarea mediului ȋnconjurǎtor ȋn limitele „umane” etc.)

Câteva din temele abordate de ecologia care vizeazǎ protejarea mediului ȋnconjurǎtor ȋn limitele „umane” sunt urmǎtoarele:

- stoparea distrugerii naturii şi subordonarea dezvoltării economice, posibilităţilor pe care le oferă natura, ca receptacul de deşeuri şi poluanţi;

- temperarea creşterii tehnico-industriale doar pentru a domina concurenţa şi punerea accentului pe creşterea calităţii, nu a cantităţii;

- încurajarea producţiilor nepoluante şi fără riscuri majore pentru mediu;

- crearea unei societăţi bazate pe solidaritatea umană și convivialitate, în care să domine primatul valorilor spirituale, nu cele materiale şi care să facă posibilă dezvoltarea personalităţii umane.

La tratarea pragmaticǎ a temelor menționate mai sus ȋși poate aduce contribuția și particularizarea noțiunii de spațiu ecologic. Ȋn accepțiunea generalizatǎ datǎ noțiunii de spațiu ecologic, fiecare ţară are dreptul la o suprafațǎ care reprezintă o cotă parte din spaţiul Pǎmȃntului. Acest spaţiu se calculează prin înmulţirea spaţiului mondial unitar (suprafaţa uscatului împărţită la numărul locuitorilor săi) cu populaţia unei ţări; indicatorul obţinut astfel prilejuieşte următoarele observaţii:

- spaţiul ecologic nu se suprapune peste spaţiul geografic naţional;

- există o corelaţie directă între dezvoltarea unei ţări şi realizarea unei echităţi globale în distribuirea spaţiului ecologic;

- modul de utilizare a spaţiului ecologic disponibil este diferit de la o ţară la alta; ţările dezvoltate pot valorifica mai bine, fără deteriorări ireversibile ale calităţii mediului, resursele, în favoarea propriului popor; ţările sărace folosesc mai puţin spaţiul propriu şi adesea îl deteriorează (prin eroziuni, defrișǎri, etc.).

Libertatea ce o are fiecare ţară de a-şi valorifica propriul spaţiu ecologic este limitată de numărul şi dinamica locuitorilor, de tipul tehnologiilor de prelucrare, de descoperirile ştiinţei şi tehnicii, de intensitatea proceselor de degradare a calităţii factorilor de mediu şi, nu în ultimul rând, de modelele de consum ale populaţiei. Fiecare din aceşti factori trebuie să fie supus unei reconsiderări în sensul schimbării, în favoarea mediului, prin politici corespunzătoare.

Noțiunea este pasibilǎ, ȋnsǎ, și de retroversiune: un derivat al indicatorului poate fi introdus ȋn legǎturǎ cu spațiul ecologic urban (acest tip de spaţiu s-ar putea calcula prin înmulţirea spaţiului național unitar – suprafaţa țǎrii împărţită la numărul locuitorilor săi – cu populaţia unei aglomerǎri urbane).

Astfel un indicator ce ar putea fi numit spațiu ecologic urban poate conduce la reconsiderarea raportului ȋntre suprafețele afectate construcțiilor industriale, construcțiilor locative, inclusiv grǎdinilor, suprafețele aferente centrelor educaționale și comerciale, etc. și suprafețele afectate cǎilor de deplasare liberǎ, incluzȃnd și cǎile de comunicație. Urmȃnd o metodologie relativ simplistǎ:

- conform datelor INSSE, Romȃnia avea la 01.01.2021 o populație estimata de 22.089.211  locuitori  la  o  suprafațǎ de 237.500 kmp, ceea  ce revine la un spațiu ecologic disponibil (unitar) de 0,01075 kmp/loc;

- orasul Horezu avea o populație estimata de 6.806 locuitori la o suprafațǎ de 117 kmp, ceea ce revine la un spațiu ecologic unitar de 0,01719 kmp/loc, adicǎ puțin mai mare decat cel national.

Prin urmare, zona urbanǎ si periurbanǎ Horezu este bine proportionata din punct de vedere al spațiului adecvat populației din acest punct de vedere.

Revenind ȋn sfera realului, deplasǎrile sunt legate de o singurǎ dimensiune a spațiului (ȋn timp ce suprafețele au nevoie de douǎ dimensiuni). Aceastǎ dimensiune este distanța pȃnǎ la care trebuie sǎ fie analizate problemele de transport pornind de la centrul zonei analizate – adicǎ centrul orasului Horezu. Interdependenţa dintre zonele urbane funcţionale şi spaţiul adiacent al localitatii este datǎ de interdependenţele economice și sociale. Acestea se materializează în cinci caracteristici:

- interdependenţe între amenajarea teritoriului urban (acţiuni de urbanism) şi serviciul de transporturi ȋn sfera cǎlǎtoriilor (cerere, flux de transport, flux de trafic);

- interdependenţe pe termen scurt şi lung dintre amenajarea teritoriului şi sistemele de transport pentru mărfuri;

- caracteristica de intercondiționalitate ȋntre domeniile de planificare teritorială și domeniile de planificare a mobilitǎții umane și materiale (o singurǎ viziune, de ansamblu pentru oraș, nu un amalgam de perspective independente);

- caracteristica de putere: trebuie identificați decidenţii publici de la diferite niveluri de organizare teritorială;

- caracteristica de coerențǎ: finalizarea planurilor sǎ se facǎ prin elaborarea unor scheme de coerenţă teritorială cuprinzând planurile locale de urbanism şi planurile de deplasări urbane.

Practic, legătura dintre spaţiul urban şi cel rural este asigurată de căile de transport, care facilitează în mod direct relaţiile dintre acestea. De aceea, este necesară analiza de detaliu a căilor de comunicaţie existente şi măsura în care acestea satisfac nevoile ariei urbane, periurbane şi interurbane ale oraşului, gradul de corelare a mijloacelor de transport din teritoriu către oraş şi invers. Potrivit unor teorii dezvoltate de curȃnd ”aria de influenţă a două localitǎți apropiate se va extinde până la limita la care cele două localitǎți înregistrează aceeaşi intensitate a relaţiilor cu exteriorul sau până la limita la care influenţa uneia asupra celeilalte se apropie de zero”. Plecând de la această definiţie, metoda propusă pentru determinarea zonelor de influenţă urbană a orasului Horezu va face apel la principiul ca două localitǎți atrag cumpărătorii de pe piața transporturilor dintr-un spaţiu direct proporţional cu masele şi invers proporţional cu pătratul distanţei. Deoarece la nivel local şi judeţean nu există date centralizate privind volumul total al vânzărilor, pentru calcularea zonei de influenţă a orasului Horezu s-a utilizat formula propusă de Reilly-Converse (J. Beaujeau - Garnier, 1997), care are la bază raportul dintre distanţa măsurată pe căile de comunicaţie şi populaţie, ceea ce poate fi exprimat prin formula:

unde:

d             	reprezintă distanţa măsurată pe căile de comunicaţie;

A şi B 	 	localitatile;

P 	 	populaţia.

Ca urmare, aria de influenţă a orasului Horezu (orașul A) se manifestǎ ȋn mod diferit de la o comunǎ limitrofǎ la alta:

| Localitate | pop | dist | pop. Horezu | dist. pana la care se manifesta influenta orasului | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maldaresti | 1946 | 5 | 6806 | 3,257925838 | 0,651585 |
| Slatioara | 3197 | 9,5 | 6806 | 5,636743107 | 0,593341 |
| Vaideeni | 3840 | 5 | 6806 | 2,855286369 | 0,571057 |
| Tomsani | 3570 | 6 | 6806 | 3,479775054 | 0,579963 |

niciuna din comunele de mai sus (localitati limitrofe), neincadrandu-se intr-un procent de minim 75%.

Concluzii:

- aria cea mai adecvatǎ pentru realizarea unui plan de mobilitate urbanǎ durabilǎ nu poate fi rezumatǎ la aria urbanǎ;

- extinderea pȃnǎ la 5 km de centrul orasului nu are suficientǎ consistențǎ din cauza inexistenței unor localitǎți care sǎ graviteze economic ȋn jurul orasului.

În ceea ce privește infrastructura rutierǎ a Orasului Horezu se desprind urmǎtoarele idei:

- Schema după care este organizată reţeaua principală de trafic din Orasul Horezu este una de tip radial, cu 5 direcții principale (DN 67 - spre Ramnicu Valcea, respectiv Targu Jiu; DN 65C – spre Craiova; DJ 665 – spre Vaideeni; DC 142 – spre Ursani; DC 143 spre Tanasesti; DC 144 spre Ifrimesti; DC 146 + DJ 669 spre Romanii de Sus), iar circulaţia are tendinţa de a se concentra pe principala artera (DN 67) care traversează zona centrală a orasului.

- Raportul inadecvat între gradul de încărcare şi profilul transversal duce la suprasolicitare sau la neutilizarea la capacitate (stradă de importanţă redusă, fără trafic de tranzit dar cu profil supradimensionat). Întreruperea unor legături importante pentru reţeaua de trafic şi devierea traficului duce la suprasolicitarea unor legături şi intersecţii.

- La orele de vârf există, mai ales în partea centrală a oraşului, zone în care se concentrează fluxuri mari de vehicule, generând o diminuare a fluenţei (viteze de circulaţie scăzute, timpi crescuţi de parcurgere a tronsoanelor, cozi de aşteptare, etc.) precum şi o creştere a consumului de combustibili şi al nivelului emisiilor poluante.

- Lipsa transportului public local.

Indicii de penetrabilitate şi permisivitate (ai cartierelor):

- indicele de penetrabilitate se calculează ca raport între numărul de accese într-un cartier şi suprafaţa cartierului

- indicele de permisivitate se calculează ca raport între numărul de km reţea majoră de pe teritoriul cartierului şi numărul de locuitori ai cartierului.

Pentru ambii indici sunt agreate valorile mari:

- penetrabilitatea mare arată că traficul se distribuie pe mai multe direcții, disiparea fluxului de vehicule contribuind la reducerea congestiei din trafic;

- permisivitatea mare arată că un cartier asigură locuitorilor posibilităţi multiple de deplasare, iar posesorilor de autoturisme le oferă o densitate mai redusă de vehicule în mişcare, pe căile de defluire ale cartierului.

În figurile următoare sunt prezentate penetrabilitatea şi, respectiv permisivitatea zonelor delimitate de elaborator in orasul Horezu:

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.4. 6 - Horezu – Penetrabilitatea relativă a zonelor (Număr intrări / ieşiri la 100 ha)

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.4. 7 - Horezu – Permisivitatea reţelei majore

Problema care se pune în faţa factorilor de decizie ai orasului este aceea de a corela construcţia şi reparaţiile străzilor cu necesităţile concrete ale cartierelor (zonelor); reprezentările grafo-analitice din figurile de mai sus scot în evidenţă:

Din perspectiva penetrabilităţii:

- zonele Merilor, Olari, Tg. Jiu, Vest, dar si toate localitatile componente fac notă discordantă cu întreg ansamblul central al orasului; concluzia: cel puţin în primii doi ani de supraveghere PMUD eforturile de îmbunătăţire a penetrabilităţii trebuie concentrate în aceste cartiere (prin sporirea capacitatii unor artere de circulatie si eventual crearea unor noi accese pentru multiplicarea intrărilor-ieşirilor din cartier).

Din perspectiva permisivităţii:

- se poate constata că cea mai slaba permisivitate o are cartierul Centru, care este un pol major de concetrare a populaţiei: deci, în acest cartier trebuie intensificate eforturile pentru reparaţii şi chiar pentru noi drumuri – în ideea asigurării posibilităţilor de circulaţie lesnicioasă în perimetrul lor (noi drumuri înseamnă şi trecerea constructivă = lărgire şi asfaltare, a unor străzi în categoria superioară), dar si crearea de facilitati pentru micromobilitate, care sa creeze conditii propice pentru moduri alternative de deplasare.

Conform simulărilor efectuate pe modelul de transport, nu se înregistreazǎ depăşiri ale capacităţii de circulaţie în reţeaua rutierǎ a orasului in AM peak, fluxurile cele mai mari fiind înregistrate pe artere cu două sau mai multe benzi, dar sunt tronsoane ale reţelei pe care la orele de vârf. Astfel, se observă un nivel ridicat de ocupare a capacităţii (volum/capacitate) de peste 50-80% in zona de AM peak cum ar fi tronsoane din DN67, dupa cum se vede in figura urmatoare:

Figura I.4. 8 - Linkuri cu nivel ridicat de ocupare a capacităţii (volum/capacitate) AM peak

Pentru PM peak se observă un nivel mai ridicat de ocupare a capacităţii (volum/capacitate) de aproximativ 60% pe aproape toata lungimea DN67, după cum se vede in figura urmatoare:

-

Figura I.4. 9 - Linkuri cu nivel ridicat de ocupare a capacităţii (volum/capacitate) PM peak

Pentru evaluarea impactului actual al mobilității din punct de vedere al accesibilității și pentru a se putea compara scenariul de bază cu scenariile care vor fi propuse în capitolele următoare au fost aleși următorii indicatori:

- Numărul total de kilometri de străzi reabilitate;

- Numărul total de călătorii în transportul public (repartiția modală);

- Gradul de acoperire al serviciului de transport public.

Un rezumat al problemelor identificate în cadrul analizei situației actuale, în ordinea importanței acestora este prezentat în tabelul urmator:

| Problema identificată | Soluție |
| --- | --- |
| Infrastructura rutieră în stare necorespunzătoare | Necesitatea reabilitării/modernizării tuturor arterelor de circulaţie |
| Capacitate de circulaţie redusă pe străzile care alimentează zonele periferice si localitatile componente | Reabilitarea și modernizarea arterelor de circulație din aceste cartiere în vederea creșterii capacității de circulație |
| Legătură deficitară (/lipsă) între zonele mărginaşe | Construirea de noi artere de legătură |
| Dezvoltarea unei concentrări a activităților în anumite zone care a cauzat apariția unei mobilități “forțate” a cetăţenilor | Proiecte coroborate pentru asigurarea dotărilor pentru fiecare zona în parte |
| Lipsa transportului public. | Introducerea sistemului de transport public |

I.4.4 Siguranța

Siguranţa rutieră este definită în legislaţie ca lipsa primejdiilor pe arterele terestre de circulaţie; siguranţa rutieră este sentimentul de linişte şi încredere pe care îl au participanţii la trafic, fie ei şoferi, călători sau simpli trecători, de a se şti la adăpost de pericole. Pentru a avea însă acest sentiment, fiecare trebuie să contribuie la împlinirea securităţii; fiecare trebuie să acţioneze atât în direcţia creşterii siguranţei proprii, cât şi la faptul că acţiunile proprii nu trebuie să pună în pericol siguranţa celorlalţi.

Orice eveniment rutier neplăcut implică cheltuieli, nu numai pentru cei care le provoacă şi le produc, dar şi pentru toţi ceilalţi care sunt implicaţi direct în eveniment şi chiar la nivelul autorităţilor locale sau a firmelor care au în administrare mobilierul stradal. Uneori evenimentele rutiere curmă vieţi omeneşti sau afectează sănătatea oamenilor. Aceste evenimente au şi alte consecinţe neplăcute în plan social: concedii medicale, invalidităţi, depresii, scăderea capacităţii de muncă. Iată deci, tot atâtea motive pentru a face totul pentru asigurarea securităţii rutiere.

În ultimii ani, UE s-a implicat în îmbunătăţirea siguranţei rutiere (mai ales) prin aşa numita siguranţă pasivă: amortizoare, centuri de siguranţă, frâne, iluminat. Obiectivul CE stipulat în "Road Safety Policy 2021-2030” este reducerea cu 50% a numărului de morți și răniți grav în accidente rutiere până în 2030, iar pe termen lung, până în 2050 – zero decedați și răniți grav până în 2050.

Fiecare cetăţean UE ar trebui să poată locui şi să se poată deplasa în zone urbane în condiţii de siguranţă şi de securitate. Atunci când merg pe jos, cu bicicleta sau când conduc o maşină sau un camion, oamenii ar trebui să o poată face cu un risc minim. Acest lucru necesită o bună planificare a infrastructurii, în special la intersecţii. Cetăţenii devin din ce în ce mai conştienţi de faptul că trebuie să acţioneze în mod responsabil pentru a-şi proteja propria viaţă şi a proteja vieţile celorlalţi.

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere (marcaje, semnalizări, căi de rulare tramvaie, reţele de contact), respectiv implementarea unor sisteme ITS (Sisteme Inteligente pentru Transport) sunt măsuri obligatorii în acest stadiu al dezvoltării transportului rutier, în vederea reducerii riscului de producere a accidentelor.

Una din cauzele majore ale producerii evenimentelor rutiere nedorite este traficul intens, dar şi lipsa de informare prealabilă a conducătorilor de vehicule despre situaţia de-a lungul traseului pe care îl vor avea de parcurs. Aglomeraţiile de pe străzi crează blocaje, şoferii se enervează, se grăbesc, scade atenţia, iar rezultatul este creşterea semnificativă a numărului de accidente.

Dintre toate evenimentele rutiere care se pot produce pe drumurile publice, accidentele de persoane sunt întotdeauna cele mai grave, chiar dacă accidentul s-a soldat "numai" cu leziuni uşoare.

Tabel I.4. 11 - Situaţia accidentelor rutiere din zona urbana Horezu în perioada 2018-2021

| Anul | Nr. accidente rutiere soldate cu victime omenesti | Nr. accidente rutiere soldate cu pagube materiale | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 7 | 65 | 72 |
| 2019 | 11 | 71 | 82 |
| 2020 | 9 | 66 | 75 |
| 2021* | 11 | 73 | 84 |

* 01.01-31.10.2021

Sursa: Poliția Orasului Horezu

Figura I.4. 10 - Evoluția numărului de accidente din zona urbană Horezu

Pentru ultimii 4 ani se pot trage următoarele concluzii (a se vedea şi tabelul I.4.9):

- numărul total al accidentelor rutiere a avut o tendita oscilanta in perioada 2018-2021, lucru valabil si pentru accidentele cu victime omenesti si pentru cele soldate doar cu pagube materiale;

- lucrul ingrijorator este ca numarul cel mai mare de accidente s-a inregistrat in anul 2021, chiar daca in statistica sunt luate in considerare doar primele 10 luni ale anului;

- principalele cauze de producere a accidentelor rutiere au fost:

- Neacordare prioritate vehicule;

- Abateri biciclisti;

- Nerespectare distanță între vehicule;

- Viteza neadaptata la conditiile de drum;

- Neasigurare la schimbarea directiei de mers;

- Traversare neregulamentară pietoni.

Figura I.4. 11 – Cauze de producere a accidentelor

Din graficul de mai sus se constată că printre principalele cauze de producere a accidentelor se regasesc cele in care sunt implicați participanți vulnerabili la fenomenul trafic (pietoni și bicicliști). Din aceste cauze, in perioada analizata s-au inregistrat 2 morti, 2 raniti grav si 8 raniti usor. Un motiv in plus pentru acordarea unei atentii suplimentare masurilor de construire, reabilitare si modernizare a infrastruturilor dedicate acestora.

Principalele zone cu risc ridicat de producere a accidentelor (puncte negre) de pe teritoriul UAT Horezu sunt: DN 67 (pe sectorul cuprins intre km 150 si km 153+300), DJ 669, DJ 665 și DC 139. După cum se poate constata, aproape doua treimi din accidente s-au produs pe DN 67, DJ 669 și DJ 665 – cele mai importante artere de circulație din oraș, pe care se inregistreaza si cele mai mari valori de trafic.

Figura I.4. 12 – Arterele de circulatie cu risc ridicat de producere a accidentelor din zona urbană Horezu

Figura I.4. 13 – Amplasarea spatiala a accidentelor din zona urbană Horezu – puncte negre

Pentru evaluarea impactului actual al mobilității din punct de vedere al siguranței în trafic și pentru a se putea compara scenariul de bază cu scenariile care vor fi propuse în capitolele următoare a fost ales următorul indicator:

- Numărul de accidente cu urmări grave în oraş.

Un rezumat al problemelor identificate în cadrul analizei situaţiei actuale, în ordinea importanţei acestora este prezentat în tabelul următor:

| Problema identificată | Soluție |
| --- | --- |
| Zone cu puncte de conflict între diferiți participanți la trafic (trafic rutier, pietoni, bicicliști) | Re-organizarea circulatiei rutiere prin separarea fluxurilor de pietoni si biciclisti de cele ale vehiculelor. |
| Lipsa indicatoarelor si marcajelor in multe zone ale orasului | Amplasarea de indicatoare si realizarea de marcaje rutiere. |
| Starea necorespunzatoare a infrastructurii rutiere si pietonale | Reabilitarea si modernizarea suprafetelor carosabile si pietonale. |
| Nerespectarea indicatoarelor și marcajelor de către conducătorii autovehiculelor. | Masuri punitive contra celor care nu respecta legea. |
| Număr mare de accidente în care sunt implicați pietoni și bicicliști. | Soluții pentru protejarea participanților vulnerabili la trafic. |
| Lipsa pavajului tactil și a semafoarelor cu avertizare acustică pentru persoanele cu deficiențe de vedere | Montarea de astfel de dispozitive in principalele intersecții. |
| Existența în multe situații a unei diferențe de nivel între trotuar și partea carosabilă care face dificil accesul persoanelor cu dizabilități. | Construirea de rampe. |

I.4.5 Calitatea vietii

Conceptul de calitate a vieţii este relativ nou în vocabularul ştiinţelor socio-umane, acesta dobândindu-şi cetăţenia abia în a două jumătate a secolului. Calitatea vieţii este un concept evaluativ, fiind rezultanta raportării condiţiilor de viaţă şi a activităţilor care compun viaţa umană, la necesitatea, valorile, aspiraţiile umane. Se referǎ atât la evaluarea globalǎ a vieţii cȃt şi la evaluarea diferitelor condiţii sau sfere ale vieţii.

Unul din scopurile pe care le urmǎrește un Plan de Mobilitate Durabilǎ este acela de a ȋmbunǎtǎți condițiile de viațǎ ale locuitorilor din mediul urban supuși numeroaselor agresiuni datorate creșterii gradului de motorizare, a factorilor poluatori (ȋn special noxe și zgomot cauzate de traficul rutier), congestiilor de trafic etc.

O bunǎ planificare a mobilitǎții urbane duce și la creșterea calitǎții vieții ȋn arealul urban. Mǎsurile care fac obiectul unui astfel de plan pot consta ȋn mai multe spații publice atractive, ȋmbunǎtǎțirea siguranței personale, atȃt ȋn trafic, cȃt și ȋn celelalte aspecte ale vieții, o mai bunǎ calitate a aerului, mai puține emisii poluante sau de zgomot.

In Horezu calitatea vieții este ȋn general bunǎ, ȋnsǎ se dorește o ȋmbunǎtǎțire a modurilor de deplasare alternative (inclusiv cu transportul public), a atractivitǎții spațiilor publice, a condițiilor de deplasare și a infrastructurii rutiere existente. Limitarea calitatii vietii in oras se datoreaza in principal gradului ridicat de utilizare a autovehiculului personal pentru toate genurile de deplasari (atat pentru munca si afaceri, cat si pentru cele in interes personal si de divertisment, indiferent de lungimea calatoriei) ceea ce conduce la congestii in trafic care au drept consecinta timp pierdut, nivel ridicat al noxelor, consum crescut de combustibil etc.

Pentru evaluarea impactului actual al mobilitatii din punct de vedere al calitatii vietii si pentru a se putea compara scenariul de baza cu scenariile care vor fi propuse in capitolele urmatoare a fost ales urmatorul indicator:

- Lungimea cozilor de asteptare.

Pentru anul de bază, lungimea cozilor de așteptare este prezentată în tabelul următor:

Tabel I.4. 12 - Lungimea cozilor de asteptare 2021 (veh)

| 2021 | Lungimea cozii medii | Lungimea cozii maxime |
| --- | --- | --- |
| AM | 0,24 | 1,39 |
| PM | 0,34 | 2,90 |
| 24 h | 0,15 | 2,90 |

Un rezumat al problemelor identificate în cadrul analizei situației actuale, în ordinea importanței acestora este prezentat în tabelul următor:

| Problema identificată | Solutie |
| --- | --- |
| Multe deplasări se efectuează cu automobilul personal. | Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și promovarea modurilor alternative de deplasare |
| Nu există infrastructură pentru biciclete. | Construirea retelei de trasee pentru biciclete. |
| Nu există centre pentru închirierea bicicletelor. | Înființarea de centre pentru închirierea bicicletelor. |
| Nu există parcări pentru biciclete. | Construirea de parcări pentru biciclete. |
| Cvasi-absenta zonelor pietonale. | Crearea de noi zone pietonale. |
| Spațiile pietonale existente (trotuare) sunt in marea majoritate in stare precara | Reabilitarea trotuarelor și eliminarea obstacolelor de pe acestea. |
| Nu exista un sistem de transport public . | Introducerea serviciului de transport public atât în interiorul orașului, cât și catre localitatile componente. |
| Lipsa unui parc de vehicule pentru transport public. | Achizitionarea de vehicule nepoluante pentru transport public. |
| Lipsa parcărilor colective de medie/mare capacitate în zonele intens solicitate de trafic staţionar (zona centrală şi cartiere de locuinţe colective, dar si in zonele cu potential turistic ridicat) | Construirea de parcari colective de medie/mare capacitate. |
| Lipsa parcărilor de tip park&ride de la principalele penetraţii în oras | Construirea de parcari de tip park&ride. |

I.4.6 Concluzii referitoare la situatia actuală

Concluziile care au reieșit în urma analizelor efectuate asupra situației existente a mobilității la nivelul UAT Horezu și a zonei de influență sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel I.4. 13 - Concluzii referitoare la situația actuală

| Criterii Mod de transport | Cota modală | Calitatea infrastructurii | Siguranţă si viabilitate | Mediu şi sănătate | Accesibilitate | Stadiul implementării măsurilor | Principalele recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pietonal | 18,5 % | Medie în zona centrală Rea in rest | Lipsa facilităţilor pentru pietoni in multe zone din oraş pune în pericol siguranţa acestei categorii de participant la trafic. | Tot mai puţini oameni se deplasează pe jos pentru orice fel de deplasare. | Trotuare ocupate cu vehicule. Lipsă facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă. Absenta din multe zone a trotuarelor. | Proiectul Amenajarea zonei centrale pietonale a statiunii turistice Horezu, judeţul Vâlcea, în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului, în curs de implementare. | Extinderea zonelor exclusiv pietonale. Creşterea măsurilor de siguranţă pentru pietoni. Reabilitarea suprafeţelor destinate pietonilor. Amenajarea de noi trotuare si alei. |
| Velo | 0,6 % | Rea | Cicliştii trebuie să împartă acelaşi spaţiu cu autovehiculele. | Utilizarea limitată a bicicletei aduce beneficii reduse mediului. | Lipsa infrastructurii pentru biciclete, a parcărilor şi a sistemelor de închiriere pentru acestea. | Activitate redusă. | Amenajare trasee pentru biciclete, staţii de închiriere şi parcări pentru biciclete. |
| Transport public local | 0 % | Rea | Nu există un sistem de transport public local. | Nu există un sistem de transport public local. | Nu există un sistem de transport public local. | Activitate redusă. | Introducerea TP atât pe întreaga suprafaţă a oraşului, cât şi către localitatile componente. Achiziţionarea unui parc de vehicule nepoluant. Amenajare staţii şi dotarea corespunzătoare |
| Vehicle-sharing | n/a | Rea | Nu există un sistem de vehicle-sharing. | Nu există un sistem de vehicle-sharing. | Nu există un sistem de vehicle-sharing. | Activitate redusă. | Implementarea si promovarea sistemelor de vehicle-sharing. |
| Transport privat motorizat | 55,4 % | Medie | Multe puncte de conflict pe principalele artere de circulaţie. | Utilizarea excesivă a vehiculelor private are un impact negativ asupra mediului. | Reţeaua rutieră acoperă întreaga suprafaţă a oraşului, însă exista zone cu penetrabilitate şi permisivate scăzute. | Proiectul “Varianta de ocolire Horezu” în curs de derulare (stadiu SF). | Implementarea de politici şi măsuri care să contribuie la scăderea utilizării autovehiculului personal. |
| Multimodal | 25,5 % | Rea | Autogările existente aparţin operatorilor privaţi care nu au posibilităţi pentru dotarea şi amenajarea corespunzătoare. Lipsă informaţii pentru intermodalitate. | Nu există o staţie intermodală administrata de autoritatea publică locală. | Nu există parcări Park&Ride. Nu există parcări pentru biciclete în zonele de interschimb cu alte moduri de transport (autogări, staţii TP) | Activitate redusă. | Construirea unui centru intermodal. |
| Marfa | n/a | Rea | Traficul greu tranziteaza oraşul. | Existenta traficului greu in oraş are efecte negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor. | Zonele industriale sunt situate la marginea oraşului unde traficul de marfă ajunge prin intermediul drumurilor naţionale. | Proiectul “Varianta de ocolire Horezu” în curs de derulare (stadiu SF). | Dezvoltarea unei strategii de aprovizionare cu mărfuri în interiorul oraşului în intervalele de timp cu trafic redus. |
| ANALIZA | Transportul privat motorizat este modul predominant | Infrastructura pentru toate modurile de transport trebuie îmbunătăţită | Siguranţa traficului şi, în special, a participanţilor vulnerabili trebuie să devină o prioritate. | Poluarea aerului si fonica ridicate din cauza traficului motorizat privat, dar si a celui de tranzit. | Extinderea zonelor exclusiv pietonale. Amenajare trasee pentru biciclete. Implementarea si promovarea sistemelor de vehicle-sharing. Introducerea sistemului de TP şi achizitionarea unui parc de vehicule nepoluant. | Capacitatea de realizare a proiectelor din diferitele domenii trebuie întărită. |  |

I.5

I.5 Viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane

I.5.1 Viziunea prezentata pentru cele trei nivele teritoriale

Viziunea privind un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă este definită ca fiind:

“Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială şi care să asigure o bună calitate a vieţii în arealul Orasului Horezu”.

Viziunea oferă baza pentru toți pașii intermediari între prezent și momentul materializǎrii viziunii, permițând:

- definirea obiectivelor parțiale și a mijloacelor potențiale, respectiv

- luarea măsurilor fezabile, iar în final

- executarea activitǎților concrete și a acțiunilor specifice,

- care sǎ suprapunǎ cât se poate de exact situația viitoare peste structura estimatǎ.

Viziunea oferă o descriere calitativă a unui mediu urban dorit în viitor și a serviciilor aferente, oferind orientarea dezvoltǎrii corespunzătoare prin măsuri de planificare oportune, raționale și eficiente. În contextul în care este abordatǎ viziunea în prezentul material, ipoteza de bazǎ pentru viziune este alcǎtuitǎ din obligativitatea plasǎrii mobilitǎții „în fundal”, în contextul mai larg al dezvoltării urbane și sociale. De asemenea, viziunea trebuie pregătită luând în considerare toate perspectivele de politică urbanǎ și nu în ultimul rând de politică generală în oraș. Dar, viziunea poate fi un element de ghidare doar în cazul în care este unanim acceptată în rândul părților interesate și al cetățenilor; prin urmare, este esențial să se creeze o proprietate comună asupra viziunii. În diagrama urmǎtoare este înfǎțișatǎ imaginea unui mod de abordare a constituirii în cooperare a viziunii comune cu privire la mobilitate în Oraşul Horezu.

Figura I.5. 1 - Organigrama elaborării PMUD

Modelul de evaluare a dezvoltării durabile – la nivelul aglomerărilor urbane în România – conține un set de indicatori şi mai multe dimensiuni (sau piloni ai dezvoltării) agregați într-un indicator compozit.

Metodologia de realizare a setului de indicatori ai dezvoltării durabile aparține Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite: “cadrul dezvoltării durabile” este format din cele patru dimensiuni principale menționate şi din multiple teme şi subteme aferente acestor dimensiuni:

Tabel I.5. 1  - Dimensiunea economică

Tabel I.5. 2 – Dimensiunea socială

Tabel I.5. 3 - Dimensiunea instituţională

Tabel I.5. 4  - Dimensiunea de mediu

Care este scopul PMUD: PMUD își propune sǎ realizeze un sistem de transport urban durabil (așa cum este acesta definit în 2001 de Consiliul pentru Transport al UE), prin abordarea a cel puțin urmǎtoarelor obiective:

- Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport, în spiritul obiectivelor de mai jos;

- Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili;

- Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic;

- Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe;

- Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban.

Cum acționeazǎ PMUD: PMUD este o modalitate de abordare mai eficientǎ și efectivǎ a problemelor legate de transportul din zonele urbane. Se realizeazǎ în baza unor practici existente și a unor cadre de reglementare din statele membre, realizându-se prin interacțiunea dintre factorii de mobilitate localǎ. Caracteristicile esențiale ale PMUD sunt:

- Abordare participativǎ – implicarea cetǎțenilor și a factorilor interesați înainte și în timpul procesului decizional, al implementǎrii și evaluǎrii, construirii capacitǎților locale pentru a face fațǎ problemelor complexe ale planificǎrii, asigurând echitatea sexelor;

- Garanție a durabilitǎții – echilibrul între echitatea socialǎ, calitatea mediului și dezvoltarea economicǎ;

- Abordare integratǎ – a practicilor și politicilor între mijloacele de transport, a politicii sectoarelor (ex. planificarea spațialǎ și urbanǎ, mediu, dezvoltarea economicǎ, includerea socialǎ, sǎnǎtate, siguranțǎ), agenții publice și private, nivele ale autoritǎții, precum și între autoritǎțile vecine;

- Concentrare asupra realizǎrii sarcinilor mǎsurabile – derivat din obiectivele pe termen scurt, aliniat cu viziunea pentru transport și cu rǎdǎcini în strategia generalǎ de dezvoltare durabilǎ;

- Orientare cǎtre internalizarea costurilor – revizuirea costurilor pentru transport și de asemenea a beneficiilor în sectoarele politicii, adicǎ luarea în considerare a costurilor și beneficiilor sociale mai complexe.

Care probleme s-au dovedit acute (cu referire directǎ la transport)?

Tabel I.5. 5 - Probleme ridicate de grupurile angrenate în evoluția transportului urban

Ce mǎsuri s-au dovedit adecvate (cu referire directǎ la transportul public)? Aceste mǎsuri, pe scurt, includ, în ordinea succesului:

- Promovarea activă a transportului public în cartierele mǎrginașe;

- Furnizarea de benzi dedicate transportului public;

- Prioritate pentru transportul public la semafoarele din trafic;

- Intervale medii de urmǎrire între vehicule, dar respectarea cu strictețe a punctualitǎții declarate;

- Ticketing integrat;

- Vehicule nepoluante;

- Utilizarea datelor în timp real pentru controlul operațiilor de transport public și pentru îmbunătățirea planificării;

- Taxarea parcǎrilor pe întreg teritoriul orașelor;

- Îmbunătățirea siguranței la bordul vehiculelor și în stații;

- Furnizarea unei pagini web cu informații detaliate;

- Integrarea transportului public cu mersul pe bicicletă.

Atât cetăţenii, cât şi politicienii sunt conştienţi de problemele cauzate de extinderea zonelor urbane şi de dependenţa crescândă de automobil, dar limitele şi evoluţia acestora sunt mai puţin cunoscute. În general oamenii nu conştientizează faptul că serviciul de transport pentru comunitate se face în mod evident cu costuri mai mici în oraşele cu densitate medie şi ridicată, acolo unde acest serviciu este bine organizat.

O serie de materiale:

- apǎrute ca urmare a diseminǎrii experienței (unor instituții și organisme aparținând unor orașe care au introdus sub o formǎ sau alta PMUD),

- respectiv a unor considerații inserate deja în cadrul proiectului sau care sunt în curs de elaborare pentru capitolele ce vor urma, conduc la constatarea cǎ transportul de orice fel în orașe este un subsidiar al dezvoltǎrii economice și al evoluției demografice.

Ceea ce leagǎ dezvoltarea economicǎ și evoluția demograficǎ de un sistem integrat de transport este modul de utilizare a spațiului urban: cunoașterea parametrilor dupǎ care se efectueazǎ planificarea și managementul suprafeței urbane permite sistemului de transport sǎ realizeze echilibrul între nivelul cererii și volumul ofertei, atât în exploatarea curentǎ, cât și în cea de perspectivǎ. Pe de altǎ parte „viața” a demonstrat că un PMUD este din start nerealist dacă nu este însoţit de un program de intervenție continuă constând în acţiuni de conştientizare şi de schimbare a comportamentului. Împreună, aceste acţiuni vor transforma acumularea de cunoştinţe teoretice referitoare la transportul durabil, în măsuri efective, care va duce la un transfer modal către sisteme de transport mai durabile.

În concluzie, prin elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Oraşul Horezu se doreşte atingerea următoarelor cinci obiective principale:

A. Accesibilitate = Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport;

B. Siguranţă şi securitate = Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili;

C. Mediu = Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic;

D. Eficienţa economică = Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe;

E. Calitatea mediului urban = Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban.

Cei mai importanți indicatori de impact propuși spre rezolvare de către toți actorii sociali din cadrul orasului și ai celorlalte localități sunt în strânsa relație cu Strategia de dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia, Planul Național de Dezvoltare, Cadrul Național Strategic de Referință, Strategia locală de dezvoltare prin importanţa lor:

- Protecția sănătății populației

- Rezolvarea problemelor legate de infrastructură

- Realizarea independenței energetice

- Protecția mediului

- Crearea de noi locuri de muncă

- Creșterea capacității capitalului uman

- Protecția persoanelor aflate în situații de risc

- Păstrarea tradițiilor

- Îmbunatatirea relațiilor interetnice.

Viziunea este o descriere calitativă a unui viitor dorit; această abordare nu este însă suficientă pentru consistenţa PMUD – care nu poate fi o construcţie calitativă; PMUD va fi implementat:

- în contextul unor estimări pertinente,

- cu valori de impact diferenţiate pentru zone specifice ale oraşului,

- efectuate în domenii precizate,

- cu intensităţi adecvate, adaptate ţintelor identificate ca lucrative,

- pe baza unor resurse identificate,

- în funcţie de căile care pot transforma situaţia mobilităţii către una în concordanţă cu dezvoltarea sustenabilă

- etc.,

însă explicitările trebuie să fie cantitative – chiar dacă asupra acţiunilor planează un oarecare grad de incertitudine.

Viziunea trebuie să fie privită ca un ansamblu „LEGISLATIV” al mobilităţii sustenabile pentru Horezu; continuarea naturală a viziunii trebuie să fie „REGLEMENTĂRILE DE APLICARE” pe teritoriul analizat, adică acel cadru care specificând priorităţile, să evidenţieze rezultatele ce caracterizează transpunerea viziunii în realitate (într-o marjă de eroare acceptabilă): obiectivelor generice, care indică tipul schimbărilor dorite – iar în cele din urmă, a schimbărilor realizate – trebuie să le fie măsuraţi parametrii, astfel constituindu-se posibilitatea corectării / dirijării procesului.

Definirea obiectivelor înseamnă specificarea acelor domenii sociale, de mediu sau economice necesare dezvoltării mobilităţii.

Obiectivele sunt scopurile de nivel superior ale PMUD (de exemplu, reducerea congestionării cauzate de autovehicule), în timp ce măsurile (de exemplu, construirea unei noi străzi) sunt mijloacele de a le realiza; în plus: măsurile trebuie fixate temporal, obiectivele nu.

Reanalizând obiectivele principale ale viziunii echipa de cercetare INCERTRANS a concluzionat că pot fi încadrate între OBIECTIVELE OPERATIONALE următoarele 12 domenii:

I. Consolidarea capacităţii instituţionale;

II. Transport rutier – utilizarea eficientă a spaţiului de drum;

III. ITS (Intelligent Transport Systems);

IV. Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante) – micromobilitatea, mersul pe jos / cu bicicleta pentru crearea unui mediu urban de calitate;

V. Managementul mobilităţii;

VI. Îmbunătăţirea integrării dintre transport şi planificarea urbană;

VII. Inovarea managementului parcărilor;

VIII. Îmbunătăţirea siguranţei rutiere cu accent pe utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;

IX. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a oraşului;

X. Dezvoltarea sistemului local de transport public:

XI. Logistica urbană;

XII. Asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul judeţean și cel interurban).

La nivel urban, prin implementarea PMUD se urmăresc următoarele obiective operaţionale care să conducă la atingerea obiectivelor principale:

- reducerea congestiei;

- introducerea sistemului de transport public;

- conectivitate crescută între zone şi localităţile componente;

- dezvoltarea modurilor alternative de transport;

- reducerea nevoii de deplasare;

- reducerea impactului negativ asupra mediului;

- îmbunatăţirea siguranţei şi securităţii rutiere;

- asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului.

La nivel periurban, prin implementarea PMUD se urmăresc urmatoarele obiective operaţionale care să conducă la atingerea obiectivelor principale:

- extinderea transportului public urban către localitățile din zona periurbană;

- conectivitate sporită între localitățile limitrofe și Orasul Horezu;

- dezvoltarea modurilor alternative de transport;

- reducerea impactului negativ asupra mediului.

La nivelul zonelor, prin implementarea PMUD se vizează următoarele obiective operaționale care să conducă la atingerea obiectivelor principale:

- reducerea congestiei;

- dezvoltarea modurilor alternative de transport;

- reducerea nevoii de deplasare;

- reducerea impactului negativ asupra mediului.

I.5.2 Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor

Identificarea și testarea măsurilor are rolul de a defini setul optim de soluții pentru obiectivele care au fost identificate anterior. Pentru fiecare obiectiv, sunt luate în considerare și testate mai multe soluții posibile folosind instrumentele de analiză sau alți indicatori, după caz. Cadrul în care se desfășoară procesul de selectare a proiectelor a luat în considerare impactul tehnic, economic, social și de mediu al acestora.

Obiectivele reprezintă forme concrete de angajament într-un PMUD, dar neprecizând gradul dorit de schimbare într-un interval de timp dat. Ţintele sunt formele necesare pentru a evalua dacă o măsură realizează într-adevăr rezultatele aşteptate. În amănunt:

- Specific = care este particularizabil Oraşului Horezu şi concordant caracterisiticilor date de infrastructură şi de organizarea instituţională, dar mai ales în concordanţă cu reacţiile populaţiei la schimbarea într-o anumită proporţie a modului de viaţă. Ţintele trebuie descrise cu precizie folosind termeni cantitativi și/sau calitativi, care sunt înțeleşi de către toate părțile interesate.

- Măsurabil = căruia i se poate determina sau aprecia valoarea – în ansamblu sau doar a uneia dintre mărimile de relevanţă, în raport de interesul urmărit. În principiu, toţi parametrii raţional imaginabili referitori la fenomenele generate de deplasare pot fi măsuraţi; totuşi în mod concret:

- unii parametri nu sunt incluşi în lista celor urmăriţi metodic de către resortul statistică; de exemplu, numărul de tone*km efectuate pe teritoriul oraşului;

- alţi parametri nu au unitate de măsură (obiectivă); de exemplu nivelul mirosului de la emanaţiile de gaze de motor cu ardere internă nu este măsurabil.

(de subliniat că resursele sunt, de asemenea, capabile să măsoare schimbările prezumate – calitative/cantitative care au loc).

- Aplicabil = care poate fi pus în practică (cu şanse certe de realizare); pentru ca ceva să fie aplicabil – în spaţiul raţionalităţii – trebuie:

- să fie necesar

- să existe procedeul, mijloacele, cadrul şi oportunitatea (ansamblul fiind întrunit după eforturi conjugate de lungă şi intensă perioadă): punerea în practică implică abilităţi tehnice, operaționale și financiare, dar mai ales acorduri între părțile interesate, respectiv angajamente şi răspunderi.

- Realist = care este bazat pe reflectarea completă a realităţii prin informaţii esenţiale obiective (în orice viitor există riscuri, dar în acest caz, realist înseamnă „în condiţiile unor marje de eroare care asigură şi pentru valoarea de minim atingerea parţială a ţintei”).

- Temporale = care indică timpul sub două aspecte: momentul de iniţiere, respectiv durata pe care se întinde acţiunea (care poate fi şi nelimitată); cu alte cuvinte, datele calendaristice cheie pentru realizarea obiectivelor sunt exact precizate.

Ţintele sunt esențiale pentru acţiunea de organizare a monitorizării și evaluării PMUD (adică o activitate aflată la finele actualului proiect) şi nu pot fi separate de selectarea indicatorilor cu ajutorul cărora se va putea face monitorizarea şi evaluarea. Mai mult, stabilirea ţintelor şi a indicatorilor aferenţi asigură transparență și claritate asupra a ceea ce se intenționează să se realizeze, în ceea ce privește schimbarea (mobilității în oraș).

Scopul elaborării prezentei activităţi este:

- Definirea unui set de rezultate intermediare şi finale care să permită monitorizarea progresului în atingerea obiectivelor.

- Detalierea unei metodologii care permite monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor.

- Stabilirea unor referințe cheie pentru evaluarea eficienței și eficacității măsurilor.

Mai jos sunt inserați cei 11 indicatori de urmărit în cadrul procesului de implementare a PMUD:

- Viteza medie de circulație pe reţea (km/h);

- Întârzierea medie (s);

- Consumul de combustibil (litri);

- Nivelul de serviciu în intersecții;

- Nivelul noxelor şi al conţinutului de praf din aer - emisii CO (kg), emisii Nox (kg), emisii VOC (kg);

- Numărul total de kilometri de străzi reabilitate;

- Numărul total de călătorii în transportul public (repartiția modală);

- Gradul de acoperire al serviciului de transport public;

- Numărul de accidente cu urmări grave în oraș;

- Lungimea cozilor de asteptare.

În urma analizării situaţiei existente la nivelul Oraşului Horezu şi a ariei sale de influenţă şi a identificării problemelor legate de mobilitate cu care se confruntă, au fost definite măsurile şi proiectele ce vor fi testate cu ajutorul modelului de transport pentru a se construi scenariile de dezvoltare ale oraşului. Măsurile fezabile pentru Horezu au rezultat în urma analizei situației actuale și răspund problemelor identificate în cadrul cap. 4, fiind prezentate în Anexa 9. Principala problemă care se pune în momentul de faţă este realizarea unei sinteze care să aducă ansamblul „măsuri-indicatori-ţinte” la un grad de agregare încât să se permită măsurilor să conducă planul geografic, demografic, social şi economic – analizabil prin indicatori, la nivelul ţintelor (doar dacă există resurse).

Aceste măsuri sunt prezentate în continuare:

I. Consolidarea capacităţii instituţionale

- I.1 = măsuri de educare sistematică în şcoli – în ideea formării unei culturi a dezvoltării durabile;

- I.2 = inovări în domeniul admistrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă = introducerea semnăturii electronice ca formă de reprezentare simbolică a cetăţeanului fără a fi necesară prezenţa fizică;

- I.3 = înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Oraşul Horezu

- I.4 = modificarea orelor de începere a activităţii agenţilor economici de pe o aceeaşi arteră sau acelaşi punct – marginal – de destinaţie = este o măsură legată de progresul economic înregistrat de zonele industriale ale oraşului;

- I.5 = crearea cadrului pentru dezvoltarea de teleactivităţi şi telelucru, inclusiv găsirea de modalităţi de reducere a fiscalităţii pentru firmele care practică teleactivităţile si telelucrul = În ultimii ani, s-au dezvoltat rapid noi tehnologii informaţionale şi de comunicare, astfel încât în centrul dezbaterilor ştiinţifice, politice şi economice din ultima perioadă a stat apariţia şi dezvoltarea Societăţii Informaţionale, generatoare de noi oportunităţi de muncă, dar şi de schimbări esenţiale în ceea ce priveşte natura muncii şi modul de lucru, schimbări comparabile cu cele petrecute în revoluţia industrială. Telelucrul se referă la o activitate unde angajaţii îşi pot alege locaţia de unde să lucreze şi orele în care să lucreze. Telelucrul este, prin definiţie, activitatea prin care se utilizează calculatoarele şi telecomunicaţiile pentru a schimba geografia de lucru acceptată: telelucrul este activitatea prin care se utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru realizarea unei activităţi lucrative la distanţă de locul unde este nevoie de rezultatul muncii sau de locul unde s-ar fi desfăşurat munca în mod normal. Domeniile în care – deocamdată – s-au creat deja nişe pentru TELECOMUTATORI = firme care pot delega activităţi în afara sediului oficial, sunt comerţul, marketingul, educaţia, programarea (soft pentru computere).

- I.6 = înfiinţarea in cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor.

II. Transport rutier – utilizarea eficientă a spaţiului de drum

- II.1 = proceduri de creştere a densităţii urbane;

III. ITS (Intelligent Transport Systems)

- III.1 = realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public.

- III.2 = realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş. Sistemele de planificare a rutelor sau informațiile referitoare la starea retelei stradale pot încorpora o serie de informații, de la descrieri simple ale opțiunilor de călătorie disponibile prin diferite moduri, eventual legate de hărți care indică rutele de urmat, până la informații referitoare la străzi închise din diverse motive sau artere în lucru etc.

IV. dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante) - mersul pe jos / cu bicicleta pentru crearea unui mediu urban de calitate

- IV.1 = amenajarea unei retelei de trasee pentru biciclete = trasee city-tour – pentru tururi de vizitare a împrejurimilor, cu biciclete de oraș (fara schimbatoare de viteze, fara sisteme de suspensie, cu sisteme de franare normale) proprii sau inchiriate prin sistem de taxare la oră; o propunere este prezentată mai jos (16,57 km):

Figura I.5. 2 - Rețea trasee pentru biciclete Horezu

- IV.2 = crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor (pool bikes) = o dată cu definitivarea reţelei de trasee pentru biciclete se pot prevedea în punctele importante cum ar fi: Primăria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Bătrân, Parcul de agrement şi recreere “Constantin Brâncoveanu”, Staţiunea turistică Vârful lui Roman etc.

- IV.3 = construirea de parcări pentru biciclete = la principalele instituții și zone de interes: Primăria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Bătrân, Parcul de agrement şi recreere “Constantin Brâncoveanu”, Staţiunea turistică Vârful lui Roman, dotate cu stații de încărcare pentru bicicletele, trotinetele și alte vehicule de micromobilitate electrice.

Aceste puncte pot constitui un sistem “Bike-sharing” integrat transportului public local și pot fi accesate cu un card dedicat eliberat de operatorul de transport public.

- IV.4 = campanii promoţionale pentru utilizarea bicicletei = organizarea de concursuri de ciclism la nivel orăşenesc – eventual cu premii – de genul „sunt cel mai rapid” sau „sunt cel mai rezistent” pe grupe de vârste (3...80 ani) poate deschide apetitul pentru utilizarea bicicletei; efectuate insistent şi cu închiderea într-o sâmbătă sau duminică a unei artere importante – pentru pista concursului, poate avea un impact neaşteptat, benefic mobilităţii;

- IV.5 = amenajarea unui traseu cross-country -  Pentru tururi în natură, cu biciclete cross-country pentru terenuri denivelate (cu schimbătoare de viteze, minim sistem de suspensie spate, cu sisteme de frânare pe disc de frână) proprii sau inchiriate prin sistem de taxare la zi. Traseul amenajat pe drumul de acces între Romanii de Sus (alt. 580m) şi Domeniul Schiabil Vârful lui Roman (alt. 1700m) are o lungime de 13 km şi o diferenţa de nivel de 1120m.

Figura I.5. 3 - Rețea trasee cross-country Horezu

Traseu down-hill = Alternativa pentru petrecerea timpului liber în perioada de vară-toamnă, pentru zonele amenajate cu predilecție pentru sporturi de iarnă, pentru coborâri pe trasee pentru biciclete minim amenajate în apropierea pârtiilor de ski, cu biciclete down-hill (pentru terenuri denivelate, fără schimbătoare de viteze, sisteme de suspensie față și spate, cu sisteme de frânare pe disc de frână) proprii sau închiriate prin sistem de taxare la coborâre, cartele puncte cu un număr limitat de coborâri sau cartele de o zi. Varianta de traseu prezentată are lungimea de 1,4 km și o diferența de nivel de 80m.

Figura I.5. 4 – Traseu pentru biciclete down-hill Vârful lui Roman

- IV.6 = extinderea zonei pietonale = extinderea zonei pietonale existente cu urmatoarele străzi:

- str. Independenţei;

- str. N. Iorga, segmentul cuprins între străzile Mircea cel Bătrân şi Independenţei;

- str. Constantin Brâncoveanu, segmentul cuprins între străzile George Coşbuc şi Independenţei;

- terenul rezultat în urma demolării clădirii Clubul Pensionarilor;

- valorificarea malurilor râului Urşani prin crearea de promenade (pietoni + biciclişti), pe sectorul cuprins între str. 9 Mai 1871 şi str. C. Brâncoveanu.

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.5. 5 - Zone pietonale propuse

- IV.7 = creșterea accesibilității pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități = reabilitarea suprafețelor pietonale prin asigurarea unui pavaj neted, uniform, cu marginea pavajului scufundat, amplasarea de suprafețe tactile în zonele de traversare, dar și separarea fizică a trotuarelor prin bolarzi sau garduri de traficul rutier, în special în zona unităților de învățământ.

- IV.8 = introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) = pentru a limita volumele de trafic din centrul orașului, pot fi stabilite restricții de acces și o strategie clară de încurajare a rețelelor pietonale intr-o zi de weekend din fiecare lună (după apariţia şoselei de centură).

- IV.9 = achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale orasului.

V. Managementul mobilităţii

- V.1 = derularea unor acţiuni de popularizare referitoare la sistemele de utilizare a autoturismelor proprietate personală: car-sharing, car-pooling, bike-sharing etc. Vehicle-sharing reprezintă un serviciu de închiriere a vehiculelor pentru perioade scurte de timp. Acest serviciu poate fi oferit de o societate comercială sau de o asociere de utilizatori. Car-pooling reprezintă un serviciu prin care un autoturism este utilizat în comun de către persoane care au aceeaşi destinaţie şi care sunt dispuse să împartă o maşină pentru a ajunge acolo.

- V.2 = implementarea conceptului de zone rezidenţiale. Codul Rutier defineşte “zonele rezidenţiale” după cum urmează:

“Art. 158 - (HG 1391/2006)

(1) În zona rezidențială, semnalizată ca atare, pietonii pot folosi toată lățimea părții carosabile, iar jocul copiilor este permis.

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să circule cu o viteză maximă de 20 km/h, să nu staționeze sau să parcheze vehiculul în afara spațiilor anume destinate și semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.”;

- V.3 = restrictionarea accesului vehiculelor cu masa autorizata mai mare de 7,5 t pe teritoriul orasului, după apariţia şoselei de centură.

VI. Îmbunătăţirea integrării dintre transport şi planificarea urbană

- VI.1 = întocmirea de hărţi de răspândire a dotărilor de primă necesitate (următoarele implanturi se vor face numai pe principiul egalei răspândiri în teritoriu) = este necesar să se completeze PUG cu prevederi de acest tip. Din punct de vedere al mobilităţii prin dotări de primă necesitate se înţeleg: unităţi de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, unităţi sanitare, pieţe agro-alimentare, unităţi comerciale etc. Acest tip de hărţi sunt necesare pentru a putea determina unde trebuie amplasate astfel de puncte de interes ale populaţiei – amplasarea raţională fiind benefică pentru mobilitate. De asemenea, sunt utile şi pentru informarea cetăţenilor care doresc să-şi stabilească sau să-şi mute reşedinţa într-o anumită zonă;

- VI.2 = obligativitatea constituirii unui tandem construcţie - infrastructură pentru acces motorizat, nemotorizat şi spaţiu verde (pentru orice nouă construcţie);

- VI.3 = sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre de sănătate, centre comerciale, etc. în interiorul sau aproape de cartierele rezidenţiale = este necesar să se întocmească hărţi amănunţite ale fiecărui cartier, urmărindu-se stăruitor ca densitatea dotărilor care conduc – dacă amplasarea este neuniformă – la călătorii suplimentare nenecesare, să fie uniformă pe întreaga suprafaţă a oraşului.

VII. Inovarea managementului parcărilor

- VII.1 = elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă = politica de gestionare a parcării urbane este unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la dispoziția primăriilor pentru a influența tiparele de mobilitate urbană, pentru a controla amenajarea și utilizarea spațiului urban și, în ultimă instanță, pentru a determina calitatea vieții urbane;

- VII.2 = introducerea sistemului de taxare a parcării (inclusiv prin introducerea unui tip de plată progresivă pe măsura trecerii timpului, diferenţiat pe ore de vârf şi în afara orelor de vârf şi chiar pe grupuri ţintă – de exemplu pentru vehiculele electrice sau hibrid taxa poate fi mai redusă) = măsura include și achiziția de automate de plată și sisteme de acces și gestiune a locurilor de parcare;

- VII.3 = construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) si dotarea cu staţii de încărcare a vehiculelor electrice = aceste parcări de mare capacitate trebuie să fie amplasate în zonele cu potenţial ridicat de atragere a călătoriilor, cum ar fi:

- parcare supraterană str. Tudor Vladimirescu (zona centrală);

- parcare supraterană Piaţa Horezu;

- parcare supraterană zona Olari (inclusiv pentru autocare);

- parcare supraterană Staţiunea Turistică Vârful lui Roman;

- VII.4 = reglementarea sistemului de transport "park and ride" = se poate introduce numai în urma unui studiu care va stabili care este perimetrul protejat (la limitele căruia se va face schimbul între autoturismul personal şi mijloacele de transport în comun), dar cel puţin la principalele penetraţii în oraş. Se recomandă construirea unei astfel de parcări la intrarea dinspre Râmnicu Vâlcea, dar numai după introducerea transportului public local.

- VII.5 = crearea unei baze de date GIS a tuturor locurilor de parcare din oraş = o bază de date cu stocul de locuri de parcare este esențială pentru ca administrația locală să poată planifica și urmări implementarea diverselor politici de mobilitate urbană. O asemenea bază de date ar trebui să conțină numărul și tipul (regimul) locurilor (sau zonelor) de parcare precum și locația exactă a acestora (georeferențiată pe un suport cartografic adecvat). În acest scop, acţiunea ar trebui demarată prin realizarea marcajelor şi semnalizării corespunzătoare atât a locurilor de parcare existente, cât şi a celor propuse.

VIII. Îmbunătăţirea siguranţei rutiere cu accent pe utilizatorii vulnerabili ai drumurilor

- VIII.1 = eliminarea punctelor negre – pietoni = se propune găsirea de soluţii pentru eliminarea a minim 3 puncte negre din interiorul oraşului (zone cu potenţial ridicat de producere a accidentelor) în care sunt implicaţi pietoni.

- VIII.2 = eliminarea punctelor negre – vehicule = se propune găsirea de soluţii pentru eliminarea a minim 3 puncte negre din interiorul oraşului (zone cu potenţial ridicat de producere a accidentelor) în care sunt implicate vehicule.

- VIII.3 = reabilitarea marcajelor şi a semnalizării pentru pietoni;

- VIII.4 = amplasarea marcajelor tactile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere la trecerile pentru pietoni;

- VIII.5 = amplasarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc;

- VIII.6 = campanii de educatie rutieră în şcoli;

- VIII.7 = mobilitate fără bariere = măsuri pentru îmbunătăţirea accesibilităţii prin sisteme de orientare vizuală.

IX. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a oraşului

- IX.1 = construirea centurii ocolitoare a oraşului = este necesară construirea inelului ocolitor care să scoată traficul de tranzit, în special traficul greu, din interiorul oraşului (studiul de fezabilitate în curs de elaborare);

Sursa: Primaria Horezu

Figura I.5. 6 - Centura ocolitoare Horezu

- IX.2 = reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere = starea necorespunzătoare a suprafețelor rutiere impune un program de reabilitare și modernizare, în vederea creșterii siguranței rutiere, a reducerii timpilor de călătorie și a poluării, pe întreaga rețea de artere de circulație din oras.

- IX.3 = reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut:

- DN 67 cu DN 65C = sens giratoriu;

- str. Tudor Vladimirescu cu DJ 665 = sens giratoriu;

- str. Tudor Vladimirescu cu str. 1 Decembrie si DC 139 = semaforizare;

- IX.4 = introducerea de sensuri unice = prin extinderea acestui sistem de organizare se pot obține beneficii atât din punct de vedere al fluenței traficului, cât și din punct de vedere al amenajărilor pentru micromobilitate (trasee pentru biciclete, zone pietonale mai generoase) și nu în ultimul rând al creării de spații pentru amenajarea de parcări.

Figura I.5. 7 – Sensuri unice Horezu

- IX.5 = Realizare străpungere între str. Zăvoiului şi str. Alex. Ioan Cuza, pentru a se putea organiza circulaţia în sistem de sensuri unice în zona spitalului şi a se elimina blocajele care apar. Propunerea trebuie completată cu asigurarea unui al doilea acces pentru ieşirea ambulanţelor direct în str. Zăvoiului.

X. Dezvoltarea sistemului local de transport public

- X.1 = introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului = în scopul reducerii ponderii utilizării autoturismului personal, trebuie oferite alternative de deplasare locuitorilor oraşului. Transportul public reprezintă, pe lângă modurile alternative de transport, o soluţie viabilă care să contribuie nu numai la reducerea fluxurilor de vehicule generatoare de congestii de trafic, dar şi la reducerea  poluării atmosferice şi fonice. O propunere de reţea de transport public este prezentată în figura următoare.

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.5. 8 - Rețea de transport public propusă

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.5. 9 - Rețea de transport public propusă – detaliu oraş

- X.2 = amenajarea și dotarea corespunzătoare a noilor stații pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor (și uniformizarea-personalizarea acestor puncte de contact între operator și public), inclusiv cu sisteme de informare a călătorilor în timp real;

- X.3 = achiziţia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public.

- X.4 = construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică.

- X.5 = elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea  modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulaţie, amplasarea staţiilor etc.;

- X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local și unei aplicații pentru planificarea călătoriei cu transportul public = Sistemele de planificare a călătoriilor sau informațiile de călătorie multimodale pot încorpora o serie de informații, de la descrieri simple ale opțiunilor de călătorie disponibile prin diferite moduri, eventual legate de hărți care indică rutele și orare, până la sisteme interactive de baze de date care permit utilizatorilor să caute informații specifice;

- X.7 = infiinţarea unui traseu turistic Horezu – Statiunea Vârful lui Roman.

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.5. 10 – Traseu turistic propus

XI. Logistica urbană

- XI.1 = traficul – rutier – de marfă în interiorul oraşului trebuie să fie limitat spaţial şi temporal;

- XI.2 = constituirea unui consiliu de consultanţă şi a unui forum pentru transportul de marfă = înființarea unor comisii, consilii și forumuri care să ofere o oportunitate părților interesate de a întâmpina și discuta provocările și oportunitățile sistemului de transport de marfă este cea mai directă modalitate de implicare a tuturor actorilor. Aceste forumuri pot fi constituite sub forma unor comisii consultative tehnice care reunesc personal din sectorul public din diferite organisme și agenții administrative, cu scopul de a cerceta probleme, de a realiza studii de context și analize pentru a coordona acțiunile și deciziile pentru o politică de transport de marfă urbană, solidă și eficientă. O astfel de decizie poate fi eşalonarea pe zile şi zone a activităţii de aprovizionare cu bunuri pe teritoriul oraşului.

XII. Asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul judeţean si cel feroviar)

- XII.1 = Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judeţean şi interurban = construirea unui terminal intermodal în zona unei autogări astfel încât trecerea de la sistemul de transport judeţean la cel local sǎ constituie o acțiune de formare a unui nod intermodal de maximǎ importanțǎ.

- XII.2 = organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanțǎ cu programul transportului judeţean şi interurban.

Identificarea posibilelor riscuri

Acest proces presupune identificarea acelor riscuri care, prin apariţia lor pot influenţa într-o măsură mai mică sau mai mare, atingerea obiectivelor proiectului. Pentru PMUD Horezu riscurile au fost identificate în urma culegerii de informaţii prin tehnicile:

- interviu cu manageri de proiect şi cu specialişti în diverse domenii

- listă de verificare pe baza informaţiilor istorice şi cunoştinţelor acumulate din proiecte similare anterioare.

Au fost identificate următoarele riscuri care pot interveni în cadrul procesului de implementare a proiectelor/măsurilor propuse de PMUD:

Riscuri financiare

- riscul de preţ – preţurile luate în calcul la estimarea valorii investiţiei şi a lucrărilor de întreţinere pot avea variaţii care să ducă la o diferenţă a costurilor reale mai mare faţă de cele luate in calcul;

- riscul privind obţinerea finanţării – suma necesară realizării investiţiei provine în proporţie de maxim 85% din fondurile nerambursabile din partea Uniunii Europene.

- riscul privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local (încadrarea în anvelopa bugetară) – procentul de minim 2% din valoarea invesţiei care trebuie asigurat de autoritatea locală.

Riscuri tehnice

- riscul privind graficul de timp – nerespectarea graficului de execuţie a lucrărilor poate conduce la depăşirea termenelor contractuale.

- riscul neîndeplinirii indicatorilor stabiliți pentru un anumit termen – în situația în care nu se îndeplinesc indicatorii stabiliți, contravaloarea lucrărilor aferentă acestor indicatori va deveni neeligibilă și va fi suportată de la bugetul local.

Riscuri instituţionale şi legale

- riscul de modificare a legislaţiei aplicabile proiectului – în perioada de timp de la data elaborării proiectului până la data implementării acestuia pot apărea modificări legislative.

Evaluarea riscurilor identificate şi posibile măsuri de atenuare

| Risc identificat | Descriere | Efecte | Frecvenţa | Consecinţa | Evaluarea | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscul de pret | Din cauza posibilelor variatii ale preturilor in timp costurile de implementare a proiectelor pot fi mai mari decat cele estimate initial | Blocarea proiectului | Ocazional | Dezastruoasă | Inacceptabil | Estimarea costurilor trebuie facuta in euro, deoarece fluctuatiile acestei monede sunt mai reduse |
| Aprobarea cererii de finanţare | Finanţarea nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 nu va fi obţinută | Blocarea proiectului | Ocazional | Dezastruoasă | Inacceptabil | Colaborarea strânsă între părţile interesate (Beneficiar, Autoritatea de Management, Proiectant). Organizare de întâlniri de progres prin care să se prevină eventualul risc ca cererea de finanţare să nu fie aprobată de către Comisia Europeană |
| Riscul privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local | Autoritatea locală trebuie să aigure o cotă de cofinanţare a proiectelor de minim 2 % | Blocarea proiectului | Ocazional | Dezastruoasă | Inacceptabil | Autoritatea locală trebuie să prevadă in bugetele anuale suma corespunzătoare cotei de cofinanţare |
| Riscul privind graficul de timp | Nerespectarea graficului de timp pentru implementarea proiectelor | Întârzieri | Ocazional | Pierderea finanţării europene | Inacceptabil | Monitorizarea continuă a stadiului implementării proiectelor şi colaborarea strânsă între toţi factorii implicaţi |
| Riscul neîndeplinirii indicatorilor stabiliți pentru un anumit termen | Neatingerea ţintelor propuse pentru indicatorii de monitorizare ai proiectelor | Întîrzieri | Ocazional | Pierderea finanţării europene | Inacceptabil | Colaborarea strânsă între părţile interesate (Beneficiar, Autoritatea de Management, Proiectant, Executant). Organizare de întâlniri de progres prin care să se urmărească evoluţia indicatorilor. |

Obţinerea finanţării nerambursabile în cadrul unor programe cu finanţare externă nerambursabilă este crucial pentru implementarea proiectelor propuse prin PMUD. În cazul în care această finanţare nu s-ar obţine, atragerea unei alte surse alternative de finanţare pentru o valoare de 85% din costul investiţional ar reclama fie un efort financiar considerabil de la bugetul central (care în acest caz ar trebui să acopere 98% din costul investiţional), fie atragerea unui împrumut pentru o valoare mai ridicată, datorită suportării costurilor suplimentare de finanţare (dobânzi, comisioane, garanţii).

În plus, neobţinerea finanţării în cadrul unor programe cu finanţare externă nerambursabilă va genera întârzieri care vor conduce la alte costuri suplimentare, asociate actualizării proiectului (recalcularea valorii devizului general şi pe obiecte, repetarea expertizei, actualizarea valorii avizelor/autorizaţiilor) şi atragerii finanţării (consultanţă pentru atragerea de surse de finanţare a proiectului).

După această etapă, se va utiliza un proces de analiză multicriterială şi o analiză cost beneficiu pentru evaluarea proiectelor şi a măsurilor, în vederea stabilirii listei finale a acţiunilor care trebuie incluse în PMUD. Aceasta abordare permite evaluarea individuală a tuturor măsurilor şi proiectelor aflate pe lista extinsă.

I.5.3 Analiza multicriterială și analiza cost beneficiu

Pentru selectarea și prioritizarea proiectelor și măsurilor propuse în cadrul PMUD, trebuie utilizate analiza cost beneficiu și o analiză multicriterială. Măsurile rămase sunt elaborate în detaliu pentru a înțelege costurile și impactul acestora. Costurile au fost estimate prin aplicarea unor rate unitare sau cunoaștere a prețurilor pieței. Beneficiile proiectului au fost evaluate prin cercetări empirice sau prin modelul de transport. Manualul privind integrarea măsurilor și a pachetelor de măsuri într-un PMUD elaborat în cadrul CIVITAS 2020 recomandă, pentru a evita ACB-uri costisitoare, utilizarea unor instrumente simplificate de evaluare a impactului. Un astfel de instrument de evaluare provine din proiectul Urban Nodes și este un mix între ACB și Analiza pe Criterii Multiple. Avantajul utilizării acestui instrument ușor este faptul că nu este necesară nicio altă informație statistică în afară de costul preconizat al măsurii.

Instrumentul are în vedere varietatea de perspective ale diferiților actori implicați în dezvoltarea rețelei de transport. Punctul său forte este acela de a combina două abordări utilizate frecvent (ACM, Analiza Criteriilor Multiple și ACB, Analiza Cost- Beneficiu) pentru a evalua impactul unei măsuri (atât cantitativ, cât și calitativ). În plus, se aplică atât măsurilor ”hard” și cât și celor ”soft” de la nivel local la nivel regional. Se introduce un set inițial de măsuri sau proiecte planificate sau în curs de desfășurare, identificate de părțile interesate ca fiind relevante pentru dezvoltarea rețelei de transport. Cu ajutorul metodologiei, poate fi identificat un pachet optim de măsuri bazate pe o problemă definită și bazate pe obiective de politici de nivel înalt. Instrumentul de evaluare a nodurilor urbane a fost dezvoltat de Panteia, împreună cu Rupprecht Consult și Pricewaterhouse Coopers Italia în proiectul Urban Nodes.

Instrumentul va fi utilizat pentru evaluarea scenariilor, iar rezultatele analizelor sunt prezentate în Anexa 11.

Analiza multicriterială

Analiza multicriterială (AMC) compară diferitele măsuri sau soluții în funcție de mai multe criterii sau politici, prin intermediul unor medii ponderate. Această analiză ajută la ierarhizarea măsurilor propuse și, împreună cu ACB, la prioritizarea acestora.

Pentru elaborarea unei analize multicriteriale este necesară:

- stabilirea unui set de criterii;

- alocarea de ponderi pentru fiecare criteriu;

- stabilirea unei matrici AMC;

- atribuirea scorului pentru fiecare criteriu;

- calcularea scorului mediu pentru fiecare măsură, prin înmulţirea notei obţinute de fiecare măsură cu ponderea alocată fiecărui criteriu. Scorul final se obţine prin însumarea tuturor liniilor (indicatorilor).

În cadrul evaluării măsurilor și proiectelor și în vederea prioritizării acestora, fiecărei măsuri i s-a alocat o notă de la 1 la 10, în funcție de impactul pe care îl are asupra indicatorului respectiv, impact rezultat din modelul de transport pentru 9 din cei 11 indicatori de evaluare.

Figura I.5. 11 - Indicatori evaluare

| Obiectiv | Ponderea obiectivului | Indicator | Ponderea indicatorului în cadrul obiectivului | Ponderea per indicator | Impact pozitiv asupra măsurii dacă: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accesibilitate | 30 % | km de străzi construite sau reabilitate | 30 % | 9 % | Creşte |
|  |  | trasee de TP (număr, lungime, densitate, grad de acoperire) | 40 % | 12 % | Creşte |
|  |  | număr total de călatorii în transportul public | 30 % | 9 % | Creşte |
| Siguranță și securitate | 10 % | numărul de accidente rutiere cu urmări grave în oraş | 100 % | 10 % | Scade |
| Mediu | 10 % | nivelul noxelor și a conținutului de praf din aer | 100 % | 10 % | Scade |
| Eficiența economică | 30 % | consum de combustibili | 40 % | 12 % | Scade |
|  |  | viteza medie de circulaţie pe reţea | 30 % | 9 % | Creşte |
|  |  | întârzierea medie | 30 % | 9 % | Scade |
| Calitatea mediului urban | 20 % | nivel de serviciu în intersecţii | 30 % | 6 % | Creşte |
|  |  | rețea trasee pentru biciclete (lungime, densitate, procent din total rețea rutieră) | 40 % | 8 % | Creşte |
|  |  | lungimea cozilor de aşteptare | 30 % | 6 % | Scade |
| Total | 100 % |  |  | 100 % |  |

Rezultatele obţinute de fiecare proiect în urma analizei multicriteriale sunt prezentate în Anexa 10.

I.6

I.6 Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilitatii urbane

Elaborarea scenariilor este o acțiune premergǎtoare cristalizǎrii unei viziuni asupra evoluției mobilitǎții în perimetrul Orasului Horezu; prezenta componentǎ urmǎrește sintetizarea informațiilor acumulate în cadrul activitǎții de pregǎtire și elaborare a documentelor și este menitǎ sǎ descrie contextul dinamic de perspectivǎ, astfel încât acesta sǎ ofere posibilitatea alegerilor care sǎ ducǎ la dezvoltarea emergentǎ în arealul analizat, între douǎ situații:

- Una care ține cont de punctul  de plecare: aspectul de disponibilitate a datelor.

- Alta care ține cont de traiectoria pânǎ la punctul de destinație: atitudinea fațǎ de viitor.

Tabel I.6. 1 - Puncte de vedere care jaloneazǎ constituirea scenariilor

| Durata | Conduita (caracteristica dezvoltării) | Scopul | Specificitatea sociala și economica a măsurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 (termen scurt) 2027 (termen mediu) 2035 (termen lung) | Acțiuni independente = dezvoltare necoordonată („ca până în prezent”) Acțiuni intensive/extensive = dezvoltare coordonată („politica minimalista”) Acțiuni concentrate = dezvoltare durabilă („politica angajantă”) | Mobilitate prin stabilizarea sistemului de transport. Mobilitate prin echilibrarea sistemului de transport. | Pesimistă (declin) Realistă (neutra) Optimistă (creştere) |

La modul general pot fi elaborate scenarii combinând elementele prezentate în următoarea selecție (se constatǎ cǎ sunt posibile 3*3*2*3 = 54 de scenarii):

Scenariul 1 – “ca până în prezent”

durata vizatǎ: pe termen SCURT (2023)

specificitatea socio-economicǎ: într-un cadru dominat de OPTIMISM

caracteristica dezvoltǎrii: ACȚIUNI INDEPENDENTE

scop: mobilitate prin STABILIZAREA sistemului de transport și a traficului în interiorul orașului.

conţinut: proiecte/măsuri care sunt în curs de realizare/finalizare.

Scenariul 2 – “politica minimalistă”

durata vizatǎ: pe termen MEDIU (2027)

specificitatea socio-economicǎ: într-un cadru dominat de REALISM

caracteristica dezvoltǎrii: ACȚIUNI COORDONATE

scop: mobilitate prin ECHILIBRAREA sistemului de transport privat și de marfǎ în interiorul orașului.

conţinut: proiecte/măsuri cu costuri şi/sau durate de execuţie reduse si medii.

Scenariul 3 – “politica angajantă”

durata vizatǎ: pe termen LUNG (2035)

specificitatea socio-economicǎ: într-un cadru dominat de REALISM

caracteristica dezvoltǎrii: ACȚIUNI COORDONATE

scop: mobilitate prin ECHILIBRAREA sistemului de transport și a traficului în interiorul orașului, în condițiile în care politicile de utilizare a spațiului sunt convergente cu obiectivele dezvoltǎrii durabile.

conţinut: proiecte/măsuri cu costuri şi/sau durate de execuţie mari (de anvergură).

În urma analizării situaţiei existente la nivelul Orasului Horezu şi a ariei sale de influenţă şi a identificării problemelor legate de mobilitate cu care se confruntă, au fost definite măsurile şi proiectele ce vor fi testate cu ajutorul modelului de transport pentru a se construi scenariile de dezvoltare ale oraşului. Scenariile vor conține măsurile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor stabilite identificate de echipa de cercetare, dar și propunerile prezentate de autoritățile locale în cadrul întâlnirilor de lucru din cadrul grupului de coordonare.

In cadrul evaluării măsurilor şi proiectelor şi în vederea prioritizării acestora, fiecărei măsuri i s-a alocat o notă de la 1 la 10, în funcţie de impactul pe care îl are asupra indicatorului respectiv, impact rezultat din modelul de transport pentru 9 din cei 11 indicatori de evaluare. In vederea stabilirii măsurilor şi proiectelor care vor face parte din scenariul preferat (ales) s-a fixat ca prag de admisibilitate scorul AMC = 5. Proiectele/măsurile al căror scor AMC nu depăşeşte acest prag nu vor fi selectate în scenariul ales, cu alte cuvinte acestea vor constitui lista proiectelor de rezervă (împreună cu acele proiecte care depășesc acest prag, dar nu au o sursă de finanțare certă în momentul actual – POR sau fonduri de la buget) şi a celor care nu vor fi implementate, în ordinea punctajelor obţinute. Calculul punctajelor pentru fiecare proiect/măsură este prezentat în Anexa 10.

I.6.1 Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport

La începutul secolului XXI omenirea se confruntă nu numai cu problemele rezultate din creşterea populaţiei, ci şi cu problemele rezultate ca urmare a procesului de urbanizare şi activităţilor socio-economice din zonele urbane. Una din principalele consecinţe ale fenomenului o constituie creşterea necesităţilor de transporturi de bunuri şi persoane.

Problema transporturilor în ziua de azi se pune sub forme noi datorită dorinţelor fireşti de satisfacere a necesităţilor de deplasare în condiţii de siguranţă, rapiditate, confort, economicitate şi protecţie a mediului înconjurător. Satisfacerea acestor necesităţi de deplasare vine în contradicţie, în principal, cu:

- infrastructura, concepută şi realizată în trecut la standarde care nu mai corespund momentului actual şi cu atât mai mult perioadei viitoare;

- lipsa de fonduri, datorată, în momentul de faţă, situaţiei grele a economiei;

- dorinţa de păstrare a unor construcţii şi imposibilitatea lărgirii prospectelor unor străzi dispuse pe direcţia fluxurilor importante de circulaţie.

În perspectivă este de aşteptat ca necesităţile de circulaţie ale circulaţiei rutiere şi de transport în comun, să crească datorită a doi factori importanţi:

- sporirea indicelui de motorizare;

- sporirea mobilităţii.

Ţinând seama de necesitatea de satisfacere a nevoilor actuale, dar mai ales a celor de perspectivă, organizarea circulaţiei urbane, care are rolul de a asigura funcţiunile de transport de bunuri şi persoane, devine prioritară, deoarece:

- transporturile de bunuri sunt necesare atât pentru activitatea de producţie şi de servicii, cât şi pentru aprovizionarea oraşului cu bunuri de consum necesare populaţiei;

- transportul de persoane trebuie să constituie o prioritate, în special pentru satisfacerea necesităţilor de deplasare în relaţia locuinţă-loc de muncă, întrucât greutăţile întâmpinate în acest domeniu au repercusiuni asupra activităţii de producţie şi deci a economiei în general.

Transporturile şi urbanizarea constituie un sistem interactiv în care cele două elemente se influenţează reciproc. Acest lucru pare evident, dar datorită interacţiunii dintre transporturi şi dezvoltarea urbană este dificil să se facă cuantificări datorită complexităţii mecanismelor urbane, care nu permit să se izoleze cauzele şi efectele lor.

Procesul poate fi descris simplificat prin trei considerente principale:

1). Transformările structurilor spaţiale realizate fie prin extindere (dezvoltare de-a lungul unor axe sau prin crearea unor zone de locuinţe periferice), fie prin îndesirea ţesutului urban (se modifică volumul şi repartiţia necesităţilor de deplasări);

2). Satisfacerea necesităţilor de circulaţie presupune crearea unei infrastructuri de circulaţie pentru a face mai accesibile şi mai atractive anumite zone din spaţiul urban;

3). Fiecare acţiune (localizarea funcţiilor urbane sau crearea unei infrastructuri rutiere) declanşează efecte care modifică starea sistemului, satisfăcând o necesitate, sau crearea unei noi necesităţi, sau revigorarea unei situaţii existente.

Transformările rapide ale repartiţiei spaţiale a zonelor de locuinţe şi a celor cu activităţi de producţie şi servicii antrenează modificări în geografia originilor şi destinaţiilor deplasărilor, în intensitatea fluxurilor de circulaţie şi în lungimea parcursurilor.

În principiu, administraţiile caută să creeze infrastructuri şi mijloace de transport pentru a face faţă la creşterea necesităţilor de circulaţie, dar creşterea cererilor de transport de persoane şi bunuri nu este, în general, însoţită de o adaptare imediată a sistemului de transport în sectoarele cele mai solicitate ale sistemului urban. Constrângerile care apar sunt cauzate de: resurse limitate, costuri ridicate pentru realizarea infrastructurii de transport urban, obstacole politice, administrative şi instituţionale, precum opoziţia colectivităţilor învecinate.

Considerentele arătate mai sus conduc la necesitatea corelării acţiunilor de sistematizare urbană cu cele de modernizare a reţelelor de circulaţie, ambele trebuind să se bazeze pe studii aprofundate.

Datorită acestui lucru apare necesitatea unei reţele stradale majore pentru asigurarea circulaţiei orăşeneşti de mare volum şi viteză corespunzătoare, amplasată în vecinătatea marilor unităţi urbanistice şi al unei reţele de penetraţie-difuziune situată în interiorul acestor unităţi pentru asigurarea circulaţiei locale şi de acces caracterizată prin mărime şi viteze reduse. Astfel apare necesitatea unei noi organizări a oraşelor faţă de aceste probleme ale diferitelor categorii de transporturi. În aceste condiţii se pune problema executării unor noi artere de circulaţie, a sistematizării intersecţiilor, a executării unor poduri, pasaje, etc.

Măsurile care pot fi aplicate pentru îmbunătăţirea infrastructurii constau în:

- construirea de noi artere de circulaţie;

- lărgiri străzi, modificări ale razelor curbelor, etc.;

- modificarea geometriei intersecţiilor pentru creşterea nivelului de serviciu;

- construirea de pasaje denivelate;

- construirea de infrastructuri pentru biciclete şi zone pietonale;

- construirea de pasaje pietonale.

Proiectele/măsurile referitoare la infrastructura de transport, repartizate pe scenarii sunt prezentate în continuare:

- Scenariul 2:

- IX.2 = reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere – scor AMC = 6,22.

- IX.3 = reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut – scor AMC = 6,12.

- IX.4 = introducerea de sensuri unice – scor AMC = 5,54.

- IX.5 = realizare străpungere între str. Zăvoiului şi str. Alex. Ioan Cuza – scor AMC = 5,11.

- Scenariul 3:

- IX.1 = construirea centurii ocolitoare a oraşului – scor AMC = 6,01.

Dezvoltarea transportului public

Un obiectiv important al oricărei politici de transport îl reprezintă creșterea atractivității transportului public, atât din punct de vedere al mijloacelor de transport cât și din punct de vedere al rețelei și al gradului de acoperire al acestui serviciu, astfel încât să contribuie la determinarea schimbării modului de deplasare predominant cu autovehicule personale către cel public. Totodată, trebuie avută în vedere și eficientizarea serviciilor de transport public din punct de vedere al costurilor.

Planul de mobilitate are rolul de a crea un sistem de transport multimodal integrat care să valorifice rețeaua existentă, dar, în aceelași timp să îmbunătățească celelalte moduri complementare pentru a oferi servicii de transport public de înaltă calitate pentru toate categoriile de călători.

Astfel, când se vorbeşte de dezvoltarea infrastructurii de transport public trebuie avute în vedere:

- suport concentrat (autobaze-depouri)

Pregătirea mijloacelor (sau numai parcarea lor pe perioada de întrerupere a activităţii) nu se face – în transportul public urban – printr-o distribuire a ’’sarcinilor’’ de-a lungul reţelei. Pentru pregătirea mijloacelor este necesară existenţa unor centre de concentrare a activităţii. Ideea de activitate nedisipată implică probleme de organizare internă a unităţilor prestatoare de servicii de transport, întrucât trebuie alese locaţiile în care se va face concentrarea, cât şi structura acestor locaţii. În eficientizarea transportului, un rol important îl are amplasarea tuturor obiectivelor din activitatea de transport, amplasare ce se face în funcţie de următoarele considerente:

- tehnice (căile de acces, existenţa reţelei electrice, de canalizare şi de apă);

- economice, care au la bază reducerea distanţei între punctele de parcare şi de îmbarcare-debarcare ale călătorilor;

- urbanistice şi sanitare, ce ţin seama de poluarea sonoră şi chimică şi asigurarea unei circulaţii corespunzătoare a pietonilor.

- suport răspândit (staţii de îmbarcare-debarcare)

O oprire-pornire a unui autobuz (cu staționarea aferentǎ de cca. 1 min.) induce în mediu aceleași noxe ca și deplasarea pe mai mult de 5 km în mers economic a aceluiași autobuz. De aceea, înființarea unei stații de îmbarcare-debarcare este o operație mult mai complexa decât înscrierea pe o plǎcuțǎ a numǎrului liniei de autobuze. Se poate imagina un model de tratare de pe poziţii calitative, a determinării intervalului dintre vehicule, tratare care, pe baza teoriei aşteptării, să ofere o analiză de detaliu a fenomenelor care au loc într-o staţie de urcare-coborâre. Se constată că într-o staţie de urcare-coborâre sunt îndeplinite aproape toate condiţiile dintr-un sistem de așteptare:

- intensitatea sosirii clienţilor se poate controla prin multiplicarea sau reducerea numărului de staţii de urcare-coborâre (dacă fluxul pentru staţia de dinaintea unei intersecţii este prea mare, se înfiinţează încă o staţie după intersecţie; de asemenea, intensitatea servirii se poate modifica prin utilizarea de vehicule cu mai multe sau mai puţine uşi);

- dacă nu ar exista costuri ale aşteptării, orice operator de transport urban ar organiza procesul de transport pe liniile sale cu vehicule foarte încăpătoare care ar circula la intervale mari; se constată însă, că tocmai costul aşteptării potenţialilor călători obligă operatorul de transport să ridice nivelul calitativ, prin deservire la intervale raţionale, care să nu aducă pierderea clientelei.

- rețea

Pentru stabilirea reţelei de transport public de calatori este necesară efectuarea unui studiu care să ţină cont de direcțiile prioritare de deplasare ale cetăţenilor oraţului, atât pentru muncă - dinspre cartierele preponderant rezidenţiale către cele industriale, cât şi în alte scopuri (cumpărături, divertisment/agreement etc.).

- mijloace

În transportul urban de cǎlǎtori, stabilirea necesarului de material rulant se face în douǎ ipoteze:

- pentru proiectarea exploatǎrii într-un context general de organizare a procesului de deservire;

- pentru repartizarea exactǎ a materialului rulant pe fiecare traseu și autobazǎ în parte.

- program de circulație

Programul de circulație al mijloacelor de transport în comun trebuie gândit astfel încât fiecare decizie sǎ aibǎ la bazǎ un model matematic – condiție a oricǎror discuții referitoare la propunerile ulterioare de adaptare – de cele mai multe ori forțatǎ, la solicitǎrile ’’de sus’’ sau ’’de jos’’. Una din problemele ridicate de publicul cǎlǎtor (’’clientul nostru, stǎpânul nostru’’ dar cǎruia – de cele mai multe ori îi sunt strǎine considerentele legate de banii necesari punerii în operǎ a propunerilor sale) este cea referitoare la intervalul de succedare a vehiculelor.

Extinderea operaționalǎ a pieței transporturilor locale (planul pentru navetişti)

La nivel formal, analiza asupra „bazinului” din care apare fenomenul de navetǎ a condus la constatarea cǎ dispersia urbană de la nivelul Oraşului Horezu înspre comunele situate în proximitate a cauzat:

- apariția unei mobilități “forțate”,

- inexistența unei rețele de transport public local,

- inexistența unei rețele integrate de transport periurban,

- lipsa unei coordonări la nivel de date, politici și planuri între transportul local și cel judetean.

Proiectele/măsurile care se adresează transportului public, repartizate pe scenarii sunt prezentate în continuare:

- Scenariul 2:

- X.1 = introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului – scor AMC = 5,51.

- X.2 = amenajarea și dotarea corespunzătoare a stațiilor pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor (și uniformizarea-personalizarea acestor puncte de contact între operator și public), inclusiv cu sisteme de informare a călătorilor în timp real – scor AMC = 5,49.

- X.3 = achiziţia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public – scor AMC = 6,07;

- X.4 = construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică – scor AMC = 5,00.

- X.5 = elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea  modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea staţiilor etc. – scor AMC = 5,07.

- X.6 = înfiinţarea unui traseu turistic Horezu – Staţiunea Vârful lui Roman – scor AMC = 5,99.

- XII.2 = organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanță cu programul transportului judeţean şi interurban – scor AMC = 5,08.

- Scenariul 3:

- X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local şi unei aplicaţii pentru planificarea călătoriei cu transportul public – scor AMC = 5,04.

- XII.1 = construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judeţean şi interurban – scor AMC = 5,1.

Dintre proiectele enumerate mai sus, conform criteriilor stabilite, pe lista proiectelor de rezervă sau a celor care nu vor fi implementate vor intra:

- X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local şi unei aplicaţii pentru planificarea călătoriei cu transportul public – scor AMC = 5,04.

- XII.1 = construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean şi interurban – scor AMC = 5,1.

Promovarea transportului nemotorizat

Promovarea mai multor zone pietonale pot crea spații urbane mai accesibile, sigure și atractive pentru toți locuitorii.

Una din soluţiile de descongestionare a traficului este şi încurajarea deplasărilor cu bicicleta sau cu alte vehicule electrice de micromobilitate cu efecte benefice atât asupra mediului, cât şi asupra infrastructurii rutiere. O comunitate viabilă este aceea care oferă cetăţenilor săi posibilităţi multiple de deplasare: transportului public, deplasărilor pe jos sau cu bicicleta trebuie să li se acorde aceeaşi importanţă, ca şi deplasării cu autoturismul. Chiar dacă valorile traficului rutier nu sunt foarte ridicate şi nu conduc la ambuteiaje, totuşi acestea trebuie minimizate pe cât posibil pentru creşterea calităţii aerului, conservării energiei, accesibilităţii şi calităţii vieţii în aglomerările urbane.

Prin combinarea măsurilor de promovare a mersului pe jos, a micromobilității şi a transportului public oraşele pot obţine o reducere a traficului motorizat. Deplasările pe distanţe scurte se pretează foarte bine pentru aceste moduri de deplasare (mers pe jos şi cu bicicleta), atât timp cât sunt asigurate toate condiţiile pentru acestea. Mersul cu bicicleta poate îmbunătăţii siguranţa rutieră, având totodată efecte benefice asupra sănătăţii. Utilizarea tot mai mare a bicicletelor si a celorlalte vehicule electrice de micromobilitate conduce şi la crearea de spaţii – pe un singur loc de parcare necesar pentru un autoturism încap 7-9 biciclete (sau trotinete electrice), cu costuri evident mai scăzute.

Avantajele pe care le-ar putea obţine administratia publica locala odată cu dezvoltarea unei reţele de trasee pentru biciclete bine pusă la punct ar fi:

- reducerea numărului de autovehicule din circulaţia generala;

- creşterea atractivităţii transportului în comun pentru navetişti;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii (reducerea poluării aerului, zgomotului etc.);

- noi posibilităţi de utilizare a spaţiului;

- creşterea atractivităţii zonei centrale datorită reducerii traficului;

- prezervarea monumentelor istorice şi reducerea costurilor de întreţinere ale acestora;

- reducerea costurilor şi investiţiilor în infrastructura rutieră.

Campaniile de promovare şi investiţiile în infrastructura pentru biciclete sunt strâns legate şi totodată complementare. Totuşi, înainte de a se face orice investiţie într-o astfel de infrastructură, trebuie să se analizeze situaţia locală pentru o utilizare cât mai eficientă a resurselor. Astfel, o reţea de trasee pentru biciclete interconectată şi funcţională promovează prin ea însăşi mersul pe bicicletă, contribuind la atragerea de noi utilizatori ai acestui mijloc de transport.

Trebuie încurajata cu prioritate micromobilitatea către locul de muncă şi către şcoală, mai ales că pentru schimbarea atitudinii faţă de mobilitate a angajaţilor sau a elevilor nu sunt necesare investiţii financiare mari, ci mai degrabă mici stimuli care să aibă un impact pozitiv şi, în cele mai multe cazuri, efecte mari – de ex. asigurarea de locuri de parcare pentru biciclete la locul de muncă, vestiare pentru echipamentul specific pe timp de iarnă etc.

Micromobilitatea trebuie să devină parte componenta a transportului intermodal. Astfel, când lungimea călătoriei este ceva mai mare se poate vorbi despre “bike&ride” sau “ride&bike” prin utilizarea atât a bicicletei pentru o parte a călătoriei, cât şi a transportului public pentru cealaltă parte. Luate separat cele două moduri de transport nu sunt eficiente datorită limitărilor la care sunt supuse, însă împreună pot concura cu succes autoturismul personal, permiţând călătoria “din uşă în uşă” pe distanţe lungi. Promovarea micromobilităţii ca un mod de transport în oraşe înseamnă şi crearea de facilităţi pentru acest tip de vehicule electrice. De exemplu, serviciile pentru biciclişti includ o gamă largă, cum ar fi broşuri de informare şi hărţi, integrarea cu transportul public, scheme de închiriere şi partajare a bicicletelor, parcări pentru biciclete, servicii on-line şi pe telefonul mobil. Dar conceptul se poate extinde catre toate vehiculele de micromobilitate.

Sisteme publice de închiriere a bicicletelor. Există o varietate mare de sisteme de închiriere a bicicletelor cu diferite soluţii tehnice şi instituţionale. Pentru oraşe, sistemul de închiriere a bicicletelor poate servi ca un punct de sprijin pentru dezvoltarea acestui mod de transport (inclusiv ca parte a intermodalităţii) care să conducă la necesitatea investirii în infrastructura corespunzătoare. Pentru utilizatori, posibilitatea de a închiria o bicicletă oferă oportunitatea de a încerca mersul cu bicicleta şi datorită avantajelor: disponibilitate 24/7, flexibilitate spaţială, accesibilitate şi întreţinere uşoară.

Servicii de parcare pentru biciclete. Facilităţile de parcare a bicicletelor trebuie să se găsească în zonele rezidenţiale, la locurile de muncă, unităţi de invatamant, alte puncte de interes, dar mai ales în nodurile intermodale. Facilităţile oferite bicicliştilor precum existenţa unei parcări de biciclete supravegheate şi posibilitatea de a transporta bicicletele pe tren, tramvai sau metrou pentru o taxă redusă sunt elemente care pot uşura decizia de a utiliza transportul public şi schimbarea de la modul individual de transport la cel public. Facilităţile pentru transportul bicicletelor trebuie de asemenea să fie furnizate pe autovehicule; spre exemplu, o parte a autovehiculului poate fi prevăzută cu cleme / suporturi simple pentru biciclete, astfel încât pasagerii să nu fie nevoiţi să-şi ţină cu mâna bicicletele când autovehiculul ia o curbă.

Proiectele/măsurile care se adresează transportului nemotorizat, repartizate pe scenarii sunt prezentate în continuare:

- Scenariul 2:

- IV.1 = amenajarea unei retele de trasee pentru biciclete – scor AMC = 6,52.

- IV.2 = crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor (pool bikes and bike-sharing) – scor AMC = 5,31.

- IV.3 = construirea de parcări pentru biciclete – scor AMC = 5,1.

- IV.6 = extinderea zonei pietonale – scor AMC = 6,78.

- IV.7 = cresterea accesibilității pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități – scor AMC = 5,11.

- Scenariul 3:

- IV.5 = amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country şi a unui traseu down-hill – scor AMC = 5,01.

- IV.9 = achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului – scor AMC = 5,03.

Dintre proiectele enumerate mai sus, conform criteriilor stabilite, pe lista proiectelor de rezervă sau a celor care nu vor fi implementate vor intra:

- IV.4 = campanii promoţionale pentru utilizarea bicicletei – scor AMC = 4,29.

- IV.9 = achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului – scor AMC = 5,03.

Siguranță rutieră

Siguranţa rutieră este definită în legislaţie ca lipsa primejdiilor pe arterele terestre de circulaţie; siguranţa rutieră este sentimentul de linişte şi încredere pe care îl au participanţii la trafic, fie ei şoferi, călători sau simpli trecători, de a se şti la adăpost de pericole. Pentru a avea însă acest sentiment, fiecare trebuie să contribuie la împlinirea securităţii; fiecare trebuie să acţioneze atât în direcţia creşterii siguranţei proprii, cât şi la faptul că acţiunile proprii nu trebuie să pună în pericol siguranţa celorlalţi.

Orice eveniment rutier neplăcut implică cheltuieli, nu numai pentru cei care le provoacă şi le produc, dar şi pentru toţi ceilalţi care sunt implicaţi direct în eveniment şi chiar la nivelul autorităţilor locale sau a firmelor care au în administrare mobilierul stradal. De asemenea operatorii de transport public local suferă pagube materiale pe care trebuie să le acopere (la vehicule, la stâlpii de reţea de contact, la refugii, la infrastructură, la indicatoarele de staţii, etc.). Uneori evenimentele rutiere curmă vieţi omeneşti sau afectează sănătatea oamenilor. Aceste evenimente au şi alte consecinţe neplăcute în plan social: concedii medicale, invalidităţi, depresii, scăderea capacităţii de muncă. Iată deci, tot atâtea motive pentru a face totul pentru asigurarea securităţii rutiere.

În ultimii ani, UE s-a implicat în îmbunătăţirea siguranţei rutiere (mai ales) prin aşa numita siguranţă pasivă: amortizoare, centuri de siguranţă, frâne, iluminat. Obiectivul CE stipulat in "Road Safety Policy 2021-2030” este reducerea cu 50% a numărului de morţi şi răniţi grav în accidente rutiere până în 2030, iar pe termen lung, până în 2050 – zero decedaţi şi răniţi grav până în 2050.

Fiecare cetăţean UE ar trebui să poată locui şi să se poată deplasa în zone urbane în condiţii de siguranţă şi de securitate. Atunci când merg pe jos, cu bicicleta sau când conduc o maşină sau un camion, oamenii ar trebui să o poată face cu un risc minim. Acest lucru necesită o bună planificare a infrastructurii, în special la intersecţii. Cetăţenii devin din ce în ce mai conştienţi de faptul că trebuie să acţioneze în mod responsabil pentru a-şi proteja propria viaţă şi a proteja vieţile celorlalţi.

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere (marcaje, semnalizări, căi de rulare tramvaie, reţele de contact), respectiv implementarea unor sisteme ITS (Sisteme Inteligente pentru Transport) sunt măsuri obligatorii în acest stadiu al dezvoltării transportului rutier, în vederea reducerii riscului de producere a accidentelor.

Uneori evenimente nedorite au loc datorită stării tehnice necorespunzătoare a infrastructurii (gropi în asfalt, marcaje şterse, semafoare defecte). Responsabilii tehnici ai administratiilor publice locale, trebuie să efectueze toate demersurile necesare pentru convingerea factorilor de decizie asupra necesităţii modernizării infrastructurii rutiere, a înzestrării stradale în general.

Una din cauzele majore ale producerii evenimentelor rutiere nedorite este traficul intens, dar şi lipsa de informare prealabilă a conducătorilor de vehicule despre situaţia de-a lungul traseului pe care îl vor avea de parcurs. Aglomeraţiile de pe străzi crează blocaje, şoferii se enervează, se grăbesc, scade atenţia, iar rezultatul este creşterea semnificativă a numărului de accidente.

Proiectele/măsurile cu impact asupra siguranţei, repartizate pe scenarii sunt prezentate în continuare:

- Scenariul 2:

- VIII.1 = eliminarea punctelor negre – pietoni – scor AMC = 4,18.

- VIII.2 = eliminarea punctelor negre – vehicule – scor AMC = 4,18.

- VIII.3 = reabilitarea marcajelor şi a semnalizării pentru pietoni – scor AMC = 4,73.

- VIII.4 = amplasarea marcajelor tactile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere la trecerile pentru pietoni – scor AMC = 4,45.

- VIII.5 = amplasarea de indicatoare rutiere şi realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc – scor AMC = 5,15.

- VIII.7 = mobilitate fără bariere – scor AMC = 4,92.

Dintre proiectele enumerate mai sus, conform criteriilor stabilite, pe lista proiectelor de rezervă sau a celor care nu vor fi implementate vor intra:

- VIII.1 = eliminarea punctelor negre – pietoni – scor AMC = 4,18.

- VIII.2 = eliminarea punctelor negre – vehicule – scor AMC = 4,18.

- VIII.3 = reabilitarea marcajelor şi a semnalizării pentru pietoni – scor AMC = 4,73.

- VIII.4 = amplasarea marcajelor tactile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere la trecerile pentru pietoni – scor AMC = 4,45.

- VIII.7 = mobilitate fără bariere – scor AMC = 4,92.

I.6.2 Direcții de acțiune și proiecte operationale

Managementul drumurilor și parcărilor

Managementul arterelor de circulaţie reprezintă o componenta foarte importanta a oricărui plan de mobilitate. Astfel, trebuie oferite alternative pentru tranzitarea orașului fără atingerea zonei centrale și a altor zone cu trafic ridicat.

Transportul călătorilor şi al mărfurilor în interiorul aglomerărilor urbane este o activitate foarte importanta pentru viabilitatea oraşelor, iar parcările reprezintă o consecinţă inevitabilă. Managementul parcărilor este influenţat şi de politica de urbanism, deoarece funcţiunile diferitelor zone afectează volumul traficului, repartiţia modală şi cererea pentru locuri de parcare. Politica de parcare în zonele suburbane se caracterizează prin existenţa unui număr suficient de locuri de parcare, în timp ce în zonele centrale acestea sunt, în majoritatea cazurilor, limitate în special pentru cei aflaţi în tranzit.

Problemele de parcare sunt cauzate, în principal, de diferenţa dintre cerere şi ofertă. Cererea este influenţată de funcţiunea clădirilor, tipul zonei şi calitatea serviciului de transport public oferit.

Cele mai importante obiective ale politicii parcărilor sunt:

- reducerea diferenţei dintre oferta şi cererea pentru locuri de parcare. Acest lucru se poate realiza fie prin construirea de facilităţi pentru parcare (în special în afara spaţiului carosabil), fie prin modificarea repartiţiei modale, în favoarea transportului public, astfel încât cererea de locuri de parcare să scadă;

- reducerea diferenţei dintre oferta şi cererea pentru locuri de parcare prin concentrarea pe anumite grupuri ţintă. La asigurarea de locuri de parcare se acordă prioritate unor grupuri de utilizatori cum ar fi rezidenţii sau vehiculele de aprovizionare. Acest lucru înseamnă că celelalte grupuri (cum ar fi cei aflaţi în tranzit) vor găsi cu dificultate un loc de parcare sau vor fi nevoite să plătească mai mult;

- în plus, politicile de parcare trebuie să tindă către modificarea repartiţiei modale pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru generaţiile viitoare.

Pentru atingerea acestor obiective pot fi implementate următoarele măsuri:

- controlul parcărilor – de exemplu prin introducerea de standarde care definesc numărul minim/maxim de locuri de parcare în funcţie de localizarea şi funcţiunea zonei;

- măsuri pentru grupuri prioritare – fără restricţii de timp şi/sau cu tarife mai scăzute pentru rezidenţi sau vehicule electrice/hibrid;

- încurajarea limitării ca durată de timp a parcării în zonele centrale ale oraşului; parcarea pe o durată mai mare să se poată face doar în parcări situate în afara carosabilului sau în zonele suburbane;

- sisteme de tarifare diferenţiate în funcţie de zonă, cu posibilităţi de plată multiple;

- amenzi mari pentru încălcarea reglementărilor referitoare la parcare, imobilizarea vehiculului sau chiar ridicarea acestuia;

- managementul locurilor de parcare (cost, număr, limite, încasare) cu scopul de a reduce disponibilitatea parcărilor şi astfel a reduce numărul de oameni care aleg să călătorească spre destinaţie cu maşina.

Gestionarea locurilor de parcare este un mecanism puternic prin care se poate influenţa modul oamenilor de a călători către o locaţie. În cazul în care locurile de parcare sunt mai puţine decât locurile necesare, sunt disponibile următoarele soluţii:

- toţi sau o anumită parte din utilizatori pot fi taxaţi pentru utilizare, cu ziua, săptămâna, luna sau anul, cu taxă fixă sau stabilită în funcţie de criterii precum: salariu, calitatea locului de parcare etc.

- accesul poate fi limitat.

- cele mai bune locuri pot fi rezervate pentru maşinile “împărţite”, pentru a-i stimula pe angajaţi să călătorească în grup.

- spaţiile de parcare pot fi acordate în funcţie de anumite criterii precum: vechime, durata transportului cu maşina la serviciu în comparaţie cu cel cu mijloacele de transport în comun etc.

- accesul poate fi limitat (ex. parcarea funcţionează numai după ora 10 pentru a împiedica folosirea ei de către navetişti).

În plus, o locaţie cu număr limitat de locuri de parcare care se confruntă cu o cerere în exces poate fi nevoită să colaboreze cu autorităţile locale în ceea ce priveşte gestionarea parcării pe stradă în preajma locaţiei pentru a evita supra-aglomerarea acestora.

Dacă peste tot şi în orice moment ar exista la dispoziţie suficiente suprafeţe pentru circulaţie şi parcare, atunci automobilul personal ar fi superior oricărui sistem de transport public în comun din punctul de vedere al vitezei, comodităţii şi posibilităţii de a varia traseul şi a ocupa singur un vehicul. Aceste considerente nu trebuie neglijate atunci când prin sistematizarea urbană sau planificarea circulaţiei se intenţionează introducerea sistemului de transport “park and ride” (parchează şi călătoreşte). Sistemul constă, pentru călător, în permiterea deplasării de la domiciliul său cu automobilul propriu la un punct de îmbarcare în transportul în comun (unde există posibilitatea de a-şi parca maşina până la revenire), deplasarea asigurându-se pe restul parcursului cu vehicule de transport colectiv pe drumul spre serviciu şi înapoi la locul de parcare. Oportunitatea introducerii unui astfel de sistem, care comporta trecerea de la automobilul propriu la un vehicul public, este de foarte multe ori, nesigură. În situaţia în care călătorul va crede că obţine un avantaj – chiar subiectiv prin utilizarea până la capăt a propriului său vehicul, el va încerca să evite restricţiile care îi sunt impuse şi nu va utiliza mijlocul comun de transport. Acesta constituie şi principalul motiv pentru care acţiunea de găsire a unor reguli şi criterii generale pentru luarea deciziei, dacă este cazul să se introducă sistemul “park and ride” sau nu, întâmpină reale dificultăţi. Totuşi, în timp, restricţiile de parcare şi circulaţia vehiculelor particulare în centrul oraşelor mari, vor deveni din ce în ce mai grele, ceea ce va face ca acest sistem să devină – la un moment dat – o necesitate pentru asemenea oraşe.

Proiectele/măsurile referitoare la managementul drumurilor si parcărilor, repartizate pe scenarii sunt prezentate în continuare:

- Scenariul 2:

- I.6 = înfiinţarea în cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor – scor AMC = 5,12.

- V.2 = implementarea conceptului de zone rezidenţiale – scor AMC = 5,05.

- VII.1 = elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă – scor AMC = 5,68.

- VII.2 = introducerea sistemului de taxare a parcării – scor AMC = 5,1.

- VII.5 = crearea unei baze de date GIS a tuturor locurilor de parcare din oraş – scor AMC = 4,99.

- Scenariul 3:

- VII.3 = construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) și dotarea cu stații de încărcare a vehiculelor electrice – scor AMC = 5,07.

- VII.4 = reglementarea sistemului de transport "park and ride" – scor AMC = 6,74.

Dintre proiectele enumerate mai sus, conform criteriilor stabilite, pe lista proiectelor de rezervă sau a celor care nu vor fi implementate vor intra:

- VII.5 = crearea unei baze de date GIS a tuturor locurilor de parcare din oras – scor AMC = 4,99.

Managementul mobilității și ITS

”Managementul mobilităţii” (MM) este un concept care promovează transportul durabil şi tratează problema cererii de maşini prin schimbarea atitudinii şi a comportamentului individului. În centrul unui proiect de MM stau măsurile “soft”, cum ar fi: informarea şi comunicarea, organizarea serviciilor şi coordonarea activităţilor diverşilor parteneri. Aceste tipuri de măsuri intensifică adesea eficacitatea acţiunilor legate de infrastructura transportului urban (ex. noi linii de transport în comun, noi drumuri şi infrastructuri pentru biciclete). Măsurile pentru Managementul Mobilităţii (în comparaţie cu măsurile de infrastructură) nu necesită neaparat investiţii financiare ridicate şi pot avea un raport favorabil cost-beneficiu. Pentru a-şi atinge scopul, MM pune în practică:

- Campanii şi promoţii care susţin mersul pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public.

- Este oferită consultanţă de călătorie dacă doreşti să afli unde eşti şi cum poţi reduce utilizarea autoturismului.

- La locul de muncă: angajatorul îţi va plăti costurile călătoriei cu transportul public pentru a te încuraja să nu foloseşti autoturismul personal pentru a te deplasa la serviciu.

- Acasă: poţi beneficia de un serviciu de “car sharing”, disponibil pe strada pe care locuieşti.

- La şcoala copiilor tăi: dacă utilizezi transportul public în călătorii ai putea avea acces la serviciile de consultanţă oferite de centrul regional de transport.

- Autorizaţiile de construcţie ar putea fi conectate după anumite norme astfel încât să permita minimizarea transportului la noua locaţie, de exemplu: dezvoltarea unui plan de transport durabil pentru deplasarea angajaţilor, vizitatorilor, prin promovarea utilizării mijloacelor ecologice de transport sau prin limitarea numărului locurilor de parcare alocate.

- În mod obişnuit, măsurile MM sunt rareori implementate izolat, ele fiind structurate mai mult în pachete de măsuri (măsuri combinate cu proiecte de infrastructură, norme financiare sau reglementări).

MM este orientat pe cerere – şi nu pe resurse. Aceasta înseamnă că realizarea de noi linii de transport public, infrastructuri pentru biciclete, drumuri etc. nu sunt considerate ca fiind măsuri MM, toate acestea fiind măsuri care ţin de resurse.

Măsurile pentru infrastructură pot susţine măsurile pentru MM. În mai multe ţări, MM este văzut precum o măsură bazată pe o locaţie-conectată pereche la o locaţie generatorare de trafic, precum o companie, o şcoală, un loc de atracţie locală. Pentru un spital sau un complex de afaceri un pachet de măsuri pentru MM poate include coroborat infrastructurii: parcări de biciclete, staţii de TP, parcări pentru automobile.

Legislaţia, stimulentele financiare sau măsurile pentru reducerea costurilor sunt parte MM, în cazul în care susţin măsuri concrete MM care se încadrează în condiţiile descrise mai sus.

În continuare se încearcă o listare accesibilă şi o împărţire în categorii a acestor măsuri, care pot conduce la reducerea congestiei.

a) Măsuri de informare

Aceste măsuri se bazează în principal pe cererile călătorilor şi asigură informaţiile cerute de (potenţialul) călător prin orice mijloc media posibil. Exemplele includ:

- Informaţiile şi sfaturile de călătorie ale centrului local de transport.

- Informaţii de călătorie transmise prin mijloace tehnologice, înainte şi în timpul călătoriei.

- Marketingul metodelor durabile prin publicitate sau prin folosirea tehnicilor alternative de promovare, cum ar fi împărţirea de pliante din uşă în uşă.

b) Măsuri promoţionale

Această categorie de măsuri are în centru ideea încurajării voluntare a schimbării comportamentului prin creşterea nivelului de conştientizare, promovarea alternativelor ecologice la folosirea autoturismului şi furnizarea de informaţii. Aşadar, acest grup de măsuri nu propune niciun nou mijloc alternativ de transport, ci încearcă mai degrabă să încurajeze folosirea mijloacelor alternative deja existente. Măsurile sunt:

- Asistenţă de călătorie personalizată: ajută călătorul să afle cum poate să reducă utilizarea autoturismului pe ruta sa de călătorie.

- Campanii publicitare şi alte tipuri de promovare (ex. ziua fără maşini) ajută la încurajarea oamenilor să încerce mersul pe jos, pe bicicletă sau cu transportul public (uneori asociate cu promovarea sănătăţii).

- Promovarea mijloacelor de transport alternative şi a reducerii folosirii individuale a autoturismului, în medii specializate. Această măsură poate include proiecte de colaborare între agenţiile de transport şi elevi sau de abordare a cartierelor rezidenţiale prin punerea la dispoziţia acestora de resurse precum: ghiduri de transport, de cumpărături, încurajând astfel locuitorii să-şi schimbe modul obişnuit de transport.

c) Măsuri de organizare şi coordonare

După cum sugerează şi numele, această categorie oferă, organizează şi coordonează diverse tipuri de servicii ale Managementului Mobilităţii care oferă alternative la utilizarea individuala a unui autoturism:

- Servicii la nivel regional sau zonal care facilitează împărţirea unui autoturism de către persoane care au aceeaşi destinaţie şi care sunt dispuse să împartă o maşină pentru a ajunge acolo.

- Servicii de închiriere zonală. Acestea pot reprezenta o alternativă la autoturismele (sau bicicletele) personale prin punerea la dispoziţie a unor vehicule care se pot închiria din mai multe centre zonale. Necesitând înregistrare sau carduri de membru aceste servicii de închiriere reprezintă o alternativă rapidă fiindcă se realizează de cele mai multe ori online, iar accesul la maşină se face prin intermediul mijloacelor moderne de acces prin utilizarea la distanţă (telecomenzi, cipuri).

- La cerere, regiile de transport în comun pot pune la dispoziţie aşa numitele vehicule „paratransit” (ex. în Germania, Austria, Elveţia poartă denumirea de Anrufsammeltaxi, în Olanda Treintaxi-taxi pe calea ferată).

d) Măsuri pentru educare şi formare

Această categorie de măsuri se referă la introducerea MM în educaţie sau în formarea personalului cu privire la aspectele MM. Exemplele includ:

- Formarea personalului din hoteluri sau centre de cumpărături pentru a putea oferi clienţilor informaţii despre alternativele de mobilitate.

- Cursuri de MM pentru grupuri specializate cum ar fi personalul sau coordonatorii din Centrele de Mobilitate.

- Educaţie pentru mobilitate, unde mobilitatea şi felul în care se poate reduce utilizarea autoturismelor, devin părţi integrante ale programelor educaţionale predate în şcoli.

e) Măsuri locale

În mai multe ţări, MM este în principal o activitate punctuala legată de un centru generator de trafic, cum ar fi o companie, şcoală, concert, stadion, târg, spital, centre administrative, locuri de agrement etc. În aceste cazuri MM are ca scop gestionarea modului în care oamenii aleg să călătorească spre locul respectiv. Această categorie cuprinde o serie extinsă de măsuri:

- Un plan de mobilitate pentru o şcoală este similar cu orice plan MM, doar că în mod obişnuit presupune un nivel mai mare de implicare a copilului şi a părintelui/angajaţilor şi a angajatorilor atât în ceea ce priveşte planificarea, cât şi în ceea ce priveşte implementarea.

- Servicii de infrastructură locale – alese pentru a se potrivi naturii destinaţiei şi oamenilor care călătoresc spre aceasta – cum ar fi parcări de biciclete, facilităţi pentru pietoni, staţii de TP, linii de legătură, microbuze.

f) Telecomunicaţiile şi organizarea flexibilă a timpului

Anumite măsuri pot fi luate de organizaţii, dar nu numai pentru a reduce nevoia de deplasare prin înlocuirea călătoriilor cu mijloace de telecomunicaţie sau prin reorganizarea practicilor de lucru. Printre exemple se numără:

- Modificarea numărului de vizite pe care pacientul trebuie să le facă la spital pentru o anumită procedură. Măsura a fost deja încercată cu succes la Gelre Hospitals din Olanda.

- Modificarea numărului de drumuri pe care cetăţenii trebuie să le facă spre clădirile administrative pentru a efectua anumite proceduri cum ar fi: obţinerea certificatelor de naştere, a actelor de proprietate etc.

- Cumpărături, lucru, socializare, sau rezolvare a problemelor diverse prin telefonie sau internet de acasă, nemaifiind astfel nevoie de deplasare pentru ele. În Grecia de exemplu, certificatele de naştere pot fi obţinute prin poştă în timp ce în urmă cu 10 ani era nevoie de trei drumuri la Primăria din Atena pentru a obţine acelaşi serviciu.

- Modificarea programului anumitor instituţii pentru a reduce aglomeraţia excesivă la orele de vârf, prin introducerea de programe flexibile sau a săptămânilor de lucru reduse. În acest caz angajaţii ar trebui să lucreze mai multe ore într-un număr redus de zile, reducându-se astfel totalul de călătorii efectuate.

- De altfel, pandemia de Covid-19 a facut ca multe din măsurile prezentate mai sus să fie puse în practică ca unică posibilitate de interacţiune.

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere (marcaje, semnalizări, căi de rulare, reţele de contact), respectiv implementarea unor sisteme ITS (Sisteme Inteligente pentru Transport) sunt măsuri obligatorii în acest stadiu al dezvoltării transportului rutier, în vederea reducerii riscului de producere a accidentelor.

Domeniul ITS este vast şi încă îşi găseşte noi şi noi aplicaţii în sfera transportului. Unul din subcapitolele ITS care, prin implementare poate reduce substanţial numărul evenimentelor rutiere nedorite este managementul parcului de maşini:

- sisteme de informaţie geografică prin GIS (Sisteme Inteligente Globale). Un exemplu este localizarea tuturor vehiculelor aflate la cel mult 800 m de o anumită poziţie geografică.

- software pentru operaţiunile de transbordare. Astfel de programe permit călătorilor să ştie exact ce posibilităţi de transbordare au, care este ruta cea mai indicată pentru a ajunge la destinaţia dorită, pe unde se ajunge, ce trebuie să facă, etc. Deservind călătorii cu informaţii, aceştia vor fi mulţumiţi, vor fi calmi, mai atenţi, nu o vor lua prin locurile periculoase şi în final se vor expune mult mai puţin riscului producerii accidentelor.

Proiectele/măsurile referitoare la managementul mobilităţii şi ITS, repartizate pe scenarii sunt prezentate în continuare:

- Scenariul 2:

- I.1 = măsuri de educare sistematică în şcoli – în ideea formării unei culturi a dezvoltării durabile – scor AMC = 4,86.

- I.2 = inovări în domeniul administrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă – scor AMC = 3,78.

- I.4 = modificarea orelor de începere a activităţii agenţilor economici de pe o aceeaşi arteră sau acelaşi punct – marginal – de destinaţie – scor AMC = 4,02.

- I.5 = crearea cadrului pentru dezvoltarea de teleactivităţi şi telelucru – scor AMC = 4,5.

- II.1 = proceduri de creştere a densităţii urbane – scor AMC = 4,94.

- III.1 = realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public – scor AMC = 5,03.

- III.2 = realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş – scor AMC = 5,3.

- IV.4 = campanii promoţionale pentru utilizarea bicicletei – scor AMC = 4,29.

- IV.8 = introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) – scor AMC = 5,05.

- V.1 = derularea unor acţiuni de popularizare referitoare la sistemele de utilizare a autoturismelor proprietate personală: car-sharing, car-pooling, bike-sharing;

- V.3 = restrictionarea accesului vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 7,5 t pe teritoriul orasului, după apariţia şoselei de centură – scor AMC = 6,59.

- VI.1 = întocmirea de hărţi de răspândire a dotărilor de primă necesitate (următoarele implanturi se vor face numai pe principiul egalei răspândiri în teritoriu) – scor AMC = 3,99.

- VIII.6 = campanii de educație rutieră în școli – scor AMC = 4,45.

- XI.1 = traficul – rutier – de marfă în interiorul oraşului trebuie să fie limitat spaţial şi temporal – scor AMC = 4,64.

- XI.2 = constituirea unui consiliu de consultanță și a unui forum pentru transportul de marfă – scor AMC = 4,98.

- Scenariul 3:

- VI.2 = obligativitatea constituirii unui tandem construcţie - infrastructură pentru acces motorizat, nemotorizat şi spaţiu verde (pentru orice nouă construcţie) – scor AMC = 3,72.

- VI.3 = sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre de sănătate, centre comerciale, etc. în interiorul sau aproape de cartierele rezidenţiale – scor AMC = 4,39.

Dintre proiectele enumerate mai sus, conform criteriilor stabilite, pe lista proiectelor de rezervă sau a celor care nu vor fi implementate vor intra:

- I.1 = măsuri de educare sistematică în şcoli – în ideea formării unei culturi a dezvoltării durabile – scor AMC = 4,86.

- I.2 = inovări în domeniul administrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă – scor AMC = 3,78.

- I.4 = modificarea orelor de începere a activităţii agenţilor economici de pe o aceeaşi arteră sau acelaşi punct – marginal – de destinaţie – scor AMC = 4,02.

- I.5 = crearea cadrului pentru dezvoltarea de teleactivităţi şi telelucru – scor AMC = 4,5.

- II.1 = proceduri de creştere a densităţii urbane – scor AMC = 4,94.

- IV.4 = campanii promoţionale pentru utilizarea bicicletei – scor AMC = 4,29.

- VI.1 = întocmirea de hărţi de răspândire a dotărilor de primă necesitate (următoarele implanturi se vor face numai pe principiul egalei răspândiri în teritoriu) – scor AMC = 3,99.

- VIII.6 = campanii de educatie rutiera in scoli – scor AMC = 4,45.

- XI.1 = traficul – rutier – de marfă în interiorul oraşului trebuie să fie limitat spaţial şi temporal – scor AMC = 4,64.

- XI.2 = constituirea unui consiliu de consultanţă şi a unui forum pentru transportul de marfă – scor AMC = 4,98.

- VI.2 = obligativitatea constituirii unui tandem construcţie - infrastructură pentru acces motorizat, nemotorizat şi spaţiu verde (pentru orice nouă construcţie) – scor AMC = 3,72.

- VI.3 = sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre de sănătate, centre comerciale, etc. în interiorul sau aproape de cartierele rezidenţiale – scor AMC = 4,39.

I.6.3 Direcții de acțiune și proiecte organizationale

Consolidare instituțională și dezvoltarea capacității administrative

Acest set de politici se referă la modul de operare și definirea clară a sarcinilor care revin instituțiilor și organizațiilor direct responsabile de administrarea, coordonarea și proiectarea activităților din  transporturi și a celor conexe. Totodată, definesc jurisdicția și autoritatea fiecărei instituții pentru eficientizarea sistemului. Acestea trebuie să fie diferențiate și să funcționeze în ariile lor de competență. De asemenea, trebuie creată legislația adecvată, care să vină în sprijinul îndeplinirii sarcinilor definite pentru toate aceste instituții, inclusiv asigurarea fondurilor și autoritatea operațională necesare.

Integrarea mobilității cu planificarea urbană

O modalitate de diminuare a mobilităţii este folosirea tehnologiilor de amenajare a teritoriului care înlesnesc corelarea deplasărilor astfel încât să fie atinse mai multe obiective sau planificarea schemei urbane pentru a încuraja călătoriile pe distanţe scurte (acestea pot fi realizate convenabil pe jos sau folosind bicicleta). În continuare este prezentată o serie de măsuri pentru reducerea necesităţii de deplasare, care pot fi împărţite formal în măsuri tradiţionale, respectiv măsuri neconvenţionale.

Unele din măsurile tradiţionale cunoscute, care vizează transportul sunt:

• ameliorarea capacităţii rutiere;

• investiţii în capacităţile de transport public;

• priorităţi în transportul public şi amenajarea teritoriului;

• controlul accesului în anumite zone;

• taxe de parcare şi restricţii de parcare;

• introducerea de taxe în transportul rutier;

• politica de programare eşalonată a orelor de începere a serviciului la companii;

• priorităţi pentru transportul nemotorizat.

Măsurile neconvenţionale se clasifică la rândul lor în două categorii:

• unele măsuri de amenajarea teritoriului – care folosesc planificarea spaţială şi alte instrumente uzuale ale urbanismului:

- dezvoltarea transporturilor în comun până la renunţarea la folosirea autoturismului individual;

- concentrarea urbană.

• unele măsuri tehnologice – care folosesc tehnologii avansate de comunicaţii şi prelucrarea informaţiei:

- desfacerea la domiciliu a mărfurilor şi serviciilor;

- teleactivităţi şi telelucrul.

Progresul în tehnicile de calcul şi comunicaţii a făcut posibilă introducerea teleworkingului şi a telecommutingului, pentru a elimina nevoia de deplasare. Studiile şi analizele efectuate au condus la ideea că teleactivităţile şi telelucrul aduc beneficii pentru toate părţile implicate şi deci, inclusiv pentru societate.

Există deci, o multitudine de măsuri pentru reducerea potenţială a nevoii de călătorie. Aceste soluţii constau în mecanisme implicite de schimbare şi substituţie, prin intermediul cărora deplasarea este modificată şi redusă. Mecanismul de schimbare a atributelor deplasării reformulează anumite componente ale oricărei deplasări, fără a o elimina (modificări modale, temporale şi de localizare).

Soluţiile care apelează la substituţie au impact asupra numărului de călătorii efectuate, înlocuind o mulţime de deplasări cu o altă mulţime, care presupune micşorarea mobilităţii, precum şi folosirea de noi forme de comunicaţii pentru a exclude complet nevoia de călătorie.

Una din modalităţile de modificare a comportamentului individual poate fi legată de ciclicitatea deplasărilor care ţin de activităţile de cumpărături. Concret activitatea de cumpărături pentru aprovizionare a unei familii poate fi orientată către sfârşitul de săptămână prin analizarea caracteristicilor comportamentale ale indivizilor şi prin adoptarea unui program adecvat al magazinelor – cu predilecţie pentru cele care îşi au sediul în zona centrala a oraşului. În valori relative, numărul celor care fac cumpărături în ambele zile ale sfârşitului de săptămână este de trei ori mai mare, decât al celor care fac cumpărături în fiecare zi lucrătoare, ceea ce conduce la concluzia că partajarea actuala este aproximativ egală între zilele de lucru, pe de o parte şi week-end, pe de altă parte. În acest context, se poate constata că există un cadru favorabil care nu aşteaptă decât o intervenţie punctuala care ar putea deplasa o parte din călătoriile din timpul săptămânii de lucru către zilele de sâmbătă şi duminică cu repercusiuni favorabile asupra fluenţei traficului în oraşe.

a) Managementul expansiunii urbane – în ce mod trebuie manageriat ansamblul constructiv al oraşului.

• Este recomandabilă limitarea expansiunii urbane: trebuie fixată „centura” care înconjoară oraşul spre a-l delimita de spaţiul rural, centură care nu mai poate fi depăşită nici pe motive demografice, nici pe motive economice (decât în cazuri a căror soluţii conţin în sine dezvoltarea durabilă).

• Este necesară delimitarea stricta a cartierelor oraşului (pe categorii de tipul: rezidenţiale, industriale, comerciale, culturale, recreere, eventual agricole).

• Se impune ca orice construcţie de tip infrastructură să înglobeze nu numai suprafeţele destinate căilor de acces motorizate, ci şi suprafeţele destinate bicicletelor, mersului pe jos şi spaţiilor verzi.

• Pentru transparentizarea procesului de decizie este necesar să se stabilească fără dubiu zonele în care autorităţile locale vor asigura infrastructură şi utilităţi (administratia publica locala nu va furniza servicii publice şi nici reţele de utilităţi în afara graniţelor desemnate).

• Administratia publica locala îşi va stabili o rată de creştere urbană exprimată procentual, care determină câte noi locuinţe sau câţi metri pătraţi de spaţii comerciale / industriale vor fi permise în intervalul unui an calendaristic (în funcţie de această rată de dezvoltare va fi stabilit numărul de autorizaţii de construcţii care se vor acorda); dacă realităţile conduc la apariţia unui număr mai mare de cereri de autorizaţii de construcţii decât rata stabilită, se va elabora un sistem multicriterial în care se acordă puncte pentru design, spaţii verzi adiacente, conectarea construcţiei la reţeaua stradală etc.

b) Atitudine vizând conservarea mediului înconjurător – spre ce zone nu trebuie acceptată extinderea oraşului.

• Primăria ar putea să aloce resurse financiare pentru achiziţionarea unor terenuri intravilane importante din punctul de vedere al protecţiei mediului înconjurător.

• O varianta a acestei acţiuni ar fi să nu se achiziţioneze terenurile în cauză, ci să se creeze condiţii pentru un tip de parteneriat public-privat: autorităţile locale şi proprietarii semnează un contract în care se prevede că proprietarul continuă să deţină terenul, dar cedează, în schimbul unei compensaţii, dreptul autorităţii locale de a dezvolta acel teren în beneficiul mediului.

• Aproape nu ar trebui să fie pusă în discuţie constituirea reţelelor formate din arii naturale – cursuri de ape prin Horezu – care să fie destinate plimbărilor perpedes şi traseelor pentru biciclete (aceste reţele, ca sisteme de infrastructură nemotorizată sunt un izvor de oxigen pentru locuitorii oraşului, aşa cum s-a împământenit în campusurile universitare).

• Este recomandată întocmirea de standarde privind poluarea aerului şi a mediului cu aplicare „de aici înainte”: cu alte cuvinte, dacă un potenţial proiect are un impact negativ asupra acestor standarde, el nu va fi aprobat decât dacă există componente care demonstrează că se vor lua măsuri prin care să corecteze situaţia (exemplu: cel care construieşte peste 100 de noi locuinţe trebuie să contribuie la amplasarea unei staţii de autobuz în interiorul comunităţii – cu resurse financiare, printr-un design adecvat al străzilor, prin modul de amplasare a locuinţelor etc. – asigurându-se astfel conectarea cvartalului la reţeaua de transport în comun).

c) Modalităţi de cuplare a infrastructurii de noile cartiere/comunităţi

• Primăria este în măsură să condiţioneze eliberarea de noi autorizaţii de construcţii de existenţa infrastructurii necesare: dacă o zonă nu este deservită de infrastructura necesară atunci nu vor fi aprobate autorizaţii de construcţii în acea zonă până când administraţia publică locală nu va avea fondurile necesare sau vor fi aprobate cu condiţia ca cei care realizează proiectul să plătească cote părţi pentru ele.

• Este posibil să se organizeze un sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre comerciale, etc. aproape de cartierele rezidenţiale astfel încât acestea să fie accesibile fără folosirea maşinii.

d) Încurajarea acţiunilor în care noile construcţii respecta standarde de calitate.

Administraţia publică locală trebuie să incurajeze respectarea unei idei unitare în ceea ce priveşte arhitectura noilor clădiri ce urmează a fi construite, care să se integreze peisagisticii din zona respectivă, dar şi să stimuleze reabilitarea clădirilor aflate în diferite stadii de degradare (se pot acorda o varietate de subvenţii proprietarilor din aceste zone pentru a se asigura că aceste clădiri nu se vor degrada – de exemplu bani pentru pictarea/recondiţionarea faţadelor, credite fără dobândă sau cu dobândă mică pentru renovări/reabilitări).

e) Tehnici care încearcă să promoveze echitatea socială.

Primăria ar trebui să rezerve sume de bani pentru ca investitorii să includă, de exemplu în cadrul cartierelor rezidenţiale un număr de locuinţe cu preţ redus pentru cei aparţinând unor grupuri sociale defavorizate.

Proiectele/măsurile organizaţionale, repartizate pe scenarii sunt prezentate în continuare:

- Scenariul 2:

- I.2 = inovări în domeniul administrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă – scor AMC = 3,78.

- I.3 = înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Oraşul Horezu – scor AMC = 6,08.

- I.4 = modificarea orelor de începere a activităţii agenţilor economici de pe o aceeaşi arteră sau acelaşi punct – marginal – de destinaţie – scor AMC = 4,02.

- I.6 = înfiinţarea in cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor – scor AMC = 5,12.

- XI.2 = constituirea unui consiliu de consultanță și a unui forum pentru transportul de marfă – scor AMC = 4,98.

- Scenariul 3:

- VI.3 = sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre de sănătate, centre comerciale, etc. în interiorul sau aproape de cartierele rezidenţiale – scor AMC = 4,39.

Dintre proiectele enumerate mai sus, conform criteriilor stabilite, pe lista proiectelor de rezervă sau a celor care nu vor fi implementate vor intra:

- I.2 = inovări în domeniul administrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă – scor AMC = 3,78.

- I.4 = modificarea orelor de începere a activităţii agenţilor economici de pe o aceeaşi arteră sau acelaşi punct – marginal – de destinaţie – scor AMC = 4,02.

- VI.3 = sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre de sănătate, centre comerciale, etc. în interiorul sau aproape de cartierele rezidenţiale – scor AMC = 4,39.

- XI.2 = constituirea unui consiliu de consultanță și a unui forum pentru transportul de marfă – scor AMC = 4,98.

I.6.4 Direcții de acțiune și proiecte partajate pe nivele teritoriale

I.6.4.1. la scara periurbană/metropolitană

Proiectele/măsurile cu impact la scară periurbană/metropolitana sunt prezentate în tabelul I.6.2.

Tabel I.6. 2- Proiecte/măsuri la scară periurbană/metropolitană

| Cod măsură | Măsură | Unităţi fizice | Cost unitar | Cost total | Venituri | Obiectiv strategic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Accesibilitate | Eficienţă economică | Mediu | Siguranţă | Calitatea mediului urban |
| IV.5 | Amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country şi a unui traseu down-hill | 14,4 km | 50.000 euro | 720.000 euro | - | x |  | x |  | x |
| IX.1 | Construirea centurii ocolitoare a oraşului | 5 km | 800.000 euro | 4.000.000 euro | - | x | x | x | x | x |
| X.7 | Infiinţarea unui traseu turistic Horezu – Staţiunea Vârful lui Roman | - | - | - | 200.000 euro/an | x |  | x |  | x |
| XII.1 | Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judeţean şi interurban | 1 staţie intermodalǎ | 5.000.000 euro | 5.000.000 euro | - | x | x |  | x | x |
| XII.2 | Organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanță cu programul transportului judeţean şi interurban | - | - | - | - | x | x |  |  |  |

I.6.4.2. la scara localităților de referință

Proiectele/măsurile cu impact la nivelul oraşului Horezu sunt prezentate în tabelul I.6.3.

Tabel I.6. 3 - Proiecte/măsuri la scara localităţilor de referinţă

| Cod măsură | Măsură | Unităţi fizice | Cost unitar | Cost total | Venituri | Obiectiv strategic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Accesibilitate | Eficienţă economică | Mediu | Siguranţă | Calitatea mediului urban |
| I.1 | Măsuri de educare sistematică în şcoli – în ideea formării unei culturi a dezvoltării durabile | - | - | - | - |  |  | x | x | x |
| I.2 | Inovări în domeniul admistrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă | - | - | 400.000 euro | - |  | x | x |  | x |
| I.3 | Infiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Oraşul Horezu | - | - | - | - |  | x |  |  | x |
| I.4 | Modificarea orelor de începere a activităţii agenţilor economici de pe o aceeaşi arteră sau acelaşi punct – marginal – de destinaţie | - | - | - | - |  | x |  |  | x |
| I.5 | Crearea cadrului pentru dezvoltarea de teleactivităţi şi telelucru | - | - | - | - | x | x | x |  |  |
| I.6 | Infiinţarea în cadrul Primăriei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcărilor | - | - | - | - |  | x |  |  | x |
| II.1 | Proceduri de creştere a densității urbane | - | - | - | - | x | x |  |  |  |
| III.1 | Realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public | 1 aplicatie | 50.000 euro | 50.000 euro | - | x | x |  |  | x |
| III.2 | Realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş | 1 aplicatie | 50.000 euro | 50.000 euro | - | x |  |  |  | x |
| IV.1 | Amenajarea unei reţele de trasee pentru biciclete | 16,6 km | 50.000 euro | 830.000 euro | - | x |  | x |  | x |
| IV.2 | Crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor | 6 puncte | 30.000 euro | 180.000 euro | 180.000 euro/an | x |  | x |  | x |
| IV.3 | Construirea de parcări pentru biciclete | 6 parcări | 30.000 euro | 180.000 euro | - | x |  | x |  | x |
| IV.4 | Campanii promoţionale pentru utilizarea bicicletei | 6 campanii publicitare | 10.000 euro | 60.000 euro | - | x |  | x |  | x |
| IV.6 | Extinderea zonei pietonale | 1,72 km | 50.000 euro | 86.000 euro | - | x |  | x |  | x |
| IV.7 | Creșterea accesibilitatii pentru persoanele in varsta sau cele cu dizabilitati | 10 km | 50.000 euro | 500.000 euro | - | x |  |  | x | x |
| IV.8 | Introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| IV.9 | Achiziţia de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice şi amplasarea acestora în principalele zone ale oraşului | 5 statii | 10.000 euro | 50.000 euro | - | x |  | x |  | x |
| V.1 | Derularea unor acţiuni de popularizare referitoare la sistemele de utilizare a autoturismelor proprietate personală: car-sharing, car-pooling, bike-sharing etc. | 6 campanii publicitare | 10.000 euro | 60.000 euro | - | x | x | x | x |  |
| V.2 | Implementarea conceptului de zone rezidenţiale | - | - | - | - | x |  | x | x | x |
| V.3 | Restricţionarea accesului vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 7,5 t pe teritoriul oraşului, după apariţia şoselei de centură | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| VI.1 | Intocmirea de hărţi de răspândire a dotărilor de primă necesitate (următoarele implanturi se vor face numai pe principiul egalei răspândiri în teritoriu) | - | - | - | - | x | x | x |  | x |
| VI.2 | Obligativitatea constituirii unui tandem construcţie – infrastructură pentru acces motorizat, nemotorizat şi spaţiu verde (pentru orice nouă construcţie) | - | - | - | - |  |  | x |  | x |
| VI.3 | Sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre de sănătate, centre comerciale, etc. în interiorul sau aproape de cartierele rezidenţiale | - | - | - | - | x |  | x |  | x |
| VII.1 | Elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă | - | - | 100.000 euro | 500.000 euro | x | x | x | x | x |
| VII.2 | Introducerea sistemului de taxare a parcării | 20 parcometre | 4.000 euro | 80.000 euro | 876.000 euro/an |  |  | x |  | x |
| VII.3 | Construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) şi dotarea cu staţii de încărcare a vehiculelor electrice | 4 buc. 8 statii | 300.000 euro 10.000 euro | 1.280.000 euro | 292.000 euro/an | x |  |  | x | x |
| VII.4 | Reglementarea sistemului de transport "park and ride" | 1 buc. | 1.000.000 euro | 1.000.000 euro | - |  | x | x | x | x |
| VII.5 | Crearea unei baze de date GIS a tuturor locurilor de parcare din oraş | - | - | 50.000 euro | - | x | x |  |  | x |
| VIII.1 | Eliminarea punctelor negre – pietoni | 3 puncte | 100.000 euro | 300.000 euro | - |  |  |  | x | x |
| VIII.2 | Eliminarea punctelor negre – vehicule | 3 puncte | 100.000 euro | 300.000 euro | - |  |  |  | x | x |
| VIII.3 | Reabilitarea marcajelor si a semnalizarii pentru pietoni | 1.000 m2 | 16 euro/m2 | 16.000 euro | - |  |  |  | x | x |
| VIII.4 | Amplasarea marcajelor tactile pentru persoanele cu dizabilitati de vedere la trecerile pentru pietoni | 100 m2 | 90 euro/m2 | 9.000 euro | - |  |  |  | x | x |
| VIII.5 | Amplasarea de indicatoare rutiere şi realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc | 100 buc. 5.000 m2 | 100 euro 16 euro/m2 | 10.000 euro 80.000 euro | - |  |  |  | x | x |
| VIII.6 | Campanii de educaţie rutieră în şcoli | - | - | - | - |  |  |  | x | x |
| VIII.7 | Mobilitate fără bariere | 10 sisteme | 1.000 euro | 10.000 euro | - | x | x |  | x | x |
| IX.2 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere | 36 km | 400.000 euro | 14.400.000 euro | - | x | x |  | x | x |
| IX.3 | Reamenajarea intersecţiilor cu nivel de serviciu scăzut | 3 intersectii | 300.000 euro | 900.000 euro | - | x |  | x | x | x |
| IX.4 | Introducerea de sensuri unice | - | - | - | - | x | x |  | x | x |
| IX.5 | Realizare străpungere între str. Zăvoiului şi str. Alex. Ioan Cuza | 0,200 km | 400.000 euro | 80.000 euro | - | x | x |  | x |  |
| X.1 | Introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localităţile componente ale oraşului | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| X.2 | Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a noilor stații pentru îmbarcarea-debarcarea calatorilor (și uniformizarea-personalizarea acestor puncte de contact între operator și public), inclusiv cu sisteme de informare a călătorilor în timp real | 50 buc. | 25.000 euro | 1.250.000 euro | - | x |  |  | x | x |
| X.3 | achiziţia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public | 7 midibuze electrice | 300.000 euro | 2.100.000 euro | - | x |  | x | x | x |
| X.4 | Construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică | 1 buc. 1 statie | 700.000 euro 300.000 euro | 1.000.000 euro | - |  | x | x |  | x |
| X.5 | Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulaţie, amplasarea staţiilor etc. | - | - | 60.000 euro | - |  | x |  |  | x |
| X.6 | Realizarea unui website al operatorului de transport public local şi unei aplicaţii pentru planificarea călătoriei cu transportul public | - | - | 50.000 euro | - | x |  |  |  | x |
| XI.1 | Traficul – rutier – de marfă în interiorul oraşului trebuie să fie limitat spaţial şi temporal | - | - | - | - |  |  | x | x | x |
| XI.2 | Constituirea unui consiliu de consultanţă şi a unui forum pentru transportul de marfă | - | - | - | - | x | x | x |  |  |

I.6.4.3. la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate

Proiectele/măsurile propuse la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de dificultate de regăsesc în tabelele prezentate anterior și rolul acestora este de a crea un mediu urban mai sigur și prietenos cu locuitorii. Aceste proiecte se referă la o accesibilitate mai crescută, în condiții de siguranță, facilităti pentru pietoni și bicicliști, creșterea calității vieții urbane prin asigurarea dotărilor (unități sanitare și de învățământ, piețe și zone comerciale etc.) în fiecare din zonele OraŞului Horezu. Toate aceste proiecte care vor fi implementate la nivelul zonelor vor conduce la creșterea securității și confortului în zonele respective.

Pentru zonele cu complexitate ridicată (zona centrală) au fost propuse proiecte pentru creșterea capacității de circulație a arterelor, pentru eliminarea blocajelor în trafic, pentru dezvoltarea zonelor pietonale și creșterea siguranței participanților vulnerabili la trafic.

Consolidarea capacității autorităților locale competente de a impune respectarea reglementărilor, atât în ceea ce privește parcarea vehiculelor, cât și în ceea ce privește implementarea măsurilor de siguranță rutieră (traversări neregulamentare, respectarea normelor privind transportul motorizat și nemotorizat), reprezintă un alt segment prin care se va îmbunătăți calitatea vieții la nivelul cartierelor.

I.6.4.3. la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate

Proiectele/măsurile propuse la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de dificultate de regăsesc în tabelele prezentate anterior și rolul acestora este de a crea un mediu urban mai sigur și prietenos cu locuitorii. Aceste proiecte se referă la o accesibilitate mai crescută, în condiții de siguranță, facilităti pentru pietoni și bicicliști, creșterea calității vieții urbane prin asigurarea dotărilor (unități sanitare și de învățământ, piețe și zone comerciale etc.) în fiecare din zonele Orașului Horezu. Toate aceste proiecte care vor fi implementate la nivelul zonelor vor conduce la creșterea securității și confortului în zonele respective.

Pentru zonele cu complexitate ridicată (zona centrală) au fost propuse proiecte pentru creșterea capacității de circulație a arterelor, pentru eliminarea blocajelor în trafic, pentru dezvoltarea zonelor pietonale și creșterea siguranței participanților vulnerabili la trafic.

Consolidarea capacității autorităților locale competente de a impune respectarea reglementărilor, atât în ceea ce privește parcarea vehiculelor, cât și în ceea ce privește implementarea măsurilor de siguranță rutieră (traversări neregulamentare, respectarea normelor privind transportul motorizat și nemotorizat), reprezintă un alt segment prin care se va îmbunătăți calitatea vieții la nivelul cartierelor.

I.7

I.7 Evaluarea impactului mobilitatii în cadrul celor 3 scenarii

Așa cum s-a prezentat și în cadrul capitolului 5, au fost luate în considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1 – “ca până în prezent”

- durata vizatǎ: pe termen SCURT (2023)

- specificitatea socio-economicǎ: într-un cadru dominat de OPTIMISM

- caracteristica dezvoltǎrii: ACȚIUNI INDEPENDENTE

- scop: mobilitate prin STABILIZAREA sistemului de transport și a traficului în interiorul orașului.

- conţinut: proiecte/măsuri care sunt în curs de realizare/finalizare.

Scenariul 2 – “politica minimalista”

- durata vizatǎ: pe termen MEDIU (2027)

- specificitatea socio-economicǎ: într-un cadru dominat de REALISM

- caracteristica dezvoltǎrii: ACȚIUNI INTENSIVE/EXTENSIVE

- scop: mobilitate prin ECHILIBRAREA sistemului de transport privat și de marfǎ în interiorul orașului.

- conţinut: proiecte/măsuri cu costuri şi/sau durate de execuţie reduse si medii.

Scenariul 3 – “politica angajantă”

- durata vizatǎ: pe termen LUNG (2035)

- specificitatea socio-economicǎ: într-un cadru dominat de REALISM

- caracteristica dezvoltǎrii: ACȚIUNI COORDONATE

- scop: mobilitate prin ECHILIBRAREA sistemului de transport și a traficului în interiorul orașului, în condițiile în care politicile de utilizare a spațiului sunt convergente cu obiectivele dezvoltǎrii durabile.

- conţinut: proiecte/măsuri cu costuri şi/sau durate de execuţie mari (de anvergură).

Repartizarea măsurilor pe scenarii:

Scenariul 1 – “ca până în prezent”

Pe lângă creșterile prognozate ale traficului și ale altor parametri socio-economici se introduc și proiectele de infrastructură care sunt în curs de realizare/finalizare.

Tabel I.7. 1 - Proiecte de mobilitate aflate în derulare și care vor fi incluse în Scenariul 1

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Categorie | Data estimativa de finalizare a proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amenajarea zonei centrale pietonale a stațiunii turistice Horezu, județul Vâlcea, în vederea consolidării identității locale și dezvoltării turismului | Mijloace alternative de mobilitate | 2022 |
| 2. | Înființarea parcului de agrement și recreere “Constantin Brâncoveanu” în orașul Horezu, județul Vâlcea | Mijloace alternative de mobilitate | 2023 |
| 3. | Reabilitarea, modernizarea și extinderea zonei centrale pietonale, a spațiului verde și a trotuarelor în Stațiunea Turistică Horezu, jud. Vâlcea | Mijloace alternative de mobilitate | 2025 |
| 4. | Reabilitare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: Nicolae Bălcescu, Roamni, Căpitan Maldăr, Ion Creangă, Zăvoiului, Florilor, Stadionului, Parcul Industrial, Eroilor, Iancu Jianu, Anton Pann, Unirii, Olari, George Coșbuc, Mocănitei, Constantin Brâncoveanu | Infrastructura rutieră | 2025 |
| 5. | Reabilitare și modernizare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: I. Gh. Duca, Urșani, Mihai Eminescu, Al. Vlahuță, Matei Basarab, 9 Mai 1877, Valea Ursului și Aricești | Infrastructura rutieră | 2024 |
| 6. | Lucrări de punere în siguranță a străzii Lungă – Varfu’ lu’ Român, pe o lungime de 10 km, Orașul Horezu, Județul Vâlcea. | Infrastructura rutieră | 2026 |
| 7 | Construire stații de încărcare pentru vehicule electrice în orașul Horezu, jud. Vâlcea | Infrastructura rutieră | 2023 |

Scenariul 2 – “politica minimalistă”

În plus fata de primul scenariu, va conține următoarele măsuri (cu costuri reduse și medii):

I. Consolidarea capacității instituționale

- I.1 = măsuri de educare sistematică în şcoli – în ideea formării unei culturi a dezvoltării durabile – termen mediu;

- I.2 = inovări în domeniul admistrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă = introducerea semnăturii electronice ca formă de reprezentare simbolică a cetăţeanului fără a fi necesară prezenţa fizică – termen mediu;

- I.3 = înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Orasul Horezu – termen scurt;

- I.4 = modificarea orelor de începere a activităţii agenţilor economici de pe o aceeaşi arteră sau acelaşi punct – marginal – de destinaţie = este o măsură legată de progresul economic înregistrat de zonele industriale ale orasului – termen mediu;

- I.5 = crearea cadrului pentru dezvoltarea de teleactivităţi şi telelucru – termen lung

- I.6 = înfiinţarea in cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcarilor – termen scurt.

II. Transport rutier – utilizarea eficienta a spatiului de drum

- II.1 = proceduri de creştere a densităţii urbane – termen mediu;

III. ITS (Intelligent Transport Systems)

- III.1 = realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public – termen mediu.

- III.2 = realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş – termen mediu.

IV. dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante) - mersul pe jos / cu bicicleta pentru crearea unui mediu urban de calitate

- IV.1 = amenajarea unei retelei de trasee pentru biciclete – termen mediu

- IV.2 = crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor (pool bikes and bike-sharing) = o dată cu definitivarea reţelei de trasee pentru biciclete se pot prevedea în punctele importante cum ar fi: Primaria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Batran, Parcul de agrement si recreere “Constantin Brancoveanu”, Statiunea turistica Varful lui Roman etc. – termen mediu.

- IV.3 = construirea de parcări pentru biciclete = la principalele instituții și zone de interes: Primăria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Batran, Parcul de agrement si recreere “Constantin Brancoveanu”, Statiunea turistica Varful lui Roman, dotate cu stații de încărcare pentru bicicletele, trotinetele și alte vehicule de micromobilitate electrice – termen mediu.

- IV.4 = campanii promoţionale pentru utilizarea bicicletei = organizarea de concursuri de ciclism la nivel municipal – eventual cu premii – de genul „sunt cel mai rapid” sau „sunt cel mai rezistent” pe grupe de vârste (3...80 ani) poate deschide apetitul pentru utlilizarea bicicletei; efectuate insistent şi cu închiderea într-o sâmbătă sau duminică a unei artere importante – pentru pista concursului, poate avea un impact neaşteptat, benefic mobilităţii – termen mediu;

- IV.6 = extinderea zonei pietonale – termen mediu;

- IV.7 = creșterea accesibilității pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități = reabilitarea suprafețelor pietonale prin asigurarea unui pavaj neted, uniform, cu marginea pavajului scufundat, amplasarea de suprafete tactile in zonele de traversare, dar și separarea fizică a trotuarelor prin bolarzi sau garduri de traficul rutier, în special în zona unităților de învățământ – termen mediu;

- IV.8 = introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) – termen lung.

V. Managementul mobilitatii

- V.1 = derularea unor acţiuni de popularizare referitoare la sistemele de utilizare a autoturismelor proprietate personală: car-sharing, car-pooling, bike-sharing – termen lung;

- V.2 = Implementarea conceptului de zone rezidenţiale – termen mediu;

- V.3 = restrictionarea accesului vehiculelor cu masa autorizata mai mare de 7,5 t pe teritoriul orasului, dupa aparitia soselei de centura – termen lung.

VI. Îmbunătățirea integrării dintre transport și planificarea urbană

- VI.1 = întocmirea de hărţi de răspândire a dotărilor de primă necesitate (următoarele implanturi se vor face numai pe principiul egalei răspândiri în teritoriu) = este necesar să se completeze PUG cu prevederi de acest tip. Din punct de vedere al mobilităţii prin dotări de primă necesitate se înțeleg: unități de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, unități sanitare, piețe agro-alimentare, unități comerciale etc. Acest tip de hărți sunt necesare pentru a putea determina unde trebuie amplasate astfel de puncte de interes ale populaţiei – amplasarea raţională fiind benefică pentru mobilitate. De asemenea, sunt utile si pentru informarea cetatenilor care doresc sa-si stabileasca sau sa-si mute resedinta intr-o anumita zona – termen mediu;

VII. inovarea managementului parcărilor

- VII.1 = elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbana durabila = politica de gestionare a parcării urbane este unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la dispoziția primăriilor pentru a influența tiparele de mobilitate urbană, pentru a controla amenajarea și utilizarea spațiului urban și, în ultimă instanță, pentru a determina calitatea vieții urbane – termen scurt;

- VII.2 = introducerea sistemului de taxare a parcării – termen mediu;

- VII.5 = crearea unei baze de date GIS a tuturor locurilor de parcare din oras – termen mediu.

VIII. îmbunătăţirea siguranţei rutiere cu accent pe utilizatorii vulnerabili ai drumurilor

- VIII.1 = eliminarea punctelor negre – pietoni = se propune găsirea de soluţii pentru eliminarea a minim 3 puncte negre din interiorul oraşului (zone cu potenţial ridicat de producere a accidentelor) în care sunt implicaţi pietoni – termen mediu.

- VIII.2 = eliminarea punctelor negre – vehicule = se propune găsirea de soluţii pentru eliminarea a minim 3 puncte negre din interiorul oraşului (zone cu potenţial ridicat de producere a accidentelor) în care sunt implicate vehicule – termen mediu.

- VIII.3 = reabilitarea marcajelor şi a semnalizării pentru pietoni – termen mediu;

- VIII.4 = amplasarea marcajelor tactile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere la trecerile pentru pietoni – termen mediu;

- VIII.5 = amplasarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere in zonele din care acestea lipsesc – termen mediu;

- VIII.6 = campanii de educație rutieră în școli – termen mediu;

- VIII.7 = mobilitate fara bariere – termen mediu.

IX. îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a oraşului

- IX.2 = reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere – termen mediu;

- IX.3 = reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut – termen mediu;

- IX.4 = introducerea de sensuri unice – termen mediu;

- IX.5 = realizare strapungere intre str. Zavoiului si str. Alex. Ioan Cuza – termen mediu.

X. dezvoltarea sistemului local de transport public

- X.1 = introducerea sistemului de transport public local, inclusiv catre localitatile componente ale orasului – termen mediu;

- X.2 = amenajarea și dotarea corespunzatoare a noilor stații pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor (și uniformizarea-personalizarea acestor puncte de contact între operator și public), inclusiv cu sisteme de informare a calatorilor în timp real – termen mediu;

- X.3 = achizitia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public – termen mediu;

- X.4 = construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică – termen mediu;

- X.5 = elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea  modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea statiilor etc. – termen scurt;

- X.6 = pregǎtirea unui program circulație pentru zona periurbană (în special spre localitățile Nanov si Poroschia) – termen scurt;

- X.7 = infiintarea unui traseu turistic Horezu – Statiunea Varful lui Roman – termen mediu.

XI. Logistica urbana

- XI.1 = traficul – rutier – de marfă în interiorul oraşului trebuie să fie limitat spaţial şi temporal – termen mediu;

- XI.2 = constituirea unui consiliu de consultanța și a unui forum pentru transportul de marfă – termen mediu;

XII. asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul metropolitan, eventual judeţean)

- XII.2 = organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanțǎ cu programul transportului judetean si interurban – termen mediu.

Scenariul 3 – “politica angajantă”

În plus față de primele 2 scenarii, va conține și următoarele măsuri (cu costuri mari sau care depind de implementarea altor masuri):

IV. dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante) - mersul pe jos / cu bicicleta pentru crearea unui mediu urban de calitate

- IV.5 = amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country si a unui traseu down-hill – termen lung;

- IV.9 = achizitia de statii de incarcare pentru autovehiculele electrice si amplasarea acestora in principalele zone ale orasului – termen lung.

VI. Îmbunatatirea integrării dintre transport și planificarea urbană

- VI.2 = obligativitatea constituirii unui tandem construcţie - infrastructură pentru acces motorizat, nemotorizat şi spaţiu verde (pentru orice nouă construcţie) – termen lung.

- VI.3 = sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre de sănătate, centre comerciale, etc. în interiorul sau aproape de cartierele rezidenţiale – termen lung.

VII. inovarea managementului parcărilor

- VII.3 = construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) si dotarea cu stații de încarcare pentru vehicule electrice = aceste parcări de mare capacitate trebuie să fie amplasate în zonele cu potenţial ridicat de atragere a călătoriilor, cum ar fi:

- parcare supraterana str. Tudor Vladimirescu (zona centrala);

- parcare supraterană Piata Horezu;

- parcare supraterană zona Olari (inclusiv pentru autocare);

- parcare supraterană Statiunea Turistica Varful lui Roman;

– termen lung.

- VII.4 = reglementarea sistemului de transport "park and ride" – construirea unei parcări la intrarea în municipiu dinspre Ramnicu Valcea, dar numai dupa introducerea transportului public local – termen lung.

IX. îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a oraşului

- IX.1 = completarea centurii ocolitoare a oraşului – termen lung;

X. dezvoltarea sistemului local de transport public

- X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local si unei aplicatii pentru planificarea calatoriei cu transportul public – termen lung.

XII. asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul metropolitan, eventual judeţean)

- XII.1 = construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean şi interurban – termen lung.

Evaluarea scenariilor pentru cele 2 orizonturi de timp (2027, respectiv 2035) s-a realizat astfel:

- pentru orizontul 2027 s-au comparat scenariile 1 şi 2, cu şanse mai mari de implementare având ȋn vedere costurile de investitie mai reduse;

- pentru orizontul 2035 s-au comparat scenariile 1, 2 şi 3.

I.7.1 Eficiența economică

Impactul implementǎrii diferitelor scenarii pentru creşterea mobilitǎții asupra eficienței economice este dat ȋn principal de durata deplasǎrii (ȋntȃrzierile ȋn cǎlǎtorie) sau, cu alte cuvinte de nivelul de serviciu al rețelei de transport.

Pentru evaluarea impactului mobilităţii din punct de vedere al eficienţei economice pe care îl au scenariile considerate au fost aleşi următorii indicatori (din modelul de transport realizat):

- Viteza medie de circulaţie pe reţea (km/h);

- Întârzierea medie (s);

- Consumul de combustibil (litri);

- Nivelul de serviciu in intersecţii.

I.7.1.1 Orizont 2027

- I.7.1.1.1 Parametri ora de vârf AM orizont 2027

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.7. 2 - Parametri ora de vârf AM orizont 2027

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 29,53 | 31,64 | - |
| Întârzierea medie (sec) | 43,44 | 38,05 | - |
| Consum de combustibil (litri) | 335,54 | 313,90 | - |

Analiza comparativǎ a nivelurilor de serviciu ale principalelor intersecții din Horezu este prezentatǎ ȋn tabelul urmǎtor:

Tabel I.7. 3 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2027

| Nr. Crt | Intersectie | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | C | A | - |
| 2 | DN67 - str. Anton Pann | A | A | - |
| 3 | DN67 - str. Eroilor | D | D | - |
| 4 | DC143 - str. Nicolae Iorga | A | A | - |
| 5 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | - |
| 6 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | E | C | - |
| 7 | DC 139 – DN 67 (A) | F | A | - |
| 8 | DC 139 – DN 67 (B) | F | D | - |
| 9 | DN67 - Str. Zăvoiului | E | E | - |
| 10 | DC 142 – str. Matei Basarab | A | A | - |
| 11 | DN67 - George Coșbuc | C | D | - |
| 12 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | - |
| 13 | DN 67 – str. Stadionului | F | A | - |
| 14 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | A | A | - |
| 15 | DJ 669 – str. Manastirii | A | B | - |
| 16 | DN 67 – DN 65C | E | A | - |
| 17 | DC 139 – DN 67 (A) | D | D | - |
| 18 | DC 144 – DC 146 | A | A | - |
| 19 | DJ 669 – DC 146 | A | A | - |

Figura I.7. 1 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2027 Scenariul 1

Figura I.7. 2 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2027 Scenariul 2

- I.7.1.1.2 Parametri ora de vârf PM orizont 2027

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.7. 4 - Parametri ora de vârf PM orizont 2027

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 29,96 | 31,64 | - |
| Întârzierea medie (sec) | 42,10 | 39,49 | - |
| Consum de combustibil (litri) | 461,34 | 416,11 | - |

Analiza comparativǎ a nivelurilor de serviciu ale principalelor intersecții din orașul Horezu este prezentatǎ ȋn tabelul urmǎtor:

Tabel I.7. 5 - Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2027

| Nr.Crt | Intersectie | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | D | A | - |
| 2 | DN67 - str. Anton Pann | A | A | - |
| 3 | DN67 - str. Eroilor | F | D | - |
| 4 | DC143 - str. Nicolae Iorga | F | A | - |
| 5 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | - |
| 6 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | F | C | - |
| 7 | DC 139 – DN 67 (A) | D | A | - |
| 8 | DC 139 – DN 67 (B) | F | D | - |
| 9 | DN67 - Str. Zăvoiului | C | E | - |
| 10 | DC 142 – str. Matei Basarab | A | A | - |
| 11 | DN67 - George Coșbuc | F | D | - |
| 12 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | - |
| 13 | DN 67 – str. Stadionului | B | B | - |
| 14 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | A | A | - |
| 15 | DJ 669 – str. Manastirii | A | B | - |
| 16 | DN 67 – DN 65C | F | A | - |
| 17 | DC 139 – DN 67 (A) | F | E | - |
| 18 | DC 144 – DC 146 | A | A | - |
| 19 | DJ 669 – DC 146 | A | A | - |

Figura I.7. 3 - Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2027 Scenariul 1

Figura I.7. 4 - Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2027 Scenariul 1

- I.7.1.1.3 Parametri 24 h orizont 2027

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.7. 6 - Analiza comparativǎ a scenariilor pentru 2027 – 24 h

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 32,72 | 34,80 | - |
| Întârzierea medie (sec) | 21,72 | 19,03 | - |
| Consum de combustibil (litri) | 4781,28 | 4380,10 | - |

- I.7.1.1.4 Concluzii referitoare la anul 2027

În urma analizelor efectuate se observa faptul că nu există diferențe mari între cele două scenarii in privința nivelelor de serviciu, vitezelor de circulație și consumurilor de combustibili.  Acest lucru se datorează faptului că în scenariul 2 cea mai mare parte a proiectelor sunt pe termen mediu sau lung.

Tabel I.7. 7 - Analiza comparativǎ a scenariilor 1 și 2 pentru 2027

| Parametru | Scenariul 1 |  |  | Scenariul 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM | PM | 24h | AM | PM | 24h |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 29,53 | 29,96 | 32,72 | 31,64 | 31,64 | 34,80 |
| Întârzierea medie (sec) | 43,44 | 42,10 | 21,72 | 38,05 | 39,49 | 19,03 |
| Consum de combustibil (litri) | 335,54 | 461,34 | 4781,28 | 313,90 | 416,11 | 4380,10 |

Figura I.7. 5 – Viteza medie de circulație

Figura I.7. 6 – Întârzierea medie [sec]

Figura I.7. 7 – Consum combustibil [litri]

I.7.1.2 Orizont 2035

- I.7.1.2.1 Parametri ora de vârf AM orizont 2035

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.7. 8 - Parametri ora de vârf AM orizont 2035

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 28,89 | 31,29 | 31,30 |
| Întârzierea medie (sec) | 46,41 | 39,70 | 39,67 |
| Consum de combustibil (litri) | 506,02 | 533,76 | 513,34 |

Analiza comparativǎ a nivelurilor de serviciu ale principalelor intersecții din Horezu este prezentatǎ ȋn continuare:

Tabel I.7. 9 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035

| Nr.Crt | Intersectie | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | C | A | A |
| 2 | DN67 - str. Anton Pann | A | A | A |
| 3 | DN67 - str. Eroilor | D | D | D |
| 4 | DC143 - str. Nicolae Iorga | F | A | A |
| 5 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | A |
| 6 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | F | D | D |
| 7 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | F | A | A |
| 8 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | F | D | D |
| 9 | DN67 - Str. Zăvoiului | E | E | E |
| 10 | DC 142 – str. Matei Basarab | A | A | A |
| 11 | DN67 - George Coșbuc | D | D | D |
| 12 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | A |
| 13 | DN 67 – str. Stadionului | B | A | A |
| 14 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | A | A | A |
| 15 | DJ 669 – str. Manastirii | B | B | B |
| 16 | 11 - DN 67 – DN 65C | F | A | A |
| 17 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | D | D | D |
| 18 | 10 - DC 144 – DC 146 | B | A | A |
| 19 | 16 - DJ 669 – DC 146 | A | A | A |

Figura I.7. 8 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035 Scenariul 1

Figura I.7. 9 - Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035 Scenariul 2

Figura I.7. 10 -  Niveluri de serviciu ora de vârf AM orizont 2035 Scenariul 3

- I.7.1.2.2 Parametri ora de vârf PM orizont 2035

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.7. 10 - Parametri ora de vârf PM orizont 2035

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 26,50 | 31,92 | 31,78 |
| Întârzierea medie (sec) | 69,00 | 37,78 | 37,98 |
| Consum de combustibil (litri) | 758,45 | 533,76 | 570,80 |

Analiza comparativǎ a nivelurilor de serviciu ale principalelor intersecții din Horezu este prezentatǎ ȋn tabelul urmǎtor:

Tabel I.7. 11 -  Niveluri de serviciu ora de vârf PM orizont 2035

| Nr.Crt | Intersectie | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 67 – DJ 665 (str. Iancu Jianu) | F | A | A |
| 2 | DN67 - str. Anton Pann | A | A | A |
| 3 | DN67 - str. Eroilor | F | E | D |
| 4 | DC143 - str. Nicolae Iorga | F | A | A |
| 5 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | A |
| 6 | DN67 - Str. Căpitan Maldăr | F | C | C |
| 7 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | F | A | A |
| 8 | 13 - DC 139 – DN 67 (B) | F | D | D |
| 9 | DN67 - Str. Zăvoiului | D | E | E |
| 10 | DC 142 – str. Matei Basarab | A | A | A |
| 11 | DN67 - George Coșbuc | F | D | D |
| 12 | DC 143 – str. Mihai Viteazu | A | A | A |
| 13 | DN 67 – str. Stadionului | F | A | A |
| 14 | DC 144 – str. spre Romanii de Sus (Stejarului) | A | A | A |
| 15 | DJ 669 – str. Manastirii | B | B | B |
| 16 | 11 - DN 67 – DN 65C | F | A | A |
| 17 | 13 - DC 139 – DN 67 (A) | F | E | E |
| 18 | 10 - DC 144 – DC 146 | B | A | A |
| 19 | 16 - DJ 669 – DC 146 | C | A | A |

- I.7.1.2.3 Parametri 24 h orizont 2035

La nivel de rețea se obțin următoarele date:

Tabel I.7. 12 - Analiza comparativǎ a scenariilor pentru 2035 – 24 h

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 30,46 | 34,77 | 34,69 |
| Întârzierea medie (sec) | 23,21 | 19,85 | 19,84 |
| Consum de combustibil (litri) | 7586,82 | 6405,08 | 6504,87 |

- I.7.1.1.4 Concluzii referitoare la anul 2035

În urma analizelor efectuate se observă faptul că pentru scenariul 3 se obțin cele mai bune performanțe pe acest orizont de timp, în raport cu celelalte două scenarii. Acest lucru se datorează faptului că în scenariul 3 sunt incluse atât proiecte pe termen scurt și mediu, cât și pe termen lung.

Tabel I.7. 13 - Analiza comparativǎ a scenariilor 1, 2 si 3 pentru 2035

| Parametru | Scenariul 1 |  |  | Scenariul 2 |  |  | Scenariul 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM | PM | 24h | AM | PM | 24h | AM | PM | 24h |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 28,89 | 26,50 | 30,46 | 31,29 | 31,92 | 34,77 | 31,30 | 31,78 | 34,69 |
| Întârzierea medie (sec) | 46,41 | 69,00 | 23,21 | 39,70 | 37,78 | 19,85 | 39,67 | 37,98 | 19,84 |
| Consum de combustibil (litri) | 506,02 | 758,45 | 7586,82 | 533,76 | 533,76 | 6405,08 | 513,34 | 570,80 | 6504,87 |

Figura I.7. 11 – Viteza medie de circulație [km/h]

Figura I.7. 12 – Întârzierea medie [sec]

Figura I.7. 13 – Consum de combustibili [litri]

- I.7.1.2.5 Concluzii

În urma introducerii în modelul de transport şi simulării măsurilor şi proiectelor prevăzute în scenariile 2 şi 3 pentru cele 2 orizonturi de timp considerate (2027, respectiv 2035), valorile indicatorilor care influenţează eficienţa economică a sistemului de transport din Orasul Horezu sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel I.7. 14 - Indicatorii de eficienţă economică rezultaţi din scenariile 2 şi 3 pentru orizonturile de timp 2027, respectiv 2035

| Parametru | Scenariul 2 |  |  | Scenariul 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  | AM | PM | 24 h | AM | PM | 24 h |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 31,64 | 31,64 | 34,80 |  |  |  |
| Întârzierea medie (sec) | 38,05 | 39,49 | 19,03 |  |  |  |
| Consum de combustibil (litri) | 313,90 | 416,11 | 4380,10 |  |  |  |

| Parametru | Scenariul 2 |  |  | Scenariul 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2035 |  |  |  |  |  |
|  | AM | PM | 24 h | AM | PM | 24 h |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 31,29 | 31,92 | 34,77 | 31,30 | 31,78 | 34,69 |
| Întârzierea medie (sec) | 39,70 | 37,78 | 19,85 | 39,67 | 37,98 | 19,84 |
| Consum de combustibil (litri) | 533,76 | 533,76 | 6405,08 | 513,34 | 570,80 | 6504,87 |

I.7.2 Impactul asupra mediului

Pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de vedere al mediului au fost aleşi următorii indicatori (din modelul de transport realizat):

- Emisii CO (kg);

- Emisii NOx (kg);

- Emisii SO2(kg).

I.7.2.1 Orizont 2027

- I.7.2.1.1 Parametri ora de vârf AM orizont 2027

In urma aplicării măsurilor cuprinse în scenariile 1 şi 2, la nivel de rețea se obțin următoarele date referitoare la emisiile de monoxid de carbon, oxizi de azot şi dioxid de sulf.

Tabel I.7. 15 - Parametri ora de vârf AM orizont 2027 – scenariile 1 şi 2

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (kg) | 988,84 | 924,97 | - |
| Emisii NOx (kg) | 4,27 | 3,97 | - |
| Emisii PM (kg) | 0,22 | 0,21 | - |
| Emisii HC (kg) | 7,35 | 5,85 |  |

- I.7.2.1.2 Parametri ora de vârf PM orizont 2027

In urma aplicării măsurilor cuprinse în scenariile 1 şi 2, la nivel de rețea pentru ora de vârf de după amiază se obțin următoarele date referitoare la emisiile de monoxid de carbon, oxizi de azot şi dioxid de sulf.

Tabel I.7. 16 - Parametri ora de vârf PM orizont 2027 – scenariile 1 şi 2

| Parametru | Scenariul 2 | Scenariul 3 | Scenariul 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (kg) | 1358,19 | 1224,80 | - |
| Emisii NOx (kg) | 6,73 | 6,11 | - |
| Emisii PM (kg) | 0,31 | 0,29 | - |
| Emisii HC (kg) | 8,46 | 6,67 | - |

- I.7.2.1.3 Parametri 24 h orizont 2027

In urma aplicării măsurilor cuprinse în scenariile 1 şi 2, la nivel de rețea pentru 24 de ore se obțin următoarele date referitoare la emisiile de monoxid de carbon, oxizi de azot şi dioxid de sulf.

Tabel I.7. 17 - Parametri pentru 24h orizont 2027 – scenariile 1 şi 2

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (kg) | 14082,20 | 12898,62 | - |
| Emisii NOx (kg) | 66,01 | 60,47 | - |
| Emisii PM (kg) | 3,18 | 2,97 | - |
| Emisii HC (kg) | 94,88 | 75,11 | - |

Pentru acest orizont de timp se observă că în scenariul 2 sunt valori mai scăzute ale emisiilor poluante în raport cu scenariul 1, deoarece majoritatea proiectelor (din scenariul 2) au ca orizont de timp pentru implementare anul 2027.

Figura I.7. 14 – Emisii CO2 [kg]

Figura I.7. 15 – Emisii NOX [kg]

Figura I.7. 16 – Emisii SO2 [kg]

Figura I.7. 17 – Emisii HC [kg]

I.7.2.2 Orizont 2035

- I.7.2.2.1 Parametri ora de vârf AM orizont 2035

În urma aplicării măsurilor cuprinse în scenariile 1, 2 şi 3, la nivel de rețea se obțin următoarele date referitoare la emisiile de dioxid de carbon, oxizi de azot, pulberi in suspensie şi hidrocarburi.

Tabel I.7. 18 - Parametri ora de vârf AM orizont 2035 – scenariile 1, 2 şi 3

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (kg) | 1491,80 | 1576,85 | 1515,91 |
| Emisii NOx (kg) | 6,32 | 5,84 | 5,71 |
| Emisii PM (kg) | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
| Emisii HC (kg) | 10,68 | 9,99 | 9,41 |

- I.7.2.2.2 Parametri ora de vârf PM orizont 2035

În urma aplicării măsurilor cuprinse în scenariile 1, 2 şi 3, la nivel de rețea pentru ora de vârf de după amiază se obțin următoarele date referitoare la emisiile de dioxid de carbon, oxizi de azot, pulberi în suspensie şi hidrocarburi.

Tabel I.7. 19 - Parametri ora de vârf PM orizont 2035 – scenariile 1, 2 şi 3

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (kg) | 2233,81 | 1743,00 | 1685,69 |
| Emisii NOx (kg) | 10,61 | 6,45 | 6,35 |
| Emisii PM (kg) | 0,49 | 0,38 | 0,36 |
| Emisii HC (kg) | 12,86 | 10,80 | 10,20 |

- I.7.2.2.3 Parametri 24 h orizont 2035

In urma aplicării măsurilor cuprinse în scenariile 1, 2 şi 3, la nivel de rețea pentru 24 de ore se obțin următoarele date referitoare la emisiile de dioxid de carbon, oxizi de azot, pulberi în suspensie şi hidrocarburi.

Tabel I.7. 20 - Parametri pentru 24 h orizont 2035 – scenariile 1, 2 şi 3

| Parametru | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (kg) | 22353,66 | 19919,14 | 19209,57 |
| Emisii NOx (kg) | 101,59 | 73,69 | 72,35 |
| Emisii PM (kg) | 4,82 | 4,29 | 4,14 |
| Emisii HC (kg) | 141,27 | 124,75 | 117,66 |

Figura I.7. 18 – Emisii CO2 [kg]

Figura I.7. 19 – Emisii NOx [kg]

Figura I.7. 20 – Emisii PM [kg]

Figura I.7. 21 – Emisii HC [kg]

Din studiul emisiilor rezultate prin implementarea scenariilor se prognozează faptul că scenariul 3 are cele mai bune performanțe pe acest orizont de timp, în raport cu celelalte două scenarii. Acest lucru se datorează faptului că în scenariul 3 sunt incluse atât proiecte pe termen scurt și mediu, cât și pe termen lung.

- I.7.2.2.4 Concluzii

În urma introducerii în modelul de transport şi simulării măsurilor şi proiectelor prevăzute în scenariile 2 şi 3 pentru cele 2 orizonturi de timp considerate (2027, respectiv 2035), valorile indicatorilor cu impact asupra mediului din Horezu sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel I.7. 21 - Indicatorii de mediu rezultaţi din scenariile 2 şi 3 pentru orizonturile de timp 2027, respectiv 2035

| Parametru | Scenariul 2 |  |  | Scenariul 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  | AM | PM | 24 h | AM | PM | 24 h |
| Emisii CO2 (kg) | 31,64 | 31,64 | 34,80 |  |  |  |
| Emisii NOx (kg) | 38,05 | 39,49 | 19,03 |  |  |  |
| Emisii PM (kg) | 313,90 | 416,11 | 4380,10 |  |  |  |
| Emisii HV (kg) | 31,64 | 31,64 | 34,80 |  |  |  |

| Parametru | Scenariul 2 |  |  | Scenariul 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2035 |  |  |  |  |  |
|  | AM | PM | 24 h | AM | PM | 24 h |
| Emisii CO2 (kg) | 31,29 | 31,92 | 34,77 | 31,30 | 31,78 | 34,69 |
| Emisii NOx (kg) | 39,70 | 37,78 | 19,85 | 39,67 | 37,98 | 19,84 |
| Emisii PM (kg) | 533,76 | 533,76 | 6405,08 | 513,34 | 570,80 | 6504,87 |
| Emisii HV (kg) | 31,29 | 31,92 | 34,77 | 31,30 | 31,78 | 34,69 |

I.7.2.3 Evaluarea strategica de mediu

Pentru PLANUL propus, urmează etapa de încadrare în procedura evaluării de mediu:

Evaluarea Strategica de Mediu/EVALUARE DE MEDIU PENTRU PLANURI ȘI PROGRAME (în legislatia europeana conceptul se numeste Evaluare Strategica de Mediu/ESM, iar în România a fost preluat ca Evaluare de mediu pentru planuri și programe) reprezinta un concept / instrument preluat în legislatia romaneasca prin transpunerea Directivei 2001/42/EC (SEA Directive).

SEA/ESM este asociată cu sisteme complexe de evaluare, funcție de obiectivele sale.

Avizul de mediu este actul de reglementare emis de autoritatea competenta pentru protecţia mediului pentru planuri şi programe (PP).

Procedura privind evaluarea de mediu se realizează în etape, după cum urmează:

1) Etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;

2) Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu;

3) Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu.

1. Etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu:

Titularul PP este obligat să notifice în scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a PP, precum şi să pună la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului, pentru consultare, prima versiune a PP.

Titularul PP publica în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, şi anunţă pe propria pagină de Internet elaborarea primei versiuni a PP, natura acestuia, declanşarea etapei de încadrare, locul şi orarul consultării primei versiuni a PP şi posibilitatea de a trimite în scris comentarii şi sugestii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ.

Pentru PP cu efecte semnificative asupra mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a PP, autoritatea competenta pentru protecţia mediului transmite în scris titularului PP obligativitatea efectuării evaluării de mediu.

Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului PP, a autorităţii de sănătate publica şi a autorităţilor interesate de efectele implementării PP, în cadrul unui comitet special constituit.

Titularul PP este obligat să pună la dispoziţia comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a PLANULUI.

La realizarea încadrării se ţine cont de comentariile şi propunerile primite din partea publicului şi autoritatea competenta pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului, în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publica în mass-media de către titular.

În etapa de încadrare autoritatea competenta pentru protecţia mediului anunţă pe propria pagină de internet decizia privind această etapă şi posibilitatea publicului de a face propuneri de reconsiderare a acesteia în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data anunţului, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Pe baza propunerilor justificate ale publicului autoritatea competenta pentru protecţia mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, în cadrul consultărilor desfăşurate în comitetul special constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut mai sus.

Decizia finală, motivată, se aduce la cunoştinţă publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afişare pe pagina proprie de Internet. Decizia finală se publica în mass-media de către titular.

În cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluării de mediu ori evaluării impactului asupra mediului, evaluarea adecvată a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate este parte integrantă din acestea.

I.7.3	Accesibilitate

Scopul principal al unui plan de mobilitate urbanǎ este de a asigura accesul tuturor locuitorilor la destinațiile de interes (locuri de muncǎ, educație, divertisment, comerciale etc.).

Prin mǎsurile cuprinse ȋn scenariile 2 și 3 se urmǎrește promovarea modurilor de transport alternative (mersul cu bicicleta si pe jos), precum si a transportului public și atragerea unui numǎr tot mai mare de cǎlǎtori, ȋn special prin descurajarea deplasǎrilor cu autovehiculul personal.

Distribuția modală a călătoriilor orizont 2027

Din prelucrarea indicatorilor socio-economici descriși anterior, au rezultat următoarele distribuții modale pentru anul 2027, prezentate mai jos pe scenariile 1 și 2:

Figura I.7. 22 – Distribuția modală a deplasărilor 2027 S1

Figura I.7. 23 – Distribuția modală a deplasărilor 2027 S2

Se constatǎ o crestere de 1,30% a deplasărilor pietonale și de 1% a celor cu bicicleta în detrimentul deplasărilor cu autovehiculul personal în cadrul scenariului 2 în raport cu scenariul 1. Suplimentar a fost introdus transportul public local si acesta are o cota de 18,7%.

Distribuția modală a călătoriilor orizont 2035

Din prelucrarea indicatorilor socio-economici descriși anterior, au rezultat următoarele distribuții modale pentru anul 2035, prezentate mai jos pe scenariile 1, 2 și 3:

Figura I.7. 24 – Distribuția modală a deplasărilor 2035 S1

Figura I.7. 25 – Distribuția modală a deplasărilor 2035 S2

Figura I.7. 26 – Distribuția modală de deplasărilor 2035 S3

In scenariul 3 la nivelul corespunzător anului 2035 se prognozează ca deplasările cu transportul public local vor reprezenta aproape 21,77% din totalul deplasărilor din Horezu. De asemenea, se remarcǎ și scăderea numărului de deplasări cu automobilul personal cu 19% din totalul deplasărilor în raport cu scenariul 1 și cu aproape 3,8% față de scenariul 2.

Grad de acoperire – Scenariul 2

În cadrul Scenariului 2, sunt prevăzute măsuri de introducere a sistemului de transport public în oras, dar si catre localitatile componente, prin reabilitarea și modernizarea arterelor de circulație din aceste zone astfel ȋncȃt sǎ poatǎ fi introdus serviciul de transport public cel puțin prin autobuze de mica și medie capacitate.

Din punct de vedere procentual, se estimează ca prin introducerea traseelor propuse, și, implicit a stațiilor de călători aferente să se obțină un grad de acoperire pentru acest mod de transport de cca. 40% din suprafata UAT Horezu, respectiv 55 % cu referire doar la oras.

Figura I.7. 27 - Zonele de captare pentru Scenariul 2

Figura I.7. 28 - Rețeaua de transport public propusă

Figura I.7. 29 - Rețeaua de transport public propusă - Zona centrală

Grad de acoperire – Scenariul 3

În cadrul Scenariului 3, în plus față de scenariile anterioare sunt prevăzute măsuri de îmbunătățire a serviciilor oferite de sistemul de transport public prin realizarea unui website al operatorului de transport public local si unei aplicatii pentru planificarea calatoriei cu transportul public, dar si prin construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean şi interurban.

Principalul efect al acestor măsuri este acela de a atrage si mai multi calatori catre acest mod de transport.

Figura I.7. 30 – Grad de acoperire transport public

Integrarea transportului public periurban celui local va asigura deplasarea cǎtre locurile de muncǎ de pe teritoriul orasului a locuitorilor din zona metropolitană contribuind astfel la creșterea mobilitǎții ȋn arealul zonei metropolitane.

I.7.4 Siguranța

PMUD trebuie să contribuie la îmbunătățirea siguranței și securitǎții locuitorilor ȋn general și a utilizatorilor vulnerabili ai rețelei, ȋn special.

Principalul factor care contribuie la numărul ridicat de accidente cu urmǎri grave este starea necorespunzǎtoare a infrastructurii rutiere, care include, printre altele, tipurile de acces, condițiile de trafic și facilitățile inacceptabile pentru pietoni, în special la trecerile de pietoni. Mǎsurile și proiectele propuse au rolul de a ȋmbunǎtǎți siguranța și securitatea tuturor participanților la trafic, ȋnsǎ impactul acestor îmbunătățiri este dificil de previzionat.

Indicatorul care va oferi informații asupra eficienței mǎsurilor propuse ȋl constituie numǎrul de accidente cu urmǎri grave, care trebuie sǎ scadǎ ȋn perioada de implementare a PMUD cu un procent de 40-50%.

I.7.5 Calitatea vieții

Un plan de mobilitate urbanǎ durabilǎ contribuie la îmbunătățirea atractivității și calității mediului și aspectului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

Și acest obiectiv este dificil de previzionat și depinde foarte mult de considerațiile legate de designul urban. Totuși, au fost identificate câteva probleme cheie, cea mai importanta fiind daunele produse de parcarea vehiculelor pe domeniul public. Piețele centrale și spațiile publice în aer liber s-au transformat în parcări, ȋn foarte multe cazuri o bandǎ de circulație este folositǎ pentru parcare rezultȃnd reducerea capacitǎții de circulație, iar trotuarele devin deseori locuri de parcare. Pentru rezolvarea acestei probleme au fost propuse atȃt amplasamente pentru parcǎri ȋn zonele cu grad ridicat de atragere a traficului, dar și recomandari privind interzicerea parcarii pe partea carosabila.

O parte din mǎsurile și proiectele recomandate vizează și îmbunătățirea spațiilor pentru pietoni și bicicliști ca mod de transport urban prietenos cu mediul.

Un alt indicator care oferǎ informații asupra calitǎții mediului urban este reprezentat de congestia de trafic, sau, cu alte cuvinte de numărul de kilometri bandă cu nivel ridicat de aglomerare. Acest indicator compară volumul de trafic de pe artera de circulație cu capacitatea acesteia.

In urma aplicării măsurilor cuprinse în scenariile 2 şi 3, lungimea cozilor de așteptare rezultată este prezentatǎ ȋn tabelele urmǎtoare.

Tabel I.7. 22 - Lungimea maximǎ a cozilor de așteptare (veh)

| Cozi așteptare | 2027 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scenariul 2 | Scenariul 3 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| AM | 2,00 | - | 1,87 | 1,65 |
| PM | 2,44 | - | 2,26 | 2,09 |
| 24 h | 2,44 | - | 2,26 | 2,09 |

Tabel I.7. 23 - Lungimea medie a cozilor de așteptare (veh)

| Cozi așteptare | 2027 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scenariul 2 | Scenariul 3 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| AM | 0,42 | - | 0,54 | 0,49 |
| PM | 0,56 | - | 0,60 | 0,54 |
| 24 h | 0,24 | - | 0,28 | 0,26 |

Analiza comparativa a lungimii cozilor de așteptare pentru diferitele scenarii este prezentatǎ ȋn tabelele urmǎtoare.

Tabel I.7. 24 - Lungimea maximǎ a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2027

| Cozi așteptare | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| AM | 3,61 | 2,00 | - |
| PM | 5,13 | 2,44 | - |
| 24 h | 5,13 | 2,44 | - |

Tabel I.7. 25 - Lungimea medie a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2027

| Cozi așteptare | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| AM | 0,46 | 0,42 | - |
| PM | 0,74 | 0,56 | - |
| 24 h | 0,30 | 0,24 | - |

Se constată reducerea lungimii maxime a cozilor de așteptare ȋn scenariul 2, orizont 2027, cu peste 24% pentru ora de vârf PM față de scenariul 1.

Tabel I.7. 26 - Lungimea maximǎ a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2035

| Cozi așteptare | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| AM | 10,75 | 1,87 | 1,65 |
| PM | 50,76 | 2,26 | 2,09 |
| 24 h | 50,76 | 2,26 | 2,09 |

Tabel I.7. 27 - Lungimea medie a cozilor de așteptare (veh) – orizont 2035

| Cozi așteptare | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| AM | 0,99 | 0,54 | 0,49 |
| PM | 2,66 | 0,60 | 0,54 |
| 24 h | 0,91 | 0,28 | 0,26 |

Se constatǎ reducerea lungimii maxime a cozilor de așteptare ȋn scenariul 2, orizont 2035, cu circa 83% pentru ora de vȃrf AM, respectiv 96% pentru PM față de scenariul 1. În plus, dacă se aplică măsurile din scenariul 3 cozile maxime se reduc suplimentar față de S2 cu11,7% pentru AM, respectiv 7,6% pentru PM.

I.7.6 Repartizarea costurilor de investitii pe scenarii

Costurile de investiții pe scenarii sunt prezentate ȋn tabelele urmǎtoare.

Tabel I.7. 28 - Costuri de investiții în Scenariul 1 – “Ca pȃnǎ ȋn prezent”

| Proiect | Costuri (euro) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |
| Amenajarea zonei centrale pietonale a stațiunii turistice Horezu, județul Vâlcea, în vederea consolidării identității locale și dezvoltării turismului | 1.203.020,53 | 0 | 0 | 1.203.020,53 |
| Înființarea parcului de agrement și recreere “Constantin Brâncoveanu” în orașul Horezu, județul Vâlcea | 2.002.987,16 | 0 | 0 | 2.002.987,16 |
| Reabilitarea, modernizarea și extinderea zonei centrale pietonale, a spațiului verde și a trotuarelor în Stațiunea Turistică Horezu, jud. Vâlcea | 508.603,04 | 508.603,03 | 0 | 1.017.206,07 |
| Reabilitare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: Nicolae Bălcescu, Roamni, Căpitan Maldăr, Ion Creangă, Zavoiului, Florilor, Stadionului, Parcul Industrial, Eroilor, Iancu Jianu, Anton Pann, Unirii, Olari, George Coșbuc, Mocăniței, Constantin Brâncoveanu | 1.365.039,37 | 1.365.039,38 | 0 | 2.730.078,75 |
| Reabilitare și modernizare străzi în Orașul Horezu, jud. Vâlcea: I. Gh. Duca, Urșani, Mihai Eminescu, Al. Vlahuță, Matei Basarab, 9 Mai 1877, Valea Ursului și Aricești | 3.738.408,51 | 1.869.204,26 | 0 | 5.607.612,77 |
| Lucrări de punere în siguranță a străzii Lungă – Varfu’ lu’ Român, pe o lungime de 10 km, Orașul Horezu, Județul Vâlcea. | 3.800.000 | 5.700.000 | 0 | 9.500.000,00 |
| Construire stații de încărcare pentru vehicule electrice în orașul Horezu, jud. Valcea | 429.919 | 0 | 0 | 429.919 |
| TOTAL S1 | 13.047.977,61 | 9.442.846,67 | 0 | 22.490.824,28 |

Tabel I.7. 29 - Costuri de investiții în Scenariul 2 – “Politica minimalistă”

| Proiect | Costuri (euro) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |
| I.2 = inovări în domeniul administrativ care să reducă numărul necesar de deplasări ale cetăţeanului la instituţia respectivă | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| III.1 = realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| III.2 = realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| IV.1 = amenajarea unei retelei de trasee pentru biciclete | 100.000 | 730.000 | 0 | 830.000 |
| IV.2 = crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| IV.3 = construirea de parcări pentru biciclete | 80.000 | 100.000 | 0 | 180.000 |
| IV.4 = campanii promoţionale pentru utilizarea bicicletei | 20.000 | 40.000 | 0 | 60.000 |
| IV.6 = extinderea zonei pietonale | 16.000 | 70.000 | 0 | 86.000 |
| IV.7 = cresterea accesibilitatii pentru persoanele in varsta sau cele cu dizabilitati | 100.000 | 400.000 | 0 | 500.000 |
| V.1 = derularea unor acţiuni de popularizare referitoare la sistemele de utilizare a autoturismelor proprietate personală: car-sharing, car-pooling, bike-sharing | 0 | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| VII.1 = elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbana durabila | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| VII.2 = introducerea sistemului de taxare a parcării | 40.000 | 40.000 | 0 | 80.000 |
| VII.5 = crearea unei baze de date GIS a tuturor locurilor de parcare din oras | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| VIII.1 = eliminarea punctelor negre – pietoni | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| VIII.2 = eliminarea punctelor negre – vehicule | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| VIII.3 = reabilitarea marcajelor şi a semnalizării pentru pietoni | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| VIII.4 = amplasarea marcajelor tactile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere la trecerile pentru pietoni | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| VIII.5 = amplasarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere in zonele din care acestea lipsesc | 45.000 | 45.000 | 0 | 90.000 |
| VIII.7 = mobilitate fara bariere = masuri pentru imbunatatirea accesibilitatii prin sisteme de orientare vizuala | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| IX.2 = reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere | 1.400.000 | 13.000.000 | 0 | 14.400.000 |
| IX.3 = reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut | 300.000 | 600.000 | 0 | 900.000 |
| IX.5 = realizare strapungere intre str. Zavoiului si str. Alex. Ioan Cuza | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| X.2 = amenajarea și dotarea corespunzătoare a stațiilor pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 1.250.000 |
| X.3 = achizitia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public | 1.200.000 | 900.000 | 0 | 2.100.000 |
| X.4 = construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică | 700.000 | 300.000 | 0 | 1.000.000 |
| X.5 = elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea statiilor etc. | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| TOTAL S2 | 5161000 | 17960000 | 20000 | 23141000 |

Tabel I.7. 30 - Costuri de investiții în Scenariul 3 – “Politica angajantǎ”

| Proiect | Costuri (euro) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |
| IV.5 = amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country si a unui traseu down-hill | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 |
| IV.9 = achizitia de statii de incarcare pentru autovehiculele electrice si amplasarea acestora in principalele zone ale orasului | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| VII.3 = construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) si dotarea cu statii de incarcare pentru vehicule electrice | 0 | 640.000 | 640.000 | 1.280.000 |
| VII.4 = reglementarea sistemului de transport "park and ride" | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| IX.1 = construirea centurii ocolitoare a oraşului | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local si unei aplicatii pentru planificarea calatoriei cu transportul public | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| XII.1 = construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean şi interurban | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTAL S3 | 0 | 2.640.000 | 9.460.000 | 12.100.000 |

Tabel I.7. 31 - Costuri de investiții în Centralizatorul investițiilor totale pe scenarii:

| Scenariu | Costuri (euro) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |
| S1 – “Ca până în prezent” | 13.047.977,61 | 9.442.846,67 | 0 | 22.490.824,28 |
| S2 – “Politica Minimalistă” | 5.161.000 | 17.960.000 | 20.000 | 23.141.000 |
| S2 (inclusiv S1) | 18.208.978 | 27.402.847 | 20.000 | 45.631.824 |
| S3 – “Politica angajantă” | 0 | 2.640.000 | 9.460.000 | 12.100.000 |
| S3 (inclusiv S1 si S2) | 18.208.977,61 | 30.042.846,67 | 9.480.000,00 | 57.731.824,28 |

I.8

I.8 – Scenariul Preferat

I.8.1 Scenariul preferat

Pentru selectarea și prioritizarea proiectelor și măsurilor propuse în cadrul PMUD, trebuie utilizate analiza cost beneficiu și o analiză multicriterială. Costurile au fost estimate prin aplicarea unor rate unitare sau cunoașterea prețurilor pieței. Beneficiile proiectului au fost evaluate prin cercetări empirice sau prin modelul de transport. Acest lucru a fost transformat într-o analiză cost – beneficiu pe care se va baza analiza multicriterială.

Scenariul preferat, care a fost stabilit de consultant ȋmpreunǎ cu grupul de lucru constituit la nivelul Primǎriei Horezu, este o combinație din toate scenariile și conține proiectele care au obținut la analiza multicriterialǎ un punctaj de minim 5.

I.8.2 Analiza multicriterialǎ pentru scenariul preferat

Analiza multicriteriala (AMC) compara diferitele măsuri sau soluții în funcție de mai multe criterii sau politici, prin intermediul unor medii ponderate. Aceastǎ analizǎ ajutǎ la ierarhizarea mǎsurilor propuse și, împreunǎ cu ACB, la prioritizarea acestora.

Pentru elaborarea unei analize multicriteriale este necesarǎ:

- stabilirea unui set de criterii;

- alocarea de ponderi pentru fiecare criteriu;

- stabilirea unei matrici AMC;

- atribuirea scorului pentru fiecare criteriu;

- calcularea scorului mediu pentru fiecare măsură, prin înmulţirea notei obţinute de fiecare măsură cu ponderea alocată fiecărui criteriu. Scorul final se obţine prin însumarea tuturor liniilor (indicatorilor).

Indicatorii de evaluare au fost prezentați ȋn tabelul I.5.6, iar analiza multicriterialǎ ȋn Anexa 10. Conform rezultatelor obținute, au reiesit urmǎtoarele mǎsuri/proiecte care constituie scenariul preferat.

- IV.6 = extinderea zonei pietonale – scor AMC = 6,78.

Se propune extinderea zonei pietonale existente cu urmatoarele strazi:

- str. Independentei;

- str. N. Iorga, segmentul cuprins intre strazile Mircea cel Batran si Independentei;

- str. Constantin Brancoveanu, segmentul cuprins intre strazile George Cosbuc si Independentei;

- terenul rezultat in urma demolarii cladirii Clubul Pensionarilor;

- valorificarea malurilor râului Ursani prin crearea de promenade (pietoni + biciclisti), pe sectorul cuprins intre str. 9 Mai 1871 si str. C. Brancoveanu.

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.8. 1 - Zone pietonale propuse

- V.3 = restrictionarea accesului vehiculelor cu masa autorizata mai mare de 7,5 t pe teritoriul orasului, dupa aparitia soselei de centura – scor AMC = 6,59.

- IV.1 = amenajarea unei retelei de trasee pentru biciclete – scor AMC = 6,52.

Amenajarea de trasee city-tour – pentru tururi de vizitare a imprejurimilor, cu biciclete de oras (fara schimbatoare de viteze, fara sisteme de suspensie, cu sisteme de franare normale) proprii sau inchiriate prin sistem de taxare la ora. O propunere este prezentată mai jos (16,57 km):

Figura I.8. 2 - Rețea trasee pentru biciclete

- IX.2 = reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere = starea necorespunzătoare a suprafețelor rutiere impune un program de reabilitare și modernizare, în vederea creșterii siguranței rutiere, a reducerii timpilor de călătorie și a poluării, pe întreaga rețea de artere de circulație din oras – scor AMC = 6,22.

- VII.4 = reglementarea sistemului de transport "park and ride" = se poate introduce numai în urma unui studiu care va stabili care este perimetrul protejat (la limitele căruia se va face schimbul între autoturismul personal şi mijloacele de transport în comun), dar cel puţin la principalele penetraţii în oraş. Se recomandă construirea unei astfel de parcări la intrarea dinspre Râmnicu Vâlcea, dar numai după introducerea transportului public local – scor AMC = 6,21.

- IX.3 = reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut:

- DN 67 cu DN 65C = sens giratoriu;

- str. Tudor Vladimirescu cu DJ 665 = sens giratoriu;

- str. Tudor Vladimirescu cu str. 1 Decembrie si DC 139 = semaforizare;

Scor AMC = 6,12.

- I.3 = înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Orașul Horezu – scor AMC = 6,08.

- X.3 = achiziția unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public – scor AMC = 6,07.

- IX.1 = construirea centurii ocolitoare a oraşului = este necesară construirea inelului ocolitor care să scoată traficul de tranzit, în special traficul greu, din interiorul oraşului (studiul de fezabilitate în curs de elaborare) – scor AMC = 6,01.

Sursa: Primaria Horezu

Figura I.8. 3 - Centura ocolitoare Horezu

- X.7 = înființarea unui traseu turistic Horezu – Stațiunea Vârful lui Roman – scor AMC = 5,99.

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.8. 4 – Traseu turistic propus

- VII.1 = elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă = politică de gestionare a parcării urbane este unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la dispoziția primăriilor pentru a influența tiparele de mobilitate urbană, pentru a controla amenajarea și utilizarea spațiului urban și, în ultimă instanță, pentru a determina calitatea vieții urbane – scor AMC = 5,68.

- IX.4 = introducerea de sensuri unice = prin extinderea acestui sistem de organizare se pot obține beneficii atât din punct de vedere al fluenței traficului, cât și din punct de vedere al amenajărilor pentru micromobilitate (trasee pentru biciclete, zone pietonale mai generoase) și nu în ultimul rând al creării de spații pentru amenajarea de parcări – scor AMC = 5,54.

Figura I.8. 5 – Sensuri unice Horezu

- X.1 = introducerea sistemului de transport public local, inclusiv către localitățile componente ale orașului = în scopul reducerii ponderii utilizării autoturismului personal, trebuie oferite alternative de deplasare locuitorilor orașului. Transportul public reprezintă, pe lângă modurile alternative de transport, o soluție viabilă care să contribuie nu numai la reducerea fluxurilor de vehicule generatoare de congestii de trafic, dar și la reducerea  poluării atmosferice și fonice. O propunere de rețea de transport public este prezentată în figura următoare.

Scor AMC = 5,51.

Noile linii de transport public ar putea avea următoarele trasee (insistăm asupra faptului ca orice configurare a unei rețele de transport public trebuie să aibă la bază un studiu de specialitate – a se vedea măsura X.5):

- Linia 1 = Autogara – str. General Magheru – str. Tudor Vladimirescu – str. Iancu Jianu – str. 1 Decembrie – CIPO SRL

- Linia 2 = Urșani – DC 142 – str. 1 Decembrie – str. Tudor Vladimirescu – str. George Coșbuc – str. Constantin Brâncoveanu – Piața

- Linia 3 = Tănăsești – DC 143 – str. Olari – str. Mircea cel Bătrân – str. Constantin Brâncoveanu – str. Nicolae Bălcescu – str. Gen. Magheru – Autogara

- Linia 4 = Ifrimești – DC 144 – Râmești – DC 144 – str. Nicolae Bălcescu – str. Tudor Vladimirescu – str. George Coșbuc – str. Constantin Brâncoveanu – Piața

- Linia 5 = Romanii de Sus – DJ 669 – Romanii de Jos – DJ 669 – DN 67 – str. Tudor Vladimirescu – Velgala

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.8. 6 - Rețea de transport public propusă

Sursa: Elaborator INCERTRANS SA

Figura I.8. 7 - Rețea de transport public propusă – detaliu oraș

- X.2 = amenajarea și dotarea corespunzătoare a noilor stații pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor (și uniformizarea-personalizarea acestor puncte de contact între operator și public), inclusiv cu sisteme de informare a călătorilor în timp real – scor AMC = 5,49.

- IV.2 = crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor (pool bikes and bike-sharing) = o dată cu definitivarea reţelei de trasee pentru biciclete se pot prevedea în punctele importante cum ar fi: Primăria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Bătrân, Parcul de agrement si recreere “Constantin Brâncoveanu”, Stațiunea turistică Vârful lui Roman etc. – scor AMC = 5,31.

- III.2 = realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş – scor AMC = 5,3.

- VIII.5 = amplasarea de indicatoare rutiere și realizarea de marcaje rutiere în zonele din care acestea lipsesc – scor AMC = 5,15.

- I.6 = înfiinţarea in cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcarilor – scor AMC = 5,12.

- IV.7 = creșterea accesibilității pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități = reabilitarea suprafețelor pietonale prin asigurarea unui pavaj neted, uniform, cu marginea pavajului scufundat, amplasarea de suprafețe tactile în zonele de traversare, dar și separarea fizică a trotuarelor prin bolarzi sau garduri de traficul rutier, în special în zona unităților de învățământ – scor AMC = 5,11.

- IX.5 = realizare străpungere între str. Zavoiului și str. Alex. Ioan Cuza, pentru a se putea organiza circulația în sistem de sensuri unice în zona spitalului și a se elimina blocajele care apar. Propunerea trebuie completată cu asigurarea unui al doilea acces pentru ieșirea ambulanțelor direct în str. Zăvoiului – scor AMC = 5,11.

- IV.3 = construirea de parcări pentru biciclete = Primăria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Batran, Parcul de agrement si recreere “Constantin Brâncoveanu”, Stațiunea turistică Vârful lui Roman, dotate cu stații de încărcare pentru bicicletele, trotinetele și alte vehicule de micromobilitate electrice – scor AMC = 5,10.

- VII.2 = introducerea sistemului de taxare a parcării (inclusiv prin introducerea unui tip de plată progresivă pe măsura trecerii timpului, diferenţiat pe ore de vârf şi în afara orelor de vârf şi chiar pe grupuri ţintă – de exemplu pentru vehiculele electrice sau hibrid taxa poate fi mai redusă) = masura include si achizitia de automate de plata si sisteme de acces si gestiune a locurilor de parcare – scor AMC = 5,10.

- XII.1 = Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean şi interurban = construirea unui terminal intermodal în zona unei autogări astfel încât trecerea de la sistemul de transport județean la cel la cel local sǎ constituie o acțiune de formare a unui nod intermodal de maximǎ importanțǎ – scor AMC = 5,10.

- XII.2 = organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanțǎ cu programul transportului judetean și interurban – scor AMC = 5,08.

- VII.3 = construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) și dotarea cu stații de încărcare pentru vehicule electrice = aceste parcări de mare capacitate trebuie să fie amplasate în zonele cu potenţial ridicat de atragere a călătoriilor, cum ar fi:

- parcare supraterană str. Tudor Vladimirescu (zona centrala);

- parcare supraterană Piata Horezu;

- parcare supraterană zona Olari (inclusiv pentru autocare);

- parcare supraterană Stațiunea Turistica Vârful lui Roman;

Scor AMC = 5,07.

- X.5 = elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea  modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulație, amplasarea stațiilor etc. – scor AMC = 5,07.

- IV.8 = introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) = pentru a limita volumele de trafic din centrul orașului, pot fi stabilite restricții de acces și o strategie clară de încurajare a rețelelor pietonale într-o zi de weekend din fiecare lună – scor AMC = 5,05.

- V.2 = implementarea conceptului de zone rezidenţiale = se recomandă că într-o prima fază să se introducă pe străzile de categoria IV situate în zone cu funcțiuni de locuire, urmând a se extinde apoi și pentru alte artere de categoria a III-a care un fac parte din rețeaua rutieră semnificativă – scor AMC = 5,05.

- X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local și unei aplicații pentru planificarea călătoriei cu transportul public – scor AMC = 5,04.

- III.1 = realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public – scor AMC = 5,03.

- IV.9 = achiziția de stații de încărcare pentru autovehiculele electrice și amplasarea acestora în principalele zone ale orașului – scor AMC = 5,03.

- IV.5 = amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country și a unui traseu down-hill.  Pentru tururi în natură, cu biciclete cross-country pentru terenuri denivelate (cu schimbătoare de viteze, minim sistem de suspensie spate, cu sisteme de frânare pe disc de frână) proprii sau închiriate prin sistem de taxare la zi. Traseu amenajat pe drumul de acces între Românii de Sus (alt. 580m) și Domeniul Schiabil Vârful lui Român (alt. 1700m) are o lungime de 13 km și o diferența de nivel de 1120m. Scor AMC = 5,01.

Figura I.8. 8 - Rețea traseu pentru biciclete cross-country Horezu

Traseu down-hill = Alternativă pentru petrecerea timpului liber în perioada de vara-toamna, pentru zonele amenajate cu predilecție pentru sporturi de iarnă, pentru coborari pe piste minim amenajate în apropierea pârtiilor de ski, cu biciclete down-hill (pentru terenuri denivelate, fără schimbătoare de viteze, sisteme de suspensie față și spate, cu sisteme de frânare pe disc de frână) proprii sau închiriate prin sistem de taxare la coborâre, cartele puncte cu un număr limitat de coborâri sau cartele de o zi. Varianta de traseu prezentată are lungimea de 1,4 km și o diferența de nivel de 80 m.

Figura I.8. 9 – Traseu down-hill Stațiunea turistică Vârful lui Roman

- X.4 = construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică – scor AMC = 5.

Dintre proiectele prezentate mai sus, următoarele vor intra pe lista proiectelor de rezervă, care vor fi implementate doar în situația în care se vor putea asigura sursele de finanțare:

- III.1 = realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public

- III.2 = realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş.

- IV.9 = achiziția de stații de încărcare pentru autovehiculele electrice și amplasarea acestora în principalele zone ale orașului.

- X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local și unei aplicații pentru planificarea călătoriei cu transportul public.

- XII.1 = Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel județean şi interurban.

I.8.3 Evaluarea economicǎ a scenariului preferat

Pentru selectarea și prioritizarea proiectelor și măsurilor propuse în cadrul PMUD, trebuie utilizate analiza cost beneficiu și o analiză multicriterială. Măsurile rămase sunt elaborate în detaliu pentru a înțelege costurile și impactul acestora. Costurile au fost estimate prin aplicarea unor rate unitare sau cunoaștere a prețurilor pieței. Beneficiile proiectului au fost evaluate prin cercetări empirice sau prin modelul de transport. Manualul privind integrarea masurilor si a pachetelor de masuri intr-un PMUD elaborat in cadrul CIVITAS 2020 recomanda, pentru a evita ACB-uri costisitoare, utilizarea unor instrumente simplificate de evaluare a impactului. Un astfel de instrument de evaluare provine din proiectul Urban Nodes si este o mix intre ACB si Analiza pe Criterii Multiple. Avantajul utilizării acestui instrument ușor este faptul că nu este necesară nicio altă informație statistică în afară de costul preconizat al măsurii.

Instrumentul are în vedere varietatea de perspective ale diferiților actori implicați în dezvoltarea rețelei de transport. Punctul său forte este acela de a combina două abordări utilizate frecvent (ACM, Analiza Criteriilor Multiple și ACB, Analiza Cost- Beneficiu) pentru a evalua impactul unei măsuri (atât cantitativ, cât și calitativ). În plus, se aplică atât măsurilor ”hard”, cât și celor ”soft” de la nivel local la nivel regional. Se introduce un set inițial de măsuri sau proiecte planificate sau în curs de desfășurare, identificate de părțile interesate ca fiind relevante pentru dezvoltarea rețelei de transport. Cu ajutorul metodologiei, poate fi identificat un pachet optim de măsuri bazate pe o problemă definită și bazate pe obiective de politici de nivel înalt. Instrumentul de evaluare a nodurilor urbane a fost dezvoltat de Panteia, împreună cu Rupprecht Consult și Pricewaterhouse Coopers Italia în proiectul Urban Nodes.

Instrumentul va fi utilizat pentru evaluarea scenariilor (inclusiv a scenariului preferat), iar rezultatele analizelor sunt prezentate în Anexa 11.

Analiza multicriterială

Analiza multicriterială (AMC) compară diferitele măsuri sau soluții în funcție de mai multe criterii sau politici, prin intermediul unor medii ponderate. Această analiză ajută la ierarhizarea măsurilor propuse și, împreună cu ACB, la prioritizarea acestora.

Pentru elaborarea unei analize multicriteriale este necesară:

- stabilirea unui set de criterii;

- alocarea de ponderi pentru fiecare criteriu;

- stabilirea unei matrici AMC;

- atribuirea scorului pentru fiecare criteriu;

- calcularea scorului mediu pentru fiecare măsură, prin înmulţirea notei obţinute de fiecare măsură cu ponderea alocată fiecărui criteriu. Scorul final se obţine prin însumarea tuturor liniilor (indicatorilor).

In cadrul evaluarii masurilor si proiectelor si in vederea prioritizarii acestora, fiecarei masuri i s-a alocat o nota de la 1 la 10, in functie de impactul pe care il are asupra indicatorului respectiv, impact rezultat din modelul de transport pentru 9 din cei 11 indicatori de evaluare.

I.8.4 Costuri asociate scenariului preferat

Costurile de investiții asociate scenariului preferat sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel I.8. 1 - Costuri de investiții asociate scenariului preferat

| Proiect/măsura | Costuri (euro) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 2024-2027 | 2028-2035 | Total |
| IV.6 = extinderea zonei pietonale | 16.000 | 70.000 | 0 | 86.000 |
| V.3 = restrictionarea accesului vehiculelor cu masa autorizata mai mare de 7,5 t pe teritoriul orasului, dupa aparitia soselei de centura; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 = amenajarea unei retelei de trasee pentru biciclete | 100.000 | 730.000 | 0 | 830.000 |
| IX.2 = reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere | 1.400.000 | 13.000.000 | 0 | 14.400.000 |
| VII.4 = reglementarea sistemului de transport "park and ride" | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| IX.3 = reamenajarea intersecțiilor cu nivel de serviciu scăzut | 300.000 | 600.000 | 0 | 900.000 |
| I.3 = înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Orasul Horezu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.3 = achizitia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public | 1.200.000 | 900.000 | 0 | 2.100.000 |
| IX.1 = construirea centurii ocolitoare a oraşului | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| X.7 = infiintarea unui traseu turistic Horezu – Statiunea Varful lui Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII.1 = elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| IX.4 = introducerea de sensuri unice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.1 = introducerea sistemului de transport public local, inclusiv catre localitatile componente ale orasului | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.2 = amenajarea și dotarea corespunzătoare a stațiilor pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 1.250.000 |
| IV.2 = crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| III.2 = realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| VIII.5 = amplasarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere in zonele din care acestea lipsesc | 45.000 | 45.000 | 0 | 90.000 |
| I.6 = înfiinţarea in cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcarilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.7 = creșterea accesibilității pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități | 100.000 | 400.000 | 0 | 500.000 |
| IX.5 = realizare străpungere între str. Zăvoiului și str. Alex. Ioan Cuza | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| IV.3 = construirea de parcări pentru biciclete | 80.000 | 100.000 | 0 | 180.000 |
| VII.2 = introducerea sistemului de taxare a parcării | 40.000 | 40.000 | 0 | 80.000 |
| XII.1 = construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean şi interurban | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| XII.2 = organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanță cu programul transportului județean și interurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII.3 = construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) si dotarea cu statii de încărcare pentru vehicule electrice | 0 | 640.000 | 640.000 | 1.280.000 |
| X.5 = elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea stațiilor etc. | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| IV.8 = introducerea în municipiu a „zilei fără autoturisme” (lunar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.2 = implementarea conceptului de zone rezidenţiale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.6 = realizarea unui website al operatorului de transport public local și unei aplicații pentru planificarea călătoriei cu transportul public | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| III.1 = realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public | 0 | 50000 | 0 | 50.000 |
| IV.9 = achiziția de stații de încărcare pentru autovehiculele electrice și amplasarea acestora în principalele zone ale orașului | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| IV.5 = amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country și a unui traseu down-hill | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 |
| X.4 = construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică | 700.000 | 300.000 | 0 | 1.000.000 |
| TOTAL COSTURI DE INVESTIȚII | 5.141.000 | 19.435.000 | 9.460.000 | 34.036.000 |
| COSTURI DE INVESTITII MEDII PE AN | 2.570.500 | 4.858.750 | 1.182.500 | - |

I.8.5 Estimarea bugetului necesar

Tabel I.8. 2 - Bugetarea măsurilor propuse

- mii euro -

| Cod masura | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Cost masura | Surse de finantare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.6 | 6 | 10 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | POR 2021-2027 Buget local |
| V.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| IV.1 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 | POR 2021-2027 Buget local |
| IX.2 | 400 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14400 | PNDL Fonduri europene Buget local |
| VII.4 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1000 | Fonduri europene Buget local |
| IX.3 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | Buget local |
| I.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| X.3 |  | 1200 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | POR 2021-2027 Buget local |
| IX.1 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | CNAIR |
| X.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| VII.1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | POR 2021-2027 Buget local |
| IX.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| X.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| X.2 |  | 1000 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | POR 2021-2027 Buget local |
| IV.2 |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | POR 2021-2027 Buget local |
| III.2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | POR 2021-2027 Buget local |
| VIII.5 |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | Buget local |
| I.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| IV.7 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | POR 2021-2027 Buget local |
| IX.5 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | Buget local |
| IV.3 |  | 80 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | POR 2021-2027 Buget local |
| VII.2 |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | POR 2021-2027 Buget local |
| XII.1 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  | 5000 | Fonduri europene Buget local |
| XII.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| VII.3 |  |  |  | 100 | 270 | 270 | 270 | 270 | 100 |  |  |  |  |  | 1280 | Fonduri europene Buget local |
| X.5 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | POR 2021-2027 Buget local |
| IV.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| V.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| X.6 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Fonduri europene Buget local |
| III.1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | POR 2021-2027 Buget local |
| IV.9 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | PNDL Fonduri europene Buget local |
| IV.5 |  |  |  |  |  |  | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  | 720 | Fonduri europene Buget local |
| X.4 |  | 700 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | POR 2021-2027 Buget local |
| TOTAL | 456 | 4685 | 6390 | 4875 | 5670 | 2500 | 3230 | 3130 | 2100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34036 |  |

Anvelopa financiară

Tabel I.8. 3 - Estimarea bugetului pe surse de finanțare și ani

|  | Buget local | POR 2021-2027 | Alte surse | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 81,12 | 54,88 | 320 | 456 |
| 2023 | 611,8 | 3273,2 | 800 | 4685 |
| Total 2022-2023 | 692,92 | 3328,08 | 1120 | 5141 |
| 2024 | 1264,3 | 1925,7 | 3200 | 6390 |
| 2025 | 1111,5 | 465,5 | 3298 | 4875 |
| 2026 | 813,4 | 392 | 4464,6 | 5670 |
| 2027 | 210 | 225,4 | 2064,6 | 2500 |
| Total 2024-2027 | 3399,2 | 3008,6 | 13027,2 | 19435 |
| 2028 | 98,4 | 0 | 3131,6 | 3230 |
| 2029 | 127,4 | 0 | 3002,6 | 3130 |
| 2030 | 42 | 0 | 2058 | 2100 |
| 2031 | 20 | 0 | 980 | 1000 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2028- 2035 | 287,8 | 0 | 9172,2 | 9460 |
| Total 2022 - 2035 | 4379,92 | 6336,68 | 23319,4 | 34036 |

I.8.6 Impactul scenariului preferat

Pentru a vedea impactul scenariului preferat, s-a comparat scenariul „Ca până acum” la nivelul anului 2035 cu rezultatele obţinute pentru scenariul preferat, la nivelul aceluiaşi an.

În următoarele „Planșe diferență” sunt evidențiate zonele/străzile unde volumul traficului a crescut (trafic „atras”) si zonele/străzile unde au scăzut valorile de trafic (trafic „deviat”). Acesta planșă reprezintă „diferența” dintre volumul traficului din scenariul preferat și volumul din scenariul 1, pentru fiecare link in parte.

Figura I.8. 10 – Planșă diferență Scenariul 4 vs Scenariul 1 PM 2035  - Zona centrală

Cu verde sunt reprezentate link-urile care in scenariul preferat au valori de trafic mai mic decât in scenariul 1. Pe link-uri sunt reprezentate numeric cu semnul „-” valorile de trafic „deviat”. Se observă că în aceasta situație se află toată zona centrală a Orașului Horezu.

Cu roșu sunt reprezentate link-urile care in scenariul preferat au valori de trafic mai mari decât cele din scenariul 1. In aceasta situație se regăsește Centura ocolitoare deoarece ea nu exista in scenariul 1, deci avea trafic echivalent 0, si acum are un anumit volum de trafic „atras”.

Figura I.8. 11 – Planșă diferență Scenariul 4 vs Scenariul 1 PM 2035 – vedere de ansamblu

În aceiași situație de volum de trafic mai mare (trafic „atras”) este și drumul către Stațiunea turistică către care fluxurile de trafic din Scenariul preferat sunt mult mai mari decât în scenariul 1.

Impactul scenariului preferat este relevat în tabelele urmatoare:

Tabel I.8. 4 - Impactul scenariului preferat – ora de vârf AM

| Indicator | Scenariul „ ca până în prezent” | Scenariul preferat |
| --- | --- | --- |
| Viteza medie pe rețea (km/h) | 28,89 | 31,38 |
| Intarzierea medie pe rețea (s) | 46,41 | 39,34 |
| Consumul de combustibil (l) | 506,02 | 519,52 |
| Emisii CO2 (kg) | 1491,80 | 1534,45 |
| Emisii NOx (kg) | 6,32 | 5,74 |
| Emisii PM (kg) | 0,32 | 0,33 |
| Emisii HC (kg) | 10,68 | 9,59 |

După cum se poate observa, se constată o îmbunătățire substanțială a tuturor indicatorilor relevanţi:

- creștere cu aproape 9% a vitezei medii de deplasare in AM;

- reducere a întârzierii medii pe rețea cu peste 15%;

- reducere a emisiilor de noxe cu circa 9-10%.

Tabel I.8. 5 - Impactul scenariului preferat – ora de vârf PM

| Indicator | Scenariul „ ca până în prezent” | Scenariul preferat |
| --- | --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 26,50 | 31,91 |
| Intarzierea medie pe rețea (s) | 69,00 | 37,69 |
| Consumul de combustibil (l) | 758,45 | 575,56 |
| Emisii CO2 (kg) | 2233,81 | 1700,05 |
| Emisii NOx (kg) | 10,61 | 6,35 |
| Emisii PM (kg) | 0,49 | 0,37 |
| Emisii HC (kg) | 12,86 | 10,38 |

După cum se poate observa, se constată o îmbunătăţire substanţială a tuturor indicatorilor relevanţi:

- creștere cu aproape 20% a vitezei medii de deplasare în PM;

- reducere a întârzierii medii pe rețea cu aproximativ 49 %;

- reducere a emisiilor de noxe cu circa 20-40%.

Tabel I.8. 6 - Impactul scenariului preferat – 24h

| Indicator | Scenariul „ ca până în prezent” | Scenariul preferat |
| --- | --- | --- |
| Ponderea transportului public (%) | 0 % | 21,0% |
| Pondere transport cu bicicleta (%) | 0,6% | 1,8% |
| Ponderea transport pietonal (%) | 18,3% | 18,8% |
| Ponderea transportului cu autoturismul personal (%) | 55,9% | 37,9% |
| Viteza medie pe rețea (km/h) | 30,46 | 34,81 |
| Intarzierea medie pe rețea (s) | 23,21 | 19,67 |
| Consumul de combustibil (l) | 7586,82 | 6570,46 |
| Emisii CO2 (kg) | 22353,66 | 19406,98 |
| Emisii NOx (kg) | 101,59 | 72,56 |
| Emisii PM (kg) | 4,82 | 4,18 |
| Emisii HC (kg) | 141,27 | 119,80 |

După cum se poate observa, se constată o îmbunătățire substanțială a tuturor indicatorilor relevanți:

- creștere a ponderii transportului public;

- creștere cu 1,2% a ponderii transportului cu bicicleta;

- creștere cu 0,5% a ponderii transportului pietonal;

- scădere cu 18% a ponderii transportului cu autoturismul personal;

- creștere cu aproape 14% a vitezei medii de deplasare;

- reducere a întârzierii medii pe rețea cu peste 15%;

- reducere a emisiilor de noxe cu circa 15-30%.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_ro

https://habitat3.org/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52007DC0551

https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Guidelines/SUMP%20Guidelines%202019_RO_web_compressed_med.pdf

http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/paris-agreement/

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

Afirmația este sinonimǎ cu adevǎrul cǎ nici un fel de mǎsuri luate la același nivel al suprafeței orașului nu pot elimina congestia la care se supun entitǎțile care se deplaseazǎ cǎtre un “centru” constituit prin artere de tip radial.

https://geografie.ubbcluj.ro/ccau/doc_cadru/SDSC.pdf

https://rm.coe.int/168070018b

https://www.mdlpa.ro/pages/sdtr

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion&oldid=584082

http://www.mmediu.ro/articol/planul-de-amenajare-a-teritoriului-national-patn-sectiunea-iv/1517

http://www.cjvalcea.ro/index.php/urbanism-si-amenajarea-teritoriului/plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-valcea-partea-1

PATJ Vâlcea Partea 1, 2020

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_ro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN

https://commission.europa.eu/publications/sustainable-europe-2030_ro

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/03/sustainable-and-smart-mobility-strategy-council-adopts-conclusions/

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_ro

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_RO.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0293

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301

Obiectivul general al mecanismului este să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații de criză, a capacității de adaptare și a potențialului de creștere ale statelor membre, prin atenuarea impactului social și economic al crizei în cauză, în special asupra femeilor, prin contribuția la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea tranziției verzi, prin contribuția la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1999 și prin respectarea obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, contribuind la autonomia strategică a Uniunii alături de o economie deschisă și creând valoare adăugată europeană

https://dezvoltaredurabila.gov.ro/strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-romaniei-2030-i

https://strategia.cndd.ro/docs/sndd10.ro.pdf

https://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf

https://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-energetica-a-romaniei-2019-2030-cu-perspectiva-anului-2050/

https://www.mt.ro/web14/documente/strategie/mpgt/23072015/Master%20Planul%20General%20de%20Transport_iulie_2015_vol%20I.pdf

www.orasul-horezu.ro sectiunea primăria-rapoarte și strategii

www.cjvalcea.ro secțiunea noi programe și strategii

Populatia după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care această declara că are locuința principala, trecută în actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată în evidență organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu.

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Raportul de activitate 2020 elaborat de Agenția pentru Protectia Mediului Vâlcea.

Adicǎ de un sistem care înglobeazǎ și deplasǎrile în comun și deplasǎrile individuale motorizate și nemotorizate și deci, și deplasǎrile pe jos, iar din altǎ perspectivǎ un sistem de transport care ține cont și de generarea cǎlǎtoriilor și de cǎlǎtoriile de tranzit și de cǎlǎtoriile atrase, iar din altǎ perspectivǎ și de cǎlǎtoriile de scurt parcurs, de cǎlǎtoriile periurbane și de cǎlǎtoriile interurbane sau dintr-o ultimǎ perspectivǎ de cǎlǎtoriile în interesul serviciului fațǎ de cǎlǎtoriile în interes personal sau pentru agrement, etc.